|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выпуск  6 (67)

(июнь 2005 г.)

Алматы 2005

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр |
| --- | --- |
| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в июне, 2 квартале и 1 полугодии 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 4 |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в июне, 2 квартале и 1 полугодии 2005 года . . . . . . | 25 |
| 3.Радиационный гамма- фон на территории Республики Казахстан за 5 месяцев 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| 4. Состояние почвенного покрова за 1 полугодие 2005 года. . . . . | 65 |
| 5.Химический состав атмосферных осадков на территории Республики Казахстан за 1 квартал 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . | 69 |

,

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Данный выпуск содержит данные о результатах мониторинговых исследований за июнь 2005 года, 2 квартал и 1 полугодие.

1. Состояние загрязнения воздушного бассейна

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1.

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В июне 2005 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.3, рис.1.1).

#### Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в г.Караганде (ИЗА5 14,5) и городах Актобе, Алматы, Шымкент (ИЗА5  12,8).

#### В течение июня  зарегистрировано 4 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше максимальная концентрация диоксида серы превышала допустимую норму в 11,5 раза, в г.Шымкенте максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10-29 раз (табл.1.5).

Таблица 1.2

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

в июне 2005 года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Балхаш | Диоксид серы | 16 июня | 19 час | 3 | 5,742 | 11,5 |
| Шымкент | Взвешенные вещества | 18 июня | 19 час | 1 | 14,9 | 29,8 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 2 | 10,5 | 21,0 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 8 | 5,3 | 10,6 |

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) в г.Актау, г.Жезказгане и г. Шымкенте превышала 2 ПДК,  в  г.Алматы,  г.Астане,  г.Атырау, г.Риддере, г.Темиртау - 1 ПДК, в г.Семипалатинске находилась в пределах 1 ПДК. В г. Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ равная 29,8 ПДК, в г.Астане и г.Балхаше 4-5,2 ПДК, г.Семипалатинске и г.Темиртау 2-2,6 ПДК, г.Актау, г.Алматы, г.Атырау, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске превышали 1 ПДК, в г.Актобе, г.Павлодаре и пос.Глубокое составила 1 ПДК.

Средние концентрации диоксида серы в г.Балхаше достигали 4 ПДК, в г.Риддере и г.Усть-Каменогорске превышали 1 ПДК. В г.Балхаше максимальная из разовых концентраций диоксида серы составила 11,5 ПДК. в г.Усть-Каменогорске – 2,0 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в г.Семипалатинске достигал 2 ПДК. В г.Семипалатинске зарегистрирована максимальная из разовых концентраций оксида углерода равная 3,2 ПДК, в г.Костанае и г.Таразе - выше 2 ПДК, в г.Алматы и г.Шымкенте–1 ПДК, в г.Усть-Каменогорске составил 1 ПДК.

Средние концентрации диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Тараз, Усть-Каменогорск и Шымкент находились в пределах 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций диоксида азота превышала 3 ПДК, в г.Актобе, гАлматы, г.Караганде, г.Костанае и г.Шымкенте – 2 ПДК, в городах Актау, Астане, Жезказгане, Павлодаре, Петропавловске, Риддере, Семипалатинске, Таразе, Темиртау и пос.Глубокое – 1 ПДК.

Средняя концентрация фенола в г.Темиртау превышала 3 ПДК, в г.Риддере и г.Караганде – 2 ПДК, в г.Жезказгане, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске– более 1 ПДК. Максимальные из разовых концентраций фенола в г.Темиртау составила 3,5 ПДК, в г.Караганде и г.Усть-Каменогорске 2-2,4 ПДК, в городах Жезказган, Павлодар, Риддер и Семипалатинск выше 1 ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана в июне 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 5,0 | Взвешенные | 0,3 | 2,3 | 0,7 | 1,4 | 9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,125 | 1,5 | 9 |
| 2.Актобе | 12,8 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,21 | 2,5 |  |
|  |  | ### Сероводород | 0,005 |  | 0,008 | 1,0 |  |
|  |  | ### Формальдегид | 0,016 | 5,4 | 0,025 |  |  |
| 3. Алматы | 12,8 | Взвешенные | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1 |
|  |  | ##### Оксид углерода | 2 |  | 6 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,22 | 2,6 | 29 |
|  |  | Формальдегид | 0,016 | 5,3 | 0,053 | 1,5 | 4 |
| 4. Астана | 2,9 | Взвешенные | 0,2 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 12 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,03 |  | 0,10 | 1,2 | 2 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,031 | 1,6 | 1 |
| 5. Атырау | 2,5 | Взвешенные | 0,2 | 1,3 | 0,6 | 1,2 | 4 |
| 6. Балхаш | 6,2 | Взвешенные | 0,2 | 1,3 | 2,6 | 5,2 | 7 |
|  |  | Диоксид серы | 0,200 | 4,0 | 5,742 | 11,5 | 11 |
| 7. пос.Глубокое | 2,7 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,10 | 1,2 | 1 |
| 8.Жезказган | 6,5 | Взвешенные | 0,3 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 15 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,13 | 1,5 | 17 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 1,9 | 0,016 | 1,6 | 19 |
| 9.Караганда | 14,5 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,8 | 1,6 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 1,9 | 0,2 | 2,4 | 32 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,2 | 0,024 | 2,4 | 7 |
|  |  | ### Формальдегид | 0,015 | 4,8 | 0,042 | 1,2 | 3 |
| 10.Костанай | 2,9 | Оксид углерода | 1,0 |  | 11 | 2,2 | 1 |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,22 | 2,6 | 3 |
| 11.Павлодар | 2,4 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,2 | 1 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,012 | 1,5 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,018 | 1,8 | 1 |
|  |  | Хлористый водород | 0,05 |  | 0,36 | 1,8 | 6 |
| 12.Петропавловск | 3,9 | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,12 | 1,4 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,01 |  |  |
| 13 Риддер | 8,0 | ##### Взвешенные | 0,2 | 1,1 | 0,157 |  |  |
|  |  | ##### Диоксид серы | 0,094 | 1,9 | 0,12 |  |  |
|  |  | ##### Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,12 | 1,4 | 17 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,1 | 0,012 | 1,2 | 1 |
| 14.Семипалатинск | 5,6 | Взвешенные | 0,1 | 1,0 | 1,3 | 2,6 |  |
|  |  | Оксид углерода | 6 | 2,0 | 16 | 3,2 | 16 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 |  | 0,14 | 1,6 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,6 | 0,017 | 1,7 | 3 |
| 15.Тараз | 8,9 | ###### Взвешенные | 0,1 |  | 0,8 | 1,6 |  |
|  |  | ###### Оксид углерода | 2,0 |  | 12 | 2,4 | 3 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,16 | 1,9 | 9 |
|  |  | Фтористый водород | 0,006 | 1,2 | 0,018 |  |  |
|  |  | Аммиак | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,028 |  |  |
| 16 .Темиртау | 9,4 | Взвешенные | 0,2 | 1,4 | 1,0 | 2,0 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,10 | 1,2 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,1 | 0,035 | 3,5 | 36 |
|  |  | Аммиак | 0,11 | 2,8 | 0,38 | 1,9 | 12 |
| 17.Уральск | 0,8 | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,06 |  |  |
| 18 Усть- | 6,7 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,7 | 1,4 | 1 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,077 | 1,5 | 1,007 | 2,0 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,4 | 0,27 | 3,2 | 23 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,4 | 0,02 | 2,0 | 10 |
|  |  | Хлор | 0,02 |  | 0,30 | 3,0 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,012 |  |  |
|  |  | Мышьяк | 0,003 | 1,0 | 0,008 |  |  |
| 19. Шымкент | 12,8 | Взвешенные | 0,4 | 2,6 | 14,9 | 29,8 | 3 |
|  |  | Оксид углерода | 2 |  | 6 | 1,2 |  |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,20 | 2,4 | 10 |
|  |  | Аммиак | 0,05 | 1,2 | 0,14 |  |  |
|  |  | ###### Формальдегид | 0,013 | 4,5 | 0,038 | 1,1 |  |
| 20 Экибастуз | 1,2 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,4 |  |  |

Высокий  средний уровень  загрязнения воздуха формальдегидом, выше 5 ПДК, наблюдался в г.Актобе и г.Алматы. В г. Караганде и г.Шымкенте составили 4,5-4,8 ПДК, в г.Таразе находился в пределах 3 ПДК, в г.Петропавловске и г.Усть-Каменогорске 1-1,3 ПДК. В г.Алматы, г.Караганде и г.Шымкенте зарегистрированы максимальные из разовых концентраций формальдегида выше 1 ПДК.

В г.Усть-Каменогорске максимальная концентрация хлора составила 3 ПДК

В г.Темиртау средние концентрации аммиака превышали 2 ПДК, в г.Таразе,  и г.Шымкенте – 1 ПДК. В г.Таразе и г.Темиртау  отмечены максимальные из разовых концентраций аммиака 1 – 1,9 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода в г.Павлодаре превышала 1 ПДК.

Средние концентрации  фтористого водорода в г.Таразе более        1 ПДК, максимальные из разовых концентраций в г.Астане составили           1,6 ПДК.

В г.Актобе и г.Павлодар максимальные концентрации сероводорода находились в пределах 1-1,5 ПДК.

В сравнении с маем 2005 года в городах Атырау, Жезказган, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Актау, Актобе, Балхаш, Караганда, Семипалатинск, Тараз и Темиртау - возрос, в г. Алматы и г.Астана и - снизился  (табл.1.4, рис.1.2).

По сравнению с июнем 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Астана, Атырау, Костанай, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск и Экибастуз существенно не изменилось. В г.Алматы, г.Петропавловске, г.Шымкенте и пос.Глубокое отмечено снижение уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Актобе, Балхаш, Жезказган, Караганда, Павлодар, Риддер, Семипалатинск и Темиртау - увеличение (табл.1.4, рис.1.2).

#### Таблица 1.4

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(июнь 2003 года – июнь 2004 года)

| # Города, # населенные пункты | ИЗА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год |  |  |  |  |  |  | 2005 год |  |  |  |  |  |  |
|  | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь |
| Караганда | 12,0 | 13,6 | 13,0 | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 14,4 |  | 14,9 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 |
| Алматы | 18,7 | 12,0 | 14,8 | 14,5 | 21,0 | 21,2 | 14,3 |  | 17,6 | 21,4 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 |
| Шымкент | 14,7 | 14,5 | 15,4 | 15,5 | 13,9 | 14,4 | 12,5 |  | 14,3 | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 |
| Актобе | 11,1 | 11,9 | 12,0 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 9,6 |  | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 |
| Темиртау | 6,9 | 7,7 | 10,2 | 7,2 | 8,4 | 6,6 | 8,1 |  | 7,7 | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 |
| Тараз | 9,0 | 8,9 | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 8,2 |  | 7,9 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 |
| Риддер | 7,4 | 7,3 | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,8 |  | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 |
| Усть-Каменогорск | 7,2 | 6,7 | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 7,2 | 8,5 |  | 14,0 | 15,1 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 |
| Жезказган | 4,9 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 4,7 |  | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 |
| Балхаш | 4,1 | 2,6 | 2,9 | 4,4 | 6,3 | 4,9 | 2,6 |  | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 |
| Семипалатинск | 3,7 | 4,7 | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 3,8 |  | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 |
| Актау | 3,9 | 4,6 | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 4,2 |  | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 |
| ## Петропавловск | 4,6 | 4,9 | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 |  | 5,4 | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 |
| Астана | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |  | 2,8 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 |
| ## Костанай | 3,3 | 3,5 | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 |  | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 |
| пос.Глубокое | 4,0 | 3,2 | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,9 |  | 7,3 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 |
| Атырау | 2,3 | 1,6 | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 1,3 |  | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 |
| Павлодар | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |  | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 |
| Экибастуз | 1,4 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 |
| Уральск | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |  | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 |

Во 2 квартале 2005 г. наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.6).

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в г.Алматы (ИЗА5   16,6), г.Караганда (ИЗА5  13,8) и г.Шымкент (ИЗА5 12,9).

#### В течение 2 квартала  зарегистрировано 4 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше максимальная концентрация диоксида серы превышала допустимую норму в 11,5 раза, в г.Шымкенте максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10-29 раз (табл.1.5).

#### Таблица 1.5

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

во 2 квартале 2005 года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Балхаш | Диоксид серы | 16 июня | 19 час | 3 | 5,742 | 11,5 |
| Шымкент | Взвешенные вещества | 18 июня | 19 час | 1 | 14,9 | 29,8 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 2 | 10,5 | 21,0 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 8 | 5,3 | 10,6 |

Наибольшее  среднее  содержание  взвешенных  веществ    (пыли),  2,6 ПДК, отмечено в г. Астана. Средние концентрации взвешенных веществ в г. Жезказгане превышали 2 ПДК, в г.Актау, г.Алматы,  г. Атырау, г.Балхаше, г.Риддере, г. Темиртау и г.Шымкенте равнялись 1-1,9 ПДК. В         г. Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ равная 29,8 ПДК, в г.Балхаш 5,6 ПДК, в г.Астана составила 4,8 ПДК, в городах Жезказган, Караганда, Семипалатинск, Тараз, Темиртау и Усть-Каменогорске максимальная концентрация взвешенных веществ равнялась 2-3,6 ПДК, в г. Актау, г. Актобе, г. Алматы, г. Атырау - превышала   1 ПДК,  в г.Павлодар и пос.Глубокое  составила 1 ПДК.

Средняя концентрация диоксида серы в г.Балхаше составила 2,1 ПДК, г.Риддере и г.Усть-Каменогорске превышали 1 ПДК. В г.Балхаше наблюдалась максимальная из разовых концентраций диоксида серы более 11 ПДК, в г.Усть-Каменогорске составила 2 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Семипалатинске достигал 1,5 ПДК. В г.Таразе зарегистрирована максимальная из разовых концентраций оксида углерода 4,8 ПДК, в г.Семипалатинске- выше 3 ПДК, в г.Костанае составила 2,2 ПДК, в г.Алматы, г.Караганде, г.Усть-Каменогорске и г.Шымкенте – выше 1 ПДК, в г.Темиртау составила 1 ПДК.

Наибольшее среднее содержание диоксида азота 2,7 ПДК отмечено в г.Алматы. В городах Актау, Актобе, Жезказган, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое среднее содержание находилось в пределах  1-2 ПДК. В г.Алматы максимальное содержание составило – 5,9 ПДК, в г.Усть-Каменогорске  – 3,2 ПДК, в Актобе, г. Жезказган, г. Караганда, г.Костанай и г. Шымкенте превышала 2 ПДК, в городах  Актау, Астана, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау и пос.Глубокое концентрация диоксида азота находилась в пределах 1,2-1,9 ПДК.

Наибольший средний уровень загрязнения воздуха формальдегидом наблюдался в г.Алматы (5,9 ПДК). Средние концентрации формальдегида в г.Актобе, г.Караганде и г.Шымкенте составили 4-5 ПДК, в г.Таразе– 2,9 ПДК, в г. Петропавловске и г.Усть-Каменогорске – более 1 ПДК. В г.Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций формальдегида 2,5 ПДК, г.Алматы  и г.Караганде - более 1 ПДК.

Средняя концентрация фенола в г.Темиртау составила 2,8 ПДК, в г.Караганде 2,4 ПДК, в г. Алматы, г.Жезказгане, г.Риддере, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске находилась в пределах 1-2 ПДК. В г.Темиртау максимальная из разовых концентраций фенола превышала 4 ПДК, в г.Караганде и г. Усть-Каменогорске – 2,6 ПДК, в г.Жезказгане, г.Павлодаре, г. Риддере и г. Семипалатинске - выше 1 ПДК.

В г.Усть-Каменогорске максимальная концентрация хлора составила 3 ПДК.

В г. Темиртау средняя концентрация аммиака превышала 2 ПДК, в            г. Таразе и г. Шымкенте выше 1 ПДК. В г.Темиртау отмечена максимальная из разовых концентраций аммиака более 2 ПДК, в г.Таразе – 1,1 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций хлористого водорода в г.Павлодаре превышала 2 ПДК. Среднее содержание фтористого водорода в г.Таразе составило 1,1 ПДК, максимальное сожержание в г.Астане – 4,9 ПДК, в г.Таразе -1 ПДК. Максимальная концентрация сероводорода выше 1 ПДК отмечалась в городах Актобе, Павлодар и Темиртау.

Таблица 1.6

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

во 2 квартале 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 4,1 | Взвешенные | 0,2 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 15 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,1 | 0,13 | 1,6 | 18 |
| 2.Актобе | 10,9 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,6 | 1,2 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,21 | 2,5 |  |
|  |  | ### Сероводород | 0,005 |  | 0,008 | 1,0 |  |
|  |  | ### Формальдегид | 0,014 | 4,8 | 0,025 |  |  |
| 3. Алматы | 16,6 | Взвешенные | 0,2 | 1,2 | 0,6 | 1,2 | 1 |
|  |  | ##### Оксид углерода | 2 |  | 6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,11 | 2,7 | 0,50 | 5,9 | 35 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,1 | 0,006 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,018 | 5,9 | 0,053 | 1,5 | 8 |
| 4. Астана | 3,9 | Взвешенные | 0,4 | 2,6 | 2,4 | 4,8 | 27 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,03 |  | 0,15 | 1,8 | 2 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,098 | 4,9 | 1 |
| 5. Атырау | 2,6 | Взвешенные | 0,2 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 4 |
| 6. Балхаш | 4,1 | Взвешенные | 0,2 | 1,4 | 2,8 | 5,6 | 3,1 |
|  |  | Диоксид серы | 0,107 | 2,1 | 5,742 | 11,5 | 4 |
| 7. пос.Глубокое | 2,9 | Взвешенные | 0,04 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,1 | 0,13 | 1,5 | 11 |
| 8.Жезказган | 6,2 | Взвешенные | 0,3 | 2,2 | 1,0 | 2,0 | 15 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,19 | 2,2 | 18 |
|  |  | ### Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,016 | 1,6 | 13 |
| 9.Караганда | 13,8 | Взвешенные | 0,1 |  | 1,8 | 3,6 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 2 |  | 6 | 1,2 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,6 | 0,20 | 2,4 | 24 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,4 | 0,026 | 2,6 | 14 |
|  |  | ### Формальдегид | 0,014 | 4,6 | 0,042 | 1,2 | 1 |
| 10.Костанай | 3,1 | Оксид углерода | 1 |  | 11 | 2,2 |  |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,06 | 1,4 | 0,22 | 2,6 | 12 |
| 11.Павлодар | 1,8 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,14 | 1,6 | 1 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,012 | 1,5 |  |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,018 | 1,8 |  |
|  |  | Хлористый водород | 0,04 |  | 0,52 | 2,6 | 3 |
| 12.Петропавловск | 4,1 | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,14 | 1,6 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,4 | 0,011 |  |  |
| 13 Риддер | 8,2 | ###### Взвешенные | 0,1 | 1,0 | 0,2 |  |  |
|  |  | ##### Диоксид серы | 0,093 | 1,9 | 0,157 |  |  |
|  |  | ##### Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,15 | 1,8 | 29 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 1 |
| 14.Семипалатинск | 4,6 | ###### Взвешенные | 0,1 |  | 1,3 | 2,6 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 4 | 1,5 | 16 | 3,2 | 28 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,16 | 1,9 | 5 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,018 | 1,8 | 4 |
| 15.Тараз | 8,3 | ###### Взвешенные | 0,1 |  | 1,1 | 2,2 | 0,3 |
|  |  | ###### Оксид углерода | 2 |  | 24 | 4,8 | 3 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,16 | 1,9 | 6 |
|  |  | Фтористый водород | 0,005 | 1,1 | 0,019 | 1,0 |  |
|  |  | Аммиак | 0,04 | 1,1 | 0,22 | 1,1 | 0,2 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 2,9 | 0,029 |  |  |
| 16 .Темиртау | 8,3 | Взвешенные | 0,2 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 6 |
|  |  | ###### Оксид углерода | 1 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,2 |  |
|  |  | ###### Сероводород | 0,002 |  | 0,010 | 1,3 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,008 | 2,8 | 0,048 | 4,8 | 25 |
|  |  | Аммиак | 0,10 | 2,5 | 0,46 | 2,3 | 9 |
| 17.Уральск | 0,7 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,02 |  |  |
| 18 Усть- | 6,3 | Взвешенные | 0,1 |  | 1,5 | 3,0 | 2 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,066 | 1,3 | 1,007 | 2,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1 |  | 8 | 1,6 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,27 | 3,2 | 26 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,026 | 2,6 | 5 |
|  |  | Хлор | 0,02 |  | 0,30 | 3,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,1 | 0,012 |  |  |
| 19. Шымкент | 12,9 | Взвешенные | 0,3 | 1,9 | 14,9 | 29,8 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 2 |  | 6 | 1,2 |  |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,24 | 2,8 | 4 |
|  |  | Аммиак | 0,04 | 1,1 | 0,16 |  |  |
|  |  | ###### Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,086 | 2,5 |  |
| 20 Экибастуз | 1,3 | Взвешенные | 0,1 |  | 0,4 |  |  |

В сравнении с 1 кварталом 2005 г. в городах Астана, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск и  Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Актау, г.Актобе, г.Атырау, г.Балхаше, г.Жезказгане, и г.Шымкенте - возрос, в городах Алматы, Караганда, Костанай,  Усть-Каменогорск и пос.Глубокое - снизился  (табл.1.7, рис.1.2).

По сравнению с 2 кварталом 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Актау, Актобе, Балхаш, Костанай, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск, Экибастуз и пос.Глубокое существенно не изменилось. В г.Шымкенте отмечено незначительное снижение уровня загрязнения воздуха, в городах Алматы, Астана, Атырау, Жезказган, Караганда, Павлодар, Риддер и Темиртау- увеличение (табл.1.7, рис.1.3).

# Таблица 1.7

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

| Город |  | ИЗА5 |  |  | Отрасли промышленности, оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2 квартал 2004 г | 1 квартал 2005 г. | 2 квартал 2005 г. |  |
| 1. | Алматы | 15,5 | 18,0 | 16,6 | автотранспорт, энергетика |
| 2 | Караганда | 11,5 | 15,5 | 13,8 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 3. | Шымкент | 14,5 | 11,7 | 12,9 | цветная металлургия химическая. нефтеперерабатывающая |
| 4. | Актобе | 10,3 | 10,0 | 10,9 | черная металлургия, химическая |
| 5. | Тараз | 8,5 | 8,7 | 8,3 | химическая |
| 6. | Темиртау | 7,5 | 8,4 | 8,3 | черная металлургия. химическая |
| 7. | Риддер | 7,3 | 8,4 | 8,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 8. | Усть-Каменогорск | 6,4 | 12,0 | 6,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 9 | Жезказган | 4,7 | 5,4 | 6,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 10 | Семипалатинск | 4,5 | 4,5 | 4,6 | энергетика, строительных материалов |
| 11. | Актау | 4,5 | 3,4 | 4,1 | химическая |
| 12. | Балхаш | 4,7 | 1,6 | 4,1 | цветная металлургия, энергетика |
| 13. | Петропавловск | 4,3 | 4,5 | 4,1 | энергетика, приборостроение |
| 14. | Астана | 2,3 | 3,6 | 3,9 | энергетика, автотранспорт |
| 15. | Костанай | 3,6 | 4,1 | 3,1 | энергетика |
| 16. | пос.Глубокое | 2,9 | 5,6 | 2,9 | цветная металлургия, |
| 17 | Атырау | 1,6 | 1,2 | 2,6 | нефтеперерабатывающая |
| 18 | Павлодар | 1,1 | 1,4 | 1,8 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 19 | Экибастуз | 1,4 | 1,3 | 1,3 | энергетика, угледобывающая |
| 20 | Уральск | 1,2 | 0,5 | 0,7 | энергетика, |
|  | Средний ИЗА | 5,92 | 6,49 | 6,24 |  |

В 1 полугодии 2005 г. наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое (табл.1.8).

Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечен в городах Алматы (ИЗА 16,0), Караганда (ИЗА 15,4) и Шымкент (ИЗА  12,3)   (табл.1.9).

#### В течение 1 полугодия зарегистрировано 4 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше максимальная концентрация диоксида серы превышала допустимую норму в 11,5 раза, в г.Шымкенте максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10-29 раз  (табл.1.8).

Таблица 1.8

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

## за 1 полугодие  2005 года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Балхаш | Диоксид серы | 16 июня | 19 час | 3 | 5,742 | 11,5 |
| Шымкент | Взвешенные вещества | 18 июня | 19 час | 1 | 14,9 | 29,8 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 2 | 10,5 | 21,0 |
|  |  | 18 июня | 19 час | 8 | 5,3 | 10,6 |

Средние концентрации взвешенных веществ в г.Астане, г.Жезказгане  и  г.Усть-Каменогорске превышали 2 ПДК,   в г.Актау, г.Алматы, г.Атырау, г.Балхаше, г.Темиртау и г.Шымкенте - 1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ в г.Шымкенте  достигала 30 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 6 ПДК, в г.Балхаше – 5,6 ПДК, в г.Астане и пос.Глубокое – составила 4-5 ПДК, в г.Караганде и г.Павлодаре– превышала  3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Семипалатинске, г.Таразе и г.Темиртау  - 2 ПДК, в городах Актау, г.Актобе, Алматы,  Атырау – 1 ПДК.

Средние за полугодие концентрации диоксида серы в г.Балхаше, г.Риддере и г.Усть-Каменогорске превышали 1 ПДК. В г.Балхаше наблюдалась максимальная из разовых концентраций диоксида серы более 11 ПДК. в г.Усть-Каменогорске - боле 3 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода только в г.Семипалатинске превышал  1 ПДК. Максимальные  из разовых концентраций оксида углерода в г.Костанае и г.Таразе превышали 4 ПДК, в г.Алматы, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске - 3 ПДК, в г.Шымкенте - 2 ПДК, в г.Астане, г.Караганде и г.Петропавловске -  1 ПДК

.

Средняя за полугодие концентрация диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое - 1-2 ПДК. В г.Алматы зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота более 9 ПДК,  в  г.Усть-Каменогорске – 6 ПДК, в городах Караганда, Костанай, Семипалатинск, Шымкент – 3-4 ПДК, в г.Актобе, г.Жезказгане, г.Таразе и пос.Глубокое – 2,2-2,9 ПДК, в городах Актау, Астана, Павлодар, Петропавловск,  Риддер, Темиртау и Уральск – 1-2 ПДК.

Наибольшее среднее содержание формальдегида, 6,7 ПДК, наблюдалось в г.Алматы. Средние концентрации формальдегида в г.Актобе, г.Караганде и г.Шымкенте составили 4-5 ПДК, в г.Таразе - 3 ПДК,  в г.Петропавловске и  г.Усть-Каменогорске – 1-2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида в г.Шымкент превышала 2 ПДК, г.Алматы, г.Караганде  и  г.Таразе 1 ПДК.

Средняя  концентрация фенола в г.Темиртау составила 3 ПДК, в г.Караганде - 2,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Риддере, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске – 1-2 ПДК. В г.Темиртау и г.Усть-Каменогорске отмечена максимальная из разовых концентраций фенола около 5 ПДК, в г.Караганде – 2,7 ПДК, в г.Алматы, г.Жезказгане, г.Павлодаре, г.Риддере, г.Семипалатинске и пос.Глубокое – 1-2 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций фтористого водорода  в г.Астане превышала 5 ПДК, сероводорода  в г.Темиртау и  хлора  в г.Усть-Каменогорске – 3 ПДК, хлористого водорода в г.Павлодаре – 1 ПДК.

В г.Усть-Каменогорске среднее содержание мышьяка превышало допустимую норму.

В г.Темиртау средняя концентрация аммиака была выше 2  ПДК, в г.Шымкенте –1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау превышала 2 ПДК, в г.Таразе – 1 ПДК.

По сравнению с 1 полугодием 2004 г. в городах Атырау, Балхаш, Костанай, Петропавловск, Семипалатинск, Уральск,  Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения воздуха существенно не изменился, в городах Актобе, Алматы, Астана, Жезказган, Караганда, Павлодар, Риддер, Тараз, Темиртау и Усть-Каменогорск - возрос, в г.Актау, и г.Шымкенте - снизился (табл. 1.10., рис.1.3.).

В сравнении с 1 полугодием 2003 г. отмечено увеличение  загрязнения воздуха в городах Актобе, Алматы, Караганда, Павлодар, Семипалатинск, Тараз и Темиртау, снижение - в г.Темиртау, г.Усть-Каменогорске, г.Экибастузе и пос.Глубокое. В городах Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Петропавловск, Риддер, Уральск и Шымкент значительного изменения состояния загрязнения воздуха не наблюдалось (табл. 1.10., рис.1.3.)

Таблица 1.9

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в 1 полугодии 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,7 | Взвешенные | 0,25 | 1,6 | 0,7 | 1,4 | 21 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,10 | 1,6 | 19 |
| 2.Актобе | 10,4 | Взвешенные | 0,03 |  | 0,6 | 1,2 | 0 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,21 | 2,5 | 8 |
|  |  | ### Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,025 |  |  |
| 3. Алматы | 16,0 | Взвешенные | 0,17 | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 2 |
|  |  | ##### Оксид углерода | 2,4 |  | 17 | 3,4 | 7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,80 | 9,4 | 28 |
|  |  | ###### Фенол | 0,002 |  | 0,014 | 1,4 | 0,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,020 | 6,7 | 0,062 | 1,8 | 11 |
| 4. Астана | 3,7 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 2,4 | 4,8 | 19 |
|  |  | ###### Оксид углерода | 1,0 |  | 9 | 1,8 | 1,1 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,03 |  | 0,17 | 2,0 | 7 |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,107 | 5,4 | 2 |
| 5. Атырау | 1,8 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 4 |
| 6. Балхаш | 2,8 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 2,8 | 5,6 | 3 |
|  |  | Диоксид серы | 0,066 | 1,3 | 5,742 | 11,5 | 4 |
| 7. пос.Глубокое | 4,2 | Взвешенные | 0,07 |  | 2,0 | 4,0 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,25 | 2,9 | 30 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,020 | 2,0 | 1 |
| 8.Жезказган | 5,9 | Взвешенные | 0,32 | 2,2 | 1,1 | 2,2 | 13 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 2,2 | 12,0 |
|  |  | ### Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,017 | 1,7 | 14 |
| 9.Караганда | 15,4 | Взвешенные | 0,14 |  | 1,8 | 3,6 | 3 |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 8 | 1,6 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,33 | 3,9 | 22 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,027 | 2,7 | 13 |
|  |  | ### Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,042 | 1,2 | 0,6 |
| 10.Костанай | 3,6 | Оксид углерода | 1,5 |  | 23 | 4,6 | 1 |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,07 | 1,6 | 0,29 | 3,4 | 22 |
| 11.Павлодар | 2,4 | Взвешенные | 0,1 |  | 1,8 | 3,6 | 0 |
|  |  | Диоксид азота | 1,3 |  | 13 | 2,6 | 0 |
|  |  | Оксид углерода | 0,018 |  | 0,140 | 1,6 | 1 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,012 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,018 | 1,8 | 0,6 |
|  |  | Хлористый водород | 0,053 |  | 0,52 | 2,6 | 6 |
| 12.Петропавловск | 4,3 | Оксид углерода | 1,6 |  | 7 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,14 | 1,6 | 2 |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,7 | 0,016 |  |  |
| 13 Риддер | 8,3 | ##### Диоксид серы | 0,092 | 1,8 | 0,157 |  |  |
|  |  | ##### Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,15 | 1,8 | 30 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,012 | 1,2 | 1 |
| 14.Семипалатинск | 4,6 | Взвешенные | 0,09 |  | 1,3 | 2,6 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 4,0 | 1,3 | 16 | 3,2 | 10 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,34 | 4,0 | 17 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,018 | 1,8 | 2 |
| 15.Тараз | 8,4 | ###### Взвешенные | 0,12 |  | 1,1 | 2,2 | 0 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,25 | 2,9 | 11 |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 24 | 4,8 | 2 |
|  |  | Аммиак | 0,04 | 1,0 | 0,22 | 1,1 | 0 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,038 | 1,1 | 0,2 |
| 16 .Темиртау | 8,4 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,16 | 1,9 | 0,6 |
|  |  | ###### Сероводород | 0,002 |  | 0,026 | 3,3 | 2 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,049 | 4,9 | 26 |
|  |  | Аммиак | 0,09 | 2,2 | 0,46 | 2,3 | 5 |
| 17.Уральск | 0,9 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,2 | 0,3 |
| 18 Усть- | 9,1 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 | 3,0 | 6,0 | 17 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,082 | 1,6 | 1,614 | 3,2 | 0,5 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 17 | 3,4 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,50 | 5,9 | 41 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,6 | 0,047 | 4,7 | 9 |
|  |  | Хлор | 0,023 | 0,8 | 0,300 | 3,0 | 0,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,018 |  |  |
|  |  | ###### Мышьяк | 0,003 | 1,0 | 0,010 |  |  |
| 19. Шымкент | 12,3 | Взвешенные | 0,26 | 1,7 | 14,9 | 29,8 | 3 |
|  |  | Оксид углерода | 2,1 |  | 12 | 2,4 | 0 |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,29 | 3,4 | 10 |
|  |  | Аммиак | 0,05 | 1,2 | 0,17 |  |  |
|  |  | ###### Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,086 | 2,5 | 0,4 |
| 20 Экибастуз | 1,2 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,4 |  |  |

#### Таблица 1.10

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

|  |  | ИЗА5 |  |  | Отрасли промышленности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город | 1 полугодие |  |  | оказывающие влияние на |
|  |  | - г. | - г. | - г. | загрязнение воздуха |
| 1. | Алматы | 11,4 | 13,7 | 16,0 | автотранспорт, энергетика |
| 2. | Караганда | 10,5 | 11,1 | 15,4 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 3. | Шымкент | 12,5 | 14,4 | 12,3 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 4. | Актобе | 9,4 | 9,0 | 10,4 | черная металлургия, химическая |
| 5. | Усть- Каменогорск | 10,0 | 7,5 | 9,1 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Тараз | 7,0 | 7,4 | 8,4 | химическая |
| 7. | Темиртау | 7,9 | 6,9 | 8,4 | черная металлургия, химическая |
| 8. | Риддер | 8,6 | 7,3 | 8,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 9. | Жезказган | 5,9 | 4,8 | 5,9 | цветная металлургия, энергетика |
| 10. | Семипалатинск | 2,5 | 4,5 | 4,6 | энергетика, строительных материалов |
| 11. | Петропавловск | 3,9 | 4,4 | 4,3 | энергетика, приборостроение |
| 12. | Пос.Глубокое | 5,7 | 3,8 | 4,2 | цветная металлургия |
| 13. | Актау | 5,0 | 4,7 | 3,7 | химическая |
| 14. | Астана | 4,3 | 2,8 | 3,7 | энергетика, автотранспорт |
| 15 | Костанай | 3,8 | 3,5 | 3,6 | энергетика |
| 16 | Балхаш | 2,3 | 3,3 | 2,8 | цветная металлургия |
| 17 | Павлодар | 1,3 | 1,1 | 2,4 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 18 | Атырау | 1,5 | 1,1 | 1,8 | нефтеперерабатывающая |
| 19 | Экибастуз | 2,0 | 1,5 | 1,2 | энергетика, угледобывающая |
| 20 | Уральск | 0,8 | 1,2 | 0,9 | энергетика |
|  | Средний ИЗА | 5,82 | 5,70 | 6,37 |  |

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в июне, 2 квартале и 1 полугодии 2005 г.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1).

###### Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) |  |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | # Чрезвычайно грязная | > 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в июне 2005 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)   (табл. 2.3 и 2.4).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненными водными источниками является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 6,05 (6 класс, «очень грязная»). Основными загрязняющими веществами являются медь (3,6 ПДК), цинк (19,2 ПДК) и марганец (11,4 ПДК).

Качество поверхностных вод реки Тихая, Ульба и Глубочанка относится к 5 классу - «грязные» (ИЗВ – 4,10-4,85). Превышения ПДК наблюдались по меди (5,3-11,3 ПДК), цинку (7,8-10,8 ПДК) и марганцу (4,2-9,6 ПДК).

Реки Бухтарма и Брекса по качеству воды относятся к 4 классу «загрязненные» (ИЗВ –2,81-3,97). Содержания загрязняющих веществ достигали по железу общему (р. Бухтарма – 7,7 ПДК), меди (до 9 ПДК), цинку (р. Брекса - 8 ПДК) и марганцу (до 4 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: цинка в р. Брекса – 15,8 ПДК (1 ВЗ); в р. Тихая – 16,4 ПДК (1 ВЗ); в р. Ульба – 27,8 ПДК (1 ВЗ); в р. Глубочанка 18,9 ПДК (1 ВЗ), в р. Красноярка –  38,2 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5) и марганца в р. Ульба – 12,4 ПДК (1 ВЗ); в р. Глубочанка – 16,6 ПДК (1 ВЗ); в р. Красноярка – 19,3 ПДК (1 ВЗ).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,44 и 1,27, что соответствует 3-му классу «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки меди (до 3,4 ПДК).

Содержание загрязняющих веществ в реке Уба достигало  по нефтепродуктам -1,4 ПДК, при значении ИЗВ – 0,69 (2 класс -  «чистая»).

Река Урал (Западно-Казахстанская область) по качеству воду относится к 2 классу, «чистая», ИЗВ –0,88. Превышения ПДК наблюдались фенолам – в пределах 1 ПДК.

Река Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воду относится к 3 классу - «умеренно загрязненная», ИЗВ - 1,07. Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному – 4,6 ПДК.

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «загрязненная» (4 класс, ИЗВ - 2,80). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору –11,9 ПДК и хрому (6+) – 4,6 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 3 случая ВЗ бором – до 20 ПДК (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу - «чистая», ИЗВ – 0,47. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ до 1,83). Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 3,9 ПДК) и цинку – до 2,9 ПДК.

Поверхностные воды рек Ишим, Нура, вдхр. Вячеславское и оз. Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,39-0,79. Превышения ПДК отмечались по нефтепродуктам (до 1,6 ПДК). В вдхр. Вячеславское и озёрах Боровое, Большое Чебачье и Щучье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана), Жабай и оз. Копа (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,16-1,33). Содержания загрязняющих веществ отмечались по сульфатам (до 3,1 ПДК) и нефтепродуктам (до 2,2 ПДК).

Река Нура, вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) характеризуются как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ- 1,48-2,39). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по азоту нитритному (2,8 ПДК) и ртути (2 ПДК); в вдхр. Самаркандское по БПК5 (1,9 ПДК), меди (2 ПДК) и фенолам (2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (5 ПДК), фенолам и нефтепродуктам (до 3 ПДК). Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Нура – 10,8 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) определялись по азоту нитритному (9,8 ПДК), меди (6 ПДК) и фенолам (4 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 3,77, соответственно поверхностные воды реки относятся к 4 классу - «загрязненные».

Содержания загрязняющих веществ в реке Шерубай-Нура (Карагандинская область) определялись по БПК5  (2,6 ПДК), азоту нитритному (11,3 ПДК), меди (3,1 ПДК) и нефтепродуктам (5,6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 4,10, соответственно поверхностные воды реки относятся к 5 классу - «грязные». Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Шерубай-Нура – 11,3 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4 классу «загрязненное», ИЗВ –2,79. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  (12 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. р. Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, вдхр. Капшагайское и оз. Большое Алматинское (Алматинская область) определялись по железу общему (р. Хоргос – 2,4 ПДК), меди (2-12,6 ПДК), цинку (до 2,7 ПДК),  фенолам (до 3 ПДК) и марганцу (р. Тургень – 3,5 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,08-2,30, соответственно поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные». В р. Или отмечено высокое содержание меди– 76 ПДК (1 ВЗ) и хрома (6+) – 19,3 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

Реки Малая и Большая Алматинки и Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ-1,28-1,40. Предельно-допустимые концентрации определялись по железу общему (до 1,9 ПДК), меди (до 2 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК).

Река Талас (Жамбылская область) по качеству воды относится к 2 классу -  «чистая», ИЗВ - 0,86. Превышения ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих компонентов в реках Шу и Асса (Жамбылская область) отмечены по меди (р. Шу – 5,8 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,03 (р. Асса) и 2,13 (р. Шу), соответственно 3 класс - «умеренно загрязненные».

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ – 3,07. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по азоту нитритному (2,7 ПДК) и сульфатам (11,7 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 11,7 ПДК (1 ВЗ) (табл.2.5).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,19-2,38 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 4,8 ПДК) и меди (до 6 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ - 0,32. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (5,4 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,50, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с маем 2005 г. (рис. 2.1, 2.2, табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Тихая, Ульба и Красноярка. В реках Брекса, Глубочанка и Уба индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды улучшилось; в р. Бухтарма ИЗВ качество воды ухудшилось на один класс.

В Западном Казахстане качество воды не изменилось в р.р. Чаган, Илек и Тобол. В реке Урал  качество воды улучшилось на один класс.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в р. Кара-Кенгир и вдхр. Кенгирское; в р. р. Жабай, Шерубай-Нура и оз. Балхаш наблюдалось  ухудшение качества воды. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в июне 2005 г. наблюдалось повышение индекса загрязненности воды в р. р. Хоргос и вдхр. Капшагайское, соответственно ухудшилось качество  воды.  Улучшилось качество воды в р. Талас. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Бухтарма (г. Зыряновск), Красноярка (с. Предгоргное), Нура (г. Темиртау).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск), Брекса (г. Риддер), Глубочанка  (с. с. Белоусовка и Глубокое),Уба (г. Шемонаиха), Урал (г. Уральск) (табл. 2.4). Иртыш (г. г.Семипалатинск и Усть-Каменогорск),

В сравнении с июнем 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш и Уба. В реках Брекса и Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось. В реках Бухтарма, Тихая, Ульба и Красноярка ИЗВ повысился, качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах улучшилось в р. Урал. В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Ишим (Северо-Казахстанская), Ак-Булак, Шерубай-Нура, вдхр. Сергеевское. В р. Нура (Акмолинская), Кара-Кенгир и вдхр Кенгирское наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. р. Текес,  Асса и Келес. В р. Или ИЗВ понизился, качество воды улучшилось. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Бухтарма (г. Зыряновск), Ульба (рудн. Тишинский), Красноярка (с. Предгорное), Ишим (г. Петропавловск), Ак-Булак (г. Астана), Нура (г. Темиртау). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Тихая (г. Риддер), Глубочанка (с. Белоусовка), Урал (г. Уральск), Илек (г. Актобе), Кара-Кенгир (г. Жезказган) (табл. 2.4).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в июне 2005года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июнь 2004 | май 2005 | июнь 2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,77 | 1,57 | 1,44 | Медь | 0,0028 | 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,19 | 1,75 | 1,27 | Медь | 0,0034 | 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,45 | 1,53 | 2,81 | Железо общее Медь Марганец | 0,77 0,0044 0,020 | 7,7 4,4 2,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 8,97 | 4,76 | 3,97 | Медь Цинк Марганец | 0,009 0,08 0,04 | 9,0 8,0 4,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 3,01 | 4,71 | 4,85 | Медь Цинк Марганец | 0,011 0,108 0,042 | 11,3 10,8 4,2 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 2,06 | 4,47 | 4,10 | Медь Цинк Марганец | 0,0072 0,097 0,053 | 7,2 9,7 5,3 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 6,64 | 6,31 | 4,45 | Медь Цинк Марганец | 0,0053 0,078 0,096 | 5,3 7,8 9,6 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 4,43 | 6,01 | 6,05 | Медь Цинк Марганец | 0,0036 0,192 0,114 | 3,6 19,2 11,4 | 6 класс, очень грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,94 | 1,78 | 0,69 | Нефтепродукты | 0,07 | 1,4 | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 1,06 | 1,31 | 0,88 | Фенолы | 0,001 | 1,0 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 1,37 | 1,08 | 1,07 | Азот нитритный | 0,093 | 4,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,64 | 2,67 | 2,80 | Бор Хром (6+) | 0,20 0,092 | 11,9 4,6 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,62 | 0,52 | 0,47 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 0,93 | 1,49 | 1,83 | Железо общее Цинк | 0,39 0,029 | 3,9 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,67 | 1,65 | 1,24 | Железо общее Цинк | 0,23 0,023 | 2,3 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,71 | 0,62 | 0,66 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,57 | 0,47 | 0,62 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,74 | 1,50 | 1,20 | Сульфаты Нефтепродукты | 248 0,11 | 2,5 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,24 | 1,98 | 1,33 | Сульфаты Нефтепродукты | 294 0,094 | 2,9 1,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай (Акмолинская) |  | 0,80 | 1,16 | Сульфаты Нефтепродукты | 293 0,09 | 2,9 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,13 | 1,17 | 1,23 | Сульфаты Нефтепродукты | 308 0,11 | 3,1 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,42 | 0,60 | 0,44 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,53 | 0,70 | 0,50 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,42 | 0,67 | 0,39 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,04 | 0,80 | 0,79 | Нефтепродукты | 0,075 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,86 | 1,78 | 1,72 | Азот нитритный Ртуть | 0,0056 0,0002 | 2,8 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 4,40 | 5,28 | 3,77 | Азот нитритный Медь Фенолы | 0,197 0,006 0,004 | 9,8 6,0 4,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 2,98 | 2,82 | 4,10 | БПК5 Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 5,19 0,270 0,0031 0,28 | 2,6 11,3 3,1 5,6 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,70 | 1,48 | 1,48 | БПК5 Медь Фенолы | 3,93 0,002 0,002 | 1,9 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 3,03 | 2,95 | 2,39 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,005 0,003 0,15 | 5,0 3,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,59 | 2,28 | 2,79 | Медь | 0,012 | 12,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 3,84 | 1,65 | 2,30 | Медь Цинк | 0,0126 0,025 | 12,6 2,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) |  |  | 1,24 | Цинк Фенолы | 0,020 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,46 |  | 1,39 | Цинк Фенолы | 0,027 0,002 | 2,7 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 1,56 |  | 1,53 | Медь Марганец | 0,002 0,035 | 2,0 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 0,66 | 1,22 | 1,29 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) |  | 0,61 | 1,22 | Железо общее | 0,24 | 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) |  |  | 1,08 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) |  |  | 1,42 | Медь Фенолы | 0,002 0,003 | 2,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) |  | 0,79 | 1,41 | Медь | 0,0025 | 2,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  |  | 1,58 | Медь Фенолы | 0,004 0,003 | 4,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 1,91 | 1,60 | 1,43 | Медь Фенолы | 0,003 0,002 | 3,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,86 | 1,90 | 1,40 | Железо общее Медь Фенолы | 0,19 0,002 0,002 | 1,9 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,33 | 1,22 | 1,29 | Железо общее Медь Фенолы | 0,15 0,002 0,002 | 1,5 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,46 | 1,43 | 1,28 | Железо общее Медь Фенолы | 0,14 0,002 0,002 | 1,4 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,94 | 1,18 | 0,86 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,02 | 1,77 | 2,13 | Медь Фенолы | 0,0058 0,002 | 5,8 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,65 | 1,35 | 1,03 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,74 | 1,75 | 2,38 | Сульфаты Медь | 480 0,006 | 4,8 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 2,38 | 2,66 | 3,07 | Азот нитритный Сульфаты | 0,054 1166 | 2,7 11,7 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,35 | 1,44 | 1,64 | Медь | 0,006 | 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,42 | 0,36 | 0,32 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,41 | 1,59 | 1,19 | Сульфаты | 397 | 3,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) |  | 2,18 | 1,50 | Сульфаты | 543 | 5,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в июне 2005года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | июнь 2004 | май 2005 | июнь 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,89 | 1,13 | 1,17 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,33 | 1,29 | 1,22 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,39 | 1,73 | 1,26 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,42 | 1,48 | 2,79 | 4 класс, загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 1,69 | 6,35 | 6,84 | 6 класс, очень грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,69 | 3,15 | 2,28 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 8,44 | 4,49 | 4,82 | 5 класс, грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 3,01 | 4,70 | 3,92 | 4 класс, загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 10,46 | 6,12 | 4,67 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 2,65 | 6,50 | 3,82 | 4 класс, загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 4,36 | 5,99 | 6,03 | 6 класс, очень грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,93 | 1,75 | 0,68 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 1,61 | 1,13 | 0,97 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 1,37 | 1,15 | 1,07 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Илек, г. Алга | 3,85 | 2,88 | 3,12 | 4 класс, загрязненная |
| р. Илек, г. Актобе | 2,55 | 2,45 | 2,42 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,90 0,92 | 1,23 1,34 | 1,64 2,12 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,03 | 1,47 | 1,78 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,60 0,70 0,83 | 0,65 0,64 0,64 | 0,62 0,65 0,77 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,74 | 1,50 | 1,20 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,24 | 1,98 | 1,33 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,30 | 2,33 | 2,67 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 5,64 | 5,75 | 4,54 | 5 класс, грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,94 | 2,94 | 3,54 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,47 | 2,41 | 2,75 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 3,33 | 2,27 | 2,71 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 1,09 | 1,62 | 1,00 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,62 | 0,52 | 0,49 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,86 | 1,90 | 1,40 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,33 | 1,22 | 1,29 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,46 | 1,43 | 1,28 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,43 | 1,44 | 1,64 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,41 | 1,59 | 1,19 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда |  | 1,13 | 1,37 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в июне 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | ## Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.06.05 | 0,1580 | 15,8 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.06.05 | 0,1640 | 16,4 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.06.05 14.06.05 | 0,2780 0,1240 | 27,8 12,4 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.06.05 07.06.05 | 0,1890 0,1660 | 18,9 16,6 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.06.05 07.06.05 | 0,3820 0,1930 | 38,2 19,3 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 06.06.05 | 0,34 | 20,0 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 06.06.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 06.06.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1км ниже объединенного сброса сточных вод ОАО Испат-Кармет» | 1 ВЗ | Азот нитритный | 20.06.05 | 0,260 | 10,8 |
| р. Шерубай-Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1 ВЗ | Азот нитритный | 16.06.05 | 0,270 | 11,3 |
| р. Или | пр. Дубунь | В створе водпоста | 1 ВЗ | Медь | 10.06.05 | 0,076 | 76,0 |
| р. Или | пр. Дубунь | В створе водпоста | 1 ВЗ | Хром (6+) | 10.06.05 | 0,0193 | 19,3 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1 ВЗ | Сульфаты | 05.06.05 | 1166 | 11,7 |

По результатам наблюдений, выполненных подразделениями Казгидромета во 2 квартале 2005 года, наиболее загрязненным является бассейн реки Иртыш (табл.2.7, 2.8).

В бассейне Иртыша максимально загрязнены поверхностные воды реки Красноярка, ИЗВ – 6,33, 6 класс - «очень грязные». Отмечались превышения ПДК по меди (3,4 ПДК),  цинку (23,5 ПДК) и марганцу (9,4 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Брекса, Тихая Ульба и Глубочанка определялись по железу общему (до 4,6 ПДК), железу (+) – до 6 ПДК, меди (8,9-16,5 ПДК), цинку (7,8-12,7 ПДК) и марганцу (2,8-8,3 ПДК). Индекс загрязненности воды этих рек равен 5,46-5,99 (5 класс - «грязные»).

Во 2 квартале отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: в р. Брекса – 4 ВЗ; в р. Тихая –3 ВЗ, в р. Ульба –3 ВЗ,  в р. Глубочанка - 7 ВЗ, в р. Красноярка –5 ВЗ (табл.2.8).

Качество воды в реках Бухтарма, Уба и вдхр. Бухтарминское относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ –1,39-2,47. Наблюдались превышения ПДК по железу общему (до 6,1 ПДК), железу (2+) – до 2 ПДК, меди (до 3,9 ПДК) и нефтепродуктам (р. Уба – 2,2 ПДК).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,87 и 1,53, что соответствует 3 классу - «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки железа общего (до 2 ПДК), железа (2+) – до 2,6 ПДК) и меди (до 3,2 ПДК).

Качество поверхностных вод вдхр. Усть-Каменогорское относится к 2 классу - «чистые» (ИЗВ – 0,79). Превышения ПДК наблюдались по цинку (1,8 ПДК).

Река Чижа (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2-му классу, «чистая», ИЗВ - 0,84. Превышения ПДК не наблюдались.

Реки Урал, Чаган, Деркул, Малый и Большой Узень, Утва и Илек (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 3-му классу, «умеренно загрязненные», ИЗВ=1,01-1,59. Превышения ПДК  наблюдались по азоту нитритному (р. Большой Узень – 3,4 ПДК), фенолам (до 3 ПДК) и нефтепродуктам (р. Утва – 2,6 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области относится к «загрязненным» водным источникам. Превышение концентрации бора составляет – 15,9 ПДК и шестивалентного хрома – 3,2 ПДК. Среднее значение ИЗВ- 3,39, по качеству вода реки 4-го класса. По течению р. Илек во 2 квартале зарегистрированы 9 случаев ВЗ бором и 1 случай ВЗ хромом (6+) (табл.2.8).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу «чистая», ИЗВ=0,48. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,69 (р. Ишим) и 1,47 (вдхр. Сергеевское). Отмечались превышения ПДК по железу общему  (до 4,2 ПДК) и цинку (до 3,6 ПДК).

Реки Ишим, Ак-Булак (г. Астана), Нура, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2-му классу - «чистые», (ИЗВ  –  0,54-0,93). Отмечены  превышения ПДК по сульфатам (до 1,9 ПДК) и нефтепродуктам (до 2 ПДК). В вдхр. Вячеславское и озёрах Боровое и Щучье предельно-допустимых концентраций не наблюдалось.

Реки Жабай, Сары-Булак (г. Астана) и оз. Копа, (Акмолинская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ –1,10-1,80), при повышенном содержании БПК5  (р. Сары-Булак – 1,8 ПДК), сульфатов (до 3,5 ПДК) и нефтепродуктов (до 3,2 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир, (Карагандинская область) определялись по азоту нитритному (5,7 ПДК), меди (9 ПДК) и фенолам (2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 6,92, соответственно поверхностные воды реки относятся к 6 классу - «очень грязные».

Качество воды р. Нура и вдхр. Самаркандское (Карагандинская обл.) относятся к 3-му классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ – до 1,87. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило: в р. Нура по азоту нитритному (2,2 ПДК), фенолам (2 ПДК) и ртути (2,2 ПДК); в вдхр. Самаркандское по фенолам и нефтепродуктам (до 2 ПДК). Во 2 квартале в р. Нура отмечено 2 случая высокого загрязнения (табл.2.8).

Качество воды в р. Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская обл.) относится к 4-му классу «загрязненные», ИЗВ –до 3,15. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило: в р. Шерубай-Нура по БПК5 (3,3 ПДК), азоту нитритному (10,9 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (2,2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (6,8 ПДК), нефтепродуктам (7,4 ПДК) и фенолам (2 ПДК). Во 2 квартале в р. Шерубай-Нура отмечен 1 случай высокого загрязнения (табл.2.8).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4 классу «загрязненное», ИЗВ –2,62. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  - 11 ПДК.

Качество воды р.р. Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Баянкол и вдхр. Капшагайское и Куртинское, оз. Большое Алматинское (Алматинская область) соответствует 3 классу, «умеренно загрязненные» (ИЗВ 1,06-1,62), при повышенном содержании меди (до 3 ПДК), цинка (р. Шилик – 2,4 ПДК) и фенолов (до 2 ПДК). Во 2 квартале в р. Или отмечено 3 случая высокого загрязнения (табл.2.8).

ПДК загрязняющих веществ в р. р. Хоргос, Каркара, (Алматинская область) наблюдались по железу общему (р. Хоргос - 1,7 ПДК) и меди (р. Каркара – 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил – 0,89-0,96,  2 класс - «чистая».

Реки Малая и Большая Алматинки, и Есентай (г.Алматы) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ-1,39-2,24. Предельно-допустимые концентрации наблюдались: в р. Малая Алматинка  по азоту нитритному (2,9 ПДК), железу общему (2 ПДК), меди (5ПДК) и фенолам (2 ПДК); в р. р. Есентай и Большая Алматинка по железу общему (до 5 ПДК), меди и фенолам (до 2 ПДК).

В соответствии с ИЗВ, реки Талас, Шу и Асса (Жамбылская область) определены как «умеренно загрязненные» (ИЗВ 1,10-1,90). Превышения ПДК отмечались по меди (до 4,4 ПДК) и фенолам (р. Шу – 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-2,59. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (6,7 ПДК) и меди (5 ПДК). Во 2 квартале отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес –2 ВЗ (табл.2.8).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,47-1,78 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 3,8 ПДК) и меди (до 5 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ до 0,37. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,5 ПДК) и меди (6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,25, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

По сравнению с 1 кварталом 2005 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (Рис. 2.3,2.4) (табл. 2.6)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма и вдхр. Бухтарминское. По рекам Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка и вдхр. Усть-Каменогорское наблюдается улучшение качества воды. В р. Уба качество воды ухудшилось.

В Западном Казахстане качество воды в реках Урал, Деркул, Большой Узень отмечено ухудшение качества воды на один класс.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.  Кара-Кенгир; улучшилось в р. Нура (Акмолинская) и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р.р. Тургень, Талас и Асса; улучшение наблюдалось в р.р. Хоргос и Каркара. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Бухтарма (г. Зыряновск), Урал (г. Уральск), Чаган (г. Уральск),Кара-Кенгир (г. Жезказган),Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Ульба (рудн. Тишинский и г. Усть-Каменогорск), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное) (табл. 2.7).

В сравнении со 2 кварталом 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (Рис. 2.3,2.4) (табл. 2.6)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в р. р. Иртыш (Павлодарская), Бухтарма и вдхр. Бухтарминское. По рекам Иртыш (ВКО), Брекса, Ульба, Тихая, Глубочанка, Уба и вдхр. Усть-Каменогорское наблюдается улучшение качества воды. В реке Красноярка качество воды ухудшилось на один класс.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р.р. Урал и Илек (ЗКО). В остальных наблюдаемых водных объектах не изменилось.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в вдхр. Сергеевское и р.р. Кара-Кенгир и Шерубай-Нура. Наблюдается улучшение в р. Ишим (Акмолинская), Ак-Булак, Нура (Акмолинская) и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено улучшение качества воды в р. Хоргос, Каркара; ухудшение – в р.р. Шилик, Тургень, Талас, Асса, Келес. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Красноярка (с. Предгорное), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р.р. Иртыш (г.. Усть-Каменогорск), Ульба (рудн. Тишинский и г. Усть-Каменогорск), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Уба (г. Шемонаиха) (табл. 2.7).

Таблица 2.6

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям во 2 квартале 2005 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загряз-ненности воды |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 кв. 2004 г. | 1 кв. 2005г. | 2 кв. 2005г. |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 2,64 | 1,98 | 1,87 | Железо общее Железо (2+) Медь | 0,20 0,01 0,0032 | 2,0 2,0 3,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 2,10 | 1,65 | 1,53 | Железо общее Железо (2+) Медь | 0,15 0,013 0,003 | 1,5 2,6 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 2,48 | 1,34 | 2,47 | Железо общее Железо (2+) Медь | 0,61 0,01 0,0039 | 6,1 2,0 3,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 13,16 | 15,27 | 5,92 | Железо общее Железо (2+) Медь Цинк | 0,48 0,025 0,0149 0,078 | 4,8 5,0 14,9 7,8 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 8,80 | 6,91 | 5,99 | Железо общее Железо (2+) Медь Цинк Марганец | 0,46 0,02 0,0165 0,098 0,028 | 4,6 4,0 16,5 9,8 2,8 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 6,17 | 6,47 | 5,46 | Железо общее Железо (2+) Медь Цинк Марганец | 0,46 0,03 0,010 0,107 0,047 | 4,6 6,0 10,1 10,7 4,7 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 8,28 | 17,40 | 5,57 | Медь Цинк Марганец | 0,0089 0,127 0,083 | 8,9 12,7 8,3 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 5,53 | 27,22 | 6,33 | Медь Цинк Марганец | 0,0034 0,235 0,094 | 3,4 23,5 9,4 | 6 класс, очень грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 3,56 | 0,97 | 2,10 | Железо общее Железо (2+) Медь Нефтепродукты | 0,39 0,01 0,0027 0,11 | 3,9 2,0 2,7 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 2,42 | 1,14 | 1,39 | Железо общее Медь | 0,34 0,0017 | 3,4 1,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 2,77 | 1,94 | 0,79 | Цинк | 0,018 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,99 | 0,74 | 1,14 | Фенолы | 0,0016 | 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 1,04 | 0,92 | 1,01 | Фенолы | 0,0016 | 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,05 | 0,92 | 1,25 | Фенолы | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малый Узень (Западно-Казахстанская) | 1,52 |  | 1,29 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большой Узень (Западно-Казахстанская) | 1,15 | 0,57 | 1,59 | Азот нитритный Фенолы | 0,069 0,0017 | 3,4 1,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Утва (Западно-Казахстанская) |  |  | 1,09 | Фенолы Нефтепродукты | 0,002 0,13 | 2,0 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Чижа (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,84 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Западно-Казахстанская) | 0,95 |  | 1,39 | Фенолы | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 2,99 | 3,57 | 3,39 | Бор Хром (6+) | 0,27 0,064 | 15,9 3,2 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,60 | 0,38 | 0,48 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,18 | 1,55 | 1,69 | Железо общее Цинк | 0,39 0,036 | 3,9 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,74 | 1,22 | 1,47 | Железо общее Цинк | 0,42 0,032 | 4,2 3,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 1,04 | 0,91 | 0,73 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,67 | 0,69 | 0,60 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (Акмолинская) | 1,02 | 0,96 | 0,93 | Сульфаты Нефтепродукты | 192 0,10 | 1,9 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (Акмолинская) | 1,75 | 1,75 | 1,80 | БПК5 Сульфаты | 359 350 | 1,8 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай (Акмолинская) | 1,32 | 1,16 | 1,10 | Нефтепродукты | 0,16 | 3,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,34 | 1,77 | 0,90 | Нефтепродукты | 0,10 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,03 | 1,77 | 1,23 | Сульфаты Нефтепродукты | 304 0,11 | 3,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,72 | 0,56 | 0,54 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,70 | 0,67 | 0,60 | Сульфаты | 198 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,66 | 0,52 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,21 | 2,26 | 1,87 | Азот нитритный Фенолы Ртуть | 0,045 0,002 0,00022 | 2,2 2,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 2,99 | 2,54 | 6,92 | Азот нитритный Медь Фенолы | 0,114 0,009 0,002 | 5,7 9,0 2,0 | 6 класс, очень грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 2,41 |  | 3,15 | БПК5 Азот нитритный Фенолы Нефтепродукты | 6,52 0,218 0,002 0,11 | 3,3 10,9 0,002 2,2 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,63 | 1,34 | 1,40 | Нефтепродукты Фенолы | 0,10 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,56 | 2,57 | 3,14 | Медь Нефтепродукты Фенолы | 0,0068 0,37 0,002 | 6,8 7,4 2,0 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,79 |  | 2,62 | Медь | 0,011 | 11,0 | 4 класс, загрязненная |
| Или (Алматинская) | 1,74 | 1,38 | 1,62 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,79 | 1,36 | 1,19 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 0,88 | 1,04 | 1,14 | Медь Цинк | 0,002 0,024 | 2,0 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 0,76 | 0,90 | 1,26 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) |  | 1,06 | 1,15 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 1,78 | 1,37 | 0,89 | Железо общее | 0,17 | 1,7 | 2 класс, чистая |
| р. Каркара (Алматинская) |  | 1,05 | 0,96 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р. Баянкол (Алматинская) |  | 1,11 | 1,10 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 1,20 | 1,01 | 1,06 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  |  | 1,34 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,59 | 1,84 | 2,24 | Азот нитритный Железо общее Медь Фенолы | 0,058 0,20 0,005 0,002 | 2,9 2,0 5,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,45 | 1,14 | 1,92 | Железо общее Медь Фенолы | 0,50 0,002 0,002 | 5,0 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,66 | 1,32 | 1,39 | Железо общее Медь Фенолы | 0,24 0,002 0,002 | 2,4 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское |  |  | 1,52 | Медь Фенолы | 0,004 0,002 | 4,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,75 | 0,74 | 1,10 | Медь | 0,0026 | 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,80 | 1,98 | 1,90 | Медь Фенолы | 0,0044 0,002 | 4,4 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,77 | 0,68 | 1,24 | Медь | 0,0029 | 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,71 | 2,10 | 1,78 | Сульфаты Медь | 374 0,004 | 3,7 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 2,45 | 3,71 | 2,59 | Сульфаты Медь | 668 0,005 | 6,7 5,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,49 | 1,85 | 1,47 | Сульфаты Медь | 145 0,005 | 1,5 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,63 | 0,77 | 0,37 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,52 | 0,69 | 0,27 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,94 | 2,29 | 1,62 | Сульфаты Медь | 383 0,003 | 3,8 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) |  | 2,12 | 2,25 | Сульфаты Медь | 453 0,006 | 4,5 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.7.

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана во 2 квартале 2005 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 кв. 2004 г. | 1 кв. 2005 г. | 2 кв. 2005 г. |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 4,27 | 1,54 | 1,17 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,96 | 1,21 | 1,22 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 2,07 | 1,64 | 1,26 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 2,49 | 1,34 | 2,79 | 4 класс, загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 8,36 | 11,45 | 6,84 | 6 класс, очень грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 4,52 | 3,06 | 2,28 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 12,87 | 6,83 | 4,82 | 5 класс, грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 8,79 | 15,15 | 3,92 | 4 класс, загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 6,52 | 15,81 | 4,67 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 8,71 | 20,12 | 3,82 | 4 класс, загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 5,34 | 27,11 | 6,03 | 6 класс, очень грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 3,46 | 0,96 | 0,68 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 1,37 | 0,96 | 1,05 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Чаган, г. Уральск | 1,09 | 0,91 | 1,08 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Деркул, п. Ростоши | 1,34 |  | 1,25 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Илек, г. Алга | 2,79 | 4,02 | 3,68 | 4 класс, загрязненная |
| р. Илек, г. Актюбинск | 2,94 | 2,77 | 3,15 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 1,00 1,03 | 1,30 1,57 | 1,46 1,72 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,38 | 2,22 | 1,59 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 1,02 1,05 1,00 | 0,75 0,97 0,92 | 0,76 0,73 0,76 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 1,02 | 0,99 | 0,93 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,75 | 1,60 | 1,80 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай, г. Атбасар | 1,33 | 1,22 | 1,23 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,82 | 2,78 | 2,63 | 4 класс, загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 3,41 | 2,81 | 8,47 | 6 класс, очень грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 4,10 |  | 3,33 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,96 |  | 2,61 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,64 |  | 2,51 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,85 | 0,84 | 1,47 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,60 | 0,38 | 0,48 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,59 | 1,84 | 2,24 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,45 | 1,14 | 1,92 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,66 | 1,32 | 1,39 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,51 | 1,75 | 1,49 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,94 | 2,29 | 1,62 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызыл-Орда |  | 2,03 | 2,21 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.8

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши во 2 квартале 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | ## Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### АПРЕЛЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ 1 ВЗ 1 ВЗ | М Zn(2+) Мn(2+) | 22.04.05 22.04.05 22.04.05 | 0,0440 0,2080 0,1270 | 44,0 20,8 12,7 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 22.04.05 | 0,1450 | 14,5 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 22.04.05 | 0,1080 | 10,8 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 22.04.05 | 0,1020 | 10,2 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км ниже сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 22.04.05 | 0,2230 | 22,3 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.04.05 14.04.05 | 0,4430 0,1430 | 44,3 14,3 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса Медьзавода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.04.05 | 0,1130 | 11,3 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.04.05 14.04.05 | 0,5010 0,1660 | 50,1 16,6 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 02.04.05 | 0,18 | 10,6 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.04.05 | 0,83 | 48,8 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.04.05 | 0,40 | 23,5 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.04.05 | 0,34 | 20,0 |
| р. Илек | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | Хром (6+) | 02.04.05 | 0,260 | 13,0 |
| р. Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод ОАО Испат-Кармет» | 1 ВЗ | Ртуть | 13.04.05 | 0,00182 | 18,2 |
| МАЙ |  |  |  |  |  |  |  |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ | Zn(2+) | 17.05.05 | 0,249 | 24,9 |
| р. Глубочанка | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса Медьзавода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 17.05.05 | 0,114 | 11,4 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ | Zn(2+) | 17.05.05 | 0,472 | 47,2 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 04.05.05 | 0,31 | 18,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 04.05.05 | 0,22 | 12,9 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1км ниже объединенного сброса сточных вод ОАО Испат-Кармет» | 1 ВЗ | Азот нитритный | 02.05.05 | 0,325 | 16,3 |
| р. Или | пр. Дубунь | В створе водпоста | 1 ВЗ | Азот нитритный | 10.05.05 | 0,262 | 13,1 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1 ВЗ | Сульфаты | 03.05.05 | 1276 | 12,8 |
| ##### ИЮНЬ |  |  |  |  |  |  |  |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.06.05 | 0,1580 | 15,8 |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.06.05 | 0,1640 | 16,4 |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 50 м выше сброса шахт. вод | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.06.05 | 0,2780 | 27,8 |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.06.05 07.06.05 | 0,1890 0,1660 | 18,9 16,6 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.06.05 07.06.05 | 0,3820 0,1930 | 38,2 19,3 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 06.06.05 | 0,34 | 20,0 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 06.06.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 06.06.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1км ниже объединенного сброса сточных вод ОАО Испат-Кармет» | 1 ВЗ | Азот нитритный | 20.06.05 | 0,260 | 10,8 |
| р. Шерубай-Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1 ВЗ | Азот нитритный | 16.06.05 | 0,270 | 11,3 |
| р. Или | Пр. Дубунь |  | 1 ВЗ | Медь | 10.06.05 | 0,076 | 76,0 |
| р. Или | пр. Дубунь | В створе водпоста | 1 ВЗ | Хром (6+) | 10.06.05 | 0,0193 | 19,3 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1 ВЗ | Сульфаты | 05.06.05 | 1166 | 11,7 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в 1 полугодии  2005 года обработаны по бассейнам рек Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Тобол (Костанайская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская область) (табл. 2.9).

К наиболее загрязненным водным объектам относится бассейн Иртыша. Максимально загрязнены реки Брекса, Глубочанка и Красноярка,  при значениях ИЗВ 11,76 (р. Глубочанка), 15,51 (р.Брекса) и 19,37 (р. Красноярка) – 7 класс качества - «чрезвычайно грязные». Содержание загрязняющих веществ в воде превышают норму по железу общему (р. Брекса – 2,6 ПДК), меди (2,8-28 ПДК), цинку (до 91,2 ПДК) и марганцу (до 18,5 ПДК).

Содержание загрязняющих веществ в реке Тихая достигало  по железу общему (3,7 ПДК), меди (12 ПДК), цинку (14,5 ПДК) и марганцу – 5,4 ПДК, при значении ИЗВ – 6,22 (6 класс, «очень грязные»).

Река Ульба по качеству воды относится к 5-му классу «грязная», ИЗВ 5,99. Превышения ПДК отмечались по железу общему (2,9 ПДК), меди (5,8 ПДК), цинку (14,1 ПДК) и марганцу (5,1 ПДК).

Содержание загрязняющих веществ в реках Бухтарма и Уба достигало  по железу общему  (до 4,5 ПДК), железу двухвалентному (до 2 ПДК), меди (р. Бухтарма - 2,7 ПДК) и нефтепродуктам (до 2,6 ПДК), при значении ИЗВ – 1,73-2,04 (3 класс -  «умеренно загрязненные»).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г.Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,82 и 1,60, что соответствует 3-му классу - «умеренно загрязненная», при содержании в воде меди до 3,2 ПДК и нефтепродуктов (до 2,3 ПДК).

Водохранилища Бухтарминское и Усть-Каменогорское по качеству воды относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные» (ИЗВ 1,24-1,36). Содержания загрязняющих веществ достигали по нефтепродуктам до 2,2  ПДК.

Реки Чаган, Утва и Чижа (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2-му классу, «чистые», ИЗВ 0,80-0,94. Превышения ПДК наблюдались по фенолам (до 2 ПДК). В поверхностных водах р. Чижа превышения ПДК не определялись.

Реки Урал, Деркул, Малый и Большой Узень и Илек (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 3-му классу, «умеренно загрязненные», ИЗВ 1,04-1,39. Превышения ПДК  наблюдались по фенолам (до 3 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области относится к загрязненным водным источникам. Содержание бора составляет 15,4 ПДК и шестивалентного хрома – 8,1 ПДК, при значении ИЗВ 3,37 (4 класс - «загрязненная»).

Реки Тобол, Тогызак и Аят (Костанайская область) по качеству воды относятся к 2-му классу «чистые», ИЗВ 0,48-0,77. Превышения ПДК наблюдались только в поверхностных водах р. Аят  по азоту нитритному (1,9 ПДК).

Индекс загрязненности воды в р. Убаган (Костанайская область) составил 1,98 (3 класс - «умеренно загрязненная»). Содержание загрязняющих компонентов превышает ПДК по ХПК (8,7 ПДК).

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ 1,34-1,62). Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 3,2 ПДК) и цинку – до 2,7 ПДК.

Река Ишим, Ак-Булак (г. Астана), вдхр. Вячеславское (Акмолинская область), озёра Большое Чебачье, Боровое и Щучье (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «чистые» (2 класс, ИЗВ 0,54-0,92). Наблюдались превышения ПДК по сульфатам (до 1,8 ПДК) и нефтепродуктам (до 2 ПДК). В вдхр. Вячеславское и  озере Щучье загрязняющих веществ не наблюдалось.

Поверхностные воды рек Сары-Булак (г. Астана), Жабай, Нура и оз. Копа (Акмолинская область), по качеству воды относятся к 3 классу – «умеренно загрязненные», ИЗВ 1,12-1,87. Превышения ПДК отмечались по сульфатам  – до 4 ПДК и нефтепродуктам (до 3,4 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) определялись по азоту нитритному (12,5 ПДК), меди (7,6 ПДК) и нефтепродуктам (16 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 5,32, соответственно поверхностные воды реки относятся к 5 классу - «грязные».

Река Нура и вдхр. Самаркандское (Карагандинская область) характеризуются как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ 1,75-1,87). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по азоту нитритному (3,2 ПДК), фенолам (2 ПДК) и ртути (2,5 ПДК); в вдхр. Самаркандское по меди (2,6 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (2,2 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская область) определялись: в р. Шерубай-Нура по азоту нитритному (9,1 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (2,2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (5,1 ПДК), фенолам (2 ПДК) и нефтепродуктам (7,4 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,84-3,15, соответственно поверхностные воды реки и водохранилища относятся к 4 классу - «загрязненные».

Загрязненность рек Или, Шарын, Шилик, Тургень, Баянкол, Текес и Хоргос, вдхр. Капшагайское и Куртинское и оз. Большое Алматинское (Алматинская область) характеризуются повышенным содержанием железа общего (р. р.Текес и Хоргос – до 2 ПДК), меди (до 3 ПДК) и фенолов (до 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составляет 1,01-1,52, 3 класс - «умеренно загрязненные».

Реки Малая и Большая Алматинки, Есентай (г.Алматы) относятся к 3-му классу «умеренно загрязненные» (ИЗВ 1,35-1,87). Предельно-допустимые концентрации определялись: в р. Малая Алматинка по азоту нитритному (4,4 ПДК) и меди (4 ПДК); в р. р.  Есентай и Большая Алматинка по железу общему (до 2,5 ПДК), меди (до 2 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК).

Реки Талас, Шу, Асса и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) по качеству воды соответствуют 3 классу - «умеренно загрязненные»,  ИЗВ 1,13-1,90. Превышения ПДК в этих реках  наблюдались по меди (до 4,6 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ –3,15. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (8 ПДК) и меди (7 ПДК).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,65-2,10 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 4,4 ПДК) и меди (до 5 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистые», ИЗВ до 0,55. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,6 ПДК) и меди (5 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,12, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

По сравнению с 1 полугодием 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.9, 2.10; рис. 2.5,2.6.).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма, Брекса, Ульба, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское. Ухудшение качества воды выявлено для рек Глубочанка и Красноярка. Некоторое улучшение качества воды наблюдалось в р. Тихая.

В Западном Казахстане качество воды в реках Деркул, Малый и Большой Узень не изменилось. Для рек Урал, Убаган и Илек (ЗКО) отмечено ухудшение качества на один класс, а для р. Чаган и Илек (Актюбинмкая) улучшение качества на один класс.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось на один класс для р. Ишим (Акмолинская), ухудшилось на один класс для р. р. Кара-Кенгир, Шерубай-Нура и вдхр.  Кенгирское, и практически не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено изменение состояния воды по рекам  Каркара, Талас, Асса и Келес (ухудшение на один класс), для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск), Брекса (г.Риддер), Глубочанка (с.с.Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Деркул (п. Ростоши), Нура (г. Темиртау) и Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р.р. Тихая (г.Риддер), Урал (г. Уральск), Чаган (г. Уральск), (табл. 2.10).

Таблица 2.9.

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в 1 полугодии 2005 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загряз-ненности воды |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пг. 2003 г. | 1 пг. 2004 г. | 1 пг. 2005 г. |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,49 | 1,88 | 1,82 | Медь Нефтепродукты | 0,0026 0,11 | 2,6 2,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,29 | 1,38 | 1,60 | Медь Нефтепродукты | 0,0032 0,10 | 3,2 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,72 | 1,70 | 2,04 | Железо общее Железо (2+) Медь Нефтепродукты | 0,45 0,087 0,0027 0,11 | 4,5 1,8 2,7 2,2 | 3 класс, умеренно-загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 10,13 | 13,08 | 15,51 | Железо общее Железо (2+) Медь Цинк Марганец | 0,26 0,11 0,0280 0,495 0,092 | 2,6 2,2 28,0 49,5 9,2 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 6,11 | 12,02 | 6,22 | Железо общее Железо (2+) Медь Цинк Марганец | 0,37 0,02 0,012 0,145 0,054 | 3,7 3,0 12,0 14,5 5,4 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 4,27 | 5,44 | 5,99 | Железо общее Железо (2+) Медь Цинк Марганец | 0,29 0,16 0,0058 0,141 0,051 | 2,9 3,3 5,8 14,1 5,1 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 5,81 | 7,21 | 11,76 | Медь Цинк Марганец | 0,0063 0,471 0,134 | 6,3 47,1 13,4 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 6,50 | 7,56 | 19,37 | Медь Цинк Марганец | 0,0028 0,912 0,185 | 2,8 91,2 18,5 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,52 | 1,84 | 1,73 | Железо общее Железо (2+) Нефтепродукты | 0,30 0,01 0,13 | 3,0 2,0 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Бухтарминское (Восточно- Казахстанская) |  | 1,66 | 1,24 | Нефтепродукты | 0,11 | 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Усть-Каменогорское (Восточно- Казахстанская) |  | 1,79 | 1,36 | Нефтепродукты | 0,10 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,81 | 0,81 | 1,04 | Фенолы | 0,0022 | 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,92 | 1,04 | 0,94 | Фенолы | 0,0018 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,21 | 1,07 | 1,25 | Фенолы | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малый Узень (Западно-Казахстанская) |  | 1,52 | 1,29 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большой Узень (Западно-Казахстанская) | 1,58 | 1,15 | 1,08 | Фенолы | 0,0018 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Утва (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,80 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Чижа (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,84 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Западно-Казахстанская) | 1,49 | 0,95 | 1,39 | Фенолы | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,76 | 4,64 | 3,37 | Бор Хром (6+) | 0,26 0,162 | 15,4 8,1 | 5 класс, грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,56 | 0,62 | 0,48 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Тогызак (Костанайская) | 0,81 | 0,93 | 0,77 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Убаган (Костанайская) | 0,76 | 0,91 | 1,98 | ХПК | 261 | 8,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Аят (Костанайская) | 0,65 | 0,70 | 0,70 | Азот нитритный | 0,038 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 0,99 | 1,14 | 1,62 | Железо общее Цинк | 0,32 0,027 | 3,2 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское | 0,76 | 0,84 | 1,34 | Железо общее Цинк | 0,31 0,025 | 3,1 2,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 1,06 | 1,02 | 0,84 | Нефтепродукты | 0,09 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (Акмолинская) | 0,83 | 0,98 | 0,92 | Сульфаты Нефтепродукты | 168 0,10 | 1,7 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (Акмолинская) | 2,05 | 1,66 | 1,74 | Сульфаты Нефтепродукты | 316 0,17 | 3,2 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай (Акмолинская) | 1,33 | 1,26 | 1,12 | Нефтепродукты | 0,15 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,67 | 0,61 | 0,66 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,77 | 0,70 | 0,66 | Сульфаты | 177 | 1,8 | 2 класс, чистая |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,70 | 1,36 | 1,56 | Сульфаты Нефтепродукты | 400 0,11 | 4,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,50 | 0,62 | 0,55 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,56 | 0,50 | 0,54 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,95 | 1,40 | 1,35 | Сульфаты Нефтепродукты | 257 0,10 | 2,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,33 | 2,12 | 1,87 | Азот нитритный Фенолы Ртуть | 0,064 0,002 0,00025 | 3,2 2,0 2,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 4,82 | 3,00 | 5,32 | Азот нитритный Медь Нефтепродукты | 0,25 0,0076 0,80 | 12,5 7,6 16,0 | 5 класс, грязная |
| вдхр.Самаркандское (Карагандинская) | 1,79 | 1,72 | 1,75 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,0026 0,002 0,11 | 2,6 2,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 3,64 | 1,97 | 2,84 | Медь Фенолы Нефтепродукты | 0,0051 0,002 0,37 | 5,1 2,0 7,4 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 2,34 | 2,41 | 3,15 | Азот нитритный Фенолы Нефтепродукты | 0,218 0,002 0,11 | 9,1 2,0 2,2 | 4 класс, загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 1,98 | 1,53 | 1,51 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,84 | 1,51 | 1,28 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,39 | 1,26 | 1,09 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 2,78 | 2,05 | 1,08 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 2,23 | 1,54 | 1,11 | Железо общее Медь | 0,20 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 3,54 | 1,54 | 1,13 | Железо общее Медь | 0,17 0,002 | 1,7 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) |  | 0,78 | 1,01 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) |  | 1,10 | 1,11 | Медь Фенолы | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 2,76 | 1,26 | 1,04 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  |  | 1,34 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,57 | 1,52 | 1,87 | Азот нитритный Медь | 0,088 0,004 | 4,4 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,38 | 1,26 | 1,54 | Железо общее Медь Фенолы | 0,25 0,002 0,002 | 2,5 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 2,25 | 1,49 | 1,35 | Железо общее Медь Фенолы | 0,23 0,002 0,002 | 2,3 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 1,23 | 2,11 | 1,52 | Медь Фенолы | 0,004 0,002 | 4,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,59 | 0,71 | 1,13 | Медь | 0,0028 | 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,37 | 1,90 | 1,90 | Медь Фенолы | 0,0046 0,002 | 4,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,73 | 0,80 | 1,20 | Медь | 0,0029 | 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) |  | 2,13 | 1,41 | Медь #### Фенолы | 0,0019 0,002 | 1,9 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,05 | 1,77 | 2,10 | #### Сульфаты Медь | 436 0,005 | 4,4 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) |  | 2,49 | 3,15 | #### Сульфаты Медь | 803 0,007 | 8,0 7,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) |  | 1,59 | 1,65 | #### Сульфаты Медь | 217 0,005 | 2,2 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (ЮКО) |  | 0,67 | 0,55 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р. Катта-Бугунь (ЮКО) |  | 0,59 | 0,46 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (ЮКО) |  | 1,97 | 1,87 | #### Сульфаты Медь | 409 0,004 | 4,1 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) |  |  | 2,12 | #### Сульфаты Медь | 459 0,005 | 4,6 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.10.

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в 1 полугодии 2005 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 пг. 2003 | 1 пг. 2004 | 1 пг. 2005 |  |
| р.Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,42 | 1,97 | 1,47 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш, г.Семипалатинск | 1,03 | 1,22 | 1,38 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш, г.Павлодар | 1,21 | 1,38 | 1,55 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,63 | 1,70 | 2,04 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ульба, рудн.Тишинский | 5,47 | 9,67 | 9,40 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба, г.Усть-Каменогорск | 2,57 | 2,39 | 3,72 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тихая, г. Риддер | 6,09 | 12,01 | 6,22 | 6 класс, очень грязная |
| р.Брекса, г. Риддер | 10,02 | 12,82 | 15,51 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Глубочанка, с.Белоусовка | 7,39 | 7,29 | 12,14 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Глубочанка, с.Глубокое | 5,38 | 6,98 | 11,01 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Красноярка, с.Предгорное | 6,46 | 7,42 | 19,37 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р.Уба, г.Шемонаиха | 1,47 | 1,84 | 1,73 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал, г.Уральск | 0,74 | 1,03 | 0,98 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган, г.Уральск | 0,76 | 1,16 | 0,98 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул, п.Ростоши | 1,21 | 0,80 | 1,25 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Илек, г.Алга | 6,96 | 4,95 | 3,73 | 4 класс, загрязненная |
| р.Илек, г. Актюбинск | 3,65 | 3,62 | 2,81 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г.Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,87 0,89 | 1,01 1,06 | 1,38 1,65 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, с.Долматово | 1,33 | 1,27 | 1,90 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, г.Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,83 1,04 1,02 | 0,90 1,04 1,06 | 0,76 0,86 0,86 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак, г.Астана | 0,83 | 0,98 | 0,92 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак, г.Астана | 2,05 | 1,66 | 1,74 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай, г.Атбасар | 1,49 | 1,25 | 1,21 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура, г.Темиртау | 2,31 | 2,55 | 2,73 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир, г.Жезказган | 5,83 | 3,34 | 6,17 | 6 класс, очень грязная |
| р.Талас, г.Тараз | 0,71 | 0,76 | 1,43 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тобол, г.Костанай | 0,56 | 0,62 | 0,43 | 2 класс, чистая |
| р.Мал.Алматинка, г.Алматы | 1,57 | 1,52 | 1,87 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай, г.Алматы | 1,38 | 1,26 | 1,54 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бол.Алматинка, г.Алматы | 2,25 | 1,49 | 1,35 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бадам, г.Шымкент | 1,96 | 1,80 | 1,62 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, Шардаринское вдхр. | 1,87 | 1,97 | 1,87 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда |  |  | 2,08 | 3 класс, умеренно загрязненная |

3. Радиационный гамма-фон на территории Республики Казахстан за пять месяцев 2005 г.

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности (мощности дозы гамма-излучения) на территории Республики Казахстан за пять месяцев 2005г. осуществлялись ежедневно на 64 метеорологических станциях 13 областей.

Мощность дозы гамма-излучения (МД) измерялась дозиметрами типа ДБГБ-01С «Синтекс», ДБГ-06Т, ДРГ-01Т1, ДРГ-107Ц, АНРИ-01-02 «Сосна».

Средние за пять месяцев 2005г. значения мощности дозы гамма-излучения по населенным пунктам РК находятся в пределах 0,05-0,24 мкЗв/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон в за пять  месяцев 2005г. составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах (табл.3.1).

# Таблица 3.1.

## Среднегодовые значения мощности дозы гамма-излучения

по областям Республики Казахстан за пять месяцев 2005 года

| №№ | Населенный пункт | Значение мощности дозы, мк ЗВ/ч |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее | Максимальное |  | Минимальное |  |
|  | 1.Акмолинская область |  |  |  |  |  |
| 1 | Акколь | 0,15 |  | 0,17 | 0,12 |  |
| 2 | Аршалы | 0,15 |  | 0,19 | 0,10 |  |
| 3 | Астана | 0,13 |  | 0,18 | 0,09 |  |
| 4 | Боровое | 0,11 |  | 0,16 | 0,06 |  |
| 5 | Егендыколь | 0,11 |  | 0,14 | 0,09 |  |
| 6 | Ерейментау | 0,11 |  | 0,15 | 0,07 |  |
| 7 | Кокшетау | 0,15 |  | 0,18 | 0,12 |  |
| 8 | Коргалжин | 0,10 |  | 0,12 | 0,09 |  |
|  | По области | 0,13 |  | 0,19 | 0,06 |  |
| 2. Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актюбинск | 0,11 |  | 0,13 | 0,09 |  |
| 2 | Караулкельды | 0,14 |  | 0,16 | 0,10 |  |
| 3 | Новоалексеевка | 0,10 |  | 0,13 | 0,08 |  |
| 4 | Родниковка | 0,14 |  | 0,21 | 0,10 |  |
| 5 | Уил | 0,15 |  | 0,18 | 0,12 |  |
| 6 | Шалкар | 0,10 |  | 0,12 | 0,08 |  |
|  | По области | 0,12 |  | 0,21 | 0,08 |  |
|  | 3. Алматинская область |  |  |  |  |  |
| 1 | Алматы | 0,14 | 0,18 |  | 0,09 |  |
| 2 | Баканас | 0,14 | 0,21 |  | 0,10 |  |
| 3 | Жаркент | 0,14 | 0,18 |  | 0,10 |  |
| 4 | Капчагай | 0,16 | 0,22 |  | 0,11 |  |
| 5 | Лепсинск | 0,15 | 0,19 |  | 0,10 |  |
| 6 | Нарынкол | 0,17 | 0,20 |  | 0,13 |  |
| 7 | Сарыозек | 0,12 | 0,14 |  | 0,09 |  |
| 8 | Талдыкорган | 0,15 | 0,21 |  | 0,11 |  |
|  | По области | 0,15 | 0,22 |  | 0,09 |  |
|  | 4. Атырауская область |  |  |  |  |  |
| 1. | Атырау | 0,14 | 0,18 |  | 0,09 |  |
|  | 5. Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| 1 | Акжар | 0,19 | 0,23 |  | 0,12 |  |
| 2 | Аягуз | 0,14 | 0,19 |  | 0,09 |  |
| 3 | Бахты | 0,10 | 0,12 |  | 0,08 |  |
| 4 | Большенарымск | 0,15 | 0,19 |  | 0,10 |  |
| 5 | Баршатас | 0,14 | 0,19 |  | 0,08 |  |
| 6 | Зайсан | 0,13 | 0,19 |  | 0,08 |  |
| 7 | Дмитриевка | 0,14 | 0,18 |  | 0,09 |  |
| 8 | Жангизтобе | 0,16 | 0,18 |  | 0,10 |  |
| 9 | Катон-Карагай | 0,17 | 0,24 |  | 0,12 |  |
| 10 | Курчум | 0,13 | 0,17 |  | 0,08 |  |
| 11 | Риддер | 0,18 | 0,22 |  | 0,12 |  |
| 12 | Самарка | 0,08 | 0,1 |  | 0,05 |  |
| 13 | Семипалатинск | 0,16 | 0,20 |  | 0,12 |  |
| 14 | Усть-Каменогорск | 0,15 | 0,19 |  | 0,12 |  |
| 15 | Чарская | 0,17 | 0,19 |  | 0,15 |  |
| 16 | Шемонаиха | 0,15 | 0,20 |  | 0,11 |  |
|  | По области | 0,15 | 0,24 |  | 0,05 |  |
| 6.Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Тараз | 0,16 | 0,19 |  | 0,14 |  |
| 2 | Толеби | 0,15 | 0,20 |  | 0,11 |  |
| 3 | Чиганак | 0,17 | 0,21 |  | 0,10 |  |
|  | По области | 0,16 | 0,21 |  | 0,10 |  |
|  | 7.Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| 1 | Уральск | 0,11 | 0,15 |  | 0,08 |  |
| 2 | Тайпак | 0,13 | 0,15 |  | 0,09 |  |
|  | По области | 0 ,12 | 0,15 |  | 0,08 |  |
|  | 8.Карагандинская область |  |  |  |  |  |
| 1. | Жезказган | 0,13 | 0,18 |  | 0,09 |  |
| 2. | Караганда | 0,15 | 0,18 |  | 0,11 |  |
| 3 | Корнеевка | 0,16 | 0,20 |  | 0,11 |  |
| 4 | Родниковский с-з | 0,14 | 0,17 |  | 0,11 |  |
| 5 | По области | 0,15 | 0,20 |  | 0,09 |  |
|  | 9.Костанайская область |  |  |  |  |  |
| 1 | Джетыгара | 0,09 | 0,14 |  | 0,06 |  |
| 2 | Комсомолец | 0,13 | 0,15 |  | 0,09 |  |
| 3 | Костанай | 0,10 | 0,12 |  | 0,09 |  |
| 4. | Урицкий | 0,12 | 0,14 |  | 0,10 |  |
|  | По области | 0,11 | 0,15 |  | 0,06 |  |
| 10.Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актау | 0.10 |  | 0.13 | 0.07 |  |
| 11.Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ## Актогай | 0,11 |  | 0,16 |  | 0,07 |
| 2 | ## Баянаул | 0,18 |  | 0,24 |  | 0,14 |
| 3. | ## Иртышск | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,11 |
| 4 | ## Павлодар | 0,11 |  | 0,14 |  | 0,09 |
| 5 | ## Щербакты | 0,12 |  | 0,16 |  | 0,08 |
| 6 | ## Экибастуз | 0,13 |  | 0,17 |  | 0,09 |
|  | ## По области | 0,13 |  | 0,24 |  | 0,07 |
|  | 12.Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| 1 | Булаево | 0,10 |  | 0,14 | 0,07 |  |
| 2 | Петропавловск | 0,11 |  | 0,13 | 0,08 |  |
|  | По области | 0,11 |  | 0,14 | 0,07 |  |
|  | 13.Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |
| 1. | Шымкент | 0,14 |  | 0,19 | 0,09 |  |
| 2 | ## Туркестан | 0,13 |  | 0,15 | 0,09 |  |
|  | По области | 0,14 |  | 0,19 | 0,09 |  |

4. Состояние загрязнения почв Республики Казахстан тяжелыми металлами    в первом полугодии 2005 г.

Наблюдательная сеть мониторинга загрязнения почв в 2005 г. приурочена к 10 городам  в 6-ти  населенных пункта Республики Казахстан.

Отбор проб проводился в пяти точках города весной. Выбор точек был обусловлен наиболее полным охватом города, с учетом загруженных автомагистралей, промышленных объектов, а также  школ и рекреационных зон. Глубина взятия проб (25 см), методика отбора регламентирована соответствующим ГОСТом. Анализ проб проводился на атомно-абсорбционном спектрофотометре фирмы Shimadzu AA-6650, оснащенном автосамплером ASC-6100. Применялся метод беспламенной атомизации.

Измерения проводились в соответствии с методическими указаниями РД 52.18.191-89 "Методика выполнения измерений массовой доли кислоторастворимых форм металлов в пробах почвы атомно-абсорбционным анализом". Нижний предел обнаружения  кадмия -1.0 ppm, остальных металлов - 20.0 ppm. Верхний предел не ограничен, позволяет определять металлы в растворе в оптимальной области разрешающей способности  спектрофотометра.

Предельно-допустимая концентрация по определяемым металлам:

Cd - 0.5 мг/кг почвы

Pb - 32  мг/кг почвы

Cu - 33  мг/кг почвы

Zn-  55 мг/кг почвы

Ниже представлены результаты исследований.

г.Жезказган

В районе  дамбы содержание кадмия составило 1,6 ПДК  меди-3,8 ПДК, свинца- 2 ПДК и цинка 1,6 ПДК. На территории СЗЗ 1 км от  ТЭЦ содержание кадмия составляет 2 ПДК, свинца и меди 3,7 - 4,3 ПДК, цинка-1,5 ПДК, хром не превышает ПДК. На территории    СЗЗ   «ЖМЦ»  концентрации меди, свинца и кадмия  составило –  от 3 до 4,4 ПДК, цинка и хрома в пределах нормы. В районе автомагистрали кадмия - 0,6 ПДК, свинца 1,4 ПДК, цинка – 1,3 ПДК, меди- 2,2 ПДК, хрома- 1,0 ПДК.

На  территории школы  № 3   содержание  хрома, цинка, свинца и кадмия находится в пределах  ПДК, меди-1,9 ПДК.

г.Караганда

Содержание тяжелых металлов  в большинстве точках отбора не превышает  ПДК.  На территории школы №101 загрязнения металлами не обнаружено. На  СЗЗ Сталелитейного завода  ПДК свинца составило 2,4 концентрация меди, кадмия, цинка и хрома в пределах ПДК. В 500 м от  ТЭЦ-3  отмечены концентрации хрома и меди равные  1,5-1,7 ПДК. В 150м от  ЦОФ «Сабурханская» содержание цинка-2,2 ПДК остальные металлы не превышают ПДК

В районе автомобильной трассы Караганда - Темиртау концентрация меди составляет 1,1 ПДК, хрома и цинка 1,3 ПДК.

## г.Балхаш

В г.Балхаше наименее загрязненным участком является: парковая зона, где концентрации кадмия  составили 4,8 ПДК, меди – 9,4 ПДК,  свинца - 7,3 ПДК, хрома – 1,7 ПДК, цинка не превышает ПДК.

Наиболее загрязненным участком является территория Балхашского горно-металлургического комбината (БГМК): концентрации  кадмия равнялись 57,6 ПДК, меди –9,4 ПДК, свинца – 28,1 ПДК. Содержание вредных веществ на территории  ТЭЦ  составило: кадмия – 42,6 ПДК, меди - 9,7  ПДК, свинца - 20,9 ПДК; на территории поликлиники БГМК:  кадмия 11,8 ПДК, меди - 8,9 ПДК, свинца - 7,3 ПДК; около ПНЗ №3 -  кадмия  21,6 ПДК, свинца - 5,7 ПДК,   меди - 6,7 ПДК. Содержание хрома и цинка во всех остальных точках отбора изменялось от 2 ПДК до 3 ПДК.

# г. Темиртау

Во всех точках отбора концентрация кадмия не превышает  ПДК, а содержание цинка везде одинаково и равняется 1,5 ПДК.

В районе  жилого массива, источником загрязнения, которого, является химико-металлургический завод ЗАО «Алам» концентрация свинца составила 2,6 ПДК, меди 1,4 ПДК и хрома 1,8 ПДК.

Концентрация свинца  в 3км от   ОАО "Миттел стил Темиртау" составили 2,6 ПДК,  на  территории школы №11 и детского  сада – 2,1 ПДК. В 5 км от ОАО "Миттел стил Темиртау" ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 ПДК меди -1,8 содержание остальных тяжелых металлов значительно ниже и находится в пределах ПДК.

# г.Павлодар

В районе СЗЗ Павлодарского Алюминиевого завода содержание определяемых металлов составляет по кадмию и свинцу около 4-х ПДК, по меди – 8 ПДК, по хрому и цинку не значительное превышение. К наименее загрязненным участкам можно отнести, пересечение ул. Кутузова и ул. Торайгырова, где концентрации свинца составляет - 1,5 ПДК, меди - 1,2 ПДК, цинка - 1,4 ПДК, хрома и кадмия 0,8 ПДК; школу №22 превышение ПДК здесь отмечено лишь по кадмию  2,5 ПДК  и цинку  1,3 ПДК; а также  на парковой зоне ПДК  свинца – 1,7,   цинка   - 1,5.

На  границе СЗЗ Павлодарского Химического завода: отмечено содержание свинца равное 1,5 ПДК ,  меди – 1,6 ПДК, цинка - 1,4 ПДК, кадмия и хрома менее ПДК.

г.Алматы.

Наименьшее содержание тяжелых металлов обнаружено на территории парковой зоны КазНУ, превышение ПДК наблюдается  только по меди и составляет - 2,4. В районе АХБК ПДК меди равняется - 3, свинца - 1,4 , цинка-1,2. К самым загрязненным участкам из пяти наблюдаемых, можно отнести территорию ВАЗа , и пересечение пр.Абая и ул.Сейфулина. На ВАЗе концентрация кадмия составляет 1,2 ПДК, свинца - 4,7 ПДК , и меди - 4,5 ПДК, цинка - 1,5 ПДК, хром в пределах ПДК. На пересечении Абая/Сейфулина, кадмий составляет 1,6 ПДК, меди - 2,1 ПДК, свинца - 7,5 ПДК, хрома и цинка около 1-го ПДК. В районе Аэропорта ПДК по меди составляет - 3,3  остальные металлы в пределах ПДК.

г.Актобе

Содержание тяжелых металлов на территории завода АЗФ по кадмию составляет 1,2ПДК, свинцу - 3,5 ПДК, меди 9,8 ПДК. Наименее загрязнена территория школы №16, превышение ПДК здесь обнаружены по свинцу  2,3ПДК  и меди  1,7ПДК . В районе Жилгородка также как и в школе№16 превышение ПДК, обнаружены- по свинцу - 6,6 и по меди - 5,1.

По сравнению с другими районами к загрязненным, можно отнести р-н Железнодорожного вокзала ул. Ломоносова -  концентрация кадмия здесь составляет 2 ПДК, свинца - 2,7 ПДК, меди - 8,5 ПДК , и р-н Авиагородка 50 км от МС  концентрация кадмия здесь составляет 6 ПДК, свинца - 1,9 ПДК, меди - 3,8 ПДК, хрома - 1,3 ПДК. Содержание цинка и хрома во всех точках отбора не превышает ПДК.

г.Шымкент.

На территории школы № 9 концентрация меди и свинка составляет  5 ПДК, цинка - 1,3 ПДК. Среднезагруженным участком является пл.Ордабасы (в  7 км от источника загрязнения) ПДК свинца в этой точке отбора равняется 7,8 , меди - 15,2, цинка - 1,5. В Центральном парке находящемся также в 4 км от ист. загрязнения - содержание свинца составляет 8,4 ПДК, меди - 6,1 ПДК, кадмия и цинка - 1,1 ПДК.

СЗЗ Южполиметалла  (раст. от ист. загр. 0,5км) наиболее загрязненный район- концентрация свинца составляет 25 ПДК, кадмия- 3 ПДК, меди-16,7 ПДК, хрома – 2 ПДК, цинка - 1,5 ПДК. Не сильно, по содержанию тяжелых металлов, отличается, район СЗЗ Южполиметалла в 0,9 км от источника загрязнения - концентрация свинца здесь составляет 16,8 ПДК,  хрома и цинка - 1,5 ПДК, меди - 8,3 ПДК.

Содержание кадмия во всех точках отбора составляет на уровне ПДК.

г.Атырау

Среди определяемых элементов превышение ПДК обнаружено только по свинцу и меди и составляет:

-в р-не автомагистрали, ул.Махамбета по свину - 4,7 ПДК, по меди - 3,1 ПДК;

-в р-не парка отдыха по свинцу - 3,1, по меди – 3 ПДК;

-в р-не нефтеперерабатывающей станции (5 км от города) по свинцу-1,8 ПДК,   по меди-2,4ПДК;

-в р-не Атырауского нефтеперерабатывающего завода по свинцу - 1,8 ПДК, по меди - 4,6 ПДК;

-на территории школы №16 по свинцу - 5,4 ПДК, по меди – 3 ПДК.

5. Химический состав атмосферных осадков по территории Республики Казахстан за I квартал 2005 года.

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб дождевой воды на 40-х метеостанциях (табл.5.1).

По программе Всемирной метеорологической организации в пробах осадков определялись анионы – сульфаты, хлориды, нитраты; катионы – аммоний, натрий, калий, кальций, магний; микроэлементы – свинец, медь, кадмий, мышьяк, кислотность и удельная электропроводимость.

Для оценки состояния загрязнения атмосферных осадков использованы значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ для водоемов хозяйственно – питьевого и коммунально – бытового водопользования (СанПиН 2.1.4.559-96 «Питьевая вода»).

Все определяемые примеси в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК), из тяжелых металлов превышения ПДК выявлено  кадмия в Карагандинской области метеостанциях Балхаш (1,3ПДК) и  Жезказган (1 ПДК).

Анионы

В первом квартале 2005 года концентрации сульфатов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации сульфатов в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксировано в метеостанции Атырау Атырауской  области – 263,26 мг/л. Минимальные концентрации сульфатов в атмосферных осадках наблюдаются в метеостанции Мынжылки Алматинской области – 0,79 мг/л.

Среднемесячные концентрации хлоридов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации хлоридов в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксировано в Атырау – 82,62 мг/л. Минимальные концентрации хлоридов наблюдаются в метеостанции Есик Алматинской области – 1,14 мг/л.

Среднемесячные концентрации нитратов в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации нитратов в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксировано в метеостанции Карагандинский СХОЗ Карагандинской области – 4,00 мг/л. Минимальные концентрации нитратов наблюдаются в метеостанции Текели Алматинской области – 0,15 мг/л.

Среднемесячные концентрации гидрокарбонатов в атмосферных осадках  оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации гидрокарбонатов на территории Казахстана зафиксировано в метеостанции Экибастуз Павлодарской  области – 98,21 мг/л.

Катионы

В первом квартале 2005 года фоновые концентрации аммония в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации аммония в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксировано в метеостанции Экибастуз Павлодарской  области (10,84 мг/л).

Среднемесячные концентрации натрия в атмосферных осадках  оставались  в пределах нормы. Максимальные концентрации натрия на территории Казахстана зафиксировано в Атырау – 66,22 мг/л.

Среднемесячные концентрации калия в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации калия в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксировано в Экибастузе – 12,29 мг/л.

Среднемесячные концентрации магния в атмосферных осадках оставались в пределах. Максимальные концентрации магния в атмосферных осадках  на территории Казахстана зафиксировано в метеостанции Казыгурт Южно – Казахстанской области – 35,99 мг/л.

Среднемесячные концентрации кальция в атмосферных осадках  оставались в пределах. Максимальные концентрации кальция в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксировано  в Атырау – 79,44 мг/л.

Сумма ионов

В первом квартале 2005 года суммы ионов в атмосферных осадков на территории оставались в пределах нормы. Максимальные значения суммы ионов в атмосферных осадках в Атырау составило 564,126 мг/л.

Тяжелые металлы

В первом квартале 2005 года фоновые концентрации свинца в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации свинца в атмосферных осадках на территории Казахстана зафиксированы в метеостанции Казыгурт Южно-Казахстанской  области – 16,5 мкг/л, в Алматы – 15,1 мкг/л и в Жезказгане – 15,0 мкг/л.

Среднемесячные фоновые концентрации меди в атмосферных осадках оставались в пределах нормы. Максимальные концентрации меди в атмосферных осадках на территории Казахстана выявлены в Карагандинской области метеостанции Караганда – 29,6 мкг/л и в метеостанции Жамбыл Жамбылской области – 29,9 мкг/л.

Среднемесячные фоновые концентрации мышьяка в атмосферных осадках оставались в пределах нормы.  Максимальные концентрации мышьяка в атмосферных осадках на территории Казахстана выявлены в Жезказгане Карагандинской области – 1,3 мкг/л.

Зафиксированы превышения ПДК концентрации кадмия в атмосферных осадках, в метеостанциях Балхаш и Жезказган Карагандинской области (1-1,3 ПДК), при средних концентрациях кадмия в атмосферных осадках 1,0-1,3 мкг/л.

Удельная электропроводимость

Удельная электропроводимость атмосферных осадков на территории Казахстана колеблется от 9,91 до 1053,2 мкСим/см. Максимальные значения электропроводимости на территории Казахстана наблюдается в метеостанции Атырау Атырауской области  – 1053,2 мкСим/см.

Среднемесячные величины рН осадков на территории Казахстана стабильны. Диапазон изменения величины рН составил 5,75-7,07.

Таблица 5.1

Химический состав атмосферных осадков в 1 квартале 2005 г.

| №№ | Метеостанция | Кол-во осадков, мм | Концентрация ионов, мг/л |  |  |  |  |  |  |  |  | Концентрация ионов, мкг/л |  |  |  | Сумма ионов мг/л | рН | Электропро-водность эксперимен. мкСим/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Анионы |  |  |  | Катионы |  |  |  |  | Тяжелые металлы |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO42- | Cl- | NO3- | HCO3 | NH4+ | Na+ | K+ | Mg2+ | Ca2+ | Pb2+ | Cu2+ | As3+ | Cd2+ |  |  |  |
| ## Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Астана | 37,7 | 16,15 | 5,63 | 0,69 | 8,13 | 0,51 | 3,56 | 1,60 | 2,37 | 5,64 | 10,8 | 21,0 | 0,6 | 0,2 | 44,32 | 6,73 | 83,5 |
| 2 | Боровое | 38,4 | 3,15 | 2,39 | 1,56 | 1,61 | 0,23 | 1,86 | 0,81 | 0,28 | 1,23 | 6,3 | 17,9 | 0,3 | 0,2 | 13,14 | 5,86 | 24,7 |
| 3 | Щучинск | 36,3 | 9,36 | 3,09 | 1,00 | 5,24 | 0,28 | 2,85 | 1,10 | 1,35 | 2,89 | 4,0 | 13,3 | 0,3 | 0,1 | 27,18 | 6,12 | 47,4 |
| ## Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актобе | 64,7 | 22,11 | 5,84 | 1,62 | 12,62 | 0,90 | 3,40 | 1,49 | 2,86 | 8,24 | 3,7 | 20,6 | 0,1 | 0,6 | 59,10 | 6,86 | 105,1 |
| 2 | Аяккум | 44,4 | 71,54 | 12,03 | 0,75 | 84,46 | 3,82 | 12,03 | 9,38 | 17,70 | 21,31 | 3,5 | 24,0 | 0,1 | 0,8 | 233,05 | 7,07 | 378,5 |
| 3 | Мугоджарская | 59,7 | 46,02 | 11,49 | 2,51 | 22,47 | 1,34 | 8,67 | 3,45 | 7,68 | 11,46 | 5,9 | 18,2 | 0,0 | 0,7 | 115,10 | 6,65 | 216,8 |
| 4 | Новороссийск. | 85,6 | 47,10 | 14,56 | 2,39 | 20,57 | 0,22 | 10,37 | 3,22 | 6,83 | 14,10 | 5,2 | 17,5 | 0,0 | 0,4 | 119,37 | 6,75 | 209,4 |
| 5 | Шалкар | 51,9 | 17,26 | 7,06 | 0,34 | 8,42 | 0,31 | 5,87 | 0,69 | 2,06 | 6,38 | 3,8 | 21,8 | 0,1 | 0,6 | 48,41 | 6,44 | 94,0 |
| # Алматинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Алматы | 164,0 | 9,21 | 2,92 | 0,50 | 5,81 | 0,59 | 1,69 | 0,85 | 1,63 | 2,85 | 15,1 | 23,0 | 0,3 | 0,1 | 26,09 | 6,65 | 48,2 |
| 2 | Аул-4 | 23,3 | 53,58 | 12,56 | 0,70 | 40,18 | 1,42 | 12,64 | 6,19 | 7,93 | 16,48 | 7,6 | 17,7 | 0,1 | 0,3 | 151,71 | 6,98 | 257,2 |
| 3 | Есик | 184,9 | 2,19 | 1,14 | 0,97 | 2,46 | 0,43 | 0,69 | 0,33 | 0,44 | 0,92 | 7,0 | 16,4 | 0,1 | 0,1 | 9,59 | 6,11 | 17,3 |
| 4 | Капчагай | 81,4 | 4,71 | 2,28 | 1,30 | 5,05 | 0,21 | 1,58 | 0,56 | 1,17 | 2,05 | 7,7 | 20,0 | 0,1 | 0,3 | 18,93 | 6,16 | 33,9 |
| 5 | Мынжилки | 113,5 | 0,79 | 1,14 | 0,48 | 1,21 | 0,17 | 0,60 | 0,24 | 0,17 | 0,54 | 4,3 | 12,7 | 0,0 | 0,1 | 5,36 | 5,76 | 9,9 |
| 6 | Текели | 111,7 | 11,18 | 3,49 | 0,15 | 15,78 | 0,22 | 1,85 | 1,45 | 3,59 | 4,42 | 8,8 | 17,8 | 0,3 | 0,6 | 42,16 | 6,44 | 74,1 |
| # Атырауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Атырау | 13,9 | 263,26 | 82,62 | 2,58 | 35,93 | 1,02 | 66,22 | 5,81 | 27,22 | 79,44 | 12,0 | 20,3 | 0,3 | 0,2 | 564,13 | 6,97 | 1053,2 |
| 2 | Пешной | 17,3 | 15,62 | 8,35 | 0,18 | 33,26 | 0,41 | 6,84 | 2,95 | 4,42 | 9,05 | 11,5 | 17,1 | 0,2 | 0,2 | 81,11 | 6,19 | 125,1 |
| # Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Большенарымское | 26,1 | 3,89 | 1,46 | 1,58 | 2,86 | 0,41 | 1,35 | 0,60 | 0,62 | 1,29 | 1,2 | 16,9 | 0,0 | 0,3 | 14,08 | 5,86 | 15,2 |
| 2 | Лениногорск | 55,9 | 21,24 | 7,68 | 3,28 | 20,42 | 0,28 | 3,76 | 4,64 | 5,83 | 7,62 | 7,9 | 23,9 | 0,3 | 0,4 | 74,79 | 6,50 | 137,6 |
| 3 | Семипалатинск | 33,0 | 11,02 | 3,88 | 1,56 | 11,03 | 0,37 | 1,95 | 1,57 | 2,04 | 5,74 | 2,5 | 10,1 | 0,1 | 0,1 | 39,16 | 6,40 | 69,3 |
| 4 | Усть-Каменогорск | 74,6 | 16,81 | 4,67 | 0,63 | 11,83 | 0,37 | 4,34 | 1,27 | 2,12 | 6,81 | 4,0 | 23,8 | 0,0 | 0,5 | 48,86 | 6,36 | 86,5 |
| # Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Бурно-Октябрьское | 143,9 | 2,23 | 1,48 | 0,97 | 41,15 | 0,54 | 1,30 | 0,85 | 2,90 | 9,64 | 4,9 | 22,6 | 0,5 | 0,4 | 61,09 | 7,22 | 81,2 |
| 2 | Жамбыл | 184,4 | 2,90 | 1,94 | 0,22 | 2,66 | 0,29 | 1,40 | 0,58 | 0,34 | 1,12 | 8,4 | 29,9 | 0,4 | 0,5 | 11,48 | 5,75 | 21,2 |
| 3 | Толеби | 96,3 | 22,21 | 3,33 | 0,33 | 17,56 | 0,57 | 2,84 | 1,61 | 4,40 | 7,43 | 7,7 | 22,8 | 0,1 | 0,7 | 60,32 | 6,69 | 101,6 |
| # Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аксай | 43,7 | 53,08 | 6,52 | 1,18 | 22,14 | 1,21 | 8,35 | 1,87 | 7,95 | 12,06 | 7,2 | 23,3 | 0,0 | 0,7 | 114,39 | 6,74 | 213,3 |
| 2 | Каменка | 15,2 | 30,37 | 11,40 | 1,78 | 11,76 | 0,72 | 7,55 | 2,16 | 4,84 | 8,45 | 5,4 | 13,5 | 0,1 | 0,3 | 79,06 | 6,73 | 155,3 |
| 3 | Уральск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| # Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Балхаш | 11,6 | 23,21 | 9,39 | 0,95 | 12,47 | 0,56 | 10,46 | 1,80 | 2,06 | 6,91 | 2,9 | 21,9 | 0,4 | 1,3 | 67,83 | 6,76 | 124,1 |
| 2 | Жезказган | 34,6 | 10,66 | 3,00 | 1,26 | 2,87 | 0,57 | 2,04 | 0,86 | 1,30 | 2,61 | 15,0 | 17,7 | 1,3 | 1,0 | 25,21 | 6,13 | 50,2 |
| 3 | Караганда | 56,4 | 9,98 | 5,19 | 1,09 | 6,96 | 0,46 | 3,45 | 0,93 | 1,38 | 4,15 | 3,8 | 29,6 | 0,1 | 0,6 | 33,64 | 6,19 | 60,4 |
| 4 | Караг.СХОЗ | 42,5 | 58,52 | 12,35 | 4,00 | 47,53 | 0,61 | 5,86 | 4,63 | 15,99 | 18,36 | 4,9 | 25,9 | 0,4 | 0,3 | 167,89 | 6,93 | 310,1 |
| # Кзыл-Ординская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Аральское море | 31,0 | 59,54 | 9,50 | 0,91 | 24,24 | 0,24 | 7,14 | 1,60 | 11,14 | 15,27 | 5,7 | 23,4 | 0,1 | 0,1 | 129,62 | 6,92 | 246,9 |
| 2 | Джусалы | 20,5 | 24,40 | 12,15 | 0,09 | 18,34 | 1,46 | 9,54 | 2,29 | 1,13 | 9,99 | 4,1 | 26,7 | 0,1 | 0,1 | 79,42 | 7,06 | 138,8 |
| # Костанайская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Костанай | 50,4 | 62,15 | 26,11 | 2,67 | 33,15 | 2,07 | 13,30 | 5,83 | 14,19 | 15,62 | 11,8 | 21,1 | 0,1 | 0,8 | 175,13 | 6,81 | 334,9 |
| # Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Актау | 44,6 | 19,63 | 15,02 | 2,01 | 29,11 | 0,78 | 10,65 | 1,63 | 3,33 | 11,13 | 4,9 | 14,9 | 0,0 | 0,5 | 93,31 | 7,02 | 154,0 |
| # Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Иртышск | 21,8 | 7,42 | 2,25 | 0,91 | 4,87 | 0,68 | 1,42 | 0,57 | 1,04 | 2,02 | 14,2 | 22,1 | 0,0 | 0,9 | 21,21 | 6,29 | 36,1 |
| 2 | Павлодар | 43,4 | 15,51 | 7,38 | 1,17 | 5,56 | 0,52 | 6,54 | 1,43 | 1,38 | 4,96 | 8,2 | 27,9 | 0,0 | 0,7 | 44,48 | 6,01 | 82,8 |
| 3 | Экибастуз | 28,6 | 50,82 | 26,31 | 0,66 | 98,21 |  | 17,01 | 12,29 | 5,72 | 13,96 | 1,4 | 19,8 | 0,3 | 0,0 | 235,85 | 7,01 | 367,4 |
| # Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Петропавловск | 48,3 | 9,66 | 2,81 | 0,28 | 8,52 | 0,82 | 2,26 | 0,89 | 1,95 | 2,80 | 5,8 | 22,4 | 0,1 | 0,3 | 30,02 | 6,21 | 54,9 |
| # Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Казыгурт | 292,5 | 130,01 | 44,10 | 0,33 | 91,69 | 4,54 | 8,11 | 3,29 | 35,99 | 46,29 | 16,5 | 28,3 | 0,4 | 0,2 | 364,40 | 7,02 | 716,8 |
| 2 | Шымкент | 325,4 | 3,06 | 1,16 | 0,64 | 5,02 | 0,26 | 1,16 | 0,52 | 0,42 | 1,69 | 14,8 | 32,3 | 0,6 | 0,5 | 13,96 | 6,09 | 23,9 |