|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Выпуск  8 (69)

(август 2005 г.)

Алматы 2005

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Стр |
| --- | --- |
| 1.Состояние загрязнения воздушного бассейна городов на территории Республики Казахстан в августе 2005 года . . . . . . | 3 |
| 2.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в августе 2005 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 13 |
| 3. Информация о состоянии окружающей среды г. Кызылорда за август 2005 года 3.1. Воздух закрытых помещений промышленных предприятий г. Кызылорда за август 2005 г. | 26 |
| 3.2. Состояние качества воды г. Кызылорда в августе 2005 года | 27 |
| 3.3.Радиационный гамма-фон на территории г. Кызылорда за август месяц 2005 года | 28 |
| 3.4. Показатели заболеваемости органа зрения у жителей зоны экологической катастрофы, в частности Аральского района Кызылординской области | 28 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

- Состояние загрязнения воздушного бассейна городов

на территории Республики Казахстан в июле 2005 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл.1.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 1.1.

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

В августе 2005 года наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое Восточно-Казахстанской области (табл.1.3, рис.1.1).

#### Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха отмечался в гАлматы  (ИЗА5 15,0) и г.Караганде (ИЗА5 13,4).

#### В течение месяца зарегистрирован 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше максимальная концентрация диоксида серы превышала допустимую норму в 10,3 раза (табл.1.2).

Таблица 1.2

## Сведения о случаях высокого загрязнения  (ВЗ) атмосферного воздуха

## в августе 2005 года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Балхаш | Диоксид серы | 22 августа | 13 час | 3 | 5,130 | 10,3 |

.

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) в г.Актау и г.Астане составила  2,2 ПДК,  в  г.Алматы,  г.Атырау, г.Балхаше, г.Жезказгане, г.Темиртау и г.Шымкенте – 1-2 ПДК. В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ более 4 ПДК,  в г.Павлодаре  –  более 3 ПДК,  в г.Балхаше и  г.Таразе – более 2 ПДК, в  городах Актау, Алматы, Атырау, Жезказган, Караганда, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск, Шымкент и Экибастуз - 1-2  ПДК.

Средняя концентрация диоксида серы г.Балхаше составила 2,3 ПДК, в г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и п.Глубокое - 1,4-1,9 ПДК. В г.Балхаше максимальная из разовых концентраций диоксида серы превышала 10 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 4 ПДК.

Средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода в г.Семипалатинске достигал 2,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода выше 2 ПДК наблюдалась в г.Усть-Каменогорске и г.Таразе, выше 1 ПДК - в городах Алматы, Костанай,  Павлодар и  Семипалатинск, равная 1 ПДК  -  в г.Шымкенте.

Средние концентрации диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  составили 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций диоксида  азота  достигала  6,1 ПДК,  в  г.Алматы – 2,2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Астана, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Риддер,  Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах  1-2 ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана в августе 2005 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 4,6 | Взвешенные | 0,32 | 2,2 | 0,6 | 1,1 | 14 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,10 | 1,1 | 4 |
| 2.Актобе | 9,3 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 7 |
|  |  | ### Сероводород | 0,004 |  | 0,008 | 1,0 |  |
|  |  | ### Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,016 |  |  |
| 3. Алматы | 15,0 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 0,9 | 1,8 | 2,0 |
|  |  | ##### Оксид углерода | 1,5 |  | 9 | 1,8 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,19 | 2,2 | 27 |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,053 | 1,5 | 4 |
| 4. Астана | 3,2 | Взвешенные | 0,32 | 2,2 | 2,2 | 4,4 | 18 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,03 |  | 0,09 | 1,1 | 1 |
| 5. Атырау | 2,7 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 0,6 | 1,2 | 10 |
| 6. Балхаш | 2,9 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 1,2 | 2,4 | 5 |
|  |  | Диоксид серы | 0,116 | 2,3 | 3,145 | 6,3 | 7 |
| 7. пос.Глубокое | 4,1 | Диоксид серы | 0,069 | 1,4 | 0,135 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,12 | 1,4 | 14 |
| 8.Жезказган | 5,4 | Взвешенные | 0,30 | 2,0 | 0,9 | 1,8 | 13 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,13 | 1,5 | 10 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,014 | 1,4 | 9 |
| 9.Караганда | 13,4 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,9 | 1,8 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,16 | 1,9 | 15 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,016 | 1,6 | 7 |
|  |  | ### Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,027 |  |  |
| 10.Костанай | 2,8 | Оксид углерода | 1,4 | 0,5 | 6 | 1,2 | 0,6 |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,11 | 1,3 | 6 |
| 11.Павлодар | 1,3 | Взвешенные | 0,13 |  | 1,8 | 3,6 | 4 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 9,0 | 1,8 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,1 | 0,6 |
|  |  | Хлористый водород | 0,052 |  | 0,3 | 1,4 | 1 |
| 12.Петропавловск | 3,6 | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,009 |  |  |
| 13 Риддер | 8,1 | ##### Диоксид серы | 0,093 | 1,9 | 0,158 |  |  |
|  |  | ##### Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,14 | 1,6 | 20 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,011 | 1,1 | 1 |
| 14.Семипалатинск | 5,5 | Оксид углерода | 6,8 | 2,3 | 7 | 1,4 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,14 | 1,6 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,007 |  |  |
| 15.Тараз | 7,6 | ###### Взвешенные | 0,13 |  | 1,3 | 2,6 | 0,3 |
|  |  | ###### Оксид углерода | 2,3 |  | 13 | 2,6 | 5 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,17 | 2,0 | 6 |
|  |  | Аммиак | 0,048 | 1,2 | 0,14 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,6 | 0,023 |  |  |
| 16 .Темиртау | 7,7 | Взвешенные | 0,22 | 1,4 | 0,8 | 1,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,13 | 1,5 | 0,6 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,011 | 1,4 | 0,6 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,022 | 2,2 | 19 |
|  |  | Аммиак | 0,09 | 2,3 | 0,42 | 2,1 | 5 |
| 17.Уральск | 0,7 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,04 |  |  |
| 18 Усть- | 7,7 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,8 | 1,6 | 0,5 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,075 | 1,5 | 2,205 | 4,4 | 0,5 |
|  |  | Оксид углерода | 0,6 |  | 13 | 2,6 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,52 | 6,1 | 23 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,035 | 3,5 | 1 |
|  |  | Хлор | 0,039 | 1,3 | 0,13 | 1,3 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,8 | 0,024 |  |  |
| 19. Шымкент | 10,8 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,12 | 1,4 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Аммиак | 0,048 | 1,2 | 0,130 |  |  |
|  |  | ###### Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,023 |  |  |
| 20 Экибастуз | 1,4 | Взвешенные | 0,08 |  | 1,0 | 2,0 | 1 |

Средняя концентрация фенола в г.Темиртау составила 2,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде,  г.Риддере, г.Семипалатинске и г.Усть-Каменогорске – 1-2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная из разовых концентраций фенола равная 3,5 ПДК, в г.Темиртау - 2,2 ПДК, в городах Жезказган, Караганда и  Риддер - более 1 ПДК.

В г.Алматы. и г.Караганде средние концентрации формальдегида  составили 4,7 ПДК, в г.Актобе  и г.Шымкенте  -  4,0 ПДК, в г.Таразе – 2,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 1,8 ПДК, в г.Петропавловске – 1 ПДК. В г.Алматы зарегистрирована максимальная из разовых концентраций формальдегида выше 1 ПДК

В г.Темиртау средняя концентрации аммиака превышала 2 ПДК, в г.Таразе  и г.Шымкенте – 1 ПДК. В г.Темиртау  наблюдалась максимальная из разовых концентраций аммиака более 2 ПДК.

Максимальные из разовых концентраций хлористого водорода в г.Павлодаре превышали 1 ПДК.

В г. Усть-Каменогорске средняя и  максимальная концентрации  хлора были выше 1 ПДК.

В  г.Актобе  максимальная из разовых концентраций сероводорода достигала 1 ПДК.

В сравнении с июлем 2005 года в городах Актау, Актобе, Атырау, Астана, Балхаш, Жезказган, Костанай, Петропавловск, , Уральск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Алматы  и  г.Риддере - возрос, в городах Караганда, Павлодар, Семипалатинск, Тараз и Темиртау - снизился  (табл.1.4 рис.1.2).

По сравнению с августом 2004 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах Актау, Алматы, Балхаш, Жезказган, Караганда, Павлодар, Тараз, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое существенно не изменилось. В г.Актобе,  г.Костанае, г.Петропавловске, г.Темиртау  и  г.Шымкенте отмечено снижение уровня загрязнения воздуха, в городах Астана, Атырау, Риддер, Семипалатинск и  Усть-Каменогорск - увеличение (табл.1.4 рис.1.2).

#### Таблица 1.4

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(август 2004  года – август 2005 года)

| # Города, # населенные пункты | ИЗА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 год |  |  |  |  | 2005 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август |
| Алматы | 14,8 | 14,5 | 21,0 | 21,2 | 14,3 |  | 17,6 | 21,4 | 15,4 | 16,0 | 13,8 | 12,8 | 11,6 | 15,0 |
| Караганда | 13,0 | 13,9 | 13,7 | 14,0 | 14,4 |  | 14,9 | 15,9 | 15,4 | 14,5 | 12,3 | 14,5 | 17,5 | 13,4 |
| Шымкент | 15,4 | 15,5 | 13,9 | 14,4 | 12,5 |  | 14,3 | 11,0 | 12,7 | 12,8 | 13,3 | 12,8 | 10,5 | 10,8 |
| Актобе | 12,0 | 8,9 | 9,0 | 9,7 | 9,6 |  | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,3 | 12,8 | 9,4 | 9,3 |
| Риддер | 7,1 | 7,3 | 7,7 | 8,1 | 7,8 |  | 8,4 | 8,1 | 8,3 | 8,4 | 8,4 | 8,0 | 6,9 | 8,1 |
| Темиртау | 10,2 | 7,2 | 8,4 | 6,6 | 8,1 |  | 7,7 | 8,9 | 8,7 | 8,1 | 7,4 | 9,4 | 9,2 | 7,7 |
| Усть-Каменогорск | 6,8 | 6,8 | 5,4 | 7,2 | 8,5 |  | 14,0 | 15,1 | 7,6 | 5,6 | 6,9 | 6,7 | 8,2 | 7,7 |
| Тараз | 7,3 | 7,2 | 7,2 | 7,4 | 8,2 |  | 7,9 | 9,5 | 8,9 | 8,5 | 7,4 | 8,9 | 8,9 | 7,6 |
| Семипалатинск | 3,3 | 4,3 | 3,8 | 2,9 | 3,8 |  | 4,6 | 5,4 | 4,1 | 3,7 | 4,6 | 5,6 | 6,1 | 5,5 |
| Жезказган | 5,4 | 5,1 | 5,6 | 4,8 | 4,7 |  | 5,4 | 4,2 | 6,6 | 6,4 | 6,2 | 6,5 | 5,8 | 5,4 |
| Актау | 4,1 | 5,2 | 4,0 | 3,3 | 4,2 |  | 3,1 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 5,0 | 4,3 | 4,6 |
| пос.Глубокое | 4,1 | 3,5 | 3,8 | 4,1 | 4,9 |  | 7,3 | 6,2 | 3,7 | 2,9 | 3,2 | 2,7 | 4,4 | 4,1 |
| ## Петропавловск | 4,9 | 4,6 | 4,4 | 4,1 | 4,6 |  | 5,4 | 4,6 | 3,6 | 4,3 | 4,1 | 3,9 | 3,6 | 3,6 |
| Астана | 2,6 | 3,9 | 3,6 | 2,4 | 2,9 |  | 2,8 | 5,3 | 2,8 | 4,6 | 4,1 | 2,9 | 3,3 | 3,2 |
| Балхаш | 2,9 | 4,4 | 6,3 | 4,9 | 2,6 |  | 1,3 | 1,6 | 1,9 | 2,9 | 3,4 | 6,2 | 2,7 | 2,9 |
| ## Костанай | 3,8 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,7 |  | 4,3 | 4,2 | 3,8 | 3,4 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 |
| Атырау | 2,0 | 1,9 | 3,0 | 1,2 | 1,3 |  | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | 2,7 |
| Экибастуз | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 |  | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,4 |
| Павлодар | 1,2 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,2 |  | 1,7 | 1,5 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 1,3 |
| Уральск | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,7 |  | 0,3 | 0,5 | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,8 | 0,5 | 0,7 |

.

- Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в августе 2005 г.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 2.1).

Таблица 2.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.2.2).

Таблица 2.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | # Чрезвычайно грязная | > 10 |

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в августе 2005 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области)   (табл. 2.3 и 2.4).

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненным воднымм источником является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 4,35,  5 класс - «грязная». Основными загрязняющими веществами являются азот нитритный (1,8 ПДК), медь (4,1 ПДК), цинк (18 ПДК) и марганец (9,5 ПДК).

Качество поверхностных вод рек Тихая, Ульба и Глубочанка относится к 4 классу - «загрязненные» (ИЗВ – 2,72-3,82). Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному ( р. р. Тихая и Глубочанка – до 4,3 ПДК), железу общему (р. Тихая – 1,9 ПДК), меди (до 5,7 ПДК), цинку (до 8,9 ПДК) и марганцу (до 5 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: цинка в р. Тихая – 13,4 ПДК (1 ВЗ); в р. Красноярка –  17,9 ПДК (1 ВЗ) и марганца в р. Красноярка – 16,7 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

Реки Брекса, Бухтарма и Уба  по качеству воды относятся к 3 классу -«умеренно загрязненные» (ИЗВ –1,16-2,18). Содержания загрязняющих веществ достигали по железу общему и двухвалентному (р. р. Брекса и Уба – до 4,1 ПДК), меди (до 6,3 ПДК), нефтепродуктам (до 1,8 ПДК) и марганцу (р. Брекса - 4 ПДК).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,01 и 1,09, что соответствует 3-му классу «умеренно загрязненные», при содержании в воде реки меди (до 2,9 ПДК) и нефтепродуктов (до 1,6 ПДК).

Качество поверхностных вод в вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ составляет – 1,02-1,03. Загрязняющие компоненты превышают ПДК по нефтепродуктам (до 1,8 ПДК).

Реки Урал, Чаган, Деркул и Чижа (Западно-Казахстанская область) по качеству воду относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ –0,64-0,80. Превышения ПДК загрязняющих веществ не наблюдались.

Река Илек в Актюбинской области характеризуется как «очень грязная» (6 класс, ИЗВ – 6,11). Содержание загрязняющих веществ достигало по БПК5 –  2,1 ПДК, бору (40 ПДК) и хрому (6+) – 6,8 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 5 случаев ВЗ бором – до 40 ПДК и 1 случай ВЗ хромом (6+) – 6,8 ПДК (табл. 2.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2-му классу - «чистая», ИЗВ – 0,41. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ до 1,38). Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 3,1 ПДК) и цинку – до 2,2 ПДК.

Поверхностные воды рек Ишим, Нура, вдхр. Вячеславское и оз. Боровое и Большое Чебачье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,36-0,70. Превышения ПДК отмечались по сульфатам и нефтепродуктам (р. р. Ишим и Нура – до 1,8 ПДК). В вдхр. Вячеславское и озёрах Боровое и Большое Чебачье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Ак-Булак (г. Астана), Сары-Булак (г. Астана) и Жабай (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,03-1,23). Содержания загрязняющих веществ отмечались по сульфатам (до 2,7 ПДК) и нефтепродуктам (до 1,8 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) определялись по азоту аммонийному и нитритному (до 6,5 ПДК), меди (8,6 ПДК), цинку (4,3 ПДК) и нефтепродуктам (16,8 ПДК). Индекс загрязненности воды составил – 6,01, соответственно поверхностные воды реки относятся к 6 классу - «очень грязные».

Реки Нура и Шерубай-Нура (Карагандинская область) характеризуются как «загрязненные» (4 класс, ИЗВ- 3,02-3,14). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по БПК5 (1,9 ПДК), азоту нитритному (15,8 ПДК), меди (4,6 ПДК), нефтепродуктам (2,2 ПДК) и фенолам (2 ПДК); в р. Шерубай-Нура по БПК5 (2,8 ПДК), азоту аммонийному и нитритному   (до 6 ПДК), меди (2,4 ПДК) и цинку (3,6 ПДК). Отмечено высокое содержание азота нитритного в р. Нура – 15,4 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

Качество поверхностных вод в вдхр. Самаркандское и Кенгирское  относится к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ составляет – 2,19-2,22. Загрязняющие компоненты превышают ПДК: в вдхр Самаркандское по БПК5 (3,8 ПДК), меди (2 ПДК),  фенолам (3 ПДК) и ртути (2,2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (5,2 ПДК) и нефтепродуктам (4,8 ПДК).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 4 классу «загрязненное», ИЗВ –2,97. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  (14 ПДК) и фенолам (2 ПДК).

Река Или (Алматинская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ – 2,63. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по железу общему (4,1 ПДК) и меди (8,4 ПДК). В поверхностных водах р. Или отмечено высокое содержание железа общего– 22,6 ПДК (1 ВЗ) (табл. 2.5).

Содержания загрязняющих веществ в р. р. Тургень, Каркара, Баянкол, вдхр. Капшагайское и Куртинское, оз. Большое Алматинское (Алматинская область) определялись по азоту нитритному (вдхр. Куртинское – 2,8 ПДК), железу общему (оз. Большое Алматинское – 2,3 ПДК) и меди (до 7 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,08-1,70, соответственно поверхностные воды рек, водохранилищ и озера относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Поверхностные воды рек Шарын, Шилик, Хоргос и Текес, (Алматинская область) по качеству воды относятся к 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,73-0,89. Превышения ПДК отмечались по меди (до 3 ПДК).

Загрязненность рек Малая Алматинка, Есентай и Большая Алматинка (г.Алматы) определялась по железу общему (р. Б. Алматинка – 6,1 ПДК) и меди – до 4 ПДК. Индексы загрязненности воды составили 1,30-1,98, соответственно 3 класс – «умеренно загрязненные».

Содержания загрязняющих компонентов в реках Талас, Шу и Асса (Жамбылская область) отмечены по меди (до 4,6 ПДК) и фенолам (до 2 ПДК). Индексы загрязненности воды составили 1,04-1,78 соответственно поверхностные воды рек относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ – 3,51. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (15,5 ПДК). Отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 15,5 ПДК (1 ВЗ) (табл.2.5).

Индексы загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составили 1,45-1,83 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 5,2 ПДК) и меди (до 4 ПДК).

Качество поверхностных вод в реке Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ - 0,56. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (5,6 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,59, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с июлем 2005 г. (рис. 2.1, 2.2, табл.2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма, Ульба, Красноярка и Уба. В реках Брекса, Тихая и Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды улучшилось.

В Западном Казахстане качество воды ухудшилось в р. Илек. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Жабай, Нура (Карагандинская) и Кара-Кенгир. Улучшение на один класс наблюдалось в р. Шерубай-Нура. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в июле 2005 г. наблюдалось понижение индекса загрязненности воды в р. р. Шарын, Шилик и Хоргос, соответственно улучшилось качество  воды.. В р. р. Или,  Малая Алматинка, Асса, вдхр. Капшагайское и оз. Большое Алматинское качество  воды ухудшилось. Для  остальных  водных  объектов характеристика осталось прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Ульба (г. Усть-Каменогорск), Уба (г. Шемонаиха), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Малая Алматинка (г.Алматы).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось в реках: Иртыш (г.г. Усть-Каменогорск и Семипалатинск), Ульба (рудн. Тишинский), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер) (табл. 2.4).

В сравнении с августом 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 2.1, 2.2, табл. 2.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш, Бухтарма, Ульба, Красноярка и Уба. В р.р. Брекса, Тихая и Глубочанка индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды несколько улучшилось.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах ухудшилось в р. Илек (Актюбинская); улучшилось в р. Деркул. В остальных водных источниках характеристика воды осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р.р. Ишим (Северо-Казахстанская), Ак-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура и вдхр. Сергеевское. В р. Нура (Акмолинская) и вдхр Кенгирское наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено улучшение качества воды в р. р. Шарын, Шилик, Текес, Хоргос; в реках Или, Тургень, Каркара, Малая и Большая Алматинки, Талас и Келес качество воды несколько ухудшилось. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Уба (г. Шемонаиха), Илек (г.г. Алга и Актобе), Ишим (г. Петропавловск), Нура (г. Темиртау), Малая и Большая Алматинки (г. Алматы), Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Иртыш (г. г. Усть-Каменогорск и Семипалатинск), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с. с. Белоусовка и Глубокое), Чаган (г. Уральск) (табл. 2.4).

Таблица 2.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в августе 2005года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- Шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | август 2004 | июль 2005 | август 2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,61 | 1,24 | 1,01 | Медь Нефтепродукты | 0,0022 0,08 | 2,2 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,50 | 1,37 | 1,09 | Медь Нефтепродукты | 0,0029 0,07 | 2,9 1,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,77 | 2,31 | 1,16 | Медь Нефтепродукты | 0,002 0,09 | 2,0 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 4,20 | 3,90 | 2,18 | Железо общее Медь Марганец(2+) | 0,23 0,0063 0,04 | 2,3 6,3 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 6,67 | 4,55 | 3,82 | Азот нитритный Железо общее Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 0,037 0,19 0,0054 0,089 0,08 0,028 | 1,9 1,9 5,4 8,9 1,6 2,8 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 2,90 | 3,09 | 2,72 | Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 0,0045 0,057 0,07 0,033 | 4,5 5,7 1,4 3,3 | 4 класс, загрязненная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 9,95 | 4,83 | 3,43 | Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты Марганец | 0,09 0,0057 0,041 0,07 0,050 | 4,3 5,7 4,1 1,4 5,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 4,52 | 5,90 | 4,35 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,035 4,1 0,180 0,095 | 1,8 4,1 18,0 9,5 | 5 класс, грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,59 | 1,10 | 2,11 | Железо общее Железо(2+) Медь Нефтепродукты | 0,41 0,02 0,004 0,09 | 4,1 3,5 4,0 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 1,69 |  | 1,03 | Нефтепродукты | 0,09 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 1,49 |  | 1,02 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,88 | 0,74 | 0,74 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 1,51 | 0,86 | 0,80 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно- Казахстанская) | 1,20 | 0,99 | 0,66 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чижа (Западно- Казахстанская) |  | 0,85 | 0,64 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,60 | 4,81 | 6,11 | БПК5 Бор Хром (+6) | 4,11 0,68 0,135 | 2,1 40,0 6,8 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,56 | 0,42 | 0,41 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 0,92 | 1,44 | 1,38 | Железо общее Цинк | 0,31 0,017 | 3,1 1,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,95 | 1,28 | 1,29 | Железо общее Цинк | 0,23 0,022 | 2,3 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,71 | 0,76 | 0,70 | Сульфаты Нефтепродукты | 117 0,08 | 1,2 1,6 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,49 | 0,70 | 0,55 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,59 | 1,19 | 1,09 | Сульфаты Нефтепродукты | 247 0,08 | 2,5 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,50 | 1,33 | 1,23 | Сульфаты Нефтепродукты | 262 0,09 | 2,6 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай г.Атбасар (Акмолинская) |  | 0,97 | 1,03 | Нефтепродукты Сульфаты | 0,07 270 | 1,4 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,41 | 0,45 | 0,36 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,71 | 0,57 | 0,54 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,20 | 0,85 | 0,88 | Сульфаты Нефтепродукты | 174 0,09 | 1,7 1,8 | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,13 | 2,09 | 3,02 | БПК5 Азот нитритний Медь Нефтепродукты Фенолы | 4,85 0,316 0,0046 0,11 0,002 | 1,9 15,8 4,6 2,2 2,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 5,17 | 4,42 | 6,01 | Азот аммонийный Азот нитритный Медь Цинк Нефтепродукты | 1,4 0,13 0,0086 0,043 0,84 | 3,6 6,5 8,6 4,3 16,8 | 6 класс, очень грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 1,38 | 5,42 | 3,14 | БПК5 Азот нитритный Азот аммонийный Медь Цинк | 5,52 0,120 1,61 0,0024 0,036 | 2,8 6,0 4,1 2,4 3,6 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 1,49 | 2,41 | 2,19 | БПК5 Медь Фенолы Ртуть | 7,14 0,002 0,003 0,00022 | 3,6 2,0 3,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 3,63 | 1,51 | 2,22 | Медь Нефтепродукты | 0,0052 0,24 | 5,2 4,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,82 | 2,61 | 2,97 | Медь Фенолы | 0,0014 0,002 | 14,0 2,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Или (Алматинская) | 2,12 | 1,82 | 2,63 | Железо общее Медь | 0,41 0,0084 | 4,1 8,4 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,94 | 1,68 | 0,88 | Медь | 0,003 | 3,0 | 2 класс, чистая |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,71 | 1,69 | 0,73 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Тургень (Алматинская) | 0,86 | 2,03 | 1,08 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 2,05 | 0,80 | 0,89 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р. Хоргос (Алматинская) | 2,61 | 1,18 | 0,73 |  | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р. Каркара (Алматинская) | 0,89 | 1,79 | 1,41 | Медь | 0,005 | 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 1,67 | 2,40 | 1,70 | Медь | 0,007 | 7,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 1,68 | 0,84 | 1,70 | Медь | 0,006 | 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  | 1,90 | 1,70 | Азот нитритный Медь | 0,055 0,004 | 2,8 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 1,10 | 0,71 | 1,22 | Железо общее Медь | 0,23 0,002 | 2,3 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 0,91 | 0,99 | 1,35 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,19 | 1,15 | 1,30 | Медь | 0,004 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 0,81 | 1,21 | 1,98 | Железо общее Медь | 0,61 0,003 | 6,1 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,85 | 0,91 | 1,23 | Медь | 0,0029 | 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,50 | 1,46 | 1,78 | Медь Фенолы | 0,0046 0,002 | 4,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,08 | 0,99 | 1,04 | Фенолы | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,16 | 1,81 | 1,83 | Сульфаты Медь | 521 0,002 | 5,2 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 1,95 | 3,10 | 3,51 | Сульфаты | 1548 | 15,5 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 2,22 | 1,64 | 1,49 | Медь | 0,004 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,51 | 0,56 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,45 | 1,64 | 1,45 | Сульфаты | 487 0,030 54,5 | 4,9 1,5 1,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 2,26 | 1,80 | 1,59 | Сульфаты | 562 | 5,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в августе 2005года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | август 2004 | Июль 2005 | август 2005 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 1,73 | 1,27 | 0,84 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,45 | 1,01 | 0,91 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,51 | 1,37 | 1,06 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,79 | 1,15 | 1,21 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 3,65 | 5,43 | 3,24 | 4 класс, загрязненная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 2,25 | 1,53 | 2,38 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 6,62 | 4,56 | 3,73 | 4 класс, загрязненная |
| р. Брекса, г. Риддер | 4,14 | 3,61 | 2,10 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 12,07 | 5,95 | 3,59 | 4 класс, загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 5,33 | 2,59 | 2,98 | 4 класс, загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 4,06 | 5,85 | 4,21 | 5 класс, грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 1,61 | 1,09 | 2,04 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Урал, г. Уральск | 0,73 | 0,70 | 0,59 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 1,40 | 0,86 | 0,86 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 5,28 | 6,23 | 6,11 | 6 класс, очень грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 2,20 | 3,75 | 3,68 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ишим, г. Петропавловск 0,2 км выше города 4,8 км ниже города | 0,72 0,75 | 1,05 1,03 | 1,03 1,06 | 3 класс, умеренно загрязненная 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,15 | 1,79 | 2,24 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана 3 км выше города в черте города 8 км ниже города | 0,58 0,79 0,72 | 0,72 0,75 0,96 | 0,72 0,64 0,84 | 2 класс, чистая 2 класс, чистая 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 0,59 | 1,19 | 1,09 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай, г.Атбасар |  |  | 1,03 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,50 | 1,33 | 1,23 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,50 | 2,12 | 4,08 | 5 класс, грязная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 6,24 | 4,81 | 7,52 | 6 класс, очень грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 4,64 | 3,85 | 3,94 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,24 | 2,90 | 2,81 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,80 | 2,98 | 3,26 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,87 | 1,07 | 1,51 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,56 | 0,42 | 0,41 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 0,91 | 0,99 | 1,35 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,19 | 1,15 | 1,30 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 0,81 | 1,21 | 1,98 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 2,39 | 1,55 | 1,47 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,45 | 1,64 | 1,45 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда |  | 1,80 | 1,83 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 2.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши в августе 2005 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | ## Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса Цинкового завода | 1 ВЗ | Zn(2+) | 02.08.05 | 0,1340 | 13,4 |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Mn(2+) | 03.08.05 03.08.05 | 0,1790 0,1670 | 17,9 16,7 |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,25 | 14,7 |
| р. Илек | г. Алга | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,68 | 40,0 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,19 | 11,2 |
| р. Илек | г. Актюбинск | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.08.05 | 0,12 | 7,1 |
| р. Илек | п. Георгиека | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Хром (6+) | 02.08.05 02.08.05 | 0,19 0,135 | 11,2 6,8 |
| р.Нура | г. Темиртау | 5,7 км ниже сброса сточных вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 01.08.05 | 0,370 | 15,4 |
| р. Или | пр. Дубунь |  | 1ВЗ | Железо общее | 10.08.05 | 2,26 | 22,6 |
| р. Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 09.08.05 | 1548 | 15,5 |

3. Информация о состоянии окружающей среды г. Кызылорда за август 2005 года

3.1. Состояние загрязнения воздуха г. Кызылорда

в августе 2005 г.

По данным мониторинга за состоянию загрязнений воздуха промышленными предприятиями г. Кызылорда, отобранных лабораторией горСЭС, превышение ПДК отмечается в 6 пробах по показателям пыли (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Воздух закрытых помещений промышленных предприятий г. Кызылорда за август 2005 года.

| Воздух закрытых помещений | Всего проб | Не соответствует пдк | Показатели несоответствия |
| --- | --- | --- | --- |
| Пары и газы | 27 | - | - |
| Пыль и аэрозоли | 45 | 6 | пыль |

В том числе, согласно отобранным пробам специалистами ОЦМ совместно с горСЭС с промышленных предприятий,  все показатели о состоянии воздуха  соответствуют установленным нормам.

ТОО «Векторпласт»

- Цех по сборке пластиковых окон и дверей

пыль - 3,0 – 3,2 мг/м3 (норма 4 мг/м3)

- ремонтная зона - сборочный стол

пыль -2,9 – 3,2 мг/м3 (норма 4 мг/м3)

ТОО «КУТТ»

1. Гараж – 1:                   масло - 2,9-3,1 мг/м3 (норма 5 мг/м3)

смотровая яма                бензин – 34 - 36 мг/м3 (норма 100 мг/м3)

ремонтная зона              окись азота – следы (норма 5 мг/м3)

2. Гараж – 2:                   масло - 2,6-2,8 мг/м3 (норма 5 мг/м3)

смотровая яма                бензин – 2,5 – 2,6 мг/м3 (норма 100 мг/м3)

ремонтная зона              окись азота – следы (норма 5 мг./м3)

- Вулканизация:

углеводород нефти – 141-143 мг/м3 (норма 300 мг/м3)

окись углеводорода – 12-14 мг/м3 (норма 20 мг/м3)

2. Состояние качества воды г. Кызылорда в августе 2005 года

Согласно данным по анализу воды из реки Сырдарьи и локальных водоисточников г. Кызылорды за август месяц 2005 г., полученных от горСЭС, отобраны пробы (табл.3.2):

Водопровод - 32, не соответствует норме 4 (по мутности, жесткости, цветности);

Скважины - 5, не соответствует - 2 (по жесткости, сухой остатке);

Открытый водоем - 2, не соответствует норме 2 (по жесткости).

Таблица 3.2

Состояние качества воды по гидрохимическим показателям

в августе 2005 года

| Показатели | ПДК | Сыр-дарья | Сква-жины | Водопровод (на выходе из сети) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ул.Ауелбекова р-н «Вечный» огонь» | ул. Желтоксан - Муратбаева | Угол улиц Алтынсари-на -Женис |
| Запах | 2 | 1б | 0б | 0б | 0б | 0б |
| Цветность | 250 | 56 | 14 | 13 | 18 | 13 |
| Мутность | 1,5 | 5,8 | 1,16 | 13 | 0,2 | 1,7 |
| Аммиак | 2 | 0,6 | 0,3 | 0,38 | 0,34 | 0,35 |
| Нитриты | 3,3 | 0,011 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,001 |
| Нитраты | 45 | 1,7 | 1,5 | 0,7 | 0,8 | 0,78 |
| Хлориды | 350 | 84,1 | 178,2 | 118,8 | 113,8 | 113,8 |
| Жесткость | 7 | 9,0 | 12,3 |  |  |  |
| Железо | 0,3 | 0,08 | 0,19 |  |  |  |
| Сульфаты | 500 | 400 | 550 |  |  |  |
| Сухой остаток | 1000 | 876 | 860 |  |  |  |
| Медь | 1 | 0,2 |  |  |  |  |
| РН | 7 | 8 |  |  |  |  |
| Марганец | 0,1 | 0 | 0,1 |  |  |  |
| Кальций | 180 | 70,12 |  |  |  |  |
| Магний | 40 | 66,8 |  |  |  |  |
| Фтор | 0,7 | 0,45 | 0,55 |  |  |  |
| Хром 6+ Хром | 0,05 | 0,01 | 0,01 |  |  |  |
| Алюминий | 0,5 | 0 | 0 |  |  |  |
| Бром | 0,2 | 0,1 | 0,05 |  |  |  |
| Иод |  | 1,2 | 0,03 |  |  |  |
| Прозрачность | 25 | 16 |  |  |  |  |
| Окисляемость | 5 | 4,0 |  |  |  |  |
| Щелочность |  | 3,2 |  |  |  |  |
| Растворенный О2 |  | 8,1 |  |  |  |  |
| БПК5 |  | 0,9 |  |  |  |  |

Превышение ПДК зафиксировано: в р.Сырдарья - по цветности (2,4 ПДК), мутности (3,9 ПДК),  жесткости (1,3 ПДК),   магнию (1,7 ПДК); в скважине - по жесткости (1,7 ПДК); в водопроводе – по мутности (8,7 ПДК).

3. Радиационный гамма-фон на территории г. Кызылорда

за август месяц 2005 года

Замер радиационного фона города Кызылорда произведен по 7 пунктам наблюдения, где все показатели не превышают естественного фона (табл. 3.3).

Таблица 3.3

Радиационный мониторинг (гамма фон) на территории г. Кызылорда

за август  2005 года

| № п/п | Местонахождение поста наблюдений | Дата отбора | Время отбора | Iй С | Минимальные показатели | Максимальные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Центральная площадь | 24.08.2005 | 10 00 | +260 | 0,09 мкЗв/ч | 0,15 мкЗв/ч |
| 2. | Автовокзал |  |  |  | 0,10 мкЗв/ч | 0,17 мкЗв/ч |
| 3. | Рынок «Сыбага» |  |  |  | 0,10 мкЗв/ч | 0,15 мкЗв/ч |
| 4. | Микр. «Шугыла» |  |  |  | 0,09 мкЗв/ч | 0,17 мкЗв/ч |
| 5. | Микр. «Акмечеть» |  |  |  | 0,11 мкЗв/ч | 0,17 мкЗв/ч |
| 6. | Ж/д вокзал |  |  |  | 0,09 мкЗв/ч | 0,16 мкЗв/ч |
| 7. | Городской парк |  |  |  | 0,08 мкЗв/ч | 0,14 мкЗв/ч |

ПДК 0,30 мкЗв/ч или 0,2 + естественный фон

4. Показатели заболеваемости органа зрения у жителей зоны экологической катастрофы, в частности Аральского района Кызылординской области

Одним из важных факторов неблагоприятного воздействия на здоровье населения региона, нельзя не учитывать расположение Кызылординской области в зоне экологического кризиса Приаралья, приведшим к нарушению гидрологического режима реки Сырдарьи, засолению почв, связанным с внесением в окружающую среду громадного количества химических веществ, выносимых со дна обсохшей прибрежной полосы побережья Аральского моря.

C обнаженного, площадью 35 тыс.кв.км, засоленного бывшего дна выдувается и выносится за пределы Аральского моря до 100 млн.т. в год соленой пыли. В ее составе преобладают взвешенные частицы в виде аэрозолей с примесью сельскохозяйственных ядохимикатов, удобрений и других вредных компонентов промышленных и бытовых стоков.

Характерная особенность климата Приаралья - резкая континентальность.  В последние 5-10 лет за счет процесса высыхания Арала отмечается заметное изменение климатических условий Приаралья. Ранее Арал выступал в роли своеобразного регулятора, смягчая холодные ветры, приходившие осенью и зимой из Сибири и уменьшая силу жары в летние месяцы. С ужесточением климата лето в регионе стало более сухим и коротким, зимы - длинными и холодными. Вегетативный сезон сократился до 170 дней. На прибрежных территориях Аральского моря атмосферные осадки сократились в несколько раз. Их величина в среднем составляет 150-200 мм со значительной неравномерностью по сезонам.

Отмечается высокая испаряемость (до 1700 мм в год) при уменьшении влажности воздуха на 10%. Температура воздуха зимой понизилась, а летом повысилась на 2-3°С. В летний период отмечаются высокие температуры (до +49°С ).

Характерной чертой климата Приаралья является высокая повторяемость и значительная продолжительность пыльных бурь и поземков. Часто в районе Аральского моря дуют сильные ветры. Наиболее интенсивны и длительны они на западном побережье моря - более 50 суток. Максимальная скорость ветра может достигать 20-25 м/с.

Оценка массы пылевых выносов с осушенной части дна Аральского моря показывает, что эта величина может изменяться от нескольких сотен тысяч тонн до 20-30 млн.т в год. В составе пылевого облака преобладают взвешенные частицы в виде аэрозолей с примесью сельскохозяйственных ядохимикатов, удобрений и других вредных компонентов промышленных и бытовых стоков. Содержание солей составляет 0,5-1,5%.

Засоленность рек, из-за практического отсутствия притока пресных вод, поднялась с 10 г/л до уровня 40-50 г/л. Отрицательные последствия выпадение солевой пыли – ухудшения качества питьевой воды, засоление почвы, ухудшение показателей атмосферного воздуха, в связи с чем, из года в год ухудшается здоровье населения.

В частности отмечается рост заболеваний глаза и его придатков, одной из причин которых является сухой воздух, песчаные, солевые ветра, инсоляция, низкое качество питьевой воды в регионе Приаралья.

Анализируя показатели болезней глаза,  видно, что наблюдается рост болезни глаза и его придатков как по области, так  и в разрезе районов.  Так,  в Кызылординской области в 2004 году данный показатель превысил общий республиканский показатель 2003 года в  1,3 раза (областной показатель 2003 г. – 3438,0;  2004 г. – 3589,6; республиканский показатель 2003 г. – 2748,2).

В разрезе районов среди взрослого населения рост болезни глаза и его придатков отмечен в г. Кызылорде – в 1,1 раз, в Аральском районе – в 1,0 раз  и Жанакорганском районе – в 1,1 раз.

Среди подростков наибольший рост указанного заболевания наблюдается в  Аральском районе – в 2,4 раза,  в г. Кызылорде и  Сырдарьинском районе – в 1,6 раз, в  Кызылординской области – в 1,3 раза,  в Казалинском, Кармакчинском и Жанакорганском районах – в 1,1 раз.

Рост данной заболеваемости отмечен у детского контингента  в Аральском районе – в 1,9 раз, Кызылодинской области и Шиелинском районе – в 1,1 раз,  в г. Кызылорде, в Сырдарьинском и Жанакорганском районах – в 1,2 раза, Казалинском районе – в 1,0 раз.

Таким образом, как видно из вышеприведенных данных, одно из лидирующих мест по болезням глаза и его придатков занимает Аральский район, как наиболее близко расположенный к эпицентру Аральской экологической катастрофы -  Аральскому морю (табл.3.4).

Таблица 3.4

Показатели заболеваемости населения Кызылординской области болезнями глаза и его придатков за период 2003-2004 года в разрезе районов

| Наименование районов | Болезни глаза и его придатков |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего |  |  | взрослые |  |  | подростки |  |  | дети |  |  |
|  | 2003 | 2004 | рост | 2003 | 2004 | рост | 2003 | 2004 | рост | 2003 | 2004 | рост |
| РК | 2748,2 |  |  | 2445,5 |  |  | 4056,7 |  |  | 3229,8 |  |  |
| Область | 3438,0 | 3589,6 | +1,0 | 3819,8 | 3711,6 | -1,0 | 4437,2 | 5776,2 | +1,3 | 2547,5 | 2917,2 | +1,1 |
| Кызылорда | 3573,9 | 4171,6 | +1,2 | 4022,5 | 4432,7 | +1,1 | 4766,7 | 7601,9 | +1,6 | 2525,3 | 2995,2 | +1,2 |
| Арал | 3456,5 | 4166,9 | +1,2 | 4722,9 | 4782,0 | +1,0 | 1645,5 | 4031,1 | +2,4 | 1634,3 | 3084,6 | +1,9 |
| Казалинск | 6054,6 | 5982,0 | -1,0 | 6360,6 | 6102,4 | -1,0 | 8347,2 | 9337,1 | +1,1 | 5122,9 | 5165,6 | +1,0 |
| Кармакши | 2015,5 | 1764,6 | -1,1 | 1609,4 | 1280,9 | -1,2 | 3101,0 | 3552,7 | +1,1 | 2547,7 | 2366,7 | -1,1 |
| Жалагаш | 2276,3 | 1949,8 | -1,2 | 1743,7 | 1608,7 | -1,1 | 5177,7 | 3996,8 | -1,3 | 2747,6 | 2240,0 | -1,2 |
| Сырдарья | 3358,6 | 1729,6 | -1,9 | 4401,2 | 1576,1 | -2,8 | 2241,6 | 3537,2 | +1,6 | 1404,0 | 1690,7 | +1,2 |
| Шиели | 2409,4 | 2262,8 | -1,1 | 2498,7 | 2249,5 | -1,1 | 4803,2 | 3882,5 | -1,3 | 1759,0 | 1958,4 | +1,1 |
| Жанакорган | 3167,4 | 3617,5 | +1,4 | 3622,6 | 4041,7 | +1,1 | 4274,8 | 4930,6 | +1,1 | 2194,7 | 2600,0 | +1,2 |

Аральский  район расположен на крайнем западе Кызылординской области. В его состав входит северная часть Аральского моря с многочисленными островами и полуостровами. На западе и севере район граничит с Актюбинской областью, на востоке – с Казалинским районом, юг района омывается Аральским морем.

По размеру территории Аральский район самый крупный в области – 55.2 тыс. км2 или 24% территории области. По данным областного управления по статистике и анализу на 01.01.2005г.в районе проживает 26,1 тыс. человек

Нами проведен анализ показателей центральной зрительной функции у населения, проживающего в Аральском районе в сравнении с областными показателями.

Таблица 3.5

Болезни глаза и его придатков с 2000 – 2004 г.г.

Кызылординской области и Аральского района

|  | Кызылординская область | Аральский район | Рост (+/-) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2000 год | 2569,2 | 1904,76 | -1,3 |
| 2001 год | 2668,7 | 3145,74 | +1,2 |
| 2002 год | 3455,98 | 4155,62 | +1,2 |
| 2003 год | 3438,0 | 3456,5 | +1,0 |
| 2004 год | 3589,6 | 4166,9 | +1,2 |

Как видно из таблицы за период с 2000 – 2004 г.г. по заболеваниям глаза и его придатков, Аральский район превышает областной показатель в 2001г. – в 1,2 раза, в 2002 – в 1,2 раза, в 2003 г. – в  1,0 раз, 2004 г. – 1,2 раза  (табл.3.5).

По наблюдениям врача окулиста  Центра и проведенному анализу глазных заболеваний среди всех возрастных групп по таким  нозологическим формам заболеваний, наиболее распространенным в Кызылординской области, как  катаракта, глаукома, близорукость, прослеживается следующая картина (табл.3.6):

Таблица 3.6

Показатель заболеваний органа зрения по Аральскому  району

за период 2000-2004 годы

|  | Взрослые |  | Подростки |  | Дети |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | абс. | показ. | абс. | показ. | абс. | показ. |
| 2000 г. | 886 | 2194,86 | 106 | 2066,28 | 328 | 1377,98 |
| Катаракта | 10 | 24,7727 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глаукома | 29 | 71,8409 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Близорукость | 12 | 29,7273 | 57 | 1111,11 | 34 | 142,839 |
| 2001 г. | 1125 | 2737,63 | 175 | 3970,96 | 880 | 3697,63 |
| Катаракта | 45 | 109,505 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глаукома | 47 | 114,372 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Близорукость | 37 | 90,0375 | 47 | 1066,49 | 362 | 1521,07 |
| 2002 г. | 1989 | 4899,26 | 231 | 4448,3 | 664 | 2812,49 |
| Катаракта | 114 | 280,802 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Глаукома | 33 | 81,2848 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Близорукость | 334 | 822,701 | 86 | 1656,08 | 191 | 809,014 |
| 2003 г. | 1925 | 4722,9 | 83 | 1645,5 | 381 | 1634,3 |
| Катаракта | 84 | 206,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Глаукома | 29 | 71,1 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Близорукость | 67 | 164,4 | 38 | 753,4 | 70 | 300,3 |
| 2004 г. | 1998 | 4782,0 | 202 | 4031,1 | 713 | 3084,6 |
| Катаракта | 62 | 148,4 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Глаукома | 80 | 191,5 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Близорукость | 87 | 208,2 | 82 | 1636,4 | 357 | 1544,5 |

Как видно из вышеприведенной таблицы , заболеваемость взрослого населения Аральского района катарактой с 2002 года идет на снижение, отмечается рост глаукомы и близорукости за рассматриваемый период времени. Среди детей и подростков за 5 лет наблюдается рост близорукости .

Таблица 3.7

Причины нарушения зрения у населения Приаралья.

| Патология | Зона экокатастрофы | Зона экокризиса |
| --- | --- | --- |
| Катаракта | 31,2% | 43,8% |
| Близорукость | 29,1% | 24,9% |
| Дальнозоркость | 18,4% | 18,4% |
| Глаукома | 7,1% | 4,6% |
| Сосудистая патология | 6,7% | 3,7% |
| Болезни роговицы | 5% | 2,8% |
| Нормальная острота зрения | 72,1% | 76,7% |

Основными причинами снижения зрения у населения Приаралья оказались катаракта (31,2%) и аметропия (миопия -  29,1%, гипермитропия -18,4%), глаукома 7,1%, сосудистая патология глаза и болезни роговицы     (6,7% и 5,0%), последствия травмы глаза 2,5% в зоне экокатастрофы, к которой относятся Аральский и Казалинский районы,  а в зоне экокризиса (куда относятся остальные районы области и г. Кызылорда) все эти данные занимают средние положение. Удельный вес близорукости в зоне экокатастрофы оказался самым высоким на 4,2% выше, чем в зоне экокризиса. Рост глаукомы в зоне экокатастрофы на 2,5% выше, чем в зоне экокризиса. Таким образом, анализ показателя центральной зрительной функции у населения, проживающего различных экологических зонах Приаралья показал, что у каждого третьего жителя зоны экологической катастрофы и кризиса наблюдается понижение некоригированный остроты зрения (табл. 3.7).

Помимо природно-климатических и экологических факторов, спровоцировать развитие глазных заболевании и его придатков могут и неврологические расстройства, гипертония, сахарный диабет, эндокринное нарушение, заболевания     почек и желудочно-кишечного тракта, в этиопатогинезе этих заболевании большое значении имеет солевой состав воды, а также засоление почв,  связанные  с внесением в окружающую среду громадного количества химических веществ, выносимых со дна обсохшей прибрежной полосы побережья Аральского моря.

Рост данных нозологических форм заболеваний, а в результате – рост болезней глаза и его придатков у населения региона Приаралья связаны, в первую очередь со снижением иммунитета в организме.

Влияние вредных  экологических факторов на иммунный статус организма в последние годы доказан и описывается всеми учеными мира. Поэтому и в нашей области рост развития патологий неразрывно связан с нарушением иммунной системы организма, ведь эта является наиболее чувствительной к нарушению экологического равновесия в природе.