|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  9 (83)

(сентябрь 2006 г.)

Алматы 2006

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| 1. Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод на территории Республики Казахстан в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2006 года. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| 2. Загрязнения атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2006 года. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . | 16 |
| 3. Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2006 года. . | 38 |
| 4. Радиационный гамма- фон на территории Республики Казахстан за 8\ месяцев 2006 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 77 |
| 5. Плотность радиоактивных выпадений на территории Республики Казахстан за 8 месяцев 2006 года . . . . . . . . . . . . | 79 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1.Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов

и поверхностных вод на территории Республики Казахстан

в сентябре, 3 квартале и за 9 месяцев 2006 года

Атмосферный воздух.

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Риддер, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск,  Усть-Каменогорск,  Шымкент,  Экибастуз и  пос.Глубокое.

По данным наблюдений в сентябре 2006 г. наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Караганде (ИЗА5 14,1). К загрязненным   городам    (ИЗА5 ≥ 5)   отнесено   10 городов,   в   том   числе  с    высоким    и    очень   высоким  уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 > 7) – 7 городов (табл. 2.3).

В 16 городах республики средние значения концентрации загрязняющих  веществ  хотя   бы   одной   примесью   превысили   ПДК, а в 6 городах (г.Актау, г.Алматы, г.Караганда, г.Риддер, г.Темиртау и г.Шымкент) выше ПДК были концентрации трех и более веществ. В 10 городах были отмечены среднегодовые   концентрации взвешенных   веществ   (пыли)   в пределах 1,1-3,7 ПДК и диоксида азота в пределах 1,3-2,2 ПДК, в 6 городах  - формальдегида в пределах 1,3-5,7 ПДК, в 4 городах - фенола в пределах 1,3-3,7 ПДК (табл. 1.1, 2.2).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 17 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 9 городах (г.Алматы, г.Балхаш, г.Жезказган, г.Караганда, г.Семипалатинск, г.Тараз, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск и г.Шымкент) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК наблюдались в 12 городах, диоксида азота – в 14 городах, оксида углерода – в 8 городах, фенола – в 6 городах,  диоксида серы  и формальдегида - в 3 городах, сероводорода, аммиака и  фтористого водорода   – в 2 городах  (табл. 1.1, 2.2).

В сентябре зарегистрировано 3 случая высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Шымкенте максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10,2-11,8 раза (табл.1.4).

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в сентябре 2006 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,21 | 1,4 |  | 1,28 | 2,6 | 10 | 12 |
| Диоксид серы | 20 | 0,022 | 0,4 |  | 0,383 | 0,8 | 2 | 3 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,006 |  | 0,030 |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,3 | 0,4 |  | 7,2 | 1,4 | 0 | 8 |
| Диоксид азота | 20 | 0,041 | 1,0 |  | 0,142 | 1,7 | 10 | 14 |
| Оксид азота | 4 | 0,022 | 0,4 |  | 0,063 | 0,2 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,049 | 1,2 |  | 0,318 | 1,6 | 3 | 2 |
| Сероводород | 6 | 0,002 |  |  | 0,005 | 0,6 |  | 2 |
| Фтористый водород | 3 | 0,002 | 0,5 |  | 0,043 | 2,1 | 0 | 2 |
| Серная кислота | 2 | 0,020 | 0,4 |  | 0,110 | 0,2 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0036 | 1,2 |  | 0,0192 | 1,9 | 4 | 6 |
| Формальдегид | 9 | 0,0084 | 2,8 |  | 0,024 | 0,7 | 6 | 3 |
| Хлор | 2 | 0,003 | 0,1 |  | 0,035 | 0,2 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 1 | 0,033 | 0,3 |  | 0,190 | 1,0 | 0 | 0 |
| Мышьяк | 3 | 0,001 | 0,2 |  | 0,002 |  |  |  |
| Хром | 1 | 0,00001 | 0,0 |  | 0,00010 |  |  |  |

Таблица 1.2

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в 3 квартале 2006 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,16 | 1,1 |  | 1,30 | 2,6 | 7 | 12 |
| Диоксид серы | 20 | 0,021 | 0,4 |  | 0,364 | 0,7 | 2 | 3 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 |  | 0,033 |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,2 | 0,4 |  | 8,0 | 1,6 | 0 | 10 |
| Диоксид азота | 20 | 0,041 | 1,0 |  | 0,132 | 1,6 | 11 | 16 |
| Оксид азота | 4 | 0,022 | 0,4 |  | 0,068 | 0,2 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,050 | 1,2 |  | 0,323 | 1,6 | 3 | 3 |
| Сероводород | 6 | 0,002 |  |  | 0,007 | 0,9 |  | 3 |
| Фтористый водород | 3 | 0,002 | 0,4 |  | 0,045 | 2,2 | 0 | 2 |
| Серная кислота | 2 | 0,019 | 0,4 |  | 0,029 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0035 | 1,2 |  | 0,0162 | 1,6 | 4 | 6 |
| Формальдегид | 9 | 0,0083 | 2,8 |  | 0,027 | 0,8 | 7 | 5 |
| Хлор | 2 | 0,003 | 0,1 |  | 0,045 | 0,2 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 1 | 0,042 | 0,4 |  | 0,320 | 1,6 | 0 | 1 |
| Мышьяк | 3 | 0,001 | 0,2 |  | 0,000 |  |  |  |
| Хром | 1 | 0,00001 | 0,0 |  | 0,00130 |  |  |  |

По данным наблюдений в 3 квартале  2006 г. наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Караганде (ИЗА5 12,1), в г.Шымкенте (ИЗА5 11,8) и  в г.Алмате (ИЗА5 11,3). К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 8 городов, в том числе с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 > 7) – 7 городов (табл. 2.5).

В 16 городах республики средние значения концентрации загрязняющих  веществ  хотя   бы   одной   примесью   превысили   ПДК, а в 6 городах (г.Алматы, г.Караганда, г.Риддер, г.Тараз, г.Темиртау и г.Шымкент)  выше  ПДК   были   концентрации   трех   и   более веществ. В 11 городах были отмечены среднегодовые   концентрации    диоксида азота в пределах 1,3-2,0 ПДК,  в 7 городах  - взвешенных   веществ   (пыли)   в пределах 1,4-2,9 ПДК и формальдегида в пределах 1,3-5,0 ПДК, в 4 городах   - фенола в пределах 1,3-3,0 ПДК (табл. 1.2, 2.4).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 19 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 10 городах (г.Алматы, г.Балхаш, г.Жезказган, г.Караганда, г.Павлодар, г.Семипалатинск, г.Тараз, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск и г.Шымкент) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК отмечены в 12 городах, диоксида азота – в 16 городах, оксида углерода – в 10 городах, фенола – в 6 городах, формальдегида - в 5 городах, диоксида серы, сероводорода и аммиака  –  в 3 городах,  фтористого водорода  - в 2 городах (табл. 1.2, 2.4).

По данным наблюдений за 9 месяцев  2006 г. наибольший уровень загрязнения  воздуха наблюдается в г.Алмате (ИЗА5 11,3), г.Караганде (ИЗА5 11,2) и г.Шымкенте (ИЗА5 10,8). К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 > 7) – 7 городов (табл. 2.7).

В 17 городах республики средние значения концентрации загрязняющих  веществ  хотя   бы   одной   примесью   превысили   ПДК, а в 5 городах (г.Алматы, г.Риддер, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск и г.Шымкент) выше ПДК были концентрации трех и более веществ. В 9 городах были отмечены среднегодовые   концентрации   диоксида азота в пределах 1,3-2,0 ПДК,  в 8 городах  - взвешенных   веществ  (пыли)   в пределах 1,1-3,5 ПДК, в 7 городах - формальдегида в пределах 1,3-4,3 ПДК, в 5 городах   - фенола в пределах 1,3-3,3 ПДК (табл. 1.3, 2.6).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 19 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 12 городах (г.Алматы, г.Астана, г.Балхащ, г.Жезказган, г.Караганда, г.Павлодар, г.Семипалатинск, г.Тараз, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорск, г.Шымкент и пос.Глубокое) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК отмечены в 14 городах, диоксида азота – в 17 городах, оксида углерода – в 13 городах, фенола – в 8 городах, формальдегида - в 5 городах, диоксида серы, сероводорода, аммиака и  фтористого водорода –  в 3 городах  (табл. 1.3, 2.6).

За 9 месяцев 2006 года  зарегистрировано 9 случаев высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Балхаше (3 случая) максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10,0-13,4 раза, диоксида серы - в 10,5  раза; в г.Астане (3 случая) максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10,8-14,6 раза,  в г.Шымкенте максимальные концентрации взвешенных веществ превышали допустимую норму в 10,2-11,8 раза (табл.1.4).

Таблица 1.3

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан за 9 месяцев 2006 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,16 | 1,1 |  | 1,86 | 3,7 | 8 | 14 |
| Диоксид серы | 20 | 0,024 | 0,5 |  | 0,474 | 0,9 | 4 | 3 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 |  | 0,038 |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,3 | 0,4 |  | 10,0 | 2,0 | 0 | 13 |
| Диоксид азота | 20 | 0,042 | 1,0 |  | 0,218 | 2,6 | 9 | 17 |
| Оксид азота | 4 | 0,021 | 0,3 |  | 0,068 | 0,2 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,040 | 1,0 |  | 0,323 | 1,6 | 1 | 3 |
| Сероводород | 6 | 0,002 |  |  | 0,008 | 1,0 |  | 3 |
| Фтористый водород | 3 | 0,002 | 0,4 |  | 0,051 | 2,5 | 0 | 3 |
| Серная кислота | 2 | 0,018 | 0,4 |  | 0,163 | 0,3 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0037 | 1,2 |  | 0,023 | 2,3 | 5 | 8 |
| Формальдегид | 9 | 0,0078 | 2,6 |  | 0,040 | 1,1 | 6 | 5 |
| Хлор | 2 | 0,004 | 0,1 |  | 0,055 | 0,3 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 1 | 0,046 | 0,5 |  | 0,730 | 3,7 | 0 | 1 |
| Мышьяк | 3 | 0,001 | 0,3 |  | 0,004 |  |  |  |
| Хром | 1 | 0,00001 | 0,0 |  | 0,0013 |  |  |  |

Таблица 1.4

Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха

за 9 месяцев   2006 года

| Город | Наименование примеси | Число, месяц | Время | № ПНЗ | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Астана | Взвешенные вещества | 17 апреля | 19 часов | 2 | 6,2 | 12,4 |
|  |  | 18 апреля | 13 часов | 2 | 7,3 | 14,6 |
|  |  |  | 19 часов | 2 | 5,4 | 10,8 |
| Балхаш | Диоксид серы | 21 апреля | 13 часов | 4 | 5,240 | 10,5 |
| Балхаш | Взвешенные вещества | 17 мая | 13 часов | 3 | 5,0 | 10,0 |
|  |  |  |  | 4 | 6,7 | 13,4 |
| Шымкент | Взвешенные вещества | 1 сентября | 19 часов | 1 | 5,9 | 11,8 |
|  |  | 2 сентября | 13 часов | 1 | 5,1 | 10,2 |
|  |  | 2 сентября | 13 часов | 2 | 5,5 | 11,0 |

Качество поверхностных вод. Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области).

В сентябре 2006 г. всего, из общего количества обследованных водных объектов к “чистым” отнесено только 13 рек, 4 озера и 2 водохранилища, к “грязным” – 1 река (Красноярка), а  к «очень грязным» - 1 река (Илек (Актюбинская)). Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 17 рек, 4 водохранилищ , 1 озеро. К классу «загрязненных» водных объектов отнесены 4 реки ,1 водохранилище и 1 озеро (табл. 1.2.).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 14 ингредиентов, из которых наиболее распространенными являются  соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, фенолы и марганец (табл. 1.3).

В 3 квартале 2006 г. всего, из общего количества обследованных водных объектов к “чистым” отнесено только 14 рек, 4 озер и 4 водохранилища, к “грязным” – 3 рек, а  к «очень грязным» - 1 река (Красноярка). Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 28 рек, 7 водохранилищ , 1 озеро. К классу «загрязненных» водных объектов отнесены 2 реки и 1 водохранилище (табл. 1.4).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 14 ингредиентов, из которых наиболее распространенными являются  соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, фенолы и марганец (табл. 1.5).

За 9 месяцев 2006 г всего, из общего количества обследованных водных объектов к “чистым” отнесено только 18 рек, 5 озер и 3 водохранилища, к “грязным” - 6 рек, а  к «очень грязным» - 1 река (Красноярка). Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 28 рек, 7 водохранилищ , 1 озеро. К классу «загрязненных» водных объектов отнесены 2 реки и 1 водохранилище (табл. 1.6.).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 15 ингредиентов, из которых наиболее распространенными являются  соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, фенолы и марганец (табл. 1.7).

За 9 месяцев 2006 г. экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана наблюдалось на 1 водном объекте в 3-х случаях – р. Красноярка в Восточно-Казахстанской области.

Высокое загрязнение было отмечено на 12 водных объектах в 140 случаях: р.р. Иртыш, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Илек, Нура, Шерубай-Нура, Или, Келес и Сырдарья.

Таблица 1.2.

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям за сентябрь 2006 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайногрязная» ИЗВ >10 |
| 1. Иртыш (Павлодарская) - (0,62) 2. р. Иртыш (ВКО)– (0,92) 3. р. Уба- (0,73) 4. р.Урал – (0,57) 5. р. Чаган - (0,73) 6. р.Тобол – (0,47) 7.вдхр.Вячеслав- ское- (0,76) 8. р.Ишим (Акмол.) – (0,84) 9.р. Ак-Булак- (0,71) 10. оз. Боровое- (0,82) 11. оз.Большое Чебачье- (0,83) 12. оз. Щучье- (0,51) 13. р. Или – (0,98) 14. вдхр. Капчагайское – (0,74) 15. оз. Большое Алматинское- (0,54) 16. р. Малая Алматинка- (0,89) 16. р.Талас – (0,92) 17. р. Асса – (0,85) 18.р.Бугунь– (0,61) | 1. р.Бухтарма-(1,11) 2. р. Ульба - (2,23) 3. р. Глубочанка-(2,02) 4. р. Ишим (СКО) – (1,02) 5. вдхр. Сергеевское-- (1,26) 6. р. Сары-Булак – (1,63) 7 . оз. Копа- (1,17) 8.р. Нура (Акмолинская) – ( 1,07) 9. р. Нура (Карагандинская)- (1,90) 10. р. Шерубай-Нура - (1,84) 12. вдхр. Самаркандское – (1,83) 13. р. Текес – (2,43) 14. р. Хоргос- (1,68) 15. р. Есентай – (1,38) 16.р. Большая Алматинка – (1,00) 17. р. Шу- (2,44) 18. р. Аксу – (2,06) 19. вдхр. Ташуткульское- (1,57) 20.р.Сырдарья (ЮКО) – ( 2,49) 21. р. Бадам - (1,70) 22. .вдхр. Шардаринское (2,20) 23. Сырдарья (Кызылодинская)- (2,18) | 1. р. Брекса -(3,57) 2. р. Тихая - (2,97) 3. р.Кара-Кенгир- (3,09) 4.вдхр. Кенгирское -(3,04) 5. оз. Балхаш- (2,58) 6. р. Келес – (2,57) | 1. р. Красноярка – (4,88) | 1. р. Илек (Актюбинская) -(7,71) |  |

## Таблица  1.3.

# Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за сентябрь 2006 г.

| №№ | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфаты | 1,6-8,1 | 11 | Ишим (Акмолинская), вдхр. Вячеславское, Сары-Булак, оз. Боровое, оз. Большое Чебачье, Нура (Акмолинская), Сырдарья (Южно- Казахстанская), Келес, Бадам; вдхр. Шардаринское , Сырдарья (Кызылординская). |
| 2 | Азот аммонийный | 2,1-3,1 | 4 | Бухтарма, Ульба, Красноярка, Шу. |
| 3 | Азот нитритный | 2,4-5,3 | 2 | Глубочанка, Сары-Булак. |
| 4 | Бор | 33,1 | 1 | Илек (Актюбинская) |
| 5 | Железо общее | до 2,8 | 3 | Ишим (Сев.-Казахстан.), вдхр. Сергеевское, Или |
| 6 | Медь | 2,0 -14,5 | 22 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура, Кара-Кенгир, оз. Балхаш, Текес, Хоргос, Есентай, Большая Алматинка, Талас, Шу, Аксу, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кызылординская) , вдхр. Самаркандское, Кенгирское, Ташуткульское. |
| 7 | Цинк | 1,9-18,5 | 7 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Шерубай-Нура, вдхр. Сергеевское, Кенгирское. |
| 8 | Хром (6+) | 6,6 | 1 | Илек (Актюбинская). |
| 9 | Хром (2+) | 2,0-8,0 | 3 | Текес, Хоргос, Есентай |
| 10 | Фенолы | до 2,0 | 1 | Шу, |
| 11 | Нефтепродукты | 2,0-8,4 | 5 | Сары-Булак, оз. Копа, Кара-Кенгир, вдхр. Кенгирское, Самаркандское. |
| 12 | Марганец | 3,4-7,1 | 2 | Глубочанка, Красноярка |
| 13 | Ртуть | до 2,2 | 1 | Нура (Карагандинская) |
| 14 | БПК5 | до 2,7 | 3 | Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, вдхр. Самаркандское. |

Таблица 1.4.

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям за 3-й квартал 2006 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайногрязная» ИЗВ >10 |
| 1. р.Иртыш (Павлодарская) - (0,76) 2. р.Уба- (0,78) 3. вдхр. Бухтарминское-(0,83) 4. вдхр. Усть-Каменогорское-(0,94) 5. р.Урал – (0,66) 6. р. Чаган - (0, 6 9) 7.р.Тобол – (0,43) 8.вдхр.Вячеслав- ское- (0,62) 9. р.Ишим (Акмол.) – (0,90) 10р. Ак-Булак- (0,83) 11. р. Жабай – (0,79) 12. оз.Большое Чебачье- (0,81) 13. оз. Боровое- (0,59) 14. оз. Щучье- (0,67 15. р. Или – (0,97) 16. р. Тургень- (0,92) 17. вдхр. Капчагайское – (0,65) 18. оз. Большое Алматинское- (0,78) 19. р. Малая Алматинка - (0,90) 20. р. Большая Алматинка – (0,89) 21.р.Бугунь– (0,56) 22. р. Катта-Бугунь (0,48) | 1.р. Иртыш (ВКО)– (1,03) 2. р.Бухтарма-(1,09) 3. р. Ульба- (2,10) 4. р. Глубочанка- (2,09) 5. р. Ишим (СКО) – (1,20) 6. вдхр. Сергеевское-- (1,16) 7. р. Сары-Булак – (1,44) 8. р. Нура (Акмолинская) – ( 1,10) 9 . оз. Копа- (1,16) 10. р. Нура (Карагандинская)- (1,74) 11. вдхр. Самаркандское – (2,17) 12. оз. Балхаш- (2,41) 13. р. Шарын – (1,80) 14. р. Текес – (1,57) 15. р. Каркара – (2,10) 16 . р. Хоргос- (1,20) 17. р. Шилик- (1,50) 18. р. Баянкол- (1,31) 19. вдхр. Куртинское – (1,26) 20. вдхр. Бартогай – (1,21) 21.р. Есентай – (1,09) 22. р.Талас – (1,50) 23. р. Шу- (2,20) 24. р. Асса – (2,10) 25. р. Аксу – (2,25) 26. вдхр. Ташуткульское- (1,57) 31.р.Сырдарья (ЮКО) – ( 2,50) 32. р. Бадам - (1,62) 33. .вдхр. Шардаринское (2,23) 34. р. Сырдарья (Кызылодинская)- (2,22) | 1. р. Красноярка – (3,59) 2. р.Кара-Кенгир- (3,71) 3. р. Шерубай-Нура - (2,74) 4. вдхр. Кенгирское -(2,69) 5. р. Келес – (2,90) | 1. р. Брекса -(4,87) 2. р. Тихая - (4,89) 3.р. Илек (Актюбинская)- (5,77) |  |  |

## Таблица  1.5.

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за 3-й квартал 2006 г.

| №№ | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфаты | 1,9-9,5 | 10 | Ишим (Акмолинская), Сары-Булак, оз. Копа, Нура (Акмолинская), оз. Большое Чебачье, Сырдарья (Южно- Казахстанская), Келес, Бадам; вдхр. Шардаринское , Сырдарья (Кызылординская). |
| 2 | Азот аммонийный | до 1,8 | 2 | Глубочанка, Красноярка, |
| 3 | Азот нитритный | 3,7-6,6 | 2 | Глубочанка, Шерубай-Нура |
| 4 | Бор | 25,3 | 1 | Илек (Актюбинская) |
| 5 | Железо общее | до 2,9 | 4 | Брекса, Тихая, Ишим (Сев.-Казахстан.), вдхр. Сергеевское |
| 6 | Медь | 1,6 -12,9 | 34 | Иртыш (Восточно-Казахстанская), Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура, Кара-Кенгир, оз. Балхаш, Шарын, Шилик, Тургень, Каркара, Баянкол, Текес, Хоргос, Есентай, Малая Алматинка, Большая Алматинка, Талас, Шу, Асса, Аксу, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кызылординская) , вдхр. Самаркандское, Кенгирское, Куртинское, Бартогай, Ташуткульское, Шардаринское. |
| 7 | Цинк | 1,8-12,9 | 6 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, вдхр. Сергеевское. |
| 8 | Хром (6+) | 4,8 | 1 | Илек (Актюбинская). |
| 9 | Хром (2+) | 2,0-8,0 | 7 | Шарын, Шилик, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, вдхр. Бартогай |
| 10 | Фенолы | до 2,0 | 1 | Асса |
| 11 | Нефтепродукты | 1,5-10,3 | 9 | Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, оз. Копа, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, вдхр. Кенгирское, вдхр. Самарканское. |
| 12 | Марганец | 2,2-6,6 | 5 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка |
| 13 | Ртуть | до 2,4 | 2 | Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура |
| 14 | БПК5 | 1,9-2,5 | 2 | Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир |

Таблица 1.6.

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям за 9 месяцев 2006 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайногрязная» ИЗВ >10 |
| 1. Иртыш (Павлодарская) - (0,97) 2. вдхр. Бухтарминское- (0,67) 3. вдхр. Усть-Каменогорское- (0,69) 4. р.Урал – (0,75) 5. р. Чаган - (0,85) 6. р. Деркул (0,91) 7. р. Большой Узень- (0,65) 8. р. Малый Узень- (0,60) 9. р. Утва – (0,71) 10. р. Чижа-1 – (0,70) 11. р. Чижа-2- (0,57) 12. Илек (ЗПО)- (0,65) 13. р.Тобол – (0,48) 14. р. Тогызак – (0,56) 15. р. Аят- (0,42) 16.вдхр.Вячеслав- ское- (0,58) 17. р.Ишим (Акмол.) – (0,78) 18.р. Ак-Булак- (0,73) 19. р. Жабай – (0,92) 20. оз. Копа- (0,97) 21. оз.Большое Чебачье- (0,60) 22. оз. Боровое- (0,61) 23. оз. Щучье- (0,52) 24. оз. Большое Алматинское- (0,78) 25.р.Бугунь– (0,45) 26. р. Катта-Бугунь (0,35) | 1.р. Иртыш (ВКО)– (1,55) 2. р.Бухтарма-(1,56) 3. р.Уба- (1,34) 4. р. Эмель- (1,88) 5. р. Аягуз- (1,51) 6. р.Убаган – (1,03) 7. р. Ишим (СКО) – (1,20) 8. вдхр. Сергеевское-- (1,26) 9. р. Сары-Булак – (1,46) 10. р. Нура (Акмолинская) – ( 1,15) 11. р. Нура (Карагандинская)- (2,23) 12. вдхр. Самаркандское – (1,96) 13. оз. Балхаш- (2,24) 14. р. Или – (1,77) 15.р. Шарын – (2,44) 16. р. Тургень- (1,90) 17. р. Текес – (2,06) 18. р. Малая Алматинка - (1,56) 17. р. Каркара – (2,27) 18 . р. Хоргос- (1,84) 19. р. Шилик- (1,90) 20. р. Баянколь- (1,75) 21. вдхр. Капчагайское – (1,48) 22. вдхр. Куртинское – (1,53) 23. вдхр. Бартогай – (1,47) 24. р. Есентай – (1,87) 25.р. Большая Алматинка – (1,68) 26. р.Талас – (1,50) 27. р. Шу- (2,27) 28. р. Асса – (1,70) 29. р. Аксу – (2,19) 30. вдхр. Ташуткульское- (1,39) 31.р.Сырдарья (ЮКО) – ( 2,24) 32. р. Бадам - (1,64) 33. .вдхр. Шардаринское (2,11) 34. Сырдарья (Кызылодинская)- (1,92) | 1. вдхр. Кенгирское -(2,87) 2. р. Шерубай-Нура - (3,46) 3. р. Келес – (2,73) | 1. р. Брекса -(4,93) 2. р. Тихая - (5,41) 3. р. Ульба - (4,23) 4. р. Глубочанка- (4,08) 5.р. Илек (Актюбинская)- (5,58) 6.р.Кара-Кенгир- (4,53) | 1. р. Красноярка – (7,42) |  |

## Таблица  1.7.

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за 9 месяцев 2006 г.

| №№ | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфаты | 1,8-8,5 | 9 | Сары-Булак, оз. Копа, Нура (Акмолинская), Сырдарья (Южно- Казахстанская), Келес, Бадам; вдхр. Шардаринское , Сырдарья (Кызылординская). |
| 2 | Азот аммонийный | 1,8-5,7 | 6 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Шерубай-Нура. |
| 3 | Азот нитритный | до 8,4 | 1 | Шерубай-Нура |
| 4 | Бор | 23,6 | 1 | Илек (Актюбинская) |
| 5 | Железо общее | до 2,9 | 7 | Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Уба, Ишим (Сев.-Казахстан.), вдхр. Сергеевское |
| 6 | Медь | 2,0 -11,0 | 40 | Иртыш (Восточно-Казахстанская), Иртыш (Павлодарская), Бухтарма, Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Уба, Эмель, Аягуз, Кара-Кенгир, оз. Балхаш, Или, Шарын, Шилик, Тургень, Каркара, Баянкол, Текес, Хоргос, Иссык, Каскелен, Есентай, Малая Алматинка, Большая Алматинка, Талас, Шу, Асса, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кызылординская) , вдхр. Самаркандское, Кенгирское, Капшагайское, Куртинское, Бартогай, Ташуткульское, Шардаринское. |
| 7 | Цинк | 1,5-31,7 | 7 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Ишим (Северо- Казахстнаская), вдхр. Сергеевское. |
| 8 | ХПК | до 3,0 | 1 | Убаган (Костанайская). |
| 9 | Хром (6+) | 8,6 | 1 | Илек (Актюбинская). |
| 10 | Хром (2+) | 2,0-6,0 | 10 | Шарын, Шилик, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, Иссык, Каскелен, Малая Алматинка, Есентай |
| 11 | Фенолы | до 2,0 | 2 | Шу, Тургень |
| 12 | Нефтепродукты | 1,6-13,1 | 11 | Ишим (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, оз. Копа, Нура (Акмолинская) , Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, вдхр. Кенгирское, вдхр. Самаркандское. |
| 13 | Марганец | 3,4-6,8 | 5 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка |
| 14 | Ртуть | до 2,2 | 2 | Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура, вдхр. Самаркандское |
| 15 | БПК5 | 1,7-2,3 | 3 | Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубай-Нура |

2. Загрязнения атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в сентябре 2006 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл. 2.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 2.1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

Содержание вредных веществ в сентябре 2006 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах (табл. 2.2).

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики выше допустимой норы (1,4 ПДК). Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Астане составила 3,7 ПДК, в городах Алматы, Атырау, Жезказган и Шымкент – 2,1-3,1 ПДК, в г.Актау, г.Балхаше, г.Павлодаре,  г.Семипалатинске,   г.Темиртау   и  г. Усть-Каменогорске  - 1,0-1,8 ПДК. В г.Шымкенте максимальная из разовых концентраций  взвешенных веществ достигала  11,8 ПДК,  в г.Астане  - 9,2 ПДК,  в г.Атырау – 5,0 ПДК, г.Усть-Каменогорске - 4,2 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Павлодаре, г.Семипалатинске и г.Темиртау – 2,0-2,6 ПДК, в городах  Алматы, Балхаш и Тараз  – более 1  ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики  не  превышала  ПДК.  Средняя  концентрации диоксида серы в  г.Балхаше составила 1,9 ПДК, в г.Риддере – 1,8 ПДК.  В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 9,6 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 2,4 ПДК, в г.Жезказгане – 1,4 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0.006 мг/м3 (ПДК нет). Сульфаты содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Таразе (0,12 мг/м3).

Средняя за месяц  концентрация оксида углерода в  городах республики  не превышала  допустимой  нормы   и   в    среднем составила 0,4 ПДК. Наибольший средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода – 0,8 ПДК - наблюдался в г.Алматы.  Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Таразе достигала 4,0 ПДК, в г.Павлодаре - 3,8 ПДК, в г.Шымкенте -2,8 ПДК, в городах Алматы, Астана, Балхаш, Жезказган, Караганда, Семипалатинск и Усть-Каменогорск – находилась в пределах  1-2 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,0 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1,0-2,2 ПДК. В г.Усть-Каменогорске зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная 6,2 ПДК, в г.Алматы, г.Астане, г.Караганде и г.Шымкенте – более 2 ПДК, в городах Актау, Актобе, Балхаш, Костанай, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, и пос.Глубокое  - боде 1 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.  Наибольшая средняя (0,5  ПДК)  концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Актобе.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,2 ПДК.  Средняя концентрация фенола в г.Темиртау достигала 3,7 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое  – находилась в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась  максимальная  концентрация  фенола  равная  4,9 ПДК, в г.Темиртау  – 4,0 ПДК, в пос.Глубокое – 3,2 ПДК, в городах Жезказган, Караганда, Риддер и Семипалатинск  – 1,0-1,7 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация формальдегида по городам республики составила 2,8 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в  г.Караганде равнялась 5,7 ПДК, в г.Актобе, г.Алматы и г.Шымкенте  – 4,0-4,3 ПДК,  в г.Таразе – 2,7 ПДК,  в г.Петропавловске, г.Риддере и пос.Глубокое  - 1,0-1,7 ПДК. В г.Алматы, г.Караганде и г.Шымкенте  зарегистрированы  максимальные из разовых  концентраций  формальдегида выше 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимальные  концентрации сероводорода превышали 1 ПДК  в г.Актобе  и г.Темиртау.

Средняя за месяц концентрация аммиака составила 1,2 ПДК. Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 2,8 ПДК,  в г.Актау и г.Шымкенте – более 1 ПДК. Максимальная из разовых  концентраций аммиака в г.Темиртау  достигала 3,6 ПДК, в  г.Шымкенте -  2 ПДК.

В г.Астане, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске среднее содержание фтористого водорода находилось в пределах нормы. Максимальная  из   разовых  концентраций  фтористого водорода  в г.Астане равнялась 3,8 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 2,1 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хрома в г.Астане, хлора  - в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, хлористого водорода - в г.Павлодаре, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

В сравнении с августом 2006 года в городах Актау, Атырау, Петропавловск, Павлодар, Риддер, Семипалатинск, Уральск, Усть-Каменогорск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Алматы, г.Астане, г.Балхаше, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Темиртау, г.Шымкенте и пос.Глубокое - возрос, в г.Актобе, г.Костанае  и  г.Таразе - снизился (табл. 2,3, рис. 2.2).

По сравнению с сентябрем 2005  года в городах Актау, Актобе, Костанай, Петропавловск, Риддер, Тараз, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое состояние  загрязнения  атмосферного  воздуха существенно не изменилось, в г.Астане, г.Атырау, г.Балхаше, г.Жезказгане, г.Павлодаре, г.Темиртау и г.Шымкенте отмечено увеличение уровня загрязнения, в городах Алматы, Караганда, Семипалатинск и Усть-Каменогорск - снижение (табл.2.3, рис. 2.2).

Таблица 2.2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в сентябре 2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 4,1 | Взвешенные | 0,22 | 1,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,09 | 1,1 | 4 |
|  |  | Аммиак | 0,043 | 1,1 | 0,15 |  |  |
| 2.Актобе | 10,0 | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,1 | 1,2 | 6 |
|  |  | Сероводород | 0,006 |  | 0,009 | 1,1 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,020 |  |  |
| 3. Алматы | 12,8 | Взвешенные | 0,33 | 2,2 | 0,9 | 1,8 | 14 |
|  |  | ##### Оксид углерода | 2,3 |  | 10 | 2,0 | 4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,09 | 2,2 | 0,25 | 2,9 | 42 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,036 | 1,1 | 0,4 |
| 4. Астана | 5,1 | Взвешенные | 0,56 | 3,7 | 4,6 | 9,2 | 30 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,18 | 2,1 | 4 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,075 | 3,8 | 2 |
| 5. Атырау | 3,4 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 | 2,5 | 5,0 | 8 |
| 6. Балхаш | 3,6 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 0,6 | 1,2 | 0,6 |
|  |  | Диоксид серы | 0,096 | 1,9 | 4,785 | 9,6 | 4 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 7 | 1,4 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,09 | 1,1 | 0,6 |
| 7. пос.Глубокое | 4,5 | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,160 | 1,9 | 9 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,032 | 3,2 | 5 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,015 |  |  |
| 8.Жезказган | 5,5 | Взвешенные | 0,42 | 2,8 | 1,2 | 2,4 | 28 |
|  |  | Диоксид серы | 0,009 |  | 0,706 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,015 | 1,5 | 6 |
| 9.Караганда | 14,1 | Взвешенные | 0,14 |  | 1,0 | 2,0 | 3 |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  | 8,0 | 1,6 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 2,2 | 11 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,017 | 1,7 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,017 | 5,7 | 0,037 | 1,1 | 2 |
| 10.Костанай | 2,9 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,15 | 1,8 | 14 |
| 11.Павлодар | 2,0 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 19 | 3,8 | 1 |
|  |  | Хлористый водород | 0,033 |  | 0,19 | 1,0 |  |
| 12.Петропавловск | 3,7 | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,007 |  |  |
| 13. Риддер | 7,3 | Диоксид серы | 0,089 | 1,8 | 0,181 | 0,4 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,13 | 1,5 | 11 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,007 |  |  |
| 14.Семипалатинск | 3,9 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 1,3 | 2,6 | 1,3 |
|  |  | Оксид углерода | 1,9 |  | 6 | 1,2 | 1,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,16 | 1,9 | 8,3 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,015 | 1,5 | 1,3 |
| 15.Тараз | 7,2 | Взвешенные | 0,14 |  | 0,7 | 1,4 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 20 | 4,0 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,14 | 1,6 | 8 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,026 |  |  |
| 16 .Темиртау | 11,0 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 1,0 | 2,0 | 10 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,13 | 1,5 | 4 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,014 | 1,8 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,011 | 3,7 | 0,040 | 4,0 | 37 |
|  |  | Аммиак | 0,112 | 2,8 | 0,710 | 3,6 | 8 |
| 17.Уральск | 0,9 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18. Усть- | 5,1 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 2,1 | 4,2 | 7 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,040 |  | 1,193 | 2,4 | 0,9 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 8 | 1,6 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,53 | 6,2 | 17 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,049 | 4,9 | 4 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,041 | 2,1 | 3 |
| 19. Шымкент | 12,7 | Взвешенные | 0,46 | 3,1 | 5,9 | 11,8 | 8 |
|  |  | Оксид углерода | 1,9 |  | 14 | 2,8 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 2,2 | 14 |
|  |  | Аммиак | 0,05 | 1,3 | 0,4 | 2,0 | 2 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,037 | 1,1 | 0,4 |
| 20.Экибастуз | 1,2 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,04 |  |  |

#### Таблица 2.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(сентябрь 2005 года – сентябрь 2006 года)

| # Города, # населенные пункты | ИЗА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь |  | январь |  | февраль |  | март |  | апрель |  | май |  | июнь |  | июль | август |  | сентябрь |
| Караганда | 15,6 | 14,1 | 10,8 | 11,6 | 10,2 |  | 9,9 |  | 10,8 |  | 13,1 |  | 10,2 |  | 10,5 |  | 10,3 |  |  | 11,9 | 14,1 |
| Алматы | 15,1 | 18,6 | 11,9 | 15,0 | 12,9 |  | 11,7 |  | 12,7 |  | 11,1 |  | 10,1 |  | 9,2 |  | 9,9 |  |  | 11,4 | 12,8 |
| Шымкент | 10,7 | 9,8 | 13,4 | 13,8 | 8,3 |  | 9,8 |  | 11,2 |  | 10,1 |  | 11,1 |  | 10,7 |  | 11,0 |  |  | 11,7 | 12,7 |
| Темиртау | 6,7 | 10,2 | 7,4 | 10,2 | 8,9 |  | 8,8 |  | 9,0 |  | 8,7 |  | 9,5 |  | 9,1 |  | 8,1 |  |  | 7,9 | 11,0 |
| Актобе | 10,0 | 9,9 | 9,9 | 10,2 | 10,6 |  | 9,8 |  | 9,9 |  | 9,7 |  | 9,0 |  | 10,2 |  | 10,4 |  |  | 10,8 | 10,0 |
| Риддер | 7,7 | 8,6 | 8,8 | 8,6 | 7,7 |  | 7,9 |  | 8,3 |  | 8,3 |  | 6,9 |  | 7,5 |  | 7,6 |  |  | 7,4 | 7,3 |
| Тараз | 7,1 | 7,6 | 7,3 | 8,3 | 7,2 |  | 7,6 |  | 7,2 |  | 6,3 |  | 6,9 |  | 8,3 |  | 9,1 |  |  | 9,4 | 7,2 |
| Жезказган | 4,7 | 4,7 | 5,7 | 5,4 | 4,2 |  | 5,4 |  | 6,0 |  | 5,5 |  | 6,0 |  | 5,5 |  | 4,3 |  |  | 4,1 | 5,5 |
| Астана | 4,4 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | 3,4 |  | 5,1 |  | 5,9 |  | 6,5 |  | 6,5 |  | 5,0 |  | 4,3 |  |  | 4,1 | 5,1 |
| Усть-Каменогорск | 9,1 | 11,0 | 6,7 | 10,3 | 7,4 |  | 10,7 |  | 8,9 |  | 7,0 |  | 5,1 |  | 6,3 |  | 5,9 |  |  | 4,8 | 5,1 |
| пос.Глубокое | 4,0 | 8,0 | 4,4 | 6,1 | 6,5 |  | 6,8 |  | 6,3 |  | 4,9 |  | 5,6 |  | 4,1 |  | 4,4 |  |  | 3,6 | 4,5 |
| Актау | 4,2 | 4,7 | 3,9 | 4,1 | 3,3 |  | 3,5 |  | 3,7 |  | 3,8 |  | 3,6 |  | 3,8 |  | 3,5 |  |  | 4,3 | 4,1 |
| Семипалатинск | 5,2 | 5,1 | 4,1 | 5,1 | 4,3 |  | 5,4 |  | 4,4 |  | 3,8 |  | 3,8 |  | 4,7 |  | 4,4 |  |  | 3,6 | 3,9 |
| ## Петропавловск | 3,7 | 4,3 | 4,0 | 4,0 | 4,2 |  | 4,6 |  | 4,5 |  | 4,4 |  | 4,3 |  | 4,1 |  | 4,0 |  |  | 3,8 | 3,7 |
| Балхаш | 2,1 | 2,6 | 2,9 | 3,4 | 2,9 |  | 2,4 |  | 2,5 |  | 2,0 |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,6 |  |  | 2,9 | 3,6 |
| Атырау | 2,5 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,5 |  | 1,7 |  | 1,9 |  | 2,0 |  | 2,7 |  | 2,6 |  | 3,1 |  |  | 2,9 | 3,4 |
| ## Костанай | 3,0 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 2,8 |  | 3,0 |  | 3,2 |  | 3,0 |  | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,8 |  |  | 3,6 | 2,9 |
| Павлодар | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,3 |  | 1,3 |  | 1,4 |  | 2,0 |  | 1,4 |  | 2,0 |  | 1,7 |  |  | 1,7 | 2,0 |
| Экибастуз | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,2 |  | 1,4 |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  |  | 1,5 | 1,2 |
| Уральск | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,8 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,7 |  |  | 0,9 | 0,9 |

Содержание вредных веществ 3 квартале 2006 года в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения  городов  в  различных   физико-географических районах (табл. 2.4).

Средняя за квартал концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики выше допустимой норы (1,1 ПДК). Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Астане составила 2,9 ПДК, в г.Шымкенте – 2,3 ПДК, в городах Актау, Алматы, Атырау, Балхаш, Жезказган и Темиртау - 1,0-1,9 ПДК. В г.Шымкенте максимальная из разовых концентраций  взвешенных веществ достигала  11,8 ПДК,  в г.Астане  - 9,2 ПДК,  в г.Атырау – 5,0 ПДК, г.Усть-Каменогорске - 4,2 ПДК, в г.Балхаше, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Павлодаре, г.Семипалатинске и г.Темиртау – 2,0-3,0 ПДК, в городах  Алматы и Тараз  – более 1  ПДК.

Средняя за квартал концентрация диоксида серы по городам республики  не  превышала  ПДК.  Средняя  концентрации диоксида серы в  г.Риддере составила 1,8 ПДК, в г.Балхаше – 1,4 ПДК.  В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 9,6 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 2,4 ПДК, в г.Жезказгане – 1,4 ПДК.

Средняя за квартал  концентрация сульфатов составила 0.005 мг/м3 (ПДК нет). Сульфаты содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Таразе (0,12 мг/м3).

Средняя за квартал  концентрация оксида углерода в  городах республики    не превышала    допустимой    нормы   и   в   среднем составила 0,4 ПДК. Наибольший средний уровень загрязнения воздуха оксидом углерода – 0,9 ПДК - наблюдался в г.Семипалатинске.  Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Таразе достигала 4,0 ПДК, в г.Павлодаре - 3,8 ПДК, в г.Шымкенте - 2,8 ПДК, в городах Алматы, Астана, Балхаш, Жезказган, Караганда, Семипалатинск, Усть-Каменогорск, Темиртау и Экибастуз  – находилась в пределах – 1-2 ПДК.

Средняя за квартал  концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,0 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1,0-2,0 ПДК. В г.Усть-Каменогорске зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная 6,2 ПДК, г.Астане  - 3,2 ПДК, в г.Алматы, г.Караганде, г.Костанае, г.Семипалатинске, г.Шымкенте и пос.Глубокое  – более 2 ПДК, в городах Актау, Актобе, Балхаш, Жезказган, Петропавловск, Риддер, Тараз и Темиртау - более 1 ПДК.

Средние за квартал  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.  Наибольшая средняя (0,5  ПДК)  концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Актобе.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,2 ПДК.  Средняя концентрация фенола в г.Темиртау достигала 3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое  – находилась в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась  максимальная  концентрация  фенола  равная  4,9 ПДК, в г.Темиртау  – 4,0 ПДК, в пос.Глубокое – 3,2 ПДК в городах Жезказган, Караганда, Павлодар, Риддер и Семипалатинск  – 1,0-1,7 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация формальдегида по городам республики составила 2,8 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в  г.Караганде  равнялась  5,0 ПДК,  в   г.Актобе,  г.Алматы и г.Шымкенте  – 4,0-4,3 ПДК,  в г.Таразе – 3,0 ПДК,  в г.Петропавловске, г.Усть-Каменогорске  и пос.Глубокое  - 1,0-1,3 ПДК. В г.Алматы, г.Караганде, г.Таразе, г.Усть-Каменогорске  и г.Шымкенте  зарегистрированы  максимальные из разовых  концентраций  формальдегида выше 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимальные  концентрации сероводорода превышали 1 ПДК  в г.Актобе, г.Павлодаре и г.Темиртау.

Средняя за месяц концентрация аммиака составила 1,2 ПДК. Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 2,3 ПДК,  в г.Актау, г.Таразе и г.Шымкенте – 1,0-1,4 ПДК. Максимальная из разовых  концентраций аммиака в г.Темиртау  достигала 3,6 ПДК, в  г.Шымкенте -  2 ПДК, в г.Таразе -  1,4 ПДК.

В г.Астане, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске среднее содержание фтористого водорода находилось в пределах нормы. Максимальная  из   разовых  концентраций  фтористого водорода  в г.Астане равнялась 3,8 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 2,2 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

В г.Павлодаре максимальная  из   разовых  концентраций  хлористого водорода  составила  1,6 ПДК.

Среднее содержание хрома в г.Астане, хлора  - в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

В сравнении с 2 кварталом 2006 года в городах Актау, Актобе, Балхаш, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Темиртау, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Алматы, г.Атырау, г.Караганде, г.Таразе  и г.Шымкенте - возрос, в городах Астана, Жезказган и Усть-Каменогорск - снизился  (табл.2,5,  рис.2.2).

По сравнению с 3 кварталом 2005 года состояние загрязнения атмосферного воздуха в городах  Актобе, Актау, Атырау. Балхаш, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Уральск, Экибастуз и пос.Глубокое существенно не изменилось. В г.Алматы, г.Жезказгане, г.Караганде, г.Семипалатинске и Усть-Каменогорск, отмечено снижение уровня загрязнения воздуха, в городах  Астана, Тараз, Темиртау и  Шымкент - увеличение (табл.2,5,  рис.2.2).

Таблица  2.4

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в 3 квартале 2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,9 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,12 | 1,4 | 14 |
|  |  | Аммиак | 0,04 | 1,0 | 0,15 |  |  |
| 2.Актобе | 10,1 | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,10 | 1,2 | 6 |
|  |  | Сероводород | 0,006 |  | 0,009 | 1,1 | 0,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,020 |  |  |
| 3. Алматы | 11,3 | Взвешенные | 0,28 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 9 |
|  |  | ##### Оксид углерода | 1,9 |  | 10 | 2,0 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,25 | 2,9 | 37 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,042 | 1,2 | 0,3 |
| 4. Астана | 4,5 | Взвешенные | 0,44 | 2,9 | 4,6 | 9,2 | 30 |
|  |  | Оксид углерода | 0,7 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,27 | 3,2 | 9 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,075 | 3,8 | 2 |
| 5. Атырау | 3,2 | Взвешенные | 0,28 | 1,8 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| 6. Балхаш | 2,9 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 1,5 | 3,0 | 0,6 |
|  |  | Диоксид серы | 0,070 | 1,4 | 4,8 | 9,6 | 4 |
|  |  | Оксид углерода | 0,7 |  | 7,0 | 1,4 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,09 | 1,1 | 0,6 |
| 7. пос.Глубокое | 4,2 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,23 | 2,7 | 5 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,032 | 3,2 | 5 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,015 |  |  |
| 8.Жезказган | 4,6 | Взвешенные | 0,29 | 1,9 | 1,2 | 2,4 | 11 |
|  |  | Диоксид серы | 0,009 |  | 0,706 | 1,4 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,10 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,015 | 1,5 | 5 |
| 9.Караганда | 12,1 | Взвешенные | 0,11 |  | 1,0 | 2,0 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 8,0 | 1,6 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 2,2 | 8 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,017 | 1,7 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,015 | 5,0 | 0,037 | 1,1 | 0,6 |
| 10.Костанай | 3,1 | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,24 | 2,8 | 15 |
| 11.Павлодар | 1,7 | Взвешенные | 0,11 |  | 1,0 | 2,0 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,7 |  | 19 | 3,8 | 0,4 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,010 | 1,3 | 0,2 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,013 | 1,3 | 0,4 |
|  |  | Хлористый водород | 0,042 |  | 0,320 | 1,6 | 1,5 |
| 12.Петропавловск | 3,8 | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,14 | 1,6 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,009 |  |  |
| 13. Риддер | 7,4 | Диоксид серы | 0,092 | 1,8 | 0,228 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,7 | 0,13 | 1,5 | 19 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,010 | 1,0 | 0 |
| 14.Семипалатинск | 3,9 | Взвешенные | 0,12 |  | 1,3 | 2,6 | 0,4 |
|  |  | Оксид углерода | 2,7 |  | 8 | 1,6 | 10 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 2,2 | 16 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,015 | 1,5 | 0,4 |
| 15.Тараз | 8,6 | Взвешенные | 0,13 |  | 0,8 | 1,6 | 0,9 |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 20 | 4,0 | 0,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,14 | 1,6 | 8 |
|  |  | Аммиак | 0,056 | 1,4 | 0,27 | 1,4 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,036 | 1,1 | 0,1 |
| 16 .Темиртау | 9,0 | Взвешенные | 0,20 | 1,4 | 1,1 | 2,2 | 6 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 10 | 2,0 | 0 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,13 | 1,5 | 3 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,014 | 1,8 | 0,6 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,040 | 4,0 | 33 |
|  |  | Аммиак | 0,092 | 2,3 | 0,710 | 3,6 | 4 |
| 17.Уральск | 0,8 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,04 |  |  |
| 18. Усть- | 5,2 | Взвешенные | 0,10 |  | 2,1 | 4,2 | 3,3 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,041 |  | 1,193 | 2,4 | 0,3 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 8 | 1,6 | 0,2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,53 | 6,2 | 16 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,049 | 4,9 | 5 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,040 | 1,1 | 0,2 |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  | 0,043 | 2,2 | 1 |
| 19. Шымкент | 11,8 | Взвешенные | 0,35 | 2,3 | 5,9 | 11,8 | 5 |
|  |  | Оксид углерода | 1,9 |  | 14 | 2,8 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,19 | 2,2 | 10 |
|  |  | Аммиак | 0,05 | 1,3 | 0,40 | 2,0 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,037 | 1,1 | 0,1 |
| 20.Экибастуз | 1,4 | Оксид углерода | 0,9 |  | 7,0 | 1,4 | 3 |

Таблица 2.5

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

|  |  | ИЗА5, |  |  | Отрасли промышленности оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город | 3 квартал 2006 г. | 2 квартал 2006 г. | 3 квартал 2006 г. |  |
| 1. | Караганда | 15,4 | 11,1 | 12,1 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 2. | Шымкент | 10,7 | 10,6 | 11,8 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 3. | Алматы | 14,0 | 10,1 | 11,3 | автотранспорт, энергетика |
| 4. | Актобе | 9,5 | 9,6 | 10,1 | черная металлургия, химическая |
| 5. | Темиртау | 7,9 | 9,1 | 9,0 | черная металлургия, химическая |
| 6. | Тараз | 7,8 | 7,1 | 8,6 | химическая |
| 7 | Риддер | 7,8 | 7,5 | 7,4 | цветная металлургия, энергетика |
| 8. | Усть-Каменогорск | 8,3 | 6,1 | 5,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 9. | Жезказган | 5,3 | 5,7 | 4,6 | цветная металлургия, энергетика |
| 10. | Астана | 3,7 | 6,0 | 4,5 | энергетика, автотранспорт |
| 11. | пос.Глубокое | 4,1 | 4,8 | 4,2 | цветная металлургия, |
| 12 | Актау | 4,3 | 3,7 | 3,9 | химическая |
| 13. | Семипалатинск | 5,6 | 4,1 | 3,9 | энергетика, строительных материалов |
| 14. | Петропавловск | 3,6 | 4,3 | 3,8 | энергетика, приборостроение |
| 15 | Атырау | 2,7 | 2,4 | 3,2 | нефтеперерабатывающая |
| 16 | Костанай | 2,9 | 2,8 | 3,1 | энергетика |
| 17 | Балхаш | 3,0 | 2,4 | 2,9 | цветная металлургия, энергетика |
| 18 | Павлодар | 1,3 | 1,8 | 1,7 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 19 | Экибастуз | 1,4 | 1,2 | 1,4 | энергетика, угледобывающая |
| 20 | Уральск | 0,7 | 0,8 | 0,8 | энергетика, |
|  | Средний ИЗА | 6,00 | 5,56 | 5,69 |  |

Содержание вредных веществ за 9 месяцев 2006 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения  городов  в  различных   физико-географических районах (табл. 2.6).

Средняя концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики выше допустимой нормы (1,1 ПДК). Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Астане составила 3,5 ПДК, в городах Актау, Алматы, Атырау, Жезказган, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент - 1,1-2,1 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 14,6 ПДК, в г.Балхаше - 13,4 ПДК, г.Шымкенте - 11,8 ПДК,  в г.Атырау – 5,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 4,8 ПДК,  в городах Алматы, Жезказган, Караганда, Павлодар Семипалатинск, Тараз, Темиртау – 2,0-3,2 ПДК, в  городах Актау, Шымкент,  Экибастуз и пос.Глубокое – 1,0-1,8 ПДК.

Средняя концентрация диоксида серы по городам республики  не  превышала  ПДК. Средняя   концентрация   диоксида   серы в г.Балхаше,  г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышала 1 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций  диоксида   серы   равная   10,5 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,8  ПДК, в г.Жезказгане – 1,4 ПДК, в пос.Глубокое – около 1 ПДК.

Средняя концентрация сульфатов составила 0.005 мг/м3 (ПДК нет). Сульфаты содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Таразе (0,13 мг/м3).

Средняя концентрация оксида углерода в  городах республики  не превышала  допустимой  нормы   и   в    среднем составила 0,4 ПДК. Наибольший  средний   уровень   загрязнения   воздуха оксидом углерода – 0,8 ПДК - наблюдался в г.Алматы. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Павлодаре и г.Таразе достигала 4,0 ПДК, в г.Алматы  - 3,6 ПДК, в г.Костанае,  г.Темиртау и г.Шымкенте  - 2,6-2,8 ПДК, в городах Астана, Балхаш, Жезказган, Караганда, Петропавловск, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и Экибастуз – находилась в пределах – 1-2 ПДК.

Средняя концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в городах Актау, Актобе, Алматы, Караганда, Костанай, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1,0-2,0 ПДК. В г.Шымкенте зарегистрирована максимальная из разовых концентраций диоксида азота  равная  8,5  ПДК,  в  г.Усть-Каменогорске - 6,2 ПДК,  в г.Астане - 4,7 ПДК, в г.Семипалатинске – 3,8 ПДК, в г.Алматы, г.Караганде, г.Костанае,  г.Павлодаре, г.Риддере и пос.Глубокое  2,2-2,9, в городах Актау, Актобе, Балхаш, Жезказган, Петропавловск, Тараз и Темиртау - более 1 ПДК.

Средние и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.  Наибольшая средняя (0,5  ПДК)  концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Актобе.

Средняя концентрация фенола составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация фенола в г.Темиртау достигала 3,3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое  – находилась в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г.Усть-Каменогорске наблюдалась максимальная концентрация фенола равная 5,6 ПДК, в г.Темиртау – 4,3 ПДК, в пос.Глубокое – 4,0 ПДК, в городах Алматы, Жезказган, Караганда, Павлодар, Риддер, Семипалатинск – 1,0-1,7 ПДК.

Средняя концентрация формальдегида по городам республики составила 2,6 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в  г.Актобе и г.Караганде  равнялась  4,3 ПДК,  в   г.Алматы и г.Шымкенте  – 4,0 ПДК,  в г.Таразе – 3,0 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске  и пос.Глубокое  - 1,0-1,3 ПДК. В г.Алматы, г.Караганде, г.Таразе, г.Усть-Каменогорске  и г.Шымкенте  зарегистрированы  максимальные из разовых  концентраций  формальдегида выше 1 ПДК.

Средняя концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). В г.Актобе, г.Павлодаре и г.Темиртау отмечены максимальные   из   разовых    концентраций    сероводорода   в  пределах 1,1-2,0 ПДК.

Средняя концентрация аммиака составила 1,0 ПДК. Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 2,1 ПДК,  в г.Таразе и г.Шымкенте – 1 ПДК. Максимальная из разовых  концентраций аммиака в г.Темиртау  достигала 3,6 ПДК, в  г.Шымкенте -  2 ПДК, в г.Таразе - 1,4 ПДК.

Средняя за полугодие концентрация аммиака находилась в пределах допустимой нормы (0,9 ПДК). Средняя концентрация аммиака в г.Темиртау составила 2,0 ПДК.  Максимальная из разовых  концентраций аммиака в г.Темиртау  достигала  2,2 ПДК, в г.Таразе  и г.Шымкенте – 1,2-1,6 ПДК.

В г.Астане, г.Таразе и г.Усть-Каменогорске среднее содержание фтористого водорода находилось в пределах нормы. Максимальная  из   разовых  концентраций  фтористого водорода  в г.Астане равнялась 3,8 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске – 2,2 ПДК, в г.Таразе – 1,3 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

В г.Павлодаре средняя концентрация хлористого водорода находилась в пределах допустимой нормы, максимальная из разовых концентраций достигала  3,7 ПДК.

Среднее содержание хрома в г.Астане, хлора  - в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Таблица 2.6

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

за 9 месяцев  2006 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,7 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 0,6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,16 | 1,9 | 3 |
| 2.Актобе | 9,9 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,12 | 1,4 | 4 |
|  |  | Сероводород | 0,005 |  | 0,009 | 1,1 | 0,1 |
|  |  | ### Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,022 |  |  |
| 3. Алматы | 11,3 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 1,20 | 2,4 | 9 |
|  |  | Оксид углерода | 2,3 |  | 18 | 3,6 | 7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,25 | 2,9 | 42 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,046 | 1,3 | 0,6 |
| 4. Астана | 5,1 | Взвешенные | 0,52 | 3,5 | 7,3 | 14,6 | 30 |
|  |  | ###### Оксид углерода | 0,8 |  | 7,0 | 1,4 | 0 |
|  |  | ###### Диоксид азота | 0,03 |  | 0,40 | 4,7 | 9 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,075 | 3,8 | 1 |
| 5. Атырау | 2,5 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 2,5 | 5,0 | 2 |
| 6. Балхаш | 2,7 | Взвешенные | 0,12 |  | 6,7 | 13,4 | 0,7 |
|  |  | Диоксид серы | 0,071 | 1,4 | 5,240 | 10,5 | 3 |
|  |  | Оксид углерода | 0,7 |  | 7,0 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,09 | 1,1 | 0,1 |
| 7. пос.Глубокое | 5,1 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,9 | 1,8 | 0,6 |
|  |  | Диоксид серы | 0,055 | 1,1 | 0,486 | 1,0 | 0 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,23 | 2,7 | 18 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,040 | 4,0 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,018 |  |  |
| 8.Жезказган | 5,2 | Взвешенные | 0,31 | 2,1 | 1,5 | 3,0 | 13 |
|  |  | Диоксид серы | 0,009 |  | 0,706 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,10 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,016 | 1,6 | 10 |
| 9.Караганда | 11,2 | Взвешенные | 0,11 |  | 1,0 | 2,0 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 9,0 | 1,8 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,19 | 2,2 | 5,3 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,017 | 1,7 | 1 |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,047 | 1,3 | 0,5 |
| 10.Костанай | 3,0 | Оксид углерода | 1,4 |  | 13 | 2,6 | 0,6 |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,06 | 1,4 | 0,24 | 2,8 | 7 |
| 11.Павлодар | 1,7 | Взвешенные | 0,08 |  | 1,6 | 3,2 | 1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 20 | 4 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,19 | 2,2 | 0,7 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,016 | 2,0 | 0,7 |
|  |  | Фенол | 0,001 |  | 0,015 | 1,5 | 0,2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,046 |  | 0,730 | 3,7 | 3 |
| 12.Петропавловск | 4,2 | Оксид углерода | 1,8 |  | 10 | 2,0 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,15 | 1,8 | 2,7 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,010 |  |  |
| 13 Риддер | 7,6 | Диоксид серы | 0,089 | 1,8 | 0,228 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,07 | 1,8 | 0,20 | 2,4 | 26 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,012 | 1,2 | 0,1 |
| 14.Семипалатинск | 4,0 | Взвешенные | 0,11 |  | 1,30 | 2,6 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 2,2 |  | 8 | 1,6 | 6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,32 | 3,8 | 16 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,017 | 1,7 | 1 |
| 15.Тараз | 7,7 | Взвешенные | 0,13 | 0,8 | 1,4 | 2,8 | 0,5 |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  | 20 | 4,0 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,16 | 1,9 | 8 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,026 | 1,3 | 0,1 |
|  |  | Аммиак | 0,042 | 1,0 | 0,27 | 1,4 | 0,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 | 0,036 | 1,1 | 0,1 |
| 16 .Темиртау | 9,0 | Взвешенные | 0,20 | 1,4 | 1,4 | 2,8 | 5 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 13 | 2,6 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,15 | 1,8 | 2 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,014 | 1,8 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,010 | 3,3 | 0,043 | 4,3 | 33 |
|  |  | Аммиак | 0,083 | 2,1 | 0,710 | 3,6 | 4 |
| 17.Уральск | 0,8 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 18 Усть- | 6,7 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 2,4 | 4,8 | 8 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,069 | 1,4 | 1,396 | 2,8 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  | 10 | 2,0 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,53 | 6,2 | 22 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,056 | 5,6 | 4 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,061 | 1,7 | 0,1 |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  | 0,043 | 2,2 | 0,5 |
| 19. Шымкент | 10,8 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 5,9 | 11,8 | 2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 14 | 2,8 | 0,9 |
|  |  | ### Диоксид азота | 0,05 | 1,2 | 0,72 | 8,5 | 7 |
|  |  | Аммиак | 0,04 | 1,0 | 0,4 | 2,0 | 0,4 |
|  |  | ###### Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,114 | 3,3 | 0,5 |
| 20 Экибастуз | 1,4 | Взвешенные | 0,07 |  | 0,5 | 1,0 | 0 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 7,0 | 1,4 | 0,4 |

По сравнению с 9 месяцами 2005 года в городах Актау, Актобе, Балхаш, Жезказган, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Тараз, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Астане, г.Атырау, г.Темиртау и пос.Глубокое - возрос, в городах Алматы, Караганда, Семипалатинск, Усть-Каменогорск  и Шымкент - снизился  (табл.2,7,  рис.2.4).

По сравнению с 9 месяцами 2004 г. в городах Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск  и Экибастуз уровень загрязнения воздуха существенно не изменился, в городах Актобе, Атырау, Астана, Темиртау и пос.Глубокое - возрос, в г.Актау, г Алматы  и г.Шымкенте - снизился (табл.2,7,  рис.2.4).

Таблица 2.7

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

|  |  | ИЗА5 |  |  | Отрасли промышленности, оказывающие влияние на |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Город | 9 месяцев |  |  |  |
|  |  | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | загрязнение воздуха |
| 1. | Алматы | 13,7 | 15,4 | 11,3 | автотранспорт, энергетика, |
| 2 | Караганда | 11,8 | 14,8 | 11,2 | энергетика, угледобывающая, автотранспорт |
| 3. | Шымкент | 15,6 | 11,7 | 10,8 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 4. | Актобе | 9,0 | 9,9 | 9,9 | черная металлургия, химическая |
| 5. | Темиртау | 7,4 | 8,2 | 9,0 | черная металлургия, химическая |
| 6. | Тараз | 7,9 | 8,2 | 7,7 | химическая |
| 7. | Риддер | 7,3 | 8,1 | 7,6 | цветная металлургия, энергетика |
| 8 | Усть-Каменогорск | 7,2 | 8,3 | 6,7 | цветная металлургия, энергетика |
| 9. | Жезказган | 5,0 | 5,6 | 5,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 10. | Астана | 3,2 | 3,7 | 5,1 | энергетика, автотранспорт |
| 11. | пос.Глубокое | 3,7 | 4,3 | 5,1 | цветная металлургия, энергетика |
| 12. | Петропавловск | 4,6 | 4,0 | 4,2 | энергетика, приборостроение |
| 13 | Семипалатинск | 4,3 | 4,9 | 4,0 | энергетика, строительных материалов |
| 14. | Актау | 4,9 | 3,9 | 3,7 | химическая |
| 15 | Костанай | 3,5 | 3,3 | 3,0 | энергетика |
| 16 | Балхаш | 3,3 | 3,2 | 2,7 | цветная металлургия, энергетика |
| 17 | Атырау | 1,5 | 2,3 | 2,5 | нефтеперерабатывающая |
| 18 | Павлодар | 1,3 | 1,3 | 1,7 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 19 | Экибастуз | 1,4 | 1,3 | 1,4 | энергетика |
| 20 | Уральск | 1,2 | 1,0 | 0,8 | энергетика |
|  | Средний ИЗА | 5,89 | 6,17 | 5,68 |  |

3. Качество поверхностных вод суши в сентябре, 3 квартале

и за 9 месяцев 2006 года.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 3.1).

Таблица 3.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.3.2).

Таблица 3.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | # Чрезвычайно грязная | > 10 |

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненными водными источниками является река Красноярка. Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этой реки составляет – 4,88 (5 класс - «грязная»). Основными загрязняющими веществами являются азот аммонийный (2,2 ПДК), цинк (18,5 ПДК) и марганец (7,1 ПДК).

Река Брекса и Тихая характеризуется по качеству воды как  «загрязнённые» - 4 класс, ИЗВ – 2,97-3,57. Превышения ПДК наблюдались по  меди (до 14,5 ПДК) и цинку (до 8,9 ПДК).

Реки Ульба, Бухтарма, Глубочанка характеризуются по качеству воды как «умеренно-загрязнённые» (3 класс, ИЗВ 1,11-2,23). Отмечались превышения ПДК по азоту аммонийному и азоту нитритному (2,1-5,3 ПДК), меди (до 3,5 ПДК), цинку (до 2,6 ПДК) и марганцу (р. Глубочанка – 3,4 ПДК).

Река Уба относится ко 2 классу - «чистая» (ИЗВ – 0,73). Превышения ПДК не наблюдались.

На участке г. Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 0,62-0,92, что соответствует 2 классу - «чистые». Превышения ПДК не наблюдались.

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод цинком в р. в р.Красноярка - 36,5 ПДК (1 ВЗ) и марганцем в р. Красноярка – 13,5 ПДК (1 ВЗ) (табл. 3.9).

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу - «чистые»,  ИЗВ – 0,57-0,73. Превышения ПДК загрязняющих веществ  не наблюдались.

В Актюбинской области р. Илек определялась по качеству воды как «очень грязная» (6 класс, ИЗВ=7,71). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору – 33,1 ПДК и хрому (6+) – 6,6 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 6 случаев ВЗ бором – до 64,1 ПДК (табл. 3.9).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу - «чистая», ИЗВ – 0,47. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,02-1,26). Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 1,9 ПДК) и цинку (вдхр. Сергеевское - 2,4 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, Ак-Булак (г. Астана), вдхр. Вячеславское, оз. Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся ко 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,51-0,84. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (до 2,5 ПДК).

Реки Нура, Сары-Булак (г.Астана) и оз. Копа  (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,07-1,63). Содержания загрязняющих веществ отмечались по азоту нитритному (р. Сары-Булак – 2,4 ПДК), сульфатам (до 3,5 ПДК) и нефтепродуктам  (до 2,2 ПДК).

Река Кара-Кенгир и вдхр. Кенгирское (Карагандинская область) по качеству воды относятся к 4 классу - «загрязненные», ИЗВ до 3,09. Превышения ПДК отмечались по БПК5 (р. Кара-Кенгир -2,7 ПДК), меди (до 5 ПДК),  цинку (вдхр. Кенгирское – 2,2  ПДК) и нефтепродуктам (до 8,4 ПДК).

Качество поверхностных вод в оз. Балхаш  (Карагандинская область)  характеризуются как « загрязнённые» (4 класс, ИЗВ=2,55- 2,72). Отмечались превышения ПДК: в р. Шерубай-Нура  по азоту нитритному ( 9,7 ПДК), БПК5 (1,97 ПДК), фенолам (3,0 ПДК) и меди (4,4 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (2,0 ПДК) и нефтепродуктам (10,4 ПДК); в оз. Балхаш по меди (11,5 ПДК).

Реки Нура, Шерубай-Нура и вдхр. Самаркандское (Карагандинская область) по качеству воды относятся к 3 классу - «умеренно загрязнённые», ИЗВ= 1,83-1,90. Превышения ПДК отмечались: в р. Нура  по БПК5  (2 ПДК), меди (2,2 ПДК) и ртути (2,2 ПДК); в р. Шерубай-Нура по азоту нитритному (3,3 ПДК), меди (3 ПДК) и цинку (2 ПДК); в вдхр. Самаркандское по БПК5  (2,4 ПДК), меди (2 ПДК) и нефтепродуктам (3,6 ПДК).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 3 классу «умеренно загрязненное», ИЗВ –2,58. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  (11 ПДК).

Качество воды р.р. Или, вдхр. Капчагайское и оз. Большое Алматинское (Алматинская область) соответствуют 2 классу, «чистые» (ИЗВ – 0,54-0,98), при повышенном содержании  железа общего в р. Или (2,8 ПДК).

ПДК загрязняющих веществ в р.р. Текес и Хоргос (Алматинская область) наблюдались по хрому (2+) - до 8 ПДК и меди (до 3 ПДК). Индекс загрязненности воды составил –1,68-2,43, 3 класс - «умеренно-загрязнённые».

Река Малая Алматинка (г. Алматы) характеризуется по качеству воды как «чистая» (2 класс, ИЗВ= 0,89). Предельно-допустимые концентрации не наблюдались.

Реки Есентай и Большая Алматинка  (г.Алматы) определялись по качеству воды как «умеренно-загрязнённые»– 3 класс, ИЗВ - 1,00-1,38. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по меди – (до 3 ПДК) и хрому (2+) – р. Есентай (2 ПДК).

Реки Талас и Асса  (Жамбылская область) относятся по качеству воды ко 2 классу «чистые», ИЗВ – до 0,92. Превышения ПДК отмечались по меди только в р. Талас – 2,3 ПДК.

В соответствии с ИЗВ, реки Шу, Аксу и вдхр. Ташиткуль (Жамбылская область) определены как «умеренно- загрязненные» (3 класс, ИЗВ 1,57-2,44). Превышения ПДК отмечались по азоту аммонийному (р. Шу – 3,1 ПДК), меди (до 6,1 ПДК) и фенолам (р. Шу -2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область)  определяется по качеству поверхностных вод как «загрязнённая» (4 класс, ИЗВ= 2,57). Повышенные содержания ПДК наблюдались по сульфатам (7,2 ПДК).

Реки Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязнённые» – 3 класс, ИЗВ – 2,18-2,49. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (до 8,1 ПДК) и меди (до 4 ПДК).

Качество поверхностных вод  реки Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ – до 0,61. Превышения  ПДК  не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (8,1 ПДК) и меди (4ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,18, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненная».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с августом 2006 г. (рис. 3.1, 3.2, табл.3.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды улучшилось в реках Иртыш (ВКО), Брекса и Тихая. В реке Красноярка индекс загрязненности воды повысился, соответственно качество воды ухудшилось. В остальных реках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Западном Казахстане качество воды в р. Илек ухудшилось. В остальных наблюдаемых водных объектах осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в вдхр. Сергеевское.  В р.р.   Кара-Кенгир, Шерубай-Нура  качество воды улучшилось. В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в сентябре 2006 г. наблюдалось понижение индекса загрязненности воды в реках Талас, Асса,  Аксу и Сырдарья (Кызылординская область), соответственно улучшилось качество  воды. Отмечалось ухудшение качества воды  в р.р. Большая Алматинка .  Для  остальных  водных  объектов характеристика качества воды осталась прежней.

За этот же период отмечается улучшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках:  Ульба (г. Усть-Каменогорск), Красноярка (с. Предгорное), Илек (г.г. Алга и Актобе). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько ухудшилось  в реках: Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Ишим (г. Петропавловск), Кара-Кенгир (г. Жезказган) (табл. 3.4).

В сравнении с августом  2005 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.1, 3.2, табл. 3.3).

По рекам Восточного Казахстана  качество воды улучшилось в р.р. Иртыш (Павлодарская), Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка и Красноярка.  В остальных водных объектах загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в вдхр. Сергеевское. В реках Ак-Булак (г. Астана), Нура (Акмолинская). В р.р. Кара-Кенгир, Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура наблюдалось улучшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилась.

В Южном Казахстане в р.р. Или, Хоргос, Малая Алматинка, Большая Алматинка  и вдхр. Капчагайское  качество воды несколько улучшилось. В реках Шилик, Шарын, Текес, Хоргос и Сырдарья (Кызылординская область)  отмечалось ухудшение качества воды, в других наблюдаемых водных объектах характеристика воды  осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Усть-Каменогорск), Илек (г. г. Алга и Актобе), Талас (г. Тараз), Есентай (г. Алматы).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Иртыш (г.г. Семипалатинск и  Павлодар),  Ульба (рудн. Тишинский),  Тихая (г. Риддер), Брекса  (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с.Предгорное), Ак–Булак (г. Астана), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган) (табл. 3.4).

Таблица 3.3

##### Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в сентябре 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сентябрь 2005 | август 2006 | сентябрь 2005 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 0,88 | 1,13 | 0,92 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,13 | 0,66 | 0,62 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| Бухтарма (Восточно-Казахстанская) |  | 1,53 | 1,11 | Азот аммонийный | 0,82 | 2,1 | 3 класс, умеренно-загрязнённая |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 7,32 | 4,85 | 3,57 | Медь Цинк | 0,0145 0,037 | 14,5 3,7 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 8,48 | 5,47 | 2,97 | Медь Цинк | 0,0037 0,089 | 3,7 8,9 | 4 класс, загрязненная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 3,00 | 2,04 | 2,23 | Азот аммонийный Медь Цинк | 1,13 0,0035 0,026 | 2,9 3,5 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 4,55 | 2,4 | 2,02 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,106 0,003 0,019 0,034 | 5,3 3,0 1,9 3,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 10,08 | 3,64 | 4,88 | Азот аммонийный Цинк Марганец | 0,044 0,185 0,071 | 2,2 18,5 7,1 | 5 класс, грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,60 | 0,99 | 0,73 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,68 | 0,61 | 0,57 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,62 | 0,65 | 0,73 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,59 | 5,22 | 7,71 | Бор Хром (6+) | 0,56 0,133 | 33,1 6,6 | 6 класс, очень грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,42 | 0,43 | 0,47 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,05 | 1,25 | 1,02 | Железо общее | 0,17 | 1,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,98 | 0,95 | 1,26 | Железо общее Цинк | 0,19 0,024 | 1,9 2,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,63 | 0,88 | 0,84 | Сульфаты | 252 | 2,5 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеслав-ское (р.Ишим) | 0,54 | 0,54 | 0,76 | Сульфаты | 245 | 2,5 | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 1,24 | 0,85 | 0,71 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,14 | 1,31 | 1,63 | Азот нитритный Сульфаты Нефтепродукты | 0,047 155 0,10 | 2,4 1,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,03 | 1,07 | 1,17 | Сульфаты Нефтепродукты | 320 0,11 | 3,2 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,40 | 0,48 | 0,82 | Сульфаты | 254 | 2,5 | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,60 | 0,80 | 0,83 | Сульфаты | 198 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,48 | 0,52 | 0,51 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 0,99 | 1,05 | 1,07 | Сульфаты | 350 | 3,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 4,12 | 1,92 | 1,90 | БПК5 Медь Ртуть | 4,00 0,0022 0,00022 | 2,0 2,2 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 6,65 | 4,17 | 3,09 | БПК5 Медь Нефтепродукты | 5,40 0,004 0,41 | 2,7 4,0 8,2 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 4,75 | 2,55 | 1,84 | Азот нитритный Медь Цинк | 0,066 0,003 0,020 | 3,3 3,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 2,18 | 1,64 | 1,83 | БПК5 Медь Нефтепродукты | 4,71 0,002 0,18 | 2,4 2,0 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 5,94 | 2,72 | 3,04 | Медь Цинк Нефтепродукты | 0,005 0,022 0,42 | 5,0 2,2 8,4 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,88 | 2,68 | 2,58 | Медь | 0,011 | 11,0 | 4 класс, загрязненная |
| р. Или (Алматинская) | 1,27 | 0,93 | 0,98 | Железо общее | 0,28 | 2,8 | 2 класс, чистая |
| р. Текес (Алматинская) | 1,38 | 2,19 | 2,43 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,008 | 3,0 8,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 2,63 | 1,67 | 1,68 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,005 | 3,0 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 2,46 | 0,81 | 0,74 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Алматинское (Алматинская) | 0,93 |  | 0,54 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 0,73 | 0,94 | 0,89 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Есентай (г.Алматы) | 0,84 | 1,22 | 1,38 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,002 | 3,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,03 | 0,94 | 1,00 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,80 | 1,58 | 0,92 | Медь | 0,0023 | 2,3 | 2 класс, чистая |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,42 | 2,10 | 2,44 | Азот аммонийный Медь Фенолы | 1,22 0,0061 0,002 | 3,1 6,1 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,06 | 1,34 | 0,85 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Аксу (Жамбылская) |  | 2,54 | 2,06 | Медь | 0,0061 | 6,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Ташиткуль (Жамбылская) | 1,19 |  | 1,57 | Медь | 0,0036 | 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 2,27 | 2,44 | 2,49 | Сульфаты Медь | 596 0,004 | 5,9 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 3,58 | 3,52 | 2,57 | Сульфаты | 716 | 7,2 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,46 | 1,77 | 1,70 | Сульфаты Медь | 212 0,004 | 2,1 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,55 | 0,52 | 0,61 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,79 | 2,19 | 2,20 | Сульфаты | 807 | 8,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 1,78 | 2,88 | 2,18 | Сульфаты Медь | 810 0,004 | 8,1 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в сентябре 2006 года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сентябрь 2005 | август 2006 | сентябрь 2006 |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 0,83 | 1,47 | 1,11 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 1,03 | 0,82 | 0,73 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,07 | 0,75 | 0,60 | 2 класс, чистая |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск |  | 1,49 | 1,13 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 5,31 | 3,88 | 2,72 | 4 класс, загрязненная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,41 | 0,81 | 1,81 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 8,48 | 5,48 | 2,99 | 4 класс, загрязненная |
| р. Брекса, г. Риддер | 7,23 | 4,77 | 3,52 | 4 класс, загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 5,20 | 2,89 | 2,86 | 4 класс, загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 3,09 | 1,33 | 1,98 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 9,95 | 3,51 | 4,79 | 5 класс, грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,61 | 0,97 | 0,73 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,62 | 0,61 | 0,57 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,61 | 0,65 | 0,73 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 6,67 | 8,05 | 11,08 | 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 3,79 | 4,18 | 7,19 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ишим, г. Петропавловск | 0,97 | 1,13 | 0,72 | 2 класс, чистая |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,26 | 2,23 | 1,93 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана | 0,57 | 0,94 | 0,84 | 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 1,24 | 0,85 | 0,71 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,14 | 1,32 | 1,63 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 6,56 | 2,16 | 2,41 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 7,27 | 5,01 | 3,76 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,99 | 3,19 | 3,20 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,84 | 2,98 | 2,98 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Торангылык | 2,91 | 2,31 | 2,33 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 0,78 | 2,02 | 1,16 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,42 | 0,43 | 0,47 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 0,73 | 0,94 | 0,89 | 2 класс, чистая |
| р. Есентай, г. Алматы | 0,84 | 1,22 | 1,38 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,03 | 0,94 | 1,00 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,46 | 1,77 | 1,70 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,79 | 2,19 | 2,20 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 1,78 | 2,88 | 2,18 | 3 класс, умеренно загрязненная |

По результатам наблюдений, выполненных подразделениями Казгидромета в 3 квартале 2006 года, наиболее загрязненным является бассейн реки Иртыш.

В бассейне Иртыша в Восточно-Казахстанской области максимально загрязнены поверхностные воды рек Брекса и Тихая ИЗВ – 4,87 (р. Брекса), 4,89 (р. Тихая), 5 класс - «грязные». Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 2,9 ПДК), меди (до 12,9 ПДК),  цинку (до 12,9 ПДК) и марганцу (до 5,2 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Красноярка определялись по азоту аммонийному (1,6 ПДК), цинку (10,5 ПДК) и марганцу (6,6 ПДК). Индекс загрязненности воды этой реки равен 3,59 (4 класс - «загрязненная»).

В 3 квартале отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод: в р. Брекса – 4 ВЗ; в р. Тихая – 3 ВЗ, в р. Ульба – 3 ВЗ,  в р. Красноярка – 4 ВЗ (табл. 3.9).

Качество воды в реках Бухтарма, Ульба и Глубочанка относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ –1,09-2,10. Наблюдались превышения ПДК: в р. Бухтарма  по меди (2,6 ПДК); в р. Ульба по меди (3,5 ПДК), цинку (4 ПДК) и марганцу (2,2 ПДК); в р. Глубочанка по азоту нитритному (3,7 ПДК), меди (3,7 ПДК), цинку (2,2 ПДК) и марганцу (2,2 ПДК).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,03, что соответствует 3 классу - «умеренно загрязненная», а на участке  г. Павлодар ИЗВ составляет 0,76 (2 класс – «чистая»). Повышенные содержания загрязняющих веществ наблюдались по меди (до 2,6 ПДК). Качество поверхностных вод в р. Уба и вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское относится ко 2 классу - «чистые» (ИЗВ – 0,78-0,94). Превышения ПДК не наблюдались.

Реки Урал и Чаган (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ до 0,69. Превышения ПДК  не наблюдались.

Река Илек в Актюбинской области относится к «грязным» водным источникам. Превышение концентрации бора составляет – 25,3 ПДК и шестивалентного хрома – 4,8 ПДК. Среднее значение ИЗВ- 5,77, по качеству вода реки 5 класса. По течению р. Илек в 3 квартале зарегистрированы 18 случаев ВЗ бором (табл. 3.9).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу «чистая», ИЗВ=0,43. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,17 (р. Ишим) и 1,16 (вдхр. Сергеевское). Отмечались превышения ПДК по железу общему  (до 2,2 ПДК) и цинку (вдхр. Сергеевское – 1,8 ПДК).

Реки Ишим, Ак-Булак (г. Астана), Жабай, вдхр. Вячеславское и озёра Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся ко 2 классу - «чистые», (ИЗВ – 0,59-0,90). Отмечены  превышения ПДК по сульфатам (до 2,5 ПДК) и нефтепродуктам (1,6 ПДК). В вдхр. Вячеславское и озерах Боровое и Щучье предельно-допустимых концентраций не наблюдалось.

Реки Нура, Сары-Булак (г. Астана) и оз. Копа (Акмолинская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ –1,10-1,44), при повышенном содержании сульфатов (до 3,1 ПДК) и нефтепродуктов (до 2,2 ПДК).

Река Нура и вдхр. Самаркандское (Карагандинская область) характеризуются как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ- 1,74-2,17). Превышения ПДК наблюдались: в р. Нура по БПК5 (2,5 ПДК), меди (1,7 ПДК), нефтепродуктам (2 ПДК) и ртути (2,2 ПДК); в вдхр. Самаркандское по меди (2,6 ПДК) и нефтепродуктам (5,4 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Кара-Кенгир, Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская область) определялись: в р. Кара-Кенгир по БПК5 (2,5 ПДК), меди (4,5 ПДК) и нефтепродуктам (10,3 ПДК); в р. Шерубай-Нура по  по азоту нитритному (6,6 ПДК), меди (3,5 ПДК), нефтепродуктам (2,4 ПДК) и ртути (2,4 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (3,3 ПДК) и нефтепродуктам (8,8 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,69-2,74, соответственно поверхностные воды реки относятся к 4 классу - «загрязненные».

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 3 классу «умеренно загрязненное», ИЗВ –2,41. В поверхностных водах этого водного источника содержание загрязняющих веществ составило по меди  (10 ПДК).

Качество воды р.р. Шарын, Шилик, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, вдхр. Куртинское и Бартогай (Алматинская область) соответствует 3 классу, «умеренно загрязненные» (ИЗВ-1,21-2,10), при повышенном содержании  загрязняющих концентраций по меди (до 3 ПДК) и хрому (2+) – до 8 ПДК.

Содержания загрязняющих веществ в р.р. Или, Тургень, вдхр. Капшагайское и оз. Большое Алматинское (Алматинская область) определялись только в р. Тургень по меди (2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 0,65-0,97, соответственно поверхностные воды этих водных источников относятся к 2 классу - «чистые».

Содержания загрязняющих веществ в реках Малая и Большая Алматинки (г.Алматы) наблюдались по меди (до 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил до 0,90, соответственно ИЗВ - 2 класс – «чистые».

Река Есентай (г.Алматы) определялась по качеству воды как - «умеренно загрязненная» – 3 класс, ИЗВ-1,09. Предельно-допустимые концентрации  отмечались по меди - 2 ПДК.

В соответствии с ИЗВ, реки Талас, Шу,  Асса, Аксу и вдхр. Ташиткуль (Жамбылская область) определены как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ 1,50-2,25). Превышения ПДК отмечались по меди (до 7,4 ПДК) и фенолам (р. Асса - 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-2,90. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (9,5 ПДК) и меди (3 ПДК). В 3 квартале отмечено высокое содержание сульфатов в р. Келес – 2 ВЗ (табл. 3.9).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,62-2,50 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 7,1 ПДК) и меди (до 4 ПДК). В 3 квартале отмечено высокое содержание сульфатов в р. Сырдарья – 1 ВЗ (табл. 3.9).

Качество поверхностных вод в р.р. Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится ко 2 классу – «чистые», ИЗВ до 0,56. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,3 ПДК) и меди (4 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 2,22, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

По сравнению со 2 кварталом 2006 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.3, табл. 3.5)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (ВКО), Бухтарма, Брекса и вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское. По рекам Иртыш (Павлодарская), Ульба, Глубочанка, Красноярка и Уба наблюдается улучшение качества воды. В реке Тихая, отмечается ухудшение качества воды на один класс.

В Западном Казахстане в реке Илек отмечено ухудшение качества воды на один класс. В р. Чаган наблюдается улучшение состояния воды. В других водных объектах характеристика осталась прежней.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в р.р.  Жабай и Кара-Кенгир и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено улучшение качества воды в р.р. Или, Тургень, Каркара, вдхр. Капшагайское и Большая Алматинка. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Тихая (г. Риддер), Илек (г.г. Алга и Актобе). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Иртыш (г.г. Семипалатинск и Павлодар), Ульба (г. Усть-Каменогорск), Глубочанка (с. с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Уба (г. Шемонаиха), Чаган (г. Уральск), Нура (г. Темиртау), Малая и Большая Алматинки (г. Алматы) (табл. 3.6).

В сравнении с 3 кварталом 2005 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.3,3.4, табл. 3.5).

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в р. р. Иртыш (ВКО), Бухтарма, Брекса, Тихая. По рекам Иртыш (Павлодарская), Ульба, Глубочанка, Красноярка, Уба, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское наблюдается улучшение качества воды.

В Западном Казахстане качество воды осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. Нура (Акмолинская). Наблюдается улучшение в р.р. Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир и оз. Балхаш, и не изменилось по остальным водным объектам.

В Южном Казахстане отмечено улучшение – в р.р. Или, Тургень, вдхр. Капшагайское, Малая и Большая Алматинки. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Усть-Каменогорск), Илек (г. Актобе). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Иртыш (г. Павлодар), Бухтарма (г. Зыряновск), Ульба (рудн. Тишинский), Глубочанка (с. с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Уба (г. Шемонаиха), Ишим (г. Петропавловск), Ак-Булак (г. Астана), Жабай (г. Атбасар), Нура (г. Темиртау), Кара-Кенгир (г. Жезказган),  Малая и Большая Алматинки (г. Алматы) (табл. 3.6).

Таблица 3.5

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям в 3 квартале 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загряз-ненности воды |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характерис-тика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 кв. 2005 г. | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006 г. |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,01 | 1,95 | 1,03 | Медь | 0,0016 | 1,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,15 | 1,06 | 0,76 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,17 | 1,91 | 1,09 | Медь | 0,0026 | 2,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 4,43 | 4,45 | 4,87 | Железо общее Медь Цинк Марганец | 0,29 0,0129 0,075 0,043 | 2,9 12,9 7,5 4,3 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 5,50 | 3,85 | 4,89 | Железо общее Медь Цинк Марганец | 0,24 0,0059 0,129 0,052 | 2,4 5,9 12,9 5,2 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 2,91 | 3,13 | 2,10 | Медь Цинк Марганец | 0,0035 0,040 0,022 | 3,5 4,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 4,26 | 4,08 | 2,09 | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,074 0,0037 0,022 0,022 | 3,7 3,7 2,2 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 6,79 | 4,38 | 3,59 | Азот аммонийный Цинк Марганец | 0,62 0,105 0,066 | 1,6 10,5 6,6 | 4 класс, загрязненная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 1,83 | 1,93 | 0,78 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 1,03 | 0,79 | 0,83 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 1,02 | 0,88 | 0,94 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,72 | 0,79 | 0,66 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,68 | 1,01 | 0,69 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,41 | 3,09 | 5,77 | Бор Хром (6+) | 0,43 0,092 | 25,3 4,8 | 5 класс, грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,41 | 0,51 | 0,43 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,28 | 1,16 | 1,17 | Железо общее | 0,18 | 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 1,18 | 1,65 | 1,16 | Железо общее Цинк | 0,22 0,018 | 2,2 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,53 | 0,83 | 0,90 | Сульфаты | 246 | 2,5 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,59 | 0,65 | 0,62 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (Акмолинская) | 1,07 | 0,78 | 0,83 | Нефтепродукты | 0,075 | 1,5 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (Акмолинская) | 1,25 | 1,40 | 1,44 | Сульфаты Нефтепродукты | 220 0,09 | 2,2 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай (Акмолинская) | 1,03 | 1,06 | 0,79 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 0,89 | 1,23 | 1,10 | Сульфаты | 314 | 3,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,03 | 1,04 | 1,16 | Сульфаты Нефтепродукты | 292 0,11 | 2,9 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,39 | 0,49 | 0,59 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,56 | 0,68 | 0,81 | Сульфаты | 193 | 1,9 | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,56 | 0,54 | 0,67 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,74 | 1,89 | 1,74 | БПК5 Медь Нефтепродукты Ртуть | 3,9 0,0017 0,10 0,00022 | 1,9 1,7 2,0 2,2 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 5,38 | 5,44 | 3,71 | БПК5 Медь Нефтепродукты | 5,1 0,0045 0,51 | 2,5 4,5 10,3 | 4 класс, загрязненная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 4,23 | 3,39 | 2,74 | Азот нитритный Медь Нефтепродукты Ртуть | 0,131 0,0035 0,12 0,00024 | 6,6 3,5 2,4 2,4 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 2,11 | 1,49 | 2,17 | Медь Нефтепродукты | 0,0026 0,27 | 2,6 5,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,99 | 3,05 | 2,69 | Медь Нефтепродукты | 0,0033 0,44 | 3,3 8,8 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,82 | 2,06 | 2,41 | Медь | 0,010 | 10,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Или (Алматинская) | 1,91 | 1,72 | 0,97 |  |  |  | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,28 | 2,49 | 1,80 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,006 | 3,0 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,21 | 1,65 | 1,50 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,003 | 3,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 1,56 | 1,49 | 0,92 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Текес (Алматинская) | 1,02 | 2,11 | 1,57 | Медь Хром (2+) | 0,002 0,004 | 2,0 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 1,51 | 2,03 | 1,20 | Медь Хром (2+) | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) | 1,60 | 2,60 | 2,10 | Медь Хром (2+) | 0,002 0,008 | 2,0 8,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 2,05 | 1,70 | 1,31 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,002 | 3,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капшагайское (Алматинская) | 1,66 | 1,50 | 0,65 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) | 1,80 | 1,40 | 1,26 | Медь | 0,003 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бартогай (Алматинская) |  | 1,42 | 1,21 | Медь Хром (2+) | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Большое Алматинское (Алматинская) | 0,95 | 0,78 | 0,78 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алма-тинка (г.Алматы) | 1,02 | 0,78 | 0,90 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,10 | 1,22 | 1,09 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алма-тинка (г.Алматы) | 1,41 | 1,07 | 0,89 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,18 | 1,46 | 1,50 | Медь | 0,0048 | 4,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,62 | 2,44 | 2,20 | Медь | 0,0069 | 6,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,04 | 1,73 | 2,10 | Медь Фенолы | 0,0062 0,002 | 6,2 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Аксу (Жамбылская) |  | 2,38 | 2,25 | Медь | 0,0074 | 7,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Ташиткуль (Жамбылская) | 1,19 |  | 1,57 | Медь | 0,0036 | 3,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,97 | 1,95 | 2,50 | Сульфаты Медь | 707 0,003 | 7,1 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 3,40 | 2,53 | 2,90 | Сульфаты #### Медь | 951 0,003 | 9,5 3,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,53 | 1,69 | 1,62 | Сульфаты Медь | 200 0,004 | 2,0 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь Южно-Казахстанская) | 0,56 | 0,34 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) |  | 0,29 | 0,48 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,14 | 2,22 | 2,23 | Сульфаты Медь | 660 0,002 | 6,6 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) | 1,72 | 1,95 | 2,22 | Сульфаты Медь | 428 0,004 | 4,3 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.6

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в 3 квартале 2006 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3 кв. 2005 г. | 2 кв. 2006 г. | 3 кв. 2006 г. |  |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 0,97 | 1,62 | 1,19 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 0,95 | 1,71 | 0,87 | 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 1,15 | 1,02 | 0,82 | 2 класс, чистая |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 1,17 | 1,91 | 1,09 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 4,62 | 3,50 | 3,45 | 4 класс, загрязненная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 1,77 | 2,88 | 1,29 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 5,50 | 3,85 | 4,85 | 5 класс, грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 4,21 | 4,26 | 4,74 | 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 4,94 | 3,71 | 2,28 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 2,81 | 4,70 | 1,54 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 6,69 | 4,39 | 3,29 | 4 класс, загрязненная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 1,77 | 1,86 | 0,81 | 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,63 | 0,75 | 0,62 | 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,68 | 1,07 | 0,68 | 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 6,18 | 3,77 | 8,47 | 6 класс, очень грязная |
| р. Илек, г. Актюбинск | 3,17 | 2,36 | 5,22 | 5 класс, грязная |
| р.Ишим, г. Петропавловск | 1,02 | 0,94 | 0,93 | 2 класс, чистая |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,76 | 1,45 | 2,10 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана | 0,65 | 0,89 | 0,94 | 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 1,07 | 0,78 | 0,83 | 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,25 | 1,40 | 1,44 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Жабай, г. Атбасар | 1,03 | 0,99 | 0,79 | 2 класс, чистая |
| р. Нура, г. Темиртау | 4,28 | 2,70 | 2,40 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 6,51 | 5,90 | 4,54 | 5 класс, грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 3,99 | 3,24 | 3,23 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,79 | 2,46 | 2,31 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 3,11 | 2,04 | 2,79 | 4 класс, загрязненная |
| р. Талас, г. Тараз | 1,45 | 1,92 | 1,97 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,41 | 0,51 | 0,43 | 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 1,02 | 1,09 | 0,90 | 2 класс, чистая |
| р. Есентай, г. Алматы | 1,10 | 1,22 | 1,09 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 1,41 | 1,07 | 0,89 | 2 класс, чистая |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,49 | 1,78 | 1,62 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. | 1,63 | 2,22 | 2,23 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 1,72 | 1,95 | 2,22 | 3 класс, умеренно загрязненная |

К наиболее загрязненным водным источникам за 9 месяцев 2006 г. относится бассейн реки Иртыш (Восточно-Казахстанская область). Максимально загрязнена река – Красноярка. Индекс загрязненности этой реки равнен 7,42, соответственно 6 класс качества - «очень грязные». Содержание загрязняющих веществ в воде превышают норму по азоту аммонийному (1,9 ПДК), меди (2,5 ПДК), цинку (31,7 ПДК) и марганцу (6,8 ПДК).

Также загрязнены реки Брекса, Тихая, Ульба и Глубочанка. Индексы загрязненности воды (ИЗВ) рек: Брекса – 4,93; Тихая – 5,41; Ульба – 4,23 и   Глубочанка – 4,08. Соответственно характеристика качества поверхностных вод показывает 5 класс - «грязные». Основными загрязняющими компонентами в этих реках были железо общее (до 2,9 ПДК), азот аммонийный (до 2,8 ПДК), медь (до 8 ПДК), цинк (до 16 ПДК) и марганец (до 5,7 ПДК).

Загрязненность рек Уба, Бухтарма, Эмель и Аягуз определялась по ИЗВ = 1,34-1,88, соответственно 3 класс, «умеренно загрязненные». Превышения ПДК наблюдались по железу общему (до 2,8 ПДК) и меди (до 5,7 ПДК).

На участке г.Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 1,55, что соответствует 3-му классу «умеренно загрязненная», при содержании в воде меди (до 2 ПДК), а на участке г. Павлодар индекс загрязненности составляет 0,97 (2 класс – «чистая»). Превышения ПДК также отмечены по меди  в 2 раза.

Качество поверхностных вод вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское относится к 2 классу - «умеренно загрязненные», (ИЗВ – 0,67-0,69). Превышения ПДК не наблюдались.

Реки Урал, Чаган, Деркул,  Утва, Большой и Малый Узень, Чижа-1, Чижа-2  и Илек (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся к 2 классу, «чистые», ИЗВ 0,60-0,91. Превышения ПДК  не наблюдались.

Реки Тобол, Тогызак и Аят (Костанайская область) по качеству воды относятся к 2-му классу «чистые», ИЗВ 0,42-0,56. Превышения ПДК не наблюдались.

Индекс загрязненности воды в р. Убаган (Костанайская область) составил 1,03 (3 класс - «умеренно загрязненная»). Содержание загрязняющих компонентов превышает ПДК по ХПК (3 ПДК).

Река Илек в Актюбинской области относится к «грязным» водным источникам. Превышение концентрации бора составляет – 23,6 ПДК и шестивалентного хрома – 8,6 ПДК. Среднее значение ИЗВ- 5,58, по качеству вода реки 5 класса.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,20 (р. Ишим) и 1,26 (вдхр. Сергеевское). Отмечались превышения ПДК по железу общему  (до 2,1 ПДК) и цинку (до 2 ПДК).

Реки Ишим, Ак-Булак (г. Астана), Жабай, вдхр. Вячеславское и озёра Копа, Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся к 2-му классу - «чистые», (ИЗВ  –  0,52-0,97). Отмечены  превышения ПДК по сульфатам (1,8 ПДК) и нефтепродуктам (до 2,7 ПДК). В озёрах Боровое, Большое Чебачье и Щучье предельно-допустимых концентраций не наблюдалось.

Реки Сары-Булак (г. Астана) и Нура (Акмолинская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ до 1,46), при повышенном содержании БПК5  (1,7 ПДК), сульфатов (до 2 ПДК) и нефтепродуктов (до 2,9 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в р. Кара-Кенгир (Карагандинская область) определялись по БПК5  (2 ПДК),  меди (7,1 ПДК) и нефтепродуктам (13,1 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 4,53, соответственно поверхностные воды реки относятся к 5 классу - «грязные».

Качество воды р. Нура и вдхр. Самаркандское (Карагандинская обл.) относятся к 3-му классу - «умеренно загрязненные», ИЗВ – до 2,23. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило по меди (вдхр. Самаркандское -  3,7 ПДК), нефтепродуктам (до 3 ПДК) и ртути (до 1,8 ПДК).

Качество воды в р. Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское (Карагандинская обл.) относится к 4-му классу «загрязненные», ИЗВ –до 3,46. В поверхностных водах этих водных источников содержание загрязняющих веществ составило: в р. Шерубай-Нура по БПК5 (2,3 ПДК), азоту аммонийному (5,7 ПДК), азоту нитритному (8,4 ПДК),  нефтепродуктам (2,8 ПДК) и ртути (2,2 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (3,9 ПДК) и нефтепродуктам (9,8 ПДК).

Качество воды оз. Балхаш (Карагандинская обл.) относится к 3 классу «умеренно загрязненное», ИЗВ –2,24. В поверхностных водах этого водного источника содержания загрязняющих веществ наблюдались по меди (9 ПДК).

Качество воды рек Или, Шарын, Шилик, Тургень, Текес, Хоргос, Каркара, Баянкол, Иссык, Каскелен и вдхр. Капшагайское, Куртинское, Бартогай (Алматинская область), соответствует 3 классу «умеренно загрязненные». Индекс загрязненности воды (ИЗВ) этих рек составляет 1,38-2,44.  Превышение ПДК  отмечались по меди (до 11 ПДК), хрому (2+)  - до 6 ПДК) и фенолам (р. Тургень – 2 ПДК).

Качество  воды  рек  Малая  и  Большая  Алматинки,  и р. Есентай (г. Алматы) соответствует 3 классу, «умеренно загрязненные» (ИЗВ – до 1,87), при повышенном содержании меди (до 6 ПДК)  и хрому (2+) – до 2 ПДК.

Реки Талас, Асса, Шу, Аксу и вдхр. Ташуткульское (Жамбылская область) по качеству воды соответствуют 3 классу - «умеренно загрязненные»,  ИЗВ = 1,39-2,27. Превышения ПДК по наблюдались по меди (до 7,3 ПДК) и фенолам (р. Шу - 2 ПДК).

Река Келес (Южно-Казахстанская область) определялась по качеству воды как «загрязнённая» – 4 класс, ИЗВ-2,73. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по сульфатам (8,5 ПДК) и меди (4 ПДК).

Индекс загрязненности воды р.р. Сырдарья, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область) составил 1,64-2,24 (3 класс - «умеренно загрязненные»). Превышения ПДК   наблюдались по сульфатам (до 5,5 ПДК) и меди (до 4 ПДК).

Качество поверхностных вод в р. р. Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) относится к 2 классу – «чистая», ИЗВ – до 0,45. Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (4,9 ПДК) и меди (3 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,92, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с тем же периодом 2005 г.

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в реках Иртыш (ВКО), Бухтарма, Тихая, Ульба и Уба. В реках Иртыш (Павлодарская), Брекса, Глубочанка, Красноярка и вдхр. Усть-Каменогорское и Бухтарминское качество воды улучшилось.

В Западном Казахстане в реках Деркул, Малый и Большой Узень и  Илек (ЗКО) отмечено улучшение качества воды на один класс. В остальных водных источниках качество воды ненамного ухудшилось или осталось на прежнем уровне.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды практически во всех реках осталось на прежнем уровне. Некоторое улучшение наблюдалось в водах р.р. Ак-Булак, Жабай, озёр Копа и Балхаш.

В Южном Казахстане за 9 месяцев 2006 г. наблюдалось уменьшение индекса загрязненности воды в оз. Большое Алматинское. В остальных водных источниках качество воды осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается снижение качества воды находящихся под влиянием населённых пунктов реках: Илек (г.г. Алга и Актобе),. По другим водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Деркул (п. Ростоши), Ишим (г. Петропавловск),  Ак-Булак (г. Астана), Кара-Кенгир (г. Жезказган)  (табл.2.4.).

В сравнении с тем же периодом 2004 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.5,3.6, табл. 3.7)

По рекам Восточного Казахстана качество воды не изменилось в р. р. Иртыш (ВКО), Бухтарма, Ульба, Красноярка, Уба и Эмель. По рекам Иртыш (Павлодарская), Брекса, Тихая, Глубочанка и вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское наблюдается улучшение качества воды. В р. Аягуз отмечалось ухудшение качества воды.

В Западном Казахстане качество воды улучшилось в р.р. Чаган, Деркул, Малый и Большой Узень, Илек (ЗКО). В р. Убаган качество воды ухудшилось на один класс. В остальных наблюдаемых водных объектах качество воды не изменилось.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в р. Жабай, оз. Копа и оз. Балхаш.  В р. р. Кара-Кенгир, Шерубай-Нура и вдхр. Кенгирское Качество воды ухудшилось. По остальным водным объектам качество воды не изменилось.

В Южном Казахстане отмечено ухудшение качества воды в р. Каркара, Асса и Келес. Для остальных наблюдаемых водных объектов качество воды несколько улучшилось или осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Красноярка (с. Предгорное), Илек (г.г.  Алга и Актобе), Кара-Кенгир (г. Жезказган), Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось: р.р. Иртыш (г. Усть-Каменогорск), Ульба (рудн. Тишинский), Тихая (г. Риддер), Брекса (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Деркул (п. Ростоши),  Жабай (г. Атбасар) (табл. 3.8).

Таблица 3.7

Состояние качества поверхностных вод Казахстана

по гидрохимическим показателям за 9 месяцев 2006 года

| Наименование реки (адм.область) | ИЗВ |  |  | Ингредиенты и показатели качества воды | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК | Характерис-тика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 мес. 2004 | 9 мес. 2005 | 9 мес. 2006 |  |  |  |  |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 2,01 | 1,42 | 1,55 | Медь | 0,002 | 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 1,50 | 1,38 | 0,97 | Медь | 0,002 | 2,0 | 2 класс, чистая |
| р.Бухтарма (Восточно- Казахстанская) | 1,87 | 1,61 | 1,56 | Железо общее Медь | 0,28 0,0028 | 2,8 2,8 | 3 класс, умеренно-загрязненная |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 13,73 | 9,97 | 4,93 | Железо общее Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,29 1,09 0,008 0,105 0,041 | 2,9 2,8 8,0 10,5 4,1 | 5 класс, грязная |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 11,26 | 5,86 | 5,41 | Железо общее Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,26 1,05 0,0061 0,160 0,057 | 2,6 2,7 6,1 16,0 5,7 | 5 класс, грязная |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 5,49 | 4,45 | 4,23 | Железо общее Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,28 0,70 0,0042 0,127 0,034 | 2,8 1,8 4,2 12,7 3,4 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 8,37 | 8,01 | 4,08 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,89 0,0028 0,095 0,047 | 2,3 2,8 9,5 4,7 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 6,91 | 13,08 | 7,42 | Азот аммонийный Медь Цинк Марганец | 0,74 0,0025 0,317 0,068 | 1,9 2,5 31,7 6,8 | 6 класс, очень грязная |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 2,01 | 1,78 | 1,34 | Железо общее Медь | 0,27 0,0021 | 2,7 2,1 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Эмель (Восточно-Казахстанская) | 1,65 |  | 1,88 | Медь | 0,0057 | 5,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Аягуз (Восточно-Казахстанская) | 0,97 |  | 1,51 | Медь | 0,0027 | 2,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 1,69 | 1,14 | 0,67 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 1,49 | 1,19 | 0,69 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,74 | 0,84 | 0,75 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 1,06 | 0,83 | 0,85 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Деркул (Западно-Казахстанская) | 1,06 | 1,07 | 0,91 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Малый Узень (Западно-Казахстанская) | 1,52 | 1,06 | 0,60 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Большой Узень (Западно-Казахстанская) | 1,15 | 1,03 | 0,65 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Утва (Западно-Казахстанская) |  | 0,95 | 0,71 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чижа-1 (Западно-Казахстанская) |  | 0,76 | 0,70 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Чижа-2 (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,57 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Западно-Казахстанская) | 1,07 | 1,33 | 0,65 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,17 | 3,59 | 5,58 | Бор Хром (6+) | 0,40 0,172 | 23,6 8,6 | 5 класс, грязная |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,59 | 0,42 | 0,48 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Аят (Костанайская) | 0,67 | 0,60 | 0,42 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Тогызак (Костанайская) | 0,88 | 0,72 | 0,56 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Убаган (Костанайская) | 0,94 | 1,76 | 1,03 | ХПК | 90,0 | 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,07 | 1,51 | 1,20 | Железо общее Цинк | 0,20 0,015 | 2,0 1,5 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,86 | 1,29 | 1,26 | Железо общее Цинк | 0,21 0,02 | 2,1 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,91 | 0,82 | 0,78 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| вдхр.Вячеславское (р.Ишим) | 0,61 | 0,62 | 0,58 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,93 | 1,01 | 0,73 | Нефтепродукты | 0,08 | 1,6 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,58 | 1,58 | 1,46 | БПК5 Сульфаты Нефтепродукты | 3,45 194 0,15 | 1,7 1,9 2,9 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай (Акмолинская) | 1,24 | 1,09 | 0,92 | Нефтепродукты | 0,13 | 2,7 | 2 класс, чистая |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,28 | 1,26 | 0,97 | Сульфаты Нефтепродукты | 184 0,11 | 1,8 2,1 | 2 класс, чистая |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,55 | 0,51 | 0,61 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,69 | 0,61 | 0,60 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,59 | 0,60 | 0,52 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,30 | 1,17 | 1,15 | Сульфаты Нефтепродукты | 198 0,09 | 2,0 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Нура (Карагандинская) | 2,02 | 2,06 | 2,23 | Нефтепродукты Ртуть | 0,10 0,00018 | 2,0 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр.Самаркандское (Карагандинская) | 1,63 | 1,83 | 2,04 | Медь Нефтепродукты Ртуть | 0,0037 0,15 0,00018 | 3,7 3,0 1,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 3,47 | 5,15 | 4,53 | БПК5 Медь Нефтепродукты | 4,0 0,0071 0,65 | 2,0 7,1 13,1 | 5 класс, грязная |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 2,18 | 3,44 | 3,46 | БПК5 Азот аммонийный Азот нитритный Нефтепродукты Ртуть | 4,53 2,23 0,168 0,14 0,00022 | 2,3 5,7 8,4 2,8 2,2 | 4 класс, загрязненная |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 2,24 | 2,92 | 2,87 | Медь Нефтепродукты | 0,0039 0,49 | 3,9 9,8 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш (Карагандинская) | 2,71 | 2,72 | 2,24 | Медь | 0,009 | 9,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Или (Алматинская) | 1,73 | 1,72 | 1,77 | Медь | 0,0056 | 5,6 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,61 | 1,28 | 2,44 | Медь Хром (2+) | 0,007 0,004 | 7,0 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,49 | 1,15 | 1,90 | Медь Хром (2+) | 0,007 0,002 | 7,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тургень (Алматинская) | 1,46 | 1,32 | 1,74 | Медь Фенолы | 0,006 0,002 | 6,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Текес (Алматинская) | 1,70 | 1,07 | 2,06 | Медь Хром (2+) | 0,006 0,003 | 6,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Хоргос (Алматинская) | 1,85 | 1,32 | 1,84 | Медь Хром (2+) | 0,005 0,002 | 5,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каркара (Алматинская) | 0,88 | 1,31 | 2,27 | Медь Хром (2+) | 0,005 0,006 | 5,0 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Баянкол (Алматинская) | 1,39 | 1,58 | 1,75 | Медь Хром (2+) | 0,006 0,002 | 6,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Иссык (Алматинская) |  |  | 1,38 | Медь Хром (2+) | 0,002 0,002 | 2,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Каскелен (Алматинская) |  |  | 1,93 | Медь Хром (2+) | 0,003 0,003 | 3,0 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 1,60 | 1,34 | 1,48 | Медь | 0,011 | 11,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Куртинское (Алматинская) |  | 1,57 | 1,53 | Медь | 0,005 | 5,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Бартогай (Алматинская) |  |  | 1,47 | Медь | 0,004 | 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз.Большое Алматинское | 1,62 | 1,24 | 0,78 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 1,41 | 1,45 | 1,56 | Медь Хром (2+) | 0,005 0,002 | 5,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,26 | 1,32 | 1,87 | Медь Хром (2+) | 0,006 0,002 | 6,0 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 1,35 | 1,38 | 1,68 | Медь | 0,006 | 6,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Талас (Жамбылская) | 0,72 | 1,17 | 1,50 | Медь | 0,0047 | 4,7 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,96 | 1,83 | 2,27 | Медь Фенолы | 0,0067 0,002 | 6,7 2,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,82 | 1,17 | 1,70 | Медь | 0,0054 | 5,4 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Аксу (Жамбылская) |  |  | 2,19 | Медь | 0,0073 | 7,3 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| вдхр. Ташуткульское (Жамбылская) | 2,07 | 1,36 | 1,39 | Медь | 0,0028 | 2,8 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,85 | 2,05 | 2,24 | #### Сульфаты Медь | 552 0,004 | 5,5 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 2,49 | 3,28 | 2,73 | Сульфаты Медь | 848 0,004 | 8,5 4,0 | 4 класс, загрязненная |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,59 | 1,59 | 1,64 | Сульфаты Медь | 235 0,004 | 2,4 4,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,67 | 0,54 | 0,45 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) |  | 0,47 | 0,35 |  |  |  | 2 класс, чистая |
| вдхр.Шарда-ринское(Южно-Казахстанская) | 1,97 | 1,51 | 2,11 | Сульфаты Медь | 541 0,003 | 5,4 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья (Кызыл-Ординская) | 2,08 | 1,91 | 1,92 | Сульфаты Медь | 489 0,003 | 4,9 3,0 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.8

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана за 9 месяцев 2006 года

| Наименование пункта контроля | Индекс загрязненности воды |  |  | Характеристика качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9 мес. 2004 г | 9 мес. 2005 г | 9 мес. 2006 г |  |
| р.Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 2,60 | 1,22 | 1,47 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш, г.Семипалатинск | 1,86 | 1,17 | 1,00 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Иртыш, г.Павлодар | 1,53 | 1,35 | 1,30 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бухтарма, г.Зыряновск | 1,78 | 1,61 | 1,50 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ульба, рудн.Тишинский | 9,25 | 7,01 | 6,31 | 6 класс, очень грязная |
| р.Ульба, г.Усть-Каменогорск | 2,86 | 2,75 | 2,81 | 4 класс, загрязненная |
| р.Тихая, г.Риддер | 12,57 | 5,86 | 5,31 | 5 класс, грязная |
| р.Брекса, г.Риддер | 12,16 | 9,86 | 4,56 | 5 класс, грязная |
| р.Глубочанка, с.Белоусовка | 9,10 | 8,54 | 3,83 | 4 класс, загрязненная |
| р.Глубочанка, с.Глубокое | 7,16 | 6,91 | 4,45 | 5 класс, грязная |
| р.Красноярка, с.Предгорное | 6,75 | 13,03 | 7,36 | 6 класс, очень грязная |
| р.Уба, г.Шемонаиха | 1,95 | 1,75 | 1,30 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Урал, г.Уральск | 0,95 | 0,77 | 0,72 | 2 класс, чистая |
| р.Чаган, г.Уральск | 1,06 | 0,81 | 0,83 | 2 класс, чистая |
| р.Деркул, п.Ростоши | 1,25 | 1,07 | 0,91 | 2 класс, чистая |
| р.Илек, г.Алга | 4,98 | 4,73 | 8,47 | 6 класс, очень грязная |
| р.Илек, г. Актобе | 3,01 | 3,14 | 4,13 | 5 класс, грязная |
| р.Ишим, г.Петропавловск | 0,96 | 1,35 | 0,99 | 2 класс, чистая |
| р.Ишим, с.Долматово | 1,20 | 1,86 | 1,70 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Ишим, г.Астана | 0,90 | 0,80 | 0,81 | 2 класс, чистая |
| р.Ак-Булак, г.Астана | 0,93 | 1,01 | 0,73 | 2 класс, чистая |
| р.Сары-Булак, г.Астана | 1,58 | 1,58 | 1,46 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Жабай, г.Атбасар | 1,25 | 0,99 | 0,80 | 2 класс, чистая |
| р.Нура, г.Темиртау | 2,63 | 3,25 | 2,95 | 4 класс, загрязненная |
| р.Кара-Кенгир, г.Жезказган | 3,95 | 6,03 | 5,15 | 5 класс, грязная |
| оз. Балхаш, бухта Бертыс | 4,03 | 3,66 | 3,24 | 4 класс, загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Тарангалык | 2,62 | 2,73 | 2,18 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| оз. Балхаш, залив Малый Сары-Шаган | 2,51 | 2,71 | 2,63 | 4 класс, загрязненная |
| р.Талас, г.Тараз | 0,77 | 1,52 | 2,21 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Тобол, г.Костанай | 0,59 | 0,42 | 0,48 | 2 класс, чистая |
| р.Мал.Алматинка, г.Алматы | 1,41 | 1,45 | 1,56 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Есентай, г.Алматы | 1,26 | 1,32 | 1,87 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бол.Алматинка, г.Алматы | 1,35 | 1,38 | 1,68 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Бадам, г.Шымкент | 1,92 | 1,59 | 1,64 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья, Шардаринское вдхр., г. Шардара | 2,15 | 1,51 | 2,11 | 3 класс, умеренно загрязненная |
| р.Сырдарья, г. Кызылорда |  | 1,91 | 1,92 | 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.9

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши за 9 месяцев 2006 года

| Наименование водного объекта | Пункт наблюдения | ## Створ | Кол-во случаев ВЗ | Показатели качества воды | Число, месяц | Концентрация загрязняющего вещества мг/л | Кратность превышения ПДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Иртыш-7 | с. Предгорное | в черте села | 1 ВЗ | Zn(2+) | 14.03.06 | 0,1640 | 16,4 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Zn(2+) | 04.04.06 | 0,2100 | 21,0 |
|  |  |  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Брекса | г. Риддер | в черте города | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,191 0,143 | 19,1 14,3 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.02.06 07.02.06 | 0,471 0,137 | 47,1 13,7 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Азот аммонийный Zn(2+) | 15.03.06 15.03.06 | 4,51 0,1220 | 11,6 12,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 24.04.06 | 0,2360 | 23,6 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 23.05.06 | 0,2070 | 20,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 06.06.06 | 0,1840 | 18,4 |
|  |  |  | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 12.07.06 12.07.06 | 0,1540 0,1140 | 15,4 11,4 |
|  |  |  | 1 ВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 15.08.06 15.08.06 | 0,2110 0,1190 | 21,1 11,9 |
|  |  |  | 13 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Тихая | г. Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,465 0,171 | 46,5 17,1 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,342 | 34,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 15.03.06 | 0,1130 | 11,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 24.04.06 | 0,1340 | 13,4 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 06.06.06 | 0,1060 | 10,6 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Zn(2+) | 12.07.06 | 0,2520 | 25,2 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.08.06 | 0,2090 | 20,9 |
|  |  | 0,5 км ниже города | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,280 0,150 | 28,0 15,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,198 | 19,8 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Zn(2+) | 12.07.06 | 0,1250 | 12,5 |
|  |  |  | 12 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Ульба | рудн. Тишинский | 4,8 км выше сброса шахт. вод | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,809 0,366 | 80,9 36,6 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 07.02.06 07.02.06 | 0,696 0,148 | 69,6 14,8 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 15.03.06 15.03.06 | 0,3930 0,2230 | 39,3 22,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 24.04.06 | 0,1570 | 15,7 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 12.07.06 12.07.06 | 0,1590 0,1150 | 15,9 11,5 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Zn(2+) | 15.08.06 | 0,1310 | 13,1 |
|  |  | 50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.01.06 16.01.06 | 0,316 0,121 | 31,6 12,1 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 07.02.06 | 0,297 | 29,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 15.03.06 | 0,1670 | 16,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 24.04.06 | 0,1700 | 17,0 |
|  | г. Усть-Каменогорск | 21 км выше города | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,210 | 21,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,221 | 22,1 |
|  |  | в черте города | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,256 | 25,6 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,130 | 13,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,150 | 15,0 |
|  |  |  | 20 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Глубочанка | с. Белоусовка | в черте села | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 19.01.06 19.01.06 | 0,476 0,167 | 47,6 16,7 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.02.06 16.02.06 | 0,307 0,103 | 30,7 10,3 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.03.06 13.03.06 | 0,1390 0,1730 | 13,9 17,3 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 05.04.06 05.04.06 | 0,4100 0,1160 | 41,0 11,6 |
|  | с. Глубокое | 0,175 км ниже сброса медьзавода | 1ВЗ | Zn(2+) | 19.01.06 | 0,305 | 30,5 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 16.02.06 | 0,265 | 26,5 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 05.04.06 05.04.06 | 0,1830 0,1110 | 18,3 11,1 |
|  |  |  | 12 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Красноярка | с. Предгорное | 0,5 км ниже сброса ст. вод руд. Березовского | 1ЭВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 14.01.06 14.01.06 | 2,052 0,219 | 205,2 21,9 |
|  |  |  | 1ЭВЗ 1 ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 16.02.06 16.02.06 | 1,061 0,164 | 106,1 16,4 |
|  |  |  | 1ЭВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 13.03.06 13.03.06 | 1,3580 0,1900 | 135,8 19,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 05.04.06 | 0,4520 | 45,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 15.05.06 | 0,1630 | 16,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Zn(2+) | 01.06.06 | 0,5010 | 50,1 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Мn(2+) | 13.07.06 | 0,1420 | 14,2 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Zn(2+) | 01.08.06 | 0,2420 | 24,2 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Zn(2+) Мn(2+) | 05.09.06 05.09.06 | 0,3650 0,1350 | 36,5 13,5 |
|  |  |  | 10 ВЗ 3 ЭВЗ |  |  |  |  |
| р. Илек | г. Алга | 1 км выше шламовых прудов | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 0,31 | 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 0,37 | 21,8 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,43 | 25,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 10.04.06 | 0,25 | 14,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.07.08 | 0,31 | 18,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.08.06 | 0,43 | 25,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.09.06 | 0,62 | 36,5 |
|  |  | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 2,26 | 132,9 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 1,33 | 78,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 1,71 | 100,6 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Бор | 04.04.06 10.04.06 | 0,22 0,25 | 12,9 14,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 03.05.06 | 0,50 | 29,4 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 01.06.06 | 0,62 | 36,5 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.07.08 | 0,65 | 38,3 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.08.06 | 0,78 | 45,8 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.09.06 | 1,09 | 64,1 |
|  | г. Актюбинск | 0,5 км выше города | 1ВЗ | Бор | 05.01.06 | 0,40 | 23,5 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 01.02.06 | 0,34 | 20,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,37 | 21,8 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Бор | 04.04.06 10.04.06 | 0,31 0,31 | 18,2 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 03.05.06 | 0,31 | 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 01.06.06 | 0,31 | 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.07.06 | 0,40 | 25,6 |
|  |  |  | 1 ВЗ | Бор | 02.08.06 | 0,40 | 25,6 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.09.06 | 0,71 | 41,8 |
|  |  | 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,31 | 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Бор | 04.04.06 10.04.06 | 0,28 0,25 | 16,5 14,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 01.06.06 | 0,19 | 11,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.07.08 | 0,28 | 16,5 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.08.06 | 0,25 | 14,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 04.09.06 | 0,40 | 23,6 |
|  | п. Георгиевка | 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Cr (6+) | 06.01.06 06.01.06 | 0,22 0,396 |  |
|  |  |  | 1ВЗ | Cr (6+) | 02.02.06 | 0,463 | 23,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 03.03.06 | 0,34 | 20,0 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Бор Бор | 05.04.06 11.04.06 | 0,28 0,31 | 16,5 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Cr (6+) | 04.05.06 | 0,275 | 13,8 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 02.06.06 | 0,22 | 12,9 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 05.07.08 | 0,25 | 14,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 03.08.06 | 0,22 | 12,9 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 05.09.06 | 0,31 | 18,3 |
|  | п. Целинный | 1 км выше села | 1ВЗ | Бор | 02.03.06 | 0,31 | 18,2 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 11.04.06 | 0,34 | 20,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 05.07.08 | 0,22 | 12,9 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 03.08.06 | 0,22 | 12,9 |
|  |  |  | 1ВЗ | Бор | 05.09.06 | 0,25 | 14,7 |
|  |  |  | 50 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Келес | г/п Келес-устье | 1,2 км выше устья р. Келес | 1ВЗ | Сульфаты | 19.01.06 | 1287 | 12,9 |
|  |  |  | 1ВЗ | Сульфаты | 18.02.06 | 1364 | 13,6 |
|  |  |  | 1ВЗ | Сульфаты | 08.03.06 | 1304 | 13,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Сульфаты | 16.06.06 | 1114 | 11,1 |
|  |  |  | 1ВЗ | Сульфаты | 10.07.06 | 1268 | 12,7 |
|  |  |  | 1ВЗ | Сульфаты | 16.08.06 | 1383 | 13,8 |
|  |  |  | 6 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Сырдарья | г/п Каратерень | Пос. Каратерень в створе водпоста | 1 ВЗ | Сульфаты | 17.08.06 | 1383 | 13,8 |
| р. Нура | г. Темиртау | 1 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Миттал Стил Темиртау» | 1ВЗ | Азот нитритный | 07.02.06 | 1,315 | 65,8 |
|  |  | 5,7 км ниже объединенного сброса ст. вод ОАО «Испат-Кармет» и ТХМЗ | 1ВЗ | Азот нитритный | 07.02.06 | 1,575 | 78,8 |
|  | Нижний бьеф Интумакского вдхр. | 100 м ниже плотины | 1ВЗ 1ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 3,60 0,940 | 9,2 47,0 |
|  | с. Захаровка | 2 км ниже села | 1ВЗ 1ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 2,15 1,040 | 5,5 52,0 |
|  |  |  | 6 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Шерубай- Нура | с. Асыл | Устье, 2 км ниже села | 1ВЗ 1ВЗ | Азот аммонийный Азот нитритный | 07.02.06 07.02.06 | 5,0 0,405 | 12,8 20,3 |
|  |  |  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Или | пр. Дубунь | В створе водпоста | 1ВЗ 1ВЗ 1ВЗ | Железо общее Железо общее Железо общее | 10.04.06 20.04.06 30.04.06 | 1,44 1,73 1,93 | 14,4 17,3 19,3 |
|  |  |  | 1ВЗ 1ВЗ | Железо общее Железо общее | 20.05.06 30.05.06 | 1,18 1,00 | 11,8 10,0 |
|  |  |  | 1ВЗ | Железо общее | 10.06.06 | 1,01 | 10,1 |
|  |  |  | 6 ВЗ |  |  |  |  |

4. Радиационный гамма-фон на территории Республики Казахстан за восемь месяцев 2006 года

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности (мощности дозы гамма-излучения) на территории Республики Казахстан в январе-августе 2006 г. осуществлялись ежедневно на метеорологических станциях 13 областей.

Мощность дозы гамма-излучения (МД) измерялась дозиметрами типа ДБГБ-01С «Синтекс», ДБГ-06Т, ДРГ-01Т1, ДРГ-107Ц, АНРИ-01-02 «Сосна», ДРГБ-01 "Эко-1".

Средние за январь-август 2006г., максимальные и минимальные значения мощности дозы гамма-излучения по населенным пунктам Республике Казахстан находятся в пределах 0,09-0,19 мкЗв/ч, а средние значения по областям – в пределах 0,10-0,16 мкзВ/ч. В среднем по Республике Казахстан радиационный гамма-фон в за восемь месяцев 2006 году составил 0,13 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах (табл.4.1).

# Таблица 4.1.

## Средние значения мощности дозы гамма-излучения

по областям Республики Казахстан за восемь месяцев 2006 года

| №№ | Населенный пункт | Значение мощности дозы, мк ЗВ/ч |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Среднее |  | Максимальное |  | Минимальное |  |
|  | 1. Акмолинская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Акколь | 0,15 |  |  | 0,18 | 0,11 |  |
| 2. | Аршалы | 0,15 |  |  | 0,19 | 0,11 |  |
| 3. | Астана | 0,15 |  |  | 0,19 | 0,10 |  |
| 4. | Балкашино | 0,18 |  |  | 0,22 | 0,13 |  |
| 5. | Боровое | 0,13 |  |  | 0,17 | 0,09 |  |
| 6. | Егендыколь | 0,12 |  |  | 0,18 | 0,09 |  |
| 7. | Ерейментау | 0,12 |  |  | 0,15 | 0,09 |  |
| 8. | Кокшетау | 0,15 |  |  | 0,18 | 0,12 |  |
| 9. | Коргалжин | 0,10 |  |  | 0,13 | 0,08 |  |
|  | По области | 0,14 |  |  | 0,22 | 0,08 |  |
| 2. Актюбинская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актюбинск | 0,11 |  |  | 0,13 | 0,08 |  |
| 2. | Караулкельды | 0,16 |  |  | 0,18 | 0,13 |  |
| 3. | Новоалексеевка | 0,10 |  |  | 0,12 | 0,08 |  |
| 4. | Родниковка | 0,14 |  |  | 0,18 | 0,10 |  |
| 5. | Уил | 0,15 |  |  | 0,18 | 0,12 |  |
| 6. | Шалкар | 0,11 |  |  | 0,22 | 0,08 |  |
|  | По области | 0,13 |  |  | 0,22 | 0,08 |  |
|  | 3. Алматинская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Алматы | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,09 |  |
| 2. | Баканас | 0,15 |  | 0,22 |  | 0,10 |  |
| 3. | Жаркент | 0,14 |  | 0,20 |  | 0,08 |  |
| 4. | Капчагай | 0,16 |  | 0,22 |  | 0,12 |  |
| 5. | Лепсинск | 0,17 |  | 0,21 |  | 0,13 |  |
| 6. | Нарынкол | 0,18 |  | 0,26 |  | 0,13 |  |
| 7. | Сарыозек | 0,12 |  | 0,15 |  | 0,10 |  |
| 8. | Талдыкорган | 0,14 |  | 0,18 |  | 0,08 |  |
|  | По области | 0,15 |  | 0,26 |  | 0,08 |  |
|  | 4. Атырауская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Атырау | 0,14 |  | 0,18 |  | 0,10 |  |
| 5. Восточно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Акжар | 0,19 |  | 0,25 |  | 0,13 |  |
| 2. | Аягуз | 0,14 |  | 0,18 |  | 0,09 |  |
| 3. | Бахты | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,08 |  |
| 4. | Большенарымск | 0,15 |  | 0,21 |  | 0,11 |  |
| 5. | Баршатас | 0,13 |  | 0,18 |  | 0,09 |  |
| 6. | Зайсан | 0,13 |  | 0,21 |  | 0,08 |  |
| 7. | Дмитриевка | 0,13 |  | 0,18 |  | 0,09 |  |
| 8. | Жангизтобе | 0,16 |  | 0,20 |  | 0,13 |  |
| 9. | Катон-Карагай | 0,17 |  | 0,22 |  | 0,12 |  |
| 10. | Курчум | 0,13 |  | 0,17 |  | 0,09 |  |
| 11. | Риддер | 0,17 |  | 0,23 |  | 0,11 |  |
| 12. | Самарка | 0,09 |  | 0,13 |  | 0,06 |  |
| 13. | Семипалатинск | 0,16 |  | 0,20 |  | 0,10 |  |
| 14. | Усть-Каменогорск | 0,15 |  | 0,19 |  | 0,11 |  |
| 15. | Чарская | 0,17 |  | 0,19 |  | 0,12 |  |
| 16. | Шемонаиха | 0,15 |  | 0,19 |  | 0,10 |  |
|  | По области | 0,15 |  | 0,23 |  | 0,06 |  |
| 6. Жамбылская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Тараз | 0,17 |  | 0,20 |  | 0,14 |  |
| 2. | Толеби | 0,15 |  | 0,20 |  | 0,10 |  |
| 3. | Чиганак | 0,17 |  | 0,26 |  | 0,14 |  |
|  | По области | 0,16 |  | 0,26 |  | 0,10 |  |
|  | 7. Западно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Уральск | 0,12 |  | 0,17 |  | 0,08 |  |
| 2. | Тайпак | 0,13 |  | 0,15 |  | 0,10 |  |
|  | По области | 0,13 |  | 0,16 |  | 0,09 |  |
|  | 8. Карагандинская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балхаш | 0,17 |  | 0,24 |  | 0,10 |  |
| 2. | Жезказган | 0,16 |  | 0,22 |  | 0,12 |  |
| 3. | Караганда | 0,15 |  | 0,18 |  | 0,11 |  |
| 4. | Корнеевка | 0,16 |  | 0,20 |  | 0,13 |  |
| 5. | Родниковский с-з | 0,14 |  | 0,20 |  | 0,11 |  |
|  | По области | 0,16 |  | 0,24 |  | 0,10 |  |
|  | 9. Костанайская область |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Джетыгара | 0,09 |  | 0,14 |  | 0,06 |  |
| 2. | Докучаевка | 0,12 |  | 0,35 |  | 0,08 |  |
| 3. | Карасу | 0,13 |  | 0,16 |  | 0,10 |  |
| 4. | Комсомолец | 0,13 |  | 0,16 |  | 0,08 |  |
| 5. | Костанай | 0,10 |  | 0,12 |  | 0,10 |  |
| 6. | Урицкий | 0,11 |  | 0,14 |  | 0,10 |  |
|  | По области | 0,11 |  | 0,35 |  | 0,06 |  |
| 10. Мангистауская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Актау | 0,10 |  |  | 0,13 | 0,07 |  |
| 11. Павлодарская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Баянаул | 0,18 | 0,26 |  |  |  | 0,14 |
| 2. | ## Иртышск | 0,13 | 0,15 |  |  |  | 0,11 |
| 3. | ## Павлодар | 0,11 | 0,16 |  |  |  | 0,07 |
| 4. | ## Актогай | 0,11 | 0,15 |  |  |  | 0,08 |
| 5. | ## Щербакты | 0,12 | 0,16 |  |  |  | 0,07 |
| 6. | ## Экибастуз | 0,13 | 0,17 |  |  |  | 0,09 |
|  | ## По области | 0,13 | 0,26 |  |  |  | 0,07 |
| 12. Северо-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Петропавловск | 0,11 |  |  | 0,13 | 0,07 |  |
| 2. | Булаево | 0,10 |  |  | 0,14 | 0,07 |  |
|  | По области | 0,11 |  |  | 0,14 | 0,07 |  |
| 13. Южно-Казахстанская область |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ## Шымкент | 0,15 |  |  | 0,34 | 0,11 |  |
| 2. | ## Туркестан | 0,13 |  |  | 0,17 | 0,11 |  |
|  | По области | 0,14 |  |  | 0,34 | 0,11 |  |

5. Плотность радиоактивных выпадений на территории

Республики Казахстан за 8 месяцев 2006 года

Контроль за радиоактивным загрязнением приземной атмосферы в январе-августе 2006г. осуществлялся в 14 областях Казахстана на 40 метеорологических станциях путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб. После экспозиции планшеты высылались в Отдел химико-аналитических исследований  Центра экологического мониторинга окружающей, где озолялись. Зольные остатки измерялись на суммарную бетта-активность. Эффективность отбора проб планшетом составляет 0,7. Суммарная бетта-активность определялась на установках малого фона с пересчетными приборами ПСО-2-4.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере на территории РК колебалась в пределах 0,8-1,4 Бк/м2 . Средняя величина плотности выпадений в январе-августе 2006г. на территории РК составила 1,1 Бк/м2 (табл.5.1).

Таблица 5.1.

Плотность радиоактивных выпадений в приземной атмосфере

на территории Республики Казахстан за 8 месяцев 2006 года

| Область | Населенный пункт |  | Плотность радиоактивных выпадений, Бк/м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Месяцы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | Среднее за 8 месяцев |
| Акмолинская | 1. | Астана | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
|  | 2. | Атбасар | - | - | - | - | - | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
|  | 3. | Боровое | 1,0 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
|  | 4. | Кокшетау | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 0,8 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 5. | Степногорск | 0,8 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|  |  | По области | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 |
| Актюбинская | 1. | Актобе | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 2. | Караул-Кельды | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 3. | Шалкар | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | По области | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Алматинская | 1. | Алматы | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 |
|  | 2. | Жаркент | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 0,9 | 0,9 | 1,1 |
|  | 3. | Лепсинск | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|  | 4. | Нарынкол | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  | 5. | Талды-Корган | 1,1 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|  |  | По области | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| Атырауская | 1 | Атырау | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,0 |
| Восточно-Казахстанская | 1. | Аягуз | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  | 2. | Баршатас | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
|  | 3. | Бахты | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  | 4. | Зайсан | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
|  | 5. | Кокпекты | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
|  | 6. | Семипалатинск | 0,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  | 7. | Усть-Каменогорск | 0,9 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | По области | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Жамбылская | 1. | Тараз | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
|  | 2. | Толеби | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
|  | 3. | Чиганак | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
|  |  | По области | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Западно-Казахстанская | 1 2 | Тайпак Уральск По области | 0,9 1,2 1,1 | 0,9 1,2 1,1 | 1,1 1,1 1,1 | 1,0 1,2 1,1 | 1,1 1,1 1,1 | 1,0 1,3 1,2 | 1,0 1,2 | 1,1 1,2 1,2 | 1,0 1,2 1,1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |  |  |
| Карагандинская | 1. | Балхаш | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,1 |
|  | 2. | Жезказган | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  | 3. | Караганда | 0,9 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
|  |  | По области | 1,0 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Костанайская |  | Костанай | 1,1 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Мангистауская | 1. | Актау | 1,1 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
|  | 2. | Форт Шевченко | 1,2 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
|  |  | По области | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Павлодарская | 1. | Иртышск | 1,1 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 |
|  | 2. | Павлодар | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
|  | 3 | Экибастуз | 1,1 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,1 |
|  |  | По области | 1,1 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| Северо-Казахстанская | 1. | Петропавловск | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Южно- | 1 | Шымкент | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Казахстанская | 2 | Туркестан | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,1 |
|  |  | По области | 1,2 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 |
| Среднее по РК |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,1 |