|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Центр экологического мониторинга окружающей среды Республики Казахстан |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  1(87)

(январь 2007 г.)

Алматы 2007

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| 1.Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов и поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2007 года . . . . . . . . . .. . . . .. | 4 |
| 2. Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в январе 2007 года. . . | 9 |
| 3.Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в январе 2007 года. . . . . . . . .. . . . .. . . . .. . . .. . . . .. | 19 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления использованием и охраной окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1.Общая оценка состояния загрязнения атмосферного воздуха городов

и поверхностных вод на территории Республики Казахстан

в январе 2007 года

Атмосферный воздух.

Наблюдения за состоянием загрязнения атмосферного воздуха проводились в 20 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Риддер, Караганда, Павлодар, Петропавловск, Семипалатинск, Тараз, Темиртау, Уральск,  Усть-Каменогорск,  Шымкент,  Экибастуз и  пос.Глубокое.

По данным наблюдений в январе 2007 г. наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА5 17,9). К загрязненным городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 10 городов, в том числе с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 > 7) – 7 городов (табл. 2.3).

В 16 городах республики средние за год значения концентрации загрязняющих веществ  хотя     бы   одной    примесью    превысили   ПДК, а в 6 городах  (г.Алматы, г.Жезказган, г.Риддер, г.Темиртау, Усть-Каменогорск и г.Шымкент)  выше ПДК  были  концентрации  трех  и более веществ. В 10 городах были отмечены среднемесячные концентрации   диоксида азота  в пределах 1,3-2,8 ПДК, в 7 городах - взвешенных веществ (пыли) - в пределах 1,1-2,5 ПДК, формальдегида в пределах 1,3-5,3 ПДК и фенола  - в пределах 1,3-3,0 ПДК (табл. 1.1, 2.2).

Максимальные разовые концентрации загрязняющих веществ хотя бы одной примесью превысили ПДК в 16 городах, где ведутся наблюдения, при этом в 6 городах (г.Алматы, г.Астана, г.Караганда, г.Павлодар, г.Темиртау и г.Усть-Каменогорск) отмечены превышения ПДК для 3-х и более веществ. Разовые концентрации взвешенных веществ выше ПДК наблюдались в  4 городах, диоксида азота – в  14  городах,  оксида   углерода – в   8  городах,   фенола – в  7  городах,  сероводорода – в 2 городах  (табл. 1.1, 2.2).

Случаев высокого и  экстремально высокого загрязнения  атмосферного воздуха в декабре не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в январе 2007 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 18 | 0,13 | 0,9 |  | 0,48 | 1,0 | 7 | 4 |
| Диоксид серы | 20 | 0,022 | 0,4 |  | 0,209 | 0,4 | 3 | 1 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 |  | 0,021 |  |  |  |  |
| Оксид углерода | 18 | 1,58 | 0,5 |  | 7,54 | 1,5 | 1 | 8 |
| Диоксид азота | 20 | 0,050 | 1,3 |  | 0,138 | 1,6 | 10 | 14 |
| Оксид азота | 4 | 0,018 | 0,3 |  | 0,053 | 0,1 | 0 | 0 |
| Аммиак | 5 | 0,035 | 0,9 |  | 0,146 | 0,7 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,002 |  |  | 0,006 | 0,7 |  | 2 |
| Фтористый водород | 2 | 0,005 | 0,9 |  | 0,026 | 1,3 | 1 | 1 |
| Серная кислота | 1 | 0,020 | 0,4 |  | 0,050 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0043 | 1,4 |  | 0,0182 | 1,8 | 7 | 7 |
| Формальдегид | 8 | 0,0077 | 2,6 |  | 0,0198 | 0,6 | 7 | 1 |
| Хлор | 2 | 0,001 | 0,0 |  | 0,020 | 0,1 | 0 | 1 |
| Хлористый водород | 1 | 0,030 | 0,3 |  | 0,110 | 0,6 | 0 |  |
| Мышьяк | 3 | 0,001 | 0,2 |  | 0,001 | 0,0 |  |  |
| Хром | 1 | 0,00000 | 0,0 |  | 0,00100 | 0,0 |  |  |

Качество поверхностных вод. Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод в январе 2007 г. обработаны по бассейнам рек: Иртыш (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал (Западно-Казахстанская область), Илек (Актюбинская область), Ишим (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Или (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области).

Всего, из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено только 13 рек, 3 озера и 4 водохранилища,   к “грязным” – 4 реки, а  к "очень грязным" - 1 река (Ульба).  Наиболее представителен класс “умеренно-загрязненных” водных объектов – 12 рек, 4 водохранилища и 1 озеро. К классу "загрязненных" водных объектов отнесены 4 реки и 1 озеро, а к "чрезвычайно грязным"- 3 реки (Тихая, Глубочанка, Красноярка) (табл. 1.2).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК,  присутствуют 15 ингредиентов, их которых наиболее распространёнными  являются соединения меди и цинка, сульфаты, нефтепродукты, марганец, ртуть и фенолы (табл. 1.3).

В январе 2007 г. экстремально высокое загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана не наблюдалось.  Высокое загрязнение (ВЗ) было отмечено на 7 водных объектах в 20 случаях: р.р.Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Илек и Келес.

Таблица 1.2.

Состояние загрязнения поверхностных вод по гидрохимическим показателям в январе 2007 г.

| Классы и характеристика качества воды по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| II класс «чистая» - (ИЗВ 0,3-1,0) | III класс «умеренно загрязненная» ИЗВ 1,0-2,5 | IV класс, «загрязненная» ИЗВ 2,5-4,0 | V класс, «грязная» ИЗВ 4,0-6,0 | VI класс, «очень грязная» ИЗВ 6,0-10 | VII класс, «чрезвычайно грязная» ИЗВ >10 |
| 1. р. Иртыш (ВКО)– (0,94) 2. р. Иртыш (Павлодарская)- (0,97) 3. р.Бухтарма-(0,78) 4. р.Уба- (0,67) 5. вдхр. Бухтарминское- (0,54) 6. вдхр. Усть-Каменогорское- (0,49) 7. р.Урал – (0,61) 8. р. Чаган - (0,64) 9. р. Деркул- (0,57) 10. р.Тобол – (0,57) 11.вдхр.Вячеслав- ское- (0,58) 12. р.Ишим (Акмол.) – (0,79) 13. р. Ак-Булак- (0,82) 14. оз. Боровое- (0,49) 15. оз.Большое Чебачье- (0,72) 16. оз. Щучье- (0,41) 17. р. Хоргос- (0,66) 18. вдхр. Капчагайское – (0,97) 19. р. Бугунь- (0,51) 20. р. Ката-Бугунь- (0,40) | 1. р. Ишим (СКО) – (1,08) 2. р. Сары-Булак – (1,08) 3. вдхр. Сергеевское-- (1,08) 4. оз. Копа- (1,00) 5. р. Нура (Акмолинская) – ( 1,45) 6. р. Нура (Карагандинская)- (1,87) 7. вдхр. Самаркандское – (2,26) 8. вдхр. Кенгирское -(1,32) 9. р. Или- (1,46) 10. р. Текес- (1,95) 11. р.Талас – (1,55) 12. р. Шу- (2,16) 13. р. Асса – (1,31) 14. р.Сырдарья (ЮКО) – (1,76) 15. р. Бадам - (1,58) 16 .вдхр. Шардаринское (1,84) 17 р. Сырдарья (Кызылодинская)- (1,90) | 1. р. Малая Алматинка - (2,93) 2. р. Есентай – (3,35) 3. р. Большая Алматинка- (2,99) 4. оз. Биликоль- (3,25) 5. р. Келес- (2,48) | 1. р. Брекса -(4,34) 2. р. Илек (Актюбинская)- (5,56) 3. р. Кара-Кенгир- (4,43) 4. р. Шерубай-Нура - (4,62) | 1. р. Ульба - (7,02) | 1. р. Тихая - (11,47) 2. р. Глубочанка- (10,86) 3. р. Красноярка- (16,10) |

## Таблица 1.3.

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах

| №№ | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сульфаты | 1,7-7,5 | 13 | Сары-Булак, Ак-Булак, оз. Копа, оз. Большое Чебачье, Нура (Акмолинская), Кара-Кенгир, Сырдарья (Южно- Казахстанская), Келес, Бадам, Сырдарья (Кызылординская), вдхр. Вячеславское, Самаркандское, Шардаринское. |
| 2 | Азот нитритный | 2,1-11,7 | 5 | Брекса, Тихая, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубай-Нура |
| 3 | Бор | 23,2 | 1 | Илек (Актюбинская) |
| 4 | Железо общее | до 2,0 | 2 | Ишим (Сев.-Казахстан.), вдхр. Сергеевское |
| 5 | Медь | 1,8-12,0 | 21 | Иртыш (Павлодарская), Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, Кара-Кенгир, Есентай, Малая Алматинка, Большая Алматинка, Талас, Шу, Асса, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), Сырдарья (Кызылординская), вдхр. Кенгирское, Капчагайское, Самаркандское, Шардаринское. |
| 6 | Цинк | 2,2-49,0 | 7 | Иртыш (Восточно-Казахстанская), Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка, вдхр. Самаркандское. |
| 7 | Хром (6+) | 4,5 | 1 | Илек (Актюбинская). |
| 8 | Хром общ. | 2,0-8,0 | 5 | Или, Текес, Малая Алматинка, Есентай, Большая Алматинка |
| 9 | Фенолы | до 2,5 | 1 | Или, Шу |
| 10 | Нефтепродукты | 1,6-7,9 | 6 | Нура (Акмолинская), Сары-Булак, оз. Копа, Кара-Кенгир, Шерубай-Нура, вдхр. Самаркандское. |
| 11 | Марганец | 5,8-44,9 | 5 | Брекса, Тихая, Ульба, Глубочанка, Красноярка |
| 12 | БПК5 | 6,3-8,5 | 2 | оз. Биликоль, Шерубай-Нура. |
| 13 | Ртуть | до 2,6 | 2 | Нура (Карагандинская), Шерубай-Нура |
| 14 | Фториды | до 2,2 | 1 | оз. Биликоль |
| 15 | Кадмий | до 3,1 | 1 | Тихая |

2. Загрязнение атмосферного воздуха  городов

различными веществами и тенденция изменения

в январе 2007 года

Наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха выполняются в наиболее крупных городах и промышленных центрах республики. Перечень подлежащих контролю загрязняющих веществ установлен с учетом объема и состава выбросов в атмосферу и результатов предварительного обследования загрязнения воздушного бассейна в конкретном населенном пункте.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (табл. 2.1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

Таблица 2.1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

* Гигиенические нормативы: “ПДК загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест”, ГН 2.1.6.698-98, РК 3.02.036.99.

Содержание вредных веществ в январе  2007 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения  городов   в   различных физико-географических районах (табл. 2.2).

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики находилась в пределах допустимой нормы  (0,9 ПДК). Средняя  концентрация  взвешенных веществ в г.Алматы составила 2,5 ПДК, в г.Актау, г.Жезказгане, г.Риддере, г.Темиртау, г.Усть-Каменогорске и г.Шымкенте - превышала 1 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ составила 4 ПДК, в городах Алматы, Жезказган, Семипалатинск и Темиртау– 1,0-1,8  ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики менее 1 ПДК. Средняя  концентрации диоксида серы в  г.Балхаше, г.Жезказгане и г.Риддере превышала 1 ПДК. В г.Балхаше отмечена  максимальная   из  разовых концентраций диоксида серы равная 4,8 ПДК, в г.Жезказгане – около 1 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0.005 мг/м3 (ПДК нет). Сульфаты содержатся как в выбросах промышленных производств, так и образуются вследствие трансформации SO2 в атмосфере.  Наибольшая разовая концентрация сульфатов (0,04  мг/м3) отмечена в г.Таразе  и г.Темиртау.

Средняя за месяц концентрация оксида углерода в городах республики не превышала допустимой нормы и составила 0,5 ПДК. Наибольший   средний   уровень   загрязнения воздуха оксидом углерода – 1,8 ПДК - наблюдался в г.Алматы.  Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы составила 5,4 ПДК, в г.Павлодаре – 4,8 ПДК, в г.Таразе и г.Шымкенте – более 2 ПДК, в городах Караганда, Петропавловск, Семипалатинск, Темиртау   и Усть-Каменогорск – 1,0-1,6 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,3 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Алматы достигала 2,8 ПДК, в городах Актобе, Жезказган, Костанай, Петропавловск, Риддер, Семипалатинск, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  находилась в пределах 1,0-2,2 ПДК. В г.Алматы  и г.Усть-Каменогорске зарегистрированы максимальные из разовых концентраций диоксида азота более 3 ПДК, в г.Павлодаре, г.Семипалатинске и пос.Глубокое - более 2 ПДК, в городах Актау, Астана, Жезказган, Караганда, Костанай, Риддер, Тараз, Темиртау и Шымкент – 1,1-2,0 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.  Наибольшая средняя (0,5  ПДК)  концентрации оксида азота  наблюдалась в г.Актобе.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,4 ПДК.  Средняя концентрация фенола в г.Темиртау и г.Усть-Каменогорске достигала 3 ПДК, в г.Жезказгане, г.Караганде, г.Риддере, г.Семипалатинске и пос.Глубокое –превышала 1 ПДК. В г.Семипалатинске наблюдалась максимальная  из разовых  концентраций   фенола   равная 4,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 3,3 ПДК, в г.Темиртау и пос.Глубокое – более 2 ПДК,  в городах Алматы, Жезказган и  Караганда  – более 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 2,6 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в  г.Алматы равнялась 5,3 ПДК, в г.Актобе – 4,0 ПДК, в г.Шымкенте - 3,3 ПДК, г.Таразе – 2,7 ПДК, и г.Караганде  – 2,0 ПДК, в г.Петропавловске  и г.Усть-Каменогорске – 1,3 ПДК. В г.Алматы зарегистрирована  максимальная из разовых  концентраций  формальдегида выше 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимальные  концентрации сероводорода в г.Павлодаре и г.Темиртау превышали 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация аммиака не превышала допустимой нормы  (0,9 ПДК). В   г.Темиртау средняя концентрация  аммиака   составила 2,2 ПДК,  максимальная из разовых  концентраций - 1,8 ПДК.

В г.Астане  среднее содержание фтористого водорода составило 1,3 ПДК, в г.Таразе находилось в пределах нормы. В г.Астане отмечена  максимальная   из   разовых   концентраций    фтористого   водорода    равная  2,1 ПДК

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Содержание хрома в г.Астане, хлора - в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау, хлористого водорода в г.Павлодаре не превышало ПДК.

В сравнении с декабрем 2006 года в городах Актау, Актобе, Алматы, Атырау, Балхаш, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Темиртау, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г. Караганде, г.Таразе и г.Шымкенте - снизился, в городах Астана, Жезказган, Семипалатинск, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое – возрос (табл. 2,3, рис. 2.2).

По сравнению с январем 2006  года в городах Актау, Атырау, Астана, Балхаш, Костанай, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Тараз, Темиртау, Уральск, Шымкент и Экибастуз состояние  загрязнения  атмосферного воздуха существенно не изменилось, в городах Алматы, Жезказган, Семипалатинск и Усть-Каменогорск, отмечено увеличение уровня загрязнения, в г.Актобе, г.Караганде и пос.Глубокое - снижение (табл. 2.3, рис. 2.2).

Таблица 2.2

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в январе 2007 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | примесей выше ПДК, в % |
| 1.Актау | 3,2 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 0,4 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,11 | 1,3 | 7 |
| 2.Актобе | 8,4 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,08 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,019 |  |  |
| 3. Алматы | 17,9 | Взвешенные | 0,38 | 2,5 | 0,9 | 1,8 | 18 |
|  |  | Оксид углерода | 5,4 | 1,8 | 27 | 5,4 | 36 |
|  |  | Диоксид азота | 0,11 | 2,8 | 0,29 | 3,4 | 73 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,011 | 1,1 | 0,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,016 | 5,3 | 0,046 | 1,3 | 2 |
| 4. Астана | 3,0 | Взвешенные | 0,14 |  | 0,8 | 1,6 | 3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,14 | 1,6 | 3 |
|  |  | Фтористый водород | 0,006 | 1,3 | 0,041 | 2,1 | 12 |
| 5. Атырау | 1,5 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,03 |  |  |
| 6. Балхаш | 2,4 | Диоксид серы | 0,058 | 1,2 | 2,4 | 4,8 | 4 |
| 7. пос.Глубокое | 4,8 | Диоксид азота | 0,09 | 2,2 | 0,18 | 2,1 | 44 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,028 | 2,8 | 15 |
| 8.Жезказган | 5,8 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 0,5 | 1,0 | 0 |
|  |  | Диоксид серы | 0,062 | 1,2 | 0,497 | 1,0 | 0 |
|  |  | Диоксид азота | 0,04 | 1,0 | 0,09 | 1,1 | 2 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,016 | 1,6 | 7 |
| 9.Караганда | 5,8 | Оксид углерода | 1,8 |  | 8 | 1,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,13 | 1,5 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,013 | 1,3 | 2 |
|  |  | Формальдегид | 0,006 | 2,0 | 0,016 |  |  |
| 10.Костанай | 2,7 | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 1 |
| 11.Павлодар | 1,8 | Оксид углерода | 1,4 |  | 24 | 4,8 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,21 | 2,5 | 2 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,009 | 1,1 | 1 |
| 12.Петропавловск | 4,3 | Оксид углерода | 2,2 |  | 8 | 1,6 | 5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,08 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 13. Риддер | 7,6 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 0,30 |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,094 | 1,9 | 0,143 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,14 | 1,6 | 32 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,008 |  |  |
| 14.Семипалатинск | 6,2 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  | 5,0 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,24 | 2,8 | 38 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,040 | 4,0 | 11 |
| 15.Тараз | 7,1 | Оксид углерода | 2,0 |  | 11 | 2,2 | 4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,06 | 1,5 | 0,17 | 2,0 | 15 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,024 |  |  |
| 16 .Темиртау | 8,4 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 5 |
|  |  | Оксид углерода | 0,7 |  | 6 | 1,2 | 1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,03 |  | 0,11 | 1,3 | 2 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,012 | 1,5 | 1 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,027 | 2,7 | 28 |
|  |  | Аммиак | 0,088 | 2,2 | 0,35 | 1,8 | 3 |
| 17.Уральск | 0,9 | Диоксид азота | 0,02 |  | 0,04 |  |  |
| 18. Усть- | 10,1 | Взвешенные | 0,27 | 1,8 | 2,0 | 4,0 | 17 |
| Каменогорск |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 8,0 | 1,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,08 | 2,0 | 0,26 | 3,1 | 40 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,033 | 3,3 | 31 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,018 |  |  |
| 19. Шымкент | 9,0 | Взвешенные | 0,20 | 1,4 | 0,4 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,7 |  | 14 | 2,8 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,05 | 1,3 | 0,15 | 1,8 | 0,1 |
|  |  | Формальдегид | 0,010 | 3,3 | 0,021 |  |  |
| 20.Экибастуз | 1,4 | Диоксид азота | 0,01 |  | 0,03 |  |  |

#### Таблица 2.3

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(январь 2006 года – январь 2007 года)

| # Города, # населенные пункты | ИЗА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2007 год |  |
|  | январь | февраль | март | апрель |  | май |  | июнь |  | июль |  | август |  | сентябрь |  | октябрь |  | ноябрь | декабрь |  | январь |  |
| Алматы | 12,9 | 11,7 | 12,7 | 11,1 | 10,1 |  | 9,2 |  | 9,9 |  | 11,4 |  | 12,8 |  | 12,7 |  | 14,8 |  |  | 17,2 | 17,9 |  |
| Усть-Каменогорск | 7,4 | 10,7 | 8,9 | 7,0 | 5,1 |  | 6,3 |  | 5,9 |  | 4,8 |  | 5,1 |  | 4,4 |  | 7,5 |  |  | 6,1 | 10,1 |  |
| Шымкент | 8,3 | 9,8 | 11,2 | 10,1 | 11,1 |  | 10,7 |  | 11,0 |  | 11,7 |  | 12,7 |  | 11,7 |  | 9,4 |  |  | 10,4 | 9,0 |  |
| Актобе | 10,6 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 9,0 |  | 10,2 |  | 10,4 |  | 10,8 |  | 10,0 |  | 9,4 |  | 8,4 |  |  | 8,4 | 8,4 |  |
| Темиртау | 8,9 | 8,8 | 9,0 | 8,7 | 9,5 |  | 9,1 |  | 8,1 |  | 7,9 |  | 11,0 |  | 8,9 |  | 8,8 |  |  | 7,8 | 8,4 |  |
| Риддер | 7,7 | 7,9 | 8,3 | 8,3 | 6,9 |  | 7,5 |  | 7,6 |  | 7,4 |  | 7,3 |  | 7,7 |  | 7,7 |  |  | 7,6 | 7,6 |  |
| Тараз | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 6,3 | 6,9 |  | 8,3 |  | 9,1 |  | 9,4 |  | 7,2 |  | 7,7 |  | 7,0 |  |  | 7,9 | 7,1 |  |
| Семипалатинск | 4,3 | 5,4 | 4,4 | 3,8 | 3,8 |  | 4,7 |  | 4,4 |  | 3,6 |  | 3,9 |  | 3,7 |  | 3,3 |  |  | 5,4 | 6,2 |  |
| Жезказган | 4,2 | 5,4 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |  | 5,5 |  | 4,3 |  | 4,1 |  | 5,5 |  | 5,8 |  | 5,1 |  |  | 4,5 | 5,8 |  |
| Караганда | 10,2 | 9,9 | 10,8 | 13,1 | 10,2 |  | 10,5 |  | 10,3 |  | 11,9 |  | 14,1 |  | 12,5 |  | 9,0 |  |  | 6,8 | 5,8 |  |
| пос.Глубокое | 6,5 | 6,8 | 6,3 | 4,9 | 5,6 |  | 4,1 |  | 4,4 |  | 3,6 |  | 4,5 |  | 2,4 |  | 4,5 |  |  | 3,3 | 4,8 |  |
| ## Петропавловск | 4,2 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,3 |  | 4,1 |  | 4,0 |  | 3,8 |  | 3,7 |  | 4,1 |  | 4,3 |  |  | 4,5 | 4,3 |  |
| Актау | 3,3 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,6 |  | 3,8 |  | 3,5 |  | 4,3 |  | 4,1 |  | 3,4 |  | 2,7 |  |  | 2,7 | 3,2 |  |
| Астана | 3,4 | 5,1 | 5,9 | 6,5 | 6,5 |  | 5,0 |  | 4,3 |  | 4,1 |  | 5,1 |  | 4,3 |  | 3,7 |  |  | 2,1 | 3,0 |  |
| ## Костанай | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,8 |  | 2,7 |  | 2,8 |  | 3,6 |  | 2,9 |  | 2,9 |  | 2,8 |  |  | 2,9 | 2,7 |  |
| Балхаш | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,0 | 2,7 |  | 2,6 |  | 2,6 |  | 2,9 |  | 3,6 |  | 2,4 |  | 3,1 |  |  | 2,6 | 2,4 |  |
| Павлодар | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 2,0 | 1,4 |  | 2,0 |  | 1,7 |  | 1,7 |  | 2,0 |  | 1,4 |  | 2,0 |  |  | 1,3 | 1,8 |  |
| Атырау | 1,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 2,7 |  | 2,6 |  | 3,1 |  | 2,9 |  | 3,4 |  | 2,5 |  | 1,8 |  |  | 1,3 | 1,5 |  |
| Экибастуз | 1,2 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,5 |  | 1,5 |  | 1,2 |  | 1,3 |  | 1,0 |  |  | 1,1 | 1,4 |  |
| Уральск | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,9 |  | 0,9 |  | 0,7 |  | 0,7 |  |  | 0,6 | 0,9 |  |

- Качество поверхностных вод суши  в январе 2007 года.

Сеть наблюдений за качеством поверхностных вод суши включает действующие гидропосты национальной гидрометеорологической службы. Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ, для водоемов рыбохозяйственного, хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования (табл. 3.1).

Таблица 3.1

## ПДК веществ, загрязняющих поверхностные воды

| Наименование | ПДК для водоемов рыбохозяйственного водопользования, мг/л | ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и коммунально-бытового водопользования, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Хром (3+) | 0,005 | 0,5 | 3 |
| Хром (6+) | 0,02 | 0,05 | 3 |
| Железо (общ.) | 0,1 | 0,3 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 1,0 | 3 |
| Ртуть | 0,00001 | 0,0005 | 1 |
| Кадмий | 0,005 | 0,001 | 2 |
| Мышьяк | 0,05 | 0,05 | 2 |
| Бор (3+) | 0,017 | 0,5 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 1,0 | 3 |
| БПК5 | 3 мг О2/л | 3 мг О2/л |  |
| Фенолы | 0,001 | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,3 | 4 |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 1,5 | 2 |
| Нитриты | 0,08 (0,02 по N) | 3,3 | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 по N) | 45,0 | 3 |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |  |

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (табл.3.2).

#### Таблица 3.2

## Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,3 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,0 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,5 - 4 |
| 5 | Грязная | 4 - 6 |
| 6 | Очень грязная | 6 - 10 |
| 7 | # Чрезвычайно грязная | > 10 |

В бассейне реки Иртыш в Восточно-Казахстанской области наиболее загрязненными водными источниками являются реки Тихая, Глубочанка и Красноярка. Индексы загрязненности воды (ИЗВ) этих рек составляют – 10,86-16,10, 7 класс - «чрезвычайно грязные». Основными загрязняющими веществами являются азот нитритный (р. Тихая – 2,3 ПДК), медь (до 8,3 ПДК), цинк (до 49 ПДК), кадмий (р. Тихая – 3,1 ПДК) и марганец (до 44,9 ПДК).

Река Ульба характеризуется по качеству воды как  «очень грязная», 6 класс, ИЗВ – 7,02. Превышения ПДК наблюдались по  меди (3,7 ПДК), цинку (29 ПДК) и марганцу (6,9 ПДК).

Качество поверхностных вод реки Брекса относится к 5 классу – «грязные», ИЗВ – 4,34. Превышение ПДК определялись по азоту нитритному (2,1 ПДК), меди (5,5 ПДК), цинку (11,1 ПДК) и марганцу (5,8 ПДК).

Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод цинком: в р. Брекса – 20,8 ПДК (1 ВЗ); в р. Тихая – до 53,5 ПДК (2 ВЗ), в р.Ульба – до 76,1 ПДК (4 ВЗ); в р. Глубочанка – до 20,8 ПДК (2 ВЗ); в р.Красноярка – 95,4 ПДК (1 ВЗ) и марганцем в р. Брекса – 11 ПДК (1ВЗ), в р. Ульба – 16,8 ПДК (1 ВЗ); в р. Глубочанка – до 87,5 ПДК (2 ВЗ), в р. Красноярка – 86,4 ПДК (1  ВЗ) (табл. 3.5).

Реки Бухтарма, Уба, вдхр. Бухтарминское и Усть-Каменогорское  характеризуются по качеству воды как «чистые» (2 класс, ИЗВ – 0,49-0,78). Превышения ПДК не наблюдались.

На участке г. Усть-Каменогорск - г.Семипалатинск - г. Павлодар индекс загрязненности воды реки Иртыш составляет 0,94 и 0,97, что соответствует 2 классу - «чистые». Превышения ПДК  наблюдались по меди и цинку (2,2 ПДК).

Реки Урал, Чаган и Деркул (Западно-Казахстанская область) по качеству воды относятся ко 2 классу - «чистые»,  ИЗВ – 0,57-0,64. Превышения ПДК загрязняющих веществ  не наблюдались.

В Актюбинской области р. Илек определялась по качеству воды как «грязная» (5 класс, ИЗВ=5,94). Содержание загрязняющих веществ достигало по бору – 23,2 ПДК и хрому (6+) – 4,5 ПДК. По течению р. Илек зарегистрированы 4 случая ВЗ бором – до 60 ПДК (табл. 3.5).

Река Тобол (Костанайская область) по качеству воды относится к 2 классу - «чистая», ИЗВ – 0,57. Превышения ПДК не наблюдались.

Река Ишим и вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская область) характеризуются по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,08). Отмечались превышения ПДК по железу общему (до 2 ПДК).

Поверхностные воды рек Ишим, Ак-Булак (г. Астана), вдхр. Вячеславское, Боровое, Большое Чебачье и Щучье (Акмолинская область) по качеству воды относятся ко 2 классу – «чистые», ИЗВ=0,41-0,82. Превышения ПДК отмечались по сульфатам (до 2,2 ПДК). В р. Ишим,  оз. Боровое и Щучье превышения ПДК не наблюдались.

Реки Нура,  Сары-Булак (г.Астана) и оз. Копа  (Акмолинская область) определялись по качеству воды как «умеренно загрязненные» (3 класс, ИЗВ – 1,00-1,45). Содержания загрязняющих веществ отмечались по сульфатам (до 4,5 ПДК) и нефтепродуктам (до 2,3 ПДК).

Реки Кара-Кенгир и Шерубай-Нура (Карагандинская область) по качеству воды относится к 5 классу - «грязные», ИЗВ – 4,43-4,62. Превышения ПДК отмечались по БПК5 (р. Шерубай-Нура – 6,3 ПДК), азоту нитритному (до 11,7 ПДК), меди (р. Кара-Кенгир – 6,4 ПДК),  нефтепродуктам (р. Кара-Кенгир – 7,9 ПДК) и ртути (р. Шерубай-Нура – 2,6 ПДК).

Река Нура, вдхр. Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская область) по качеству воды относятся к 3 классу - «умеренно загрязнённые», ИЗВ= 1,32-2,26. Превышения ПДК отмечались: в р. Нура  по азоту нитритному (2,9 ПДК) и ртути (1,3 ПДК); в вдхр. Самаркандское по сульфатам (4 ПДК), меди (3,2 ПДК), цинку (2,5 ПДК) и нефтепродуктам  (2,4 ПДК); в вдхр. Кенгирское по меди (4,5 ПДК).

Качество воды р. Или и Текес (Алматинская область) соответствуют 3 классу, «умеренно загрязнённые» (ИЗВ – 1,46-1,95), при повышенном содержании  фенолов  (р. Или – 2,5 ПДК) и хрома общего (до 8 ПДК).

Содержания загрязняющих веществ в реках Хоргос и вдхр. Капшагайское (Алматинская область) определялись только по меди (вдхр. Капшагайское - 2 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 0,66-0,97, соответственно поверхностные воды этих водных источников относятся к 2 классу - «чистые».

Реки Малая, Большая Алматинки и Есентай  (г.Алматы) определялись по качеству воды как «загрязненные» – 4 класс, ИЗВ – 2,93-3,35. Предельно-допустимые концентрации наблюдались по меди – (до 12 ПДК) и хрому общему –  до 5 ПДК.

Реки Талас, Шу и Асса (Жамбылская область) относятся по качеству воды к 3 классу «умеренно загрязнённые», ИЗВ – до 2,16. Превышения ПДК отмечались по меди (до 6,1 ПДК) и фенолам (р. Шу – 2 ПДК).

Озеро Биликоль (Жамбылская область) характеризуется по качеству воды как «загрязненное» (4 класс, ИЗВ= 3,25). Предельно-допустимые концентрации  наблюдались по БПК5 (8,5 ПДК) и фторидам (2,2 ПДК).

Реки Сырдарья, Келес, Бадам и вдхр. Шардаринское (Южно-Казахстанская область)  определяются по качеству поверхностных вод как «умеренно загрязнённые» (3 класс, ИЗВ= 1,58-2,48). Повышенные содержания ПДК наблюдались по сульфатам (до 7,5 ПДК) и меди (до 4 ПДК). Отмечено высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод сульфатами в поверхностных водах р. Келес – 11,9 ПДК (1 ВЗ) (табл. 3.5).

Качество воды р. р. Бугунь и Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская область) соответствует 2 классу - «чистые» (ИЗВ – до 0,51). Повышенные содержания ПДК не наблюдались.

Содержания загрязняющих веществ в р. Сырдарья (Кызылординская  область) определялись по сульфатам (5,2 ПДК) и меди (3 ПДК). Индекс загрязненности воды составил 1,90, поверхностные воды реки относятся к 3 классу - «умеренно загрязненные».

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с декабрём 2006 г. (рис. 3.1, 3.2, табл.3.3).

По рекам Восточного Казахстана качество воды ухудшилось в реках Тихая, Ульба, Глубочанка и Красноярка. В реках  Иртыш, Бухтарма и Брекса  индекс загрязненности воды понизился, соответственно качество воды улучшилось. В остальных реках загрязненность воды осталась на прежнем уровне.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах осталось прежним.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды ухудшилось в р. Шерубай-Нура.  В остальных водных источниках загрязнение осталось на прежнем уровне.

В Южном Казахстане в январе 2007 г. наблюдалось понижение индекса загрязненности воды в реках  Или и вдхр. Капшагайское, соответственно улучшилось качество  воды. Отмечалось ухудшение качества воды  в р. Талас.  Для  остальных  водных  объектов характеристика качества воды осталась прежней.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках:  Ульба (рудн. Тишинский и г. Усть-Каменогорск), Тихая (г. Риддер), Глубочанка (с.с. Белоусовка и Глубокое), Красноярка (с. Предгорное), Илек (г. Актобе), Ишим (г. Петропавловск) Талас (г. Тараз). По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось и несколько улучшилось  в реках: Иртыш (г. Семипалатинск), Бухтарма (г. Зыряновск), Брекса (г. Риддер), Нура (г. Темиртау).

В сравнении с январём 2006 г. отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод  (рис. 3.1, 3.2, табл. 3.3).

По рекам Восточного Казахстана  качество воды ухудшилось в р. Глубочанка.  В остальных водных объектах загрязнение осталось на прежнем уровне или несколько улучшилось.

В Западном Казахстане качество воды в наблюдаемых водных объектах улучшилось в р. Илек.

На территории Северного и Центрального Казахстана качество воды улучшилось в р. Нура. В вдхр. Сергеевское наблюдалось ухудшение качества воды. По остальным водным объектам характеристика воды  не изменилась.

В Южном Казахстане в р.р. Или, Текес, Хоргос, Большая Алматинка, Есентай, вдхр. Капшагайское отмечалось улучшение качества воды. В других наблюдаемых водных объектах характеристика воды  осталось на прежнем уровне.

За этот же период отмечается ухудшение качества воды в находящихся под влиянием населенных пунктов реках: Иртыш (г. Павлодар),  Ульба (г. Усть-Каменогорск), Илек (г. Актобе).  По другим наблюдаемым водным объектам, находящихся под влиянием городов и промышленных центров, качество воды не изменилось или несколько улучшилось в реках: Иртыш (г. Усть-Каменогорск), Бухтарма (г. Зыряновск), Глубочанка (с. Глубокое), Илек (г. Алга), Ак-Булак (г. Астана), Нура (г. Темиртау), Талас (г. Тараз), Большая Алматинка (г. Алматы) и Есентай (г. Алматы)

Таблица 3.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

в январе 2007 года

| Наименование реки (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) –характеристика качества воды |  |  | Содержание загрязняющих веществ в январе 2007 года превышающих ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2006 года | декабрь 2006 года | январь 2007 года | #### Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превы- шения ПДК |
| р.Иртыш (Восточно-Казахстанская) | 1,65 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,05 3 класс, умеренно-загрязнённая | 0,94 2 класс, чистая | Цинк | 0,022 | 2,2 |
| р.Иртыш (Павлодарская) | 0,89 2 класс, чистая | 1,02 3 класс, умеренно-загрязнённая | 0,97 2 класс, чистая | Медь | 0,0021 | 2,1 |
| Бухтарма (Восточно-Казахстанская) | 1,38 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,61 3 класс, умеренно-загрязнённая | 0,78 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Брекса (Восточно-Казахстанская) | 4,95 5 класс, грязная | 6,20 6 класс, очень грязная | 4,34 5 класс, грязная | Азот нитритный Медь Цинк Марганец | 0,042 0,0055 0,111 0,058 | 2,1 5,5 11,1 5,8 |
| р.Тихая (Восточно-Казахстанская) | 10,86 7 класс, чрезвычайно грязная | 6,41 6 класс, очень грязная | 11,47 7 класс, чрезвычайно грязная | Азот нитритный Медь Цинк Кадмий Марганец | 0,046 0,0083 0,490 0,0155 0,070 | 2,3 8,3 49,0 3,1 7,0 |
| р.Ульба (Восточно-Казахстанская) | 9,22 6 класс, очень грязная | 4,47 5 класс, грязная | 7,02 6 класс, очень грязная | Медь Цинк Марганец | 0,0037 0,290 0,069 | 3,7 29,0 6,9 |
| р.Глубочанка (Восточно-Казахстанская) | 7,30 6 класс, очень грязная | 3,72 4 класс, загрязненная | 10,86 7 класс, чрезвычайно грязная | Медь Цинк Марганец | 0,0032 0,137 0,449 | 3,2 13,7 44,9 |
| р.Красноярка (Восточно-Казахстанская) | 20,16 7 класс, чрезвычайно грязная | 9,85 очень грязная | 16,10 7 класс, чрезвычайно грязная | Медь Цинк Марганец | 0,0018 0,476 0,432 | 1,8 47,6 43,2 |
| р.Уба (Восточно-Казахстанская) | 0,38 2 класс, чистая | 0,81 2 класс, чистая | 0,67 2 класс, чистая |  |  |  |
| вдхр. Бухтарминское (Восточно-Казахстанская) | 0,55 2 класс, чистая |  | 0,54 2 класс, чистая |  |  |  |
| вдхр. Усть-Каменогорское (Восточно-Казахстанская) | 0,46 2 класс, чистая |  | 0,49 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Урал (Западно- Казахстанская) | 0,93 2 класс, чистая | 0,54 2 класс, чистая | 0,61 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Чаган (Западно-Казахстанская) | 0,89 2 класс, чистая | 0,61 2 класс, чистая | 0,64 2 класс, чистая |  |  |  |
| р. Деркул (Западно-Казахстанская) |  |  | 0,57 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Илек (Актюбинская) | 7,12 6 класс, очень грязная | 5,29 5 класс, грязная | 5,94 5 класс, грязная | Бор Хром (+6) | 0,39 0,09 | 23,2 4,5 |
| р.Тобол (Костанайская) | 0,65 2 класс, чистая | 0,41 2 класс, чистая | 0,57 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Ишим (Северо-Казахстанская) | 1,41 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,06 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,08 3 класс, умеренно-загрязнённая | Железо общее | 0,20 | 2,0 |
| вдхр. Сергеевское (Северо-Казахстанская) | 0,93 2 класс, чистая | 1,05 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,08 3 класс, умеренно-загрязнённая | Железо общее | 0,18 | 1,8 |
| р.Ишим (Акмолинская) | 0,79 2 класс, чистая | 0,76 2 класс, чистая | 0,79 2 класс, чистая |  |  |  |
| вдхр.Вячеслав-ское (р.Ишим) | 0,58 2 класс, чистая | 0,48 2 класс, чистая | 0,58 2 класс, чистая | Сульфаты | 168 | 1,7 |
| р.Ак-Булак (г. Астана) | 0,81 2 класс, чистая | 0,82 2 класс, чистая | 0,82 2 класс, чистая | Сульфаты | 216 | 2,2 |
| р.Сары-Булак (г. Астана) | 1,21 3 класс, умеренно-загрязнённая | 2,49 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,08 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Нефтепродукты | 233 0,115 | 2,3 2,3 |
| оз. Копа (Акмолинская) | 1,22 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,06 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,00 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Нефтепродукты | 292 0,08 | 2,9 1,6 |
| оз. Боровое (Акмолинская) | 0,39 2 класс, чистая | 0,76 2 класс, чистая | 0,49 2 класс, чистая |  |  |  |
| оз. Большое Чебачье (Акмолинская) | 0,63 2 класс, чистая | 0,70 2 класс, чистая | 0,72 2 класс, чистая | Сульфаты | 193 | 1,9 |
| оз. Щучье (Акмолинская) | 0,38 2 класс, чистая | 0,45 2 класс, чистая | 0,41 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,67 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,59 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,45 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Нефтепродукты | 445 0,105 | 4,5 2,1 |
| р.Нура (Карагандинская) | 3,05 4 класс, загрязненная | 2,47 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,87 3 класс, умеренно-загрязнённая | Азот нитритный Ртуть | 0,059 0,00013 | 2,9 1,3 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 4,17 5 класс, грязная | 5,05 5 класс, грязная | 4,43 5 класс, грязная | Азот нитритный Сульфаты Медь Нефтепродукты | 0,088 640 0,0064 0,39 | 4,4 6,4 6,4 7,9 |
| р.Шерубай-Нура (Карагандинская) | 4,10 5 класс, грязная | 2,81 4 класс, загрязненная | 4,62 5 класс, грязная | БПК5 Азот нитритный Нефтепродукты Ртуть | 12,5 0,234 0,13 0,00026 | 6,3 11,7 2,6 2,6 |
| вдхр.Самар-кандское (Карагандинская) | 2,12 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,81 3 класс, умеренно-загрязнённая | 2,26 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Медь Цинк Нефтепродукты | 402 0,0032 0,025 0,12 | 4,0 3,2 2,5 2,4 |
| вдхр.Кенгирское (Карагандинская) | 1,48 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,85 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,32 3 класс, умеренно-загрязнённая | Медь | 0,0045 | 4,5 |
| р. Или (Алматинская) | 5,07 5 класс, грязная | 3,34 4 класс, загрязненная | 1,46 3 класс, умеренно-загрязнённая | Фенолы Хром общий | 0,0025 0,002 | 2,5 2,0 |
| р. Текес (Алматинская) | 5,06 5 класс, грязная | 1,06 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,95 3 класс, умеренно-загрязнённая | Хром общий | 0,008 | 8,0 |
| р. Хоргос (Алматинская) | 5,05 5 класс, грязная | 0,89 2 класс, чистая | 0,66 2 класс, чистая |  |  |  |
| вдхр. Капчагайское (Алматинская) | 4,84 5 класс, грязная | 1,86 3 класс, умеренно-загрязнённая | 0,97 2 класс, чистая | Медь | 0,002 | 2,0 |
| р.Малая Алматинка (г.Алматы) | 3,96 4 класс, загрязненная | 3,38 4 класс, загрязненная | 2,93 4 класс, загрязненная | Медь Хром общий | 0,009 0,005 | 9,0 5,0 |
| р.Есентай (г.Алматы) | 4,74 5 класс, грязная | 3,37 4 класс, загрязненная | 3,35 4 класс, загрязненная | Медь Хром общий | 0,012 0,005 | 12,0 5,0 |
| р.Большая Алматинка (г.Алматы) | 4,81 5 класс, грязная | 3,12 4 класс, загрязненная | 2,99 4 класс, загрязненная | Медь Хром общий | 0,010 0,004 | 10,0 4,0 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,82 3 класс, умеренно-загрязнённая | 0,93 2 класс, чистая | 1,55 3 класс, умеренно-загрязнённая | Медь | 0,0048 | 4,8 |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,21 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,65 3 класс, умеренно-загрязнённая | 2,16 3 класс, умеренно-загрязнённая | Медь Фенолы | 0,0061 0,002 | 6,1 2,0 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,10 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,26 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,31 3 класс, умеренно-загрязнённая | Медь | 0,0037 | 3,7 |
| оз. Биликоль (Жамбылская) |  |  | 3,25 4 класс, загрязненная | БПК5 Фториды | 25,6 1,64 | 8,5 2,2 |
| р.Сырдарья (Южно-Казахстанская) | 1,77 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,98 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,76 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Медь | 447 0,003 | 4,5 3,0 |
| р.Келес (Южно-Казахстанская) | 2,48 3 класс, умеренно-загрязнённая | 2,16 3 класс, умеренно-загрязнённая | 2,48 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Медь | 749 0,004 | 7,5 4,0 |
| р.Бадам (Южно-Казахстанская) | 1,52 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,45 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,58 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Медь | 269 0,003 | 2,7 3,0 |
| р. Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,83 2 класс, чистая | 0,63 2 класс, чистая | 0,51 2 класс, чистая |  |  |  |
| р.Катта-Бугунь (Южно-Казахстанская) | 0,84 2 класс, чистая |  | 0,40 2 класс, чистая |  |  |  |
| вдхр.Шарда-ринское (Южно-Казахстанская) | 1,70 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,75 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,84 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Медь | 423 0,004 | 4,2 4,0 |
| р.Сырдарья (Кызылордин-ская) | 1,73 3 класс, умеренно-загрязнённая | 2,23 3 класс, умеренно-загрязнённая | 1,90 3 класс, умеренно-загрязнённая | Сульфаты Медь | 516 0,003 | 5,2 3,0 |

Таблица 3.4

Влияние городов и промышленных центров на уровень загрязненности поверхностных вод Казахстана в январе 2007 года

| Наименование пункта Контроля | Индекс загрязненности воды - характеристика качества воды |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | январь 2006 | декабрь 2006 | январь 2007 |
| р. Иртыш, г.Усть- Каменогорск | 2,07 3 класс, умеренно загрязненная | 0,90 2 класс, чистая | 0,98 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Семипалатинск | 0,83 2 класс, чистая | 1,09 3 класс, умеренно загрязненная | 0,66 2 класс, чистая |
| р. Иртыш, г.Павлодар | 0,90 2 класс, чистая | 1,08 3 класс, умеренно загрязненная | 1,01 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Бухтарма, г.Зыряновск | 1,32 3 класс, умеренно загрязненная | 1,51 3 класс, умеренно загрязненная | 0,77 2 класс, чистая |
| р. Ульба, рудн.Тишинский | 15,36 7 класс, чрезвычайно грязная | 8,63 6 класс, очень грязная | 12,40 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Ульба, г.Усть-Каменогорск | 5,14 5 класс, грязная | 1,70 3 класс, умеренно загрязненная | 3,38 4 класс, загрязненная |
| р. Тихая, г. Риддер | 10,88 7 класс, чрезвычайно грязная | 6,41 6 класс, очень грязная | 11,50 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Брекса, г. Риддер | 5,41 5 класс, грязная | 6,04 6 класс, очень грязная | 4,25 5 класс, грязная |
| р. Глубочанка, с. Белоусовка | 6,71 6 класс, очень грязная | 3,62 4 класс, загрязненная | 6,58 6 класс, очень грязная |
| р. Глубочанка, с. Глубокое | 8,26 6 класс, очень грязная | 3,92 4 класс, загрязненная | 19,13 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Красноярка, с. Предгорное | 20,07 7 класс, чрезвычайно грязная | 9,80 6 класс, очень грязная | 15,90 7 класс, чрезвычайно грязная |
| р. Уба, г. Шемонаиха | 0,35 2 класс, чистая | 0,81 2 класс, чистая | 0,66 2 класс, чистая |
| р. Урал, г. Уральск | 0,85 2 класс, чистая | 0,54 2 класс, чистая | 0,57 2 класс, чистая |
| р. Чаган, г. Уральск | 0,89 2 класс, чистая | 0,61 2 класс, чистая | 0,64 2 класс, чистая |
| р. Илек, г. Алга | 13,16 7 класс, чрезвычайно грязная | 7,75 6 класс, очень грязная | 9,50 6 класс, очень грязная |
| р. Илек, г. Актобе | 3,43 4 класс, загрязненная | 3,31 4 класс, загрязненная | 4,55 5 класс, грязная |
| р.Ишим, г. Петропавловск | 1,17 3 класс, умеренно загрязненная | 0,85 2 класс, чистая | 1,12 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, с. Долматово | 1,64 3 класс, умеренно загрязненная | 1,59 3 класс, умеренно загрязненная | 1,75 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Ишим, г. Астана | 0,65 2 класс, чистая | 0,86 2 класс, чистая | 0,93 2 класс, чистая |
| р. Ак-Булак, г. Астана | 1,23 3 класс, умеренно загрязненная | 0,82 2 класс, чистая | 0,82 2 класс, чистая |
| р. Сары-Булак, г. Астана | 1,21 3 класс, умеренно загрязненная | 1,57 3 класс, умеренно загрязненная | 1,30 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Нура, г. Темиртау | 2,73 4 класс, загрязненная | 2,57 4 класс, загрязненная | 1,96 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Кара-Кенгир, г. Жезказган | 4,21 5 класс, грязная | 5,75 5 класс, грязная | 5,48 5 класс, грязная |
| р. Талас, г. Тараз | 3,91 4 класс, загрязненная | 0,89 2 класс, чистая | 2,01 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Тобол, г. Костанай | 0,65 2 класс, чистая | 0,41 2 класс, чистая | 0,57 2 класс, чистая |
| р. Мал.Алматинка, г. Алматы | 3,96 4 класс, загрязненная | 3,38 4 класс, загрязненная | 2,93 4 класс, загрязненная |
| р. Есентай, г. Алматы | 4,74 5 класс, грязная | 3,37 4 класс, загрязненная | 3,35 4 класс, загрязненная |
| р. Бол.Алматинка, г. Алматы | 4,81 5 класс, грязная | 3,12 4 класс, загрязненная | 2,99 4 класс, загрязненная |
| р. Бадам, г. Шымкент | 1,52 3 класс, умеренно загрязненная | 1,41 3 класс, умеренно загрязненная | 1,58 3 класс, умеренно загрязненная |
| Шардаринское вдхр. (р. Сырдарья) | 1,70 3 класс, умеренно загрязненная | 1,75 3 класс, умеренно загрязненная | 1,84 3 класс, умеренно загрязненная |
| р. Сырдарья, г. Кызылорда | 1,73 3 класс, умеренно загрязненная | 2,23 3 класс, умеренно загрязненная | 1,90 3 класс, умеренно загрязненная |

Таблица 3.5

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

в январе 2007 года

| Наименование водного объекта, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентра- ция, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р. Брекса г. Риддер в черте с. Ливино | 1 ВЗ 1 ВЗ | 04.01.07 04.01.07 | Цинк Марганец | 0,208 0,110 | 20,8 11,0 |
| р. Тихая г. Риддер 0,1 км ниже сброса Цинкового завода | 1 ВЗ | 04.01.07 | Цинк | 0,438 | 43,8 |
| 0,5 км ниже города | 1 ВЗ | 04.01.07 | Цинк | 0,535 | 53,5 |
| р. Ульба рудн. Тишинский 50 м выше сброса шахтных вод рудника | 1 ВЗ | 04.01.07 | Цинк | 0,331 | 33,1 |
| 4,8 км ниже сброса шахтных вод рудника | 1 ВЗ 1 ВЗ | 04.01.07 04.01.07 | Цинк Марганец | 0,761 0,168 | 76,1 16,8 |
| г. Усть-Каменогорск 1,45 км выше устья р. Ульба (0.1) | 1 ВЗ | 09.01.07 | Цинк | 0,178 | 17,8 |
| 1,45 км выше устья р. Ульба (0.9) | 1 ВЗ | 09.01.07 | Цинк | 0,152 | 15,2 |
| р. Глубочанка с. Белоусовка в черте села | 1 ВЗ 1 ВЗ | 09.01.07 09.01.07 | Цинк Марганец | 0,208 0,464 | 20,8 46,4 |
| с. Глубокое 0,175 км ниже сброса Медбзавода | 1 ВЗ 1 ВЗ | 09.01.07 09.01.07 | Цинк Марганец | 0,200 0,875 | 20,0 87,5 |
| р. Красноярка с.Предгорное 0,5 км ниже сброса рудн. Березовский | 1 ЭВЗ 1 ВЗ | 09.01.07 09.01.07 | Цинк Марганец | 0,954 0,864 | 95,4 86,4 |
| р. Илек г. Алга 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 04.01.07 | Бор | 1,02 | 60,0 |
| 1 км выше шламовых прудов | 1 ВЗ | 04.01.07 | Бор | 0,43 | 25,3 |
| г. Актюбинск 0,5 км выше города | 1 ВЗ | 04.01.07 | Бор | 0,47 | 27,7 |
| 0,5 км ниже устья р. Дженишке | 1 ВЗ | 04.01.07 | Бор | 0,19 | 11,2 |
| р. Келес г/п Устье 1,2 выше Устья | 1 ВЗ | 16.01.07 | Сульфаты | 1191,1 | 11,9 |