|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  4 (114)

(апрель 2009 г.)

Алматы 2009

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| - Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в апреле 2009 года. ……………………..………….…… | 3 |
| - Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в апреле 2009 года. . . . . .. . . . | 13 |
| Приложения. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в апреле 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 56 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 23 населенных пунктах республики: городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Риддер, Павлодар, Петропавловск, Семей, Талдыкорган,  Тараз, Темиртау, Уральск, Усть-Каменогорск,  Шымкент, Экибастуз и  пос.Глубокое.

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за апрель 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в  г.Алматы (ИЗА5 13,2) и г.Усть-Каменогорске (ИЗА5 10,2).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 городов  (Алматы, Усть-Каменогорск, Шымкент, Актобе, Тараз, Караганда и Жезказган) (рис.1.1).

В 12 городах были отмечены средние концентрации диоксида азота в   пределах 1,1-2,7 ПДК (наибольшая   средняя в г.Усть-Каменогорске),   в 10 городах концентрации взвешенных  веществ (пыли)  в   пределах 1,1-4,9  ПДК  (наибольшая средняя в г.Атырау), в 7 городах концентрации формальдегида в пределах 1,3-4,7 ПДК (наибольшая средняя в г.Алматы), в 6 городах концентрации фенола   -   в пределах 1,3-2,3 ПДК (наибольшая средняя в  г.Жезказгане), в 3 городах концентрации диоксида серы - в пределах 1,5-3,1 ПДК (наибольшая средняя в г.Кызылорде) (табл. 1.1).

Средняя концентрация  аммиака  в г.Темиртау  составила 1,8 ПДК, оксида углерода в г.Алматы - 1,3 ПДК.

Разовые    концентрации    диоксида    азота    выше ПДК наблюдались в 17 городах  в пределах 1,1-4,8 ПДК (наибольшая максимальная в г.Усть-Каменогорске), взвешенных веществ - в 10 городах в пределах 1,6-9,2 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане),  оксида углерода – в 6 городах в пределах 1,2-4,2 ПДК (наибольшая   максимальная в г.Алматы), в 5 городах фенола в пределах 1,1-4,0 ПДК (наибольшая максимальная в г.Усть-Каменогорск).

Разовая концентрация диоксида серы в г.Усть-Каменогорске составила 1,9 ПДК, в г.Балхаше – 1,1 ПДК, фтористого водорода в г.Таразе и г.Усть-Каменогорске – 1,2 ПДК,  хлористого водорода в г.Усть-Каменогорске  -1,3 ПДК, в г.Павлодаре - 1,1 ПДК, формальдегида в г.Алматы – 1,4 ПДК, аммиака в г.Темиртау – 2,4 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в апреле не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в апреле 2009 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 23 | 0,17 | 1,2 | 0,84 | 1,7 | 10 | 10 |
| Диоксид серы | 21 | 0,027 | 0,5 | 0,142 | 0,3 | 3 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 | 0,0 | 0,021 | 0,0 |  |  |
| Оксид углерода | 22 | 0,04 | 1,1 | 0,1 | 1,2 | 1 | 6 |
| Диоксид азота | 21 | 0,046 | 0,8 | 0,070 | 0,2 | 12 | 17 |
| Оксид азота | 4 | 0,032 | 0,8 | 0,060 | 0,3 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,004 | 0,0 | 0,007 | 0,9 | 1 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,002 | 0,6 | 0,008 | 0,8 |  | 0 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0000 | 0,0 | 0,0000 | 0,0 | 0 | 2 |
| Серная кислота | 2 | 0,389 | 13,0 | 0,999 | 6,2 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,0125 | 4,2 | 0,0190 | 0,5 | 6 | 5 |
| Формальдегид | 8 | 0,0005 | 0,1 | 0,0100 | 0,5 | 7 | 1 |
| Хлор | 2 | 0,0000 | 0,0 | 0,0010 | 0,3 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,011 | 0,1 | 0,020 | 0,1 | 0 | 2 |
| Мышьяк | 3 | 0,0344 | 0,3 | 0,2200 | 1,1 |  |  |

#### Таблица 1.2

Изменение уровня загрязнения атмосферного воздуха

в городах Республики Казахстан

(апрель 2008 года – апрель 2009 года)

| # Города, населенные пункты | ИЗА5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2008 год |  |  |  |  |  |  |  |  | 2009 год |  |  |  |
|  | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель |
| Алматы | 13,2 | 12,3 | 12,3 | 14,8 | 14,0 | 14,0 | 11,9 | 13,8 | 10,9 | 16,2 | 10,9 | 13,6 | 13,2 |
| Усть- Каменогорск | 8,0 | 8,8 | 7,8 | 8,8 | 7,1 | 6,8 | 8,6 | 8,9 | 7,9 | 12,8 | 10,4 | 10,4 | 10,2 |
| Шымкент | 12,3 | 9,8 | 16,4 | 17,4 | 11,7 | 10,1 | 10,1 | 11,5 | 11,5 | 7,3 | 6,8 | 7,6 | 9,8 |
| Актобе | 7,6 | 8,3 | 10,3 | 8,9 | 8,8 | 8,9 | 10,4 | 9,5 | 8,4 | 8,2 | 7,5 | 7,7 | 9,4 |
| Тараз | 6,8 | 7,2 | 6,5 | 7,2 | 7,6 | 7,2 | 8,0 | 7,7 | 7,5 | 8,2 | 7,6 | 6,8 | 8,3 |
| Караганда | 7,3 | 6,3 | 6,7 | 8,6 | 7,7 | 8,3 | 8,1 | 7,5 | 7,2 | 7,6 | 8,8 | 8,0 | 8,0 |
| Жезказган | 6,7 | 7,2 | 6,8 | 7,1 | 7,5 | 7,0 | 7,2 | 7,3 | 7,3 | 6,8 | 6,1 | 6,3 | 7,1 |
| Атырау | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 4,2 | 4,9 | 6,0 | 3,8 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | 3,4 | 2,9 | 6,9 |
| Темиртау | 11,2 | 10,1 | 7,9 | 12,1 | 11,4 | 6,3 | 9,8 | 10,6 | 9,6 | 8,2 | 9,7 | 8,5 | 6,8 |
| Риддер | 7,7 | 7,4 | 7,5 | 7,6 | 6,8 | 6,5 | 7,1 | 8,1 | 7,8 | 6,9 | 7,1 | 7,1 | 6,4 |
| Кызылорда | 6,8 | 5,5 | 6,2 | 3,9 | 3,9 | 3,5 | 4,3 | 4,2 | 4,2 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 6,3 |
| Семей | 3,3 | 4,4 | 4,1 | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 4,8 | 6,0 | 4,4 | 4,0 | 5,8 | 5,7 | 4,8 |
| Астана | 13,1 | 10,1 | 8,8 | 6,7 | 6,7 | 6,0 | 8,2 | 6,8 | 6,5 | 4,1 | 5,3 | 3,8 | 4,4 |
| пос. Глубокое | 1,4 | 3,2 | 1,1 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 5,2 | 6,0 | 7,9 | 6,3 | 5,3 | 4,4 |
| Костанай | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,7 | 3,7 | 3,4 | 3,0 | 3,9 |
| Петропавловск | 4,5 | 4,2 | 4,0 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 4,8 | 3,8 | 4,4 | 4,3 | 4,5 | 4,5 | 3,8 |
| Актау | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,0 | 4,2 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,3 | 4,3 | 4,7 | 3,6 |
| Уральск | 1,2 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 |
| Балхаш | 3,9 | 3,3 | 1,9 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | 4,7 | 4,8 | 2,1 | 2,2 | 3,0 | 1,9 | 2,2 |
| Павлодар | 2,9 | 2,3 | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 1,9 | 1,8 | 1,1 | 1,6 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 1,9 |
| Талдыкорган* |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 1,1 |
| Кокшетау* |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 |
| Экибастуз | 1,5 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 0,9 | 0,7 |

*В г.Талдыкоргане и г.Кокшетау комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с мартом 2009 года в городах Алматы, Астана, Балхаш, Жезказган, Караганда, Кокшетау, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Уральск, Усть-Каменогорск и Экибастуз уровень загрязнения воздуха существенно не изменился. В городах Актобе, Атырау, Кызылорда, Костанай, Тараз и Шымкент отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха, в  г.Актау, г.Семей, г.Талдыкоргане, г.Темиртау и пос.Глубокое - снижение (табл. 1.2).

В сравнении с апрелем 2008 года в городах Алматы, Жезказган, Караганда, Костанай, Кызылорда, Петропавловск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Актобе, Атырау,  Семей, Тараз, Уральск, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое отмечен рост уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Астана, Балхаш, Павлодар, Риддер, Темиртау и Шымкент - снижение (табл. 1.2).

Содержание вредных веществ в апреле 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии загрязнение воздуха городов различными веществами (табл. 1.3.).

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,2 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Атырау составила 4,9 ПДК, в г.Астане – 3,3 ПДК, в городах Актау, Алматы, Балхаш, Жезказган, Риддер, Павлодар, Семей, Темиртау, Уральск,  и Шымкент находилась в пределах 1,0-2,1 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 9,2 ПДК, в г.Семей – 6,4 ПДК, в г.Атырау – 3,4 ПДК, в г.Павлодар – 2,4 ПДК, в городах Актау, Алматы, Жезказган, Караганда, Кызылорда, Темиртау и Усть-Каменогорск находилась в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в г.Кызылорде составила 3,1 ПДК, в г.Усть-Каменогорске - 2,2 ПДК, в г.Риддере 1,5 ПДК. В г.Балхаше и г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций   диоксида   серы   превышала 1 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,005 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Таразе  (0,06 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики в среднем составила 0,4 ПДК. Средняя концентрация оксида углерода превышала ПДК только в г.Алматы и составила 1,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы составила 4,2  ПДК, в городах Караганда, Павлодар, Семей, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент находились в пределах 1,0 -1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,2 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Алматы, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое превышала 2 ПДК,  в городах Актау, Актобе, Атырау, Жезказган, Караганда, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Риддер и Тараз находилась в пределах 1,0-1,8 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,8 ПДК, в г.Астане – 4,2 ПДК, в г.Алмате, г.Таразе, г.Темиртау и пос.Глубокое превышала 2 ПДК, в городах Актау, Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Риддер, Семей и Шымкент находилась в пределах 1,1-2,0 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,3 ПДК.  Средняя   концентрация  фенола  в г.Жезказгане составила 2,3 ПДК, в г.Караганде и г.Темиртау - 2,0 ПДК, в городах Риддер, Семей и Усть-Каменогорск превышала 1 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций фенола достигала 4,0 ПДК, в городах Жезказган, Семей и Темиртау превышала 2 ПДК, в г.Караганде превышала 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 3,1 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Алмате составила 4,7 ПДК, в г.Актобе и г.Шымкенте – 4,3 ПДК, в г.Таразе – 3,0 ПДК, в г.Караганде – 2,7 ПДК, в г.Петропавловске и г.Усть-Каменогорске превышала 1 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида превышала ПДК только в г.Алмате и составила 1,4 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3 (ПДК отсутствует).

Средняя   концентрация   аммиака  в г.Темиртау составила 1,8 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау составила 2,4 ПДК.

Максимальная из разовых  концентраций  фтористого водорода  в г.Таразе и г.Усть-Каменогорске была равна – 1,2 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора  в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Максимальная концентрация хлористого водорода в г.Павлодаре составила  1,1 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,3 ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в апреле 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  |  |  | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 |  | кратность превышения ПДК |  |  |  |  |
| 1. Актау | 3,6 | Взвешенные | 0,21 | 1,4 |  | 0,5 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,045 | 1,1 |  | 0,10 |  | 1,2 |  | 3,8 |  |
| 2. Актобе | 9,4 | Диоксид азота | 0,048 | 1,2 |  | 0,07 |  |  |  |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 |  | 0,019 |  |  |  |  |  |
| 3. Алматы | 13,2 | Взвешенные | 0,19 | 1,3 |  | 0,9 |  | 1,8 |  | 4,7 |  |
|  |  | Оксид углерода | 3,8 | 1,3 |  | 21 |  | 4,2 |  | 21,8 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,082 | 2,1 |  | 0,24 |  | 2,8 |  | 45 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,014 | 4,7 |  | 0,050 |  | 1,4 |  | 3,7 |  |
| 4. Астана | 4,4 | Взвешенные | 0,50 | 3,3 |  | 4,6 |  | 9,2 |  | 31,9 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,035 |  |  | 0,36 |  | 4,2 |  | 11,5 |  |
| 5. Атырау | 6,9 | Взвешенные | 0,73 | 4,9 |  | 1,7 |  | 3,4 |  | 66,7 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,055 | 1,4 |  | 0,10 |  | 1,2 |  | 3,8 |  |
| 6. Балхаш | 2,2 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 |  | 0,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,025 |  |  | 0,532 |  | 1,1 |  | 0,4 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,020 |  |  | 0,10 |  | 1,2 |  | 0,4 |  |
| 7. пос.Глубокое | 4,4 | Диоксид азота | 0,098 | 2,5 |  | 0,22 |  | 2,6 |  | 66,7 |  |
| 8. Жезказган | 7,1 | Взвешенные | 0,32 | 2,1 |  | 0,9 |  | 1,8 |  | 11,5 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,048 | 1,2 |  | 0,17 |  | 2,0 |  | 13,5 |  |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 |  | 0,024 |  | 2,4 |  | 17,3 |  |
| 9. Караганда | 8,0 | Взвешенные | 0,07 |  |  | 0,9 |  | 1,8 |  | 0,6 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  |  | 6 |  | 1,2 |  | 1,2 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,041 | 1,0 |  | 0,14 |  | 1,6 |  | 4,1 |  |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 |  | 0,011 |  | 1,1 |  | 0,8 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 |  | 0,021 |  |  |  |  |  |
| 10. Кокшетау | 0,7 | Оксид углерода | 1,9 |  |  | 2 |  | 0,4 |  |  |  |
| 11. Костанай | 3,9 | Диоксид азота | 0,073 | 1,8 |  | 0,17 |  | 2,0 |  | 24,4 |  |
| 12. Кызылорда | 6,3 | Взвешенные | 0,12 |  |  | 0,9 |  | 1,8 |  | 1,3 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,156 | 3,1 |  | 0,385 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,066 | 1,7 |  | 0,10 |  | 1,2 |  | 6,4 |  |
| 13. Павлодар | 1,9 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 |  | 1,2 |  | 2,4 |  | 5,1 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,9 |  |  | 6 |  | 1,2 |  | 0,6 |  |
|  |  | Хлористый водород | 0,034 |  |  | 0,22 |  | 1,1 |  | 0,6 |  |
| 14.Петропавловск | 3,8 | Диоксид азота | 0,042 | 1,1 |  | 0,09 |  | 1,1 |  | 1,3 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 |  | 0,009 |  |  |  |  |  |
| 15. Риддер | 6,4 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,077 | 1,5 |  | 0,141 |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,056 | 1,4 |  | 0,09 |  | 1,1 |  | 4,5 |  |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 |  | 0,007 |  |  |  |  |  |
| 16. Семей | 4,8 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 |  | 3,2 |  | 6,4 |  | 3,2 |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,1 |  |  | 7 |  | 1,4 |  | 0,6 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,036 |  |  | 0,11 |  | 1,3 |  | 2,6 |  |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 |  | 0,026 |  | 2,6 |  | 14,1 |  |
| 17. Талдыкорган | 1,1 | Оксид углерода | 1,2 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 18. Тараз | 8,3 | Диоксид азота | 0,062 | 1,6 |  | 0,23 |  | 2,7 |  | 13,3 |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,005 |  |  | 0,023 |  | 1,2 |  | 0,9 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,009 | 3,0 |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 19. Темиртау | 6,8 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 |  | 0,8 |  | 1,6 |  | 4,7 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  |  | 9 |  | 1,8 |  | 1,7 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,030 |  |  | 0,25 |  | 2,9 |  | 3,4 |  |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 |  | 0,026 |  | 2,6 |  | 15 |  |
|  |  | Аммиак | 0,072 | 1,8 |  | 0,48 |  | 2,4 |  | 0,9 |  |
| 20. Уральск | 3,0 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
| 21. Усть- | 10,2 | Взвешенные | 0,10 |  |  | 0,8 |  | 1,6 |  | 1,3 |  |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,112 | 2,2 |  | 0,940 |  | 1,9 |  | 0,5 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  |  | 6 |  | 1,2 |  | 0,4 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,107 | 2,7 |  | 0,41 |  | 4,8 |  | 61,6 |  |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 |  | 0,040 |  | 4,0 |  | 5,5 |  |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  |  | 0,024 |  | 1,2 |  | 0,4 |  |
|  |  | Хлористый водород | 0,057 |  |  | 0,26 |  | 1,3 |  | 0,4 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,7 |  | 0,011 |  |  |  |  |  |
| 22. Шымкент | 9,8 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 |  | 0,3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,5 |  |  | 5 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,036 |  |  | 0,09 |  | 1,1 |  | 0,6 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 |  | 0,024 |  |  |  |  |  |
| 23. Экибастуз | 0,7 | Диоксид азота | 0,013 |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |

В таблице 1.4 представлены данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ". Наблюдения проводятся в 7 населенных пунктах республики: Алматы, Атырау, Петропавловск, Тараз, Уральск, СКФМ Боровое, Щучинско-Боровское курортная зона (ЩБКЗ). Станция обеспечивает автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли (РМ-10). В зависимости от наличия тех или иных газоанализаторов в некоторых городах количество примесей может быть меньше.

Сравнительный анализ данных наблюдений  полученных с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ" и данных на стационарных постах ("ПНЗ") показал, что практически по всем определяемым примесям значения концентраций значительно отличаются. Поэтому обобщение данных  автоматических  комплексов "СКАТ"  и  данных "ПНЗ" в данный момент является не целесообразным, т.к. это может привести к недостоверной оценке уровня  загрязнения.

Таблица 1.4

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматического наземного комплекса "СКАТ" за апрель 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1. Алматы | 0,9 | Диоксид серы | 0,032 | 0,6 | 0,208 | 0,4 | 8,3 |
|  |  | Оксид углерода | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,010 | 0,2 | 0,02 | 0,3 |  |
|  |  | Оксид азота | 0,001 | 0,0 | 0,01 | 0,0 |  |
| 2. Атырау | 4,1 | Пыль (РМ-10) | 0,01 | нет ПДК | 0,1 | нет ПДК |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,003 | 0,1 | 0,028 | 0,1 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,04 | 0,0 | 2 | 0,4 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,040 | 1,0 | 0,12 | 1,4 | 7,4 |
|  |  | Оксид азота | 0,067 | 1,1 | 4,01 | 10,0 | 1,5 |
|  |  | Озон | 0,038 | 1,3 | 1,4 | 8,8 | 5,9 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,000 | 0,0 |  |
|  |  | Аммиак | 0,018 | 0,5 | 0,05 | 0,3 |  |
| 3. Петропавловск | 0,7 | Пыль (РМ-10) | 0,003 | нет ПДК | 0,1 | нет ПДК |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,002 | 0,0 | 0,014 | 0,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,4 | 0,1 | 2 | 0,4 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,007 | 0,2 | 0,03 | 0,4 |  |
|  |  | Оксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,05 | 0,1 |  |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,009 | 1,1 | 1,4 |
|  |  | Аммиак | 0,009 | 0,2 | 0,01 | 0,1 |  |
| 4. Тараз | 0,7 | Пыль (РМ-10) | 0,04 | нет ПДК | 0,1 | нет ПДК |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,014 | 0,3 | 0,027 | 0,1 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,2 | 0,1 | 1 | 0,2 |  |
|  |  | Сероводород | 0,005 |  | 0,027 | 3,4 | 11,3 |
| 5. Уральск | 4,7 | Пыль (РМ-10) | 0,01 | нет ПДК | 0,1 | нет ПДК |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,049 | 1,0 | 0,153 | 0,3 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 | 0,3 | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,050 | 1,2 | 0,15 | 1,8 | 10,8 |
|  |  | Оксид азота | 0,012 | 0,2 | 0,09 | 0,2 |  |
|  |  | Озон | 0,044 | 1,5 | 0,09 | 0,6 |  |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,015 | 1,9 | 1,7 |
|  |  | Аммиак | 0,012 | 0,3 | 0,06 | 0,3 |  |
| 6. СКФМ Боровое | 0,8 | Пыль (РМ-10) |  |  |  |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,027 | 0,5 | 1,416 | 2,8 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,15 | 0,0 | 0,42 | 0,1 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,005 | 0,1 | 0,02 | 0,2 |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  |  | Озон | 0,008 | 0,3 | 0,06 | 0,4 |  |
|  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |
| 7. ЩБКЗ | 4,6 | Пыль (РМ-10) | 0,56 | нет ПДК | 5,8 | нет ПДК |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,025 | 0,5 | 0,053 | 0,1 |  |
|  |  | Оксид углерода | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 0,2 |  |
|  |  | Диоксид азота |  |  |  |  |  |
|  |  | Оксид азота |  |  |  |  |  |
|  |  | Озон | 0,068 | 2,3 | 0,28 | 9,4 |  |
|  |  | Сероводород |  |  |  |  |  |
|  |  | Аммиак |  |  |  |  |  |

2. Качество поверхностных вод суши в апреле 2009 года

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за апрель 2009 г. обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область) и Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области).

Основными критериями качества вод по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2). Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества вод (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 10 рек, 1 водохранилище и 3 озера, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 35 рек, 5 водохранилищ, 2 озера и 2 канала.

К классу "загрязненных" принадлежит 7 рек, 1 озеро и 2 водохранилища: реки – Глубочанка, Оба (ВКО), Илек (Актюбинская), Сары-Булак (г.Астана), Карабалта, Токташ (Жамбылская), Сырдарья (ЮКО), озеро Султанкельды (Акмолинская) и 2 водохранилища – Кенгирское и Самаркандское (Карагандинская).

К классу "грязных" относятся реки Брекса, Ульби, Красноярка (ВКО), Шерубайнура (Карагандинская) и оз.Бийликоль (Жамбылская).

Состояние качества воды р.Тихая (ВКО) характеризуется как "очень грязная", р.Кара-Кенгир (Карагандинская) - как "чрезвычайно грязная" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 16 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, азот нитритный, сульфаты, нефтепродукты, железо общее, хром (6+), фенолы и БПК5 (табл.2.2).

В апреле 2009 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) медью поверхностных вод р.Кара-Кенгир (Карагандинская).

- Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана   было  отмечено  в  18 случаях  на   8 водных  объектах:   р.Брекса (ВКО) – 1 случай ВЗ, р.Тихая (ВКО) – 2 случая ВЗ, р.Ульби (ВКО) – 2 случая ВЗ, р.Красноярка (ВКО) – 1 случай ВЗ, р.Глубочанка (ВКО) – 1 случай ВЗ, р.Илек (Актюбинская) – 9 случаев ВЗ, р.Кара-Кенгир (Карагандинская) - 1 случай ВЗ, оз.Бийликоль (Жамбылская) – 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за апрель 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 |  | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 |  | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 |  | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 |  | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 |  | 7 класс, "чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ертис (Павлодарская) | 1 | р.Ертис (ВКО) | 1. | р.Глубочанка | 1 | р.Брекса | 1. | р.Тихая | 1 | р.Кара-Кенгир |
| 2 | пр.Шароновка | 2 | р.Кара Ертис (ВКО) | 2. | р.Оба | 2 | р.Ульби |  |  |  |  |
| 3 | р.Кигач | 3 | р.Буктырма | 3 | р.Илек (Актюбинская) | 3 | р.Красноярка |  |  |  |  |
| 4 | р.Урал (Атырауская) | 4 | р.Урал(ЗКО) | 4 | р.Сары-Булак | 4 | р.Шерубайнура |  |  |  |  |
| 5 | р.Орь | 5 | р.Чаган | 5 | р.Карабалта | 5 | оз.Бийликоль |  |  |  |  |
| 6 | р.Эмба | 6 | р.Деркул | 6 | р.Токташ |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.Беттыбулак | 7 | р.Большой Узень | 7 | р.Сырдарья (ЮКО) |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Улькен Алматы | 8 | р.Малый Узень | 8 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Бугунь | 9 | р.Тобол | 9 | вдхр Самаркандское |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Катта-Бугунь | 10 | р.Аят | 10 | вдхр Кенгирское |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вдхр Вячеславское | 11 | р.Тогызак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | оз.Бурабай | 12 | р.Убаган |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | оз.Копа | 13 | р.Есиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | оз.Улькен Шабакты | 14 | р.Ак-Булак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | р.Нура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | р.Иле |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | р.Шилик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | р.Шарын |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | р.Текес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | р.Коргас |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | р.Турген |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | р.Каркара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | р.Есик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | р.Каскелен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | р.Баянкол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | р.Киши Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | р.Есентай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | р.Беркара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | р.Келес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | р.Сырдарья (Кызылординская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | оз.Шалкар |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | кан.Ертис-Караганда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | вдхр Каратомарское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | вдхр Капшагай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | вдхр Куртинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | вдхр Бартогай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | вдхр.Шардаринское |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за апрель 2009 года

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,3-83,0 | 45 | реки Ертис, Кара-Ертис, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобол, Аят, Тогызак, Есиль (Акмолинская), Кара-Кенгир, Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, Шардаринское, оз.Бийликоль, кан.Ертис-Караганда |
| 2 | Сульфаты | 1,1-7,9 | 24 | реки Большой Узень, Малый Узень, Тобол, Аят, Тогузак, Убаган, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Кара-Кенгир, Каркара, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Шардаринское, озера Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 3 | БПК5 | 1,3-16,3 | 21 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Илек (Актюбинская), Орь, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Шерубайнура, Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Беркара, Токташ, вдхр Самаркандское, озера Копа, Султанкельды, Бийликоль |
| 4 | Азот нитритный | 1,1-9,7 | 19 | реки Брекса, Тихая, Глубочанка, Илек (Актюбинская), Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Турген, Киши Алматы, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Самаркандское, Шардаринское, оз.Шортан, каналы Нура-Есиль, Ертис-Караганда |
| 5 | Фенолы | 1,1-3,0 | 14 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Илек (ЗКО), Орь, Эмба, Шерубайнура, Талас, Аксу, Карабалта, Токташ, оз.Шалкар |
| 6 | Азот аммонийный | 1,2-9,3 | 13 | реки Брекса, Глубочанка, Красноярка, Оба, Илек (Актюбинская), Аят, Тогызак, Убаган, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Талас, Шу |
| 7 | Железо общее | 1,2-8,4 | 13 | реки Ертис, Кара-Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка, Оба, Есиль (СКО), Шарын, Турген, Каркара, Сырдарья (Кызылординская) |
| 8 | Кремний | 1,1-2,3 | 13 | реки Тогызак, Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Каскелен, Баянкол, водохранилища Капшагай, Куртинское, Бартогай |
| 9 | Цинк | 1,4-20,2 | 11 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Бадам, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, кан.Ертис-Караганда |
| 10 | Нефтепродукты | 1,2-5,0 | 11 | реки Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Есик, Аксу, Карабалта, Токташ, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, Бартогай |
| 11 | Фториды | 1,1-4,5 | 9 | реки Ак-Булак, Беттыбулак, Киши Алматы, Улькен-Алматы, озера Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, кан.Нура-Есиль, вдхр Куртинское, |
| 12 | Марганец | 1,2-3,5 | 6 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, |
| 13 | Магний | 1,1-2,5 | 5 | реки Келес, Бадам, Сырдарья, вдхр Шардаринское, оз.Султанкельды |
| 14 | Хром (6+) | 1,3-5,5 | 5 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Большой Узень, Малый Узень, оз.Шалкар |
| 15 | Хлориды | 1,8-3,4 | 4 | реки Большой Узень, Малый Узень, Убаган, оз.Султанкельды |
| 16 | Бор | 15,3 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведено ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области)  Поверхностные воды реки Ертис в пределах Павлодарской области характеризуются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,72), а на территории Восточно-Казахстанской области как "умеренно загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,24). На всем протяжении р.Ертис превышение ПДК отмечалось по меди 1,6-2,1 ПДК. В р.Ертис на территории Восточно-Казахстанской области отмечена также концентрация железа общего 2,6 ПДК.

Качество воды рек Кара Ертис и Буктырма (ВКО) оцениваются как "умеренно загрязненная" (3 класс ИЗВ=1,24-2,04). По течению реки отмечены концентрации железа общего в пределах 2,4-8,4 ПДК и меди 2,3 ПДК.

Воды рек Оба и Глубочанка (ВКО) оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,68-3,48). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 5,5-7,3 ПДК, марганцу - 1,2-3,5 ПДК, азоту аммонийному - 1,2-2,7 ПДК. В р.Глубочанка отмечены также концентрации цинка 6,5 ПДК и азота нитритного 2,2 ПДК, в р.Оба – железа общего 7,1 ПДК.

Состояние качества воды рек Брекса, Ульби и Красноярка (ВКО) оцениваются как "грязная" (5 класс ИЗВ=4,48-4,89). Средние концентрации меди находились в пределах 1,9-8,6 ПДК, цинка(2+) - 7,7-20,2 ПДК,  железа общего - 1,2-7,4 ПДК и марганца - 1,2-3,1 ПДК. В р.Брекса отмечены также  концентрации азота аммонийного 2,4 ПДК и азота нитритного 1,2 ПДК, а в р.Красноярка – азота аммонийного 3,4 ПДК.

Загрязненность р.Тихая (ВКО) по состоянию качества относится к 6 классу - "очень грязная" (ИЗВ=6,15). Средние концентрации цинка(2+) составили  16,7 ПДК, меди 9,7 ПДК, железа общего 6,9 ПДК, марганца 2,7 ПДК и азота нитритного 1,1 ПДК.

Всего на территории бассейна р.Ертис зарегистрировано 7 случаев ВЗ (табл.2.3).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Поверхностные воды р.Урал в пределах Атырауской области характеризуются  как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,31), а на территории Западно - Казахстанской области - как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=2,25). В р.Урал на территории Западно-Казахстанской области превышения ПДК отмечены по хрому (6+) 5,5 ПДК, БПК5 2,3 ПДК и фенолам 2,1 ПДК.

Воды р.Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,39-0,43). Превышений ПДК не отмечалось.

Загрязненность рек Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень и оз.Шалкар (ЗКО) по состоянию качества относится к 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,03-2,16). Во всех реках отмечены  превышения ПДК по фенолу до 1,8 ПДК. В р.Чаган зарегистрированы концентрации БПК5 2,7 ПДК, хрома (6+) 1,3 ПДК. В р.Деркул содержание БПК5 составило 1,7 ПДК. В реках Малый Узень, Большой Узень превышения ПДК наблюдались по хлоридам в пределах 1,8-3,4 ПДК, сульфатам 2,8-3,0 ПДК, хрому (6+) 2,0-2,5 ПДК и БПК5 до 1,9 ПДК. В оз.Шалкар содержание хрома (6+) составило 2,0 ПДК.

Воды р.Илек на  территории  Актюбинской  области характеризуется  как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,60).  Превышения  ПДК  отмечены по бору 15,3 ПДК,  азоту аммонийному  1,9 ПДК, БПК5 1,7  ПДК  и  азоту нитритному 1,3 ПДК. По течению реки зарегистрировано 9 случаев ВЗ.

Воды рек Орь и Эмба (Актюбинская) оцениваются как "чистые" (ИЗВ=0,65-0,73). На всех реках превышение ПДК наблюдалось по фенолу до 2,0 ПДК. В р.Орь отмечена также концентрация БПК5 2,1 ПДК.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область) Реки Тобол, Аят, Тогызак, Убаган и вдхр Каратомарское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,17-2,05). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдалось по сульфатам в пределах 1,8-6,4 ПДК. В р.Тогызак отмечены также концентрации меди 2,0 ПДК, азота аммонийного 1,2 ПДК и кремния 1,1 ПДК,  в р.Убаган хлоридов 2,5 ПДК и азота аммонийного 1,6 ПДК, в р.Аят  меди 4,0 ПДК и азота аммоннийного 1,1 ПДК. В р.Тобол и вдхр Каратомарское содержание меди находились в пределах 3,0 - 4,0 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Поверхностные воды р.Есиль (Акмолинская и СКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,01-1,50). На всем протяжении р.Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,3-2,0 ПДК. В р.Есиль на территории Акмолинской области отмечены также средние концентрации азота нитритного 2,5 ПДК, меди 1,5 ПДК, нефтепродуктов 1,4 ПДК, а в пределах Северо-Казахстанской области железа общего 1,6 ПДК.

Воды р.Беттыбулак, вдхр Вячеславское, озер Копа, Бурабай и Улькен Шабакты (Акмолинская) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,39-0,78). В р.Беттыбулак и озерах Бурабай, Улькен Шабакты концентрация фторидов находилось в пределах 1,1-2,4 ПДК. В оз.Копа содержание БПК5 составило 1,8 ПДК.

Поверхностные воды р.Ак-Булак, оз.Шортан и кан.Нура-Есиль оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,27-1,82). Во всех водных объектах  превышения ПДК наблюдались по фторидам в пределах 1,1-4,5 ПДК. В р.Ак-Булак также отмечены концентрации сульфатов 2,6 ПДК, азота нитритного 2,0 ПДК, нефтепродуктов 1,8 ПДК и БПК5 1,7 ПДК. В кан.Нура-Ертис содержание  азота нитритного составило 4,0 ПДК, сульфатов 3,4 ПДК, в оз.Шортан – азота нитритного 1,1 ПДК.

Уровень загрязненности р.Сары-Булак и оз.Султанкельды соответствуют 4 классу качества "загрязненные" (ИЗВ=2,64-2,94). Превышения ПДК наблюдались по сульфатам в пределах 2,8-6,9 ПДК, БПК5 1,9-3,5 ПДК. В р.Сары-Булак также отмечены средние концентрации нефтепродуктов 3,9 ПДК, азота аммонийного 3,3 ПДК и азота нитритного 3,0 ПДК. В оз.Султанкельды содержание  магния  составили   2,5 ПДК,   хлоридов - 2,2 ПДК  и  фторидов - 1,7 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Поверхностные воды р.Нура (Карагандинская и Акмолинская) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,38-2,13). На всем протяжении р.Нура основными загрязняющими веществами являлись азот нитритный в пределах 2,4-4,7 ПДК, сульфаты – 2,0-2,2 ПДК. В р.Нура в пределах Акмолинской области содержание БПК5 составило 1,7 ПДК, а на территории Карагандинской области нефтепродуктов и цинка(2+) 2,2 ПДК.

Поверхностные воды кан.Ертис-Караганда (Карагандинская) соответствует 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,20). Превышения ПДК отмечались по цинку 1,9 ПДК, меди – 1,7 ПДК, азоту нитритному - 1,3 ПДК.

Качество воды водохранилищ Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская) оцениваются как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,80-3,00). Превышения ПДК отмечались по меди 4,7-5,3 ПДК, цинку 1,4-6,4 ПДК, нефтепродуктам 2,2-5,0 ПДК. В вдхр Самаркандское зарегистрированы также концентрации  БПК5 1,6 ПДК и азота нитритного 1,4 ПДК, а в вдхр Кенгирское – сульфатов 4,8 ПДК.

Состояние качества воды р.Шерубайнура (Карагандинская) соответствует 5 классу "грязная" (ИЗВ=4,57). Превышения ПДК отмечались по азоту нитритному 9,7 ПДК, азоту аммонийному 9,3 ПДК, фенолу 3,0 ПДК, цинку 2,8 ПДК и БПК5 2,0 ПДК.

Состояние качества воды р.Кара-Кенгир (Карагандинская) характеризуется как "чрезвычайно грязная" (7 класс, ИЗВ=17,70). Превышения ПДК наблюдались по  меди 83,0 ПДК,  сульфатам 8,5 ПДК, азоту нитритному 6,8 ПДК, азоту аммонийному 6,3 ПДК.Наблюдались 1 случай ЭВЗ и 1 случай ВЗ.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды рек Иле, Текес, Коргас, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай и водохранилищах Капшагай, Куртинское, Бартогай соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" водные объекты (ИЗВ=1,21-2,07). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдались по меди в пределах 3,2-8,1 ПДК.

В реках Шарын, Турген и Каркара отмечены также концентрации железа общего до 2,2 ПДК, кремния до 1,9 ПДК, в р.Есик – нефтепродуктов и фторидов до 1,3 ПДК, в р.Каскелен, р.Киши Алматы и вдхр Куртинское – фторидов до 1,8 ПДК, кремния до 2,0 ПДК, вдхр Бартогай – нефтепродуктов и кремния до 1,2 ПДК, в реках Киши Алматы, Турген - азота нитритного до 2,2 ПДК, в р.Каркара - сульфатов 1,1 ПДК. В реках Иле, Шилик, Текес, Коргас, Баянкол и вдхр Капшагай концентрация кремния находилась в пределах 1,1-2,3 ПДК.

Качество воды р.Улькен Алматы оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,96). Превышения ПДК наблюдались по меди 2,3 ПДК, фторидам 1,3 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу и Беркара соответствует 3 классу  "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,14-2,14). Во всех реках отмечены превышения ПДК по меди 2,3-5,0 ПДК. В реках Талас, Шу, Аксу и Беркара содержание БПК5 находилось в пределах 1,3-2,3 ПДК. В р.Талас также наблюдались концентрации фенолов 2,0 ПДК и азота аммонийного 1,2 ПДК, в р.Аксу – фенолов 2,0 ПДК и нефтепродуктов 1,2 ПДК, а в р.Шу – азота аммонийного 1,7 ПДК.

Поверхностные воды рек Карабалта и Токташ оцениваются по качеству как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=3,23-3,61). В обеих реках превышения ПДК отмечались по сульфатам и меди в пределах 6,0-7,9 ПДК, БПК5 3,5 ПДК, фенолам 2,0 ПДК и нефтепродуктам 1,2 ПДК.

Состояние поверхностных вод оз.Бийликоль соответствует 5 классу качества "грязная" (ИЗВ=4,85). Содержание БПК5 составило 16,3 ПДК, сульфатов 7,4 ПДК, меди 3,0 ПДК. В оз.Бийликоль наблюдался 1 случай ВЗ.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)  Реки Бугунь и Катта-Бугунь (ЮКО) характеризуются по качеству воды как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,31-0,52). Превышения ПДК не наблюдалось.

Поверхностные воды рек Келес, Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) соответствует 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,63-1,92). Превышения ПДК отмечались по сульфатам в пределах 4,0-4,8 ПДК, меди - 2,0-4,0 ПДК, магнию - 1,2-1,4 ПДК. В р.Бадам зарегистрированы также  концентрации цинка 2,7 ПДК и вдхр Шардаринское - азота нитритного 1,8 ПДК.

Поверхностные воды р.Сырдарья в пределах Южно-Казахстанской области характеризуются как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,59), а на территории Кызылординской области - как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,89). На всем протяжении р.Сырдарья превышения допустимых норм отмечались по сульфатам, меди и магнию в пределах 1,1-4,3 ПДК. В р.Сырдарья на территории Кызылординской области наблюдались также концентрация железа общего 1,5 ПДК, а в пределах Южно-Казахстанской области – азота нитритного 5,2 ПДК.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с апрелем 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды р.Ертис на территории Восточно-Казахстанской области существенно не изменилось, в пределах Павлодарской области - улучшилось. Уровень загрязненности воды в реках Брекса, Тихая, Ульби, Красноярка (ВКО) возрос, в реках Буктырма, Глубочанка и Оба (ВКО) - существенно не изменилось.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Загрязненность поверхностных вод рек Урал (Атырауская и ЗКО), Илек, Орь, Эмба (Актюбинская), Деркул, Большой Узень, Чаган, Малый Узень и оз.Шалкар (ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) осталась на прежнем уровне.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол и Тогызак существенно не изменилось, в р.Аят и вдхр Каратомарское – ухудшилось, в р.Убаган – улучшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качество воды р.Есиль на территории Акмолинской области существенно не изменилось, в пределах Северо – Казахстанской области – ухудшилось.

Загрязненность поверхностных вод рек Ак-Булак, Беттыбулак, оз.Шортан, и вдхр Вячеславское (Акмолинская) значительно не изменилась, в р.Сары-Булак, кан.Нура-Есиль (Акмолинская) – возросла, в озерах Копа, Бурабай, Улькен Шабакты снизилась.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды р.Нура в пределах Карагандинской области существенно не изменилось, а на территории Акмолинской области - ухудшилось.

Загрязненность поверхностных вод в реках Кара-Кенгир, Шерубайнура, вдхр Самаркандское и кан.Ертис-Караганда (Карагандинская) – возросла, в вдхр Кенгирское (Карагандинская) – снизилась.

Бассейн р.Иле (Алматинская область) Наблюдались ухудшение качества воды в реках Текес, Коргас, Баянкол и вдхр Бартогай. Качество воды рек Киши Алматы и Улькен Алматы улучшилось. Уровень загрязненности воды в реках Иле, Шилик, Шарын, Турген, Каркара, Есик, Есентай, Каскелен и водохранилищах Капшагай, Куртинское значительно не изменилось.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта и оз.Бийликоль значительно не изменилась, в р.Беркара – возрасла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)  Качество воды рек Бугунь, Катта-Бугунь, Бадам, Келес и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось.

Качество воды р.Сырдарья на территории Кызылординской области существенно не изменилось, а в пределах Южно-Казахстанской области – ухудшилось.

В сравнении с мартом 2009 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды р.Ертис в пределах Павлодарской области значительно не изменилось, а на территории Восточно-Казахстанской области - ухудшилось.

Уровень загрязненности воды в реках Тихая, Ульби (ВКО) существенно не изменился, в р.Красноярка (ВКО) - снизился, в реках Буктырма, Брекса, Глубочанка и Оба (ВКО) – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Загрязненность поверхностных вод рек Урал (Атырауская и ЗКО), Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень (ЗКО) и Кигач, пр.Шароновка (Атырауская) значительно не изменилась, в р.Илек (Актюбинская) и оз.Шалкар (ЗКО) – снизилась.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)  Качество воды рек Тобол, Аят, Тогызак существенно не изменилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области) Качество воды р.Есиль в пределах Акмолинской области существенно не изменилось, а на территории Северо-Казахстанской области - ухудшилось.

Качество воды рек Ак-Булак, Беттыбулак, озер Копа, Шортан, Султанкельды и вдхр Вячеславское (Акмолинская) существенно не изменилось. Загрязненность поверхностных вод озер Бурабай, Улькен Шабакты и кан.Нура-Есиль снизилась, а в р.Сары-Булак (Акмолинская) - возрасла.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды р.Нура в пределах Карагандинской области существенно не изменилось, а на территории Акмолинской области - улучшилось.

Загрязненность воды рек Шерубайнура и Кара-Кенгир (Карагандинская) осталась на прежнем уровне. Качество воды вдхр Кенгирское (Карагандинская) улучшилось, а вдхр Самаркандское (Карагандинская) – ухудшилось.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)   Уровень загрязненности воды рек Текес, Коргас, Киши Алматы и Есентай значительно не изменился. Наблюдалось улучшение качества воды в реках Иле, Улькен Алматы и вдхр Капшагай.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)    Загрязненность в реках Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара и Токташ значительно не изменилась. В оз.Бийликоль наблюдалось улучшение качества воды.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области)  Загрязненность воды р.Сырдарья на территории Кызылординской области существенно не изменилось, в пределах Южно-Казахстанской области – ухудшилось. Состояние загрязненности воды в реках Бугунь, Катта-Бугунь и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось, а в реках Бадам и Келес – улучшилось.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

в апреле 2009 года

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды |  |  | Содержание загрязняющих веществ в апреле 2009 года превышающих ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель 2008 года | март 2009 года | апрель 2009 года | #### Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превыше ния ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 1,67(3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,75 (2кл.) чистая | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь | 0,264 0,00208 | 2,6 2,1 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 1,67(3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,90 (2кл.) чистая | 0,72 (2кл.) чистая | Медь | 0,0016 | 1,6 |
| р.Кара Ертис (ВКО) | 0,56 (2кл.) чистая | 0,77 (2кл.) чистая | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь | 0,24 0,0023 | 2,4 2,3 |
| р.Буктырма (ВКО) | 2,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,55 (2 кл.) чистая | 2,04 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь | 0,835 0,00225 | 8,4 2,3 |
| р.Брекса (ВКО) | 3,96(4кл.) загрязнённая | 3,25 (4 кл.) загрязнённая | 4,48 (5 кл.) грязная | Медь Цинк(2+) Железо общее Азот аммонийный Марганец Азот нитритный | 0,00855 0,0765 0,72 0,9438 0,019 0,024 | 8,6 7,7 7,2 2,4 1,9 1,2 |
| р.Тихая (ВКО) | 3,63(4 кл.) загрязнённая | 6,85 (6 кл.) очень грязная | 6,15 (6 кл.) очень грязная | Цинк(2+) Медь Железо общее Марганец Азот нитритный | 0,167 0,00965 0,685 0,027 0,022 | 16,7 9,7 6,9 2,7 1,1 |
| р.Ульби (ВКО) | 3,64(4 кл.) загрязнённая | 4,67 (5 кл.) грязная | 4,50 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Железо общее Медь Марганец | 0,1191 0,741 0,00546 0,012 | 11,9 7,4 5,5 1,2 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 2,86 (4кл.) загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,48 (4кл.) загрязнённая | Медь Цинк(2+) Марганец Азот аммонийный Азот нитритный | 0,00728 0,0648 0,0348 1,0335 0,043 | 7,3 6,5 3,5 2,7 2,2 |
| р.Красноярка (ВКО) | 3,04(4 кл.) загрязнённая | 22,43 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 4,89 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Азот аммонийный Марганец Медь Железо общее | 0,2015 1,326 0,031 0,00185 0,12 | 20,2 3,4 3,1 1,9 1,2 |
| р.Оба (ВКО) | 3,84 (4 кл.) загрязнённая | 0,70 (2 кл.) чистая | 2,68 (4 кл.) загрязнённая | Железо общее Медь Марганец Азот аммонийный | 0,705 0,0055 0,012 0,4641 | 7,1 5,5 1,2 1,2 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,40 (2 кл) чистая | 0,35 (2 кл.) чистая | 0,39 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,39 (2 кл) чистая | 0,39 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (Атырауская) | 0,60 (2 кл) чистая | 0,54 (2 кл.) чистая | 0,31 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (ЗКО) | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,12 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,25 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хром(6+) БПК5 Фенолы | 0,11 6,78 0,0021 | 5,5 2,3 2,1 |
| р.Чаган (ЗКО) | 1,35(3кл.) умеренно загрязнённая | 1,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,59 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Фенолы Хром(6+) | 8,05 0,0018 0,025 | 2,7 1,8 1,3 |
| р.Деркул (ЗКО) | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Фенолы | 4,94 0,0014 | 1,7 1,4 |
| р.Большой Узень (ЗКО) | 1,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хлориды Сульфаты Хром(6+) БПК5 Фенолы | 1010,3 300 0,04 5,40 0,0012 | 3,4 3,0 2,0 1,8 1,2 |
| р.Малый Узень (ЗКО) | 1,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,84 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Хром(6+) БПК5 Хлориды Фенолы | 284 0,05 5,8 529,2 0,0011 | 2,8 2,5 1,9 1,8 1,1 |
| оз.Шалкар (ЗКО) | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,76 (4 кл.) загрязнённая | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хром(6+) Фенолы | 0,04 0,0016 | 2,0 1,6 |
| р.Илек (Актюбинская) | 2,85(4 кл.) загрязнённая | 4,31 (5кл.) грязная | 3,60 (4 кл.) загрязнённая | Бор Азот аммонийный БПК5 Азот нитритный | 0,26 0,73 3,44 0,025 | 15,3 1,9 1,7 1,3 |
| р.Орь (Актюбинская) | 0,74 (2 кл) чистая |  | 0,73 (2 кл) чистая | БПК5 Фенолы | 4,2 0,002 | 2,1 2,0 |
| р.Эмба (Актюбинская) | 0,75 (2кл) чистая |  | 0,65 (2 кл) чистая | Фенолы | 0,002 | 2,0 |
| р.Тобол (Костанайская) | 2,02 ( 3кл.) умеренно загрязнённая | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,004 234,6 | 4,0 2,4 |
| р.Аят (Костанайская) | 0,87(2 кл) чистая | 1,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Азот аммонийный | 0,004 181,7 0,42 | 4,0 1,8 1,1 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 1,98 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,86 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,17 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Азот аммонийный Кремний | 0,002 185,9 0,46 11,0 | 2,0 1,9 1,2 1,1 |
| вдхр Каратомарское (Костанайская) | 0,79 (2 кл) чистая |  | 1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,003 205 | 3,0 2,1 |
| р.Убаган (Костанайская) | 2,95 (4 кл.) загрязнённая |  | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Хлориды Азот аммонийный | 636,1 733,7 0,63 | 6,4 2,5 1,6 |
| р.Есиль (СКО) | 0,64 (2 кл) чистая | 0,93 (2 кл.) чистая | 1,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Сульфаты | 0,16 131 | 1,6 1,3 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Медь Нефтепродукты | 0,05 204,1 0,0015 0,07 | 2,5 2,0 1,5 1,4 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Фториды Нефтепродукты БПК5 | 260,17 0,04 1,53 0,09 3,40 | 2,6 2,0 1,8 1,8 1,7 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 1,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,98 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,64 (4 кл.) загрязнённая | Нефтепродукты Азот аммонийный Азот нитритный Сульфаты БПК5 | 0,19 1,64 0,06 276 3,88 | 3,9 3,3 3,0 2,8 1,9 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,65 (2 кл.) чистая | 0,60 (2 кл.) чистая | 0,65 (2 кл) чистая | Фториды | 1,04 | 1,4 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,64 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая | 0,39 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,73 (5 кл.) грязная | 0,61 (2 кл) чистая | БПК5 | 3,52 | 1,8 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,78 (2 кл) чистая | Фториды | 1,76 | 2,4 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 3,02 (4 кл.) загрязнённая | 3,78 (4 кл.) загрязнённая | 0,51 (2 кл) чистая | Фториды | 0,85 | 1,1 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,52 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,00 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды Азот нитритный | 3,38 0,02 | 4,5 1,1 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  | 3,87 (4 кл.) загрязнённая | 2,94 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты БПК5 Магний Хлориды Фториды | 693 7,02 101 656 1,29 | 6,9 3,5 2,5 2,2 1,7 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 2,45 (3кл.) умеренно загрязнённая | 4,08 (5 кл.) грязная | 1,82 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты | 0,08 334,5 | 4,0 3,4 |
| р.Нура (Акмолинская) | 2,11 (3кл.) умеренно загрязнённая | 2,97 (4 кл.) загрязнённая | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты БПК5 | 0,05 198 3,35 | 2,4 2,0 1,7 |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,70 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Цинк(2+) Нефтепродукты Сульфаты | 0,094 0,022 0,11 222 | 4,7 2,2 2,2 2,2 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 6,61 (6 кл.) очень грязная | 21,80 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 17,7 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Сульфаты Азот нитритный Азот аммонийный | 0,083 852 0,136 3,15 | 83,0 8,5 6,8 6,3 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 3,23(4 кл.) загрязнённая | 5,65 (5 кл.) грязная | 4,57 (5 кл.) грязная | Азот нитритный Азот аммонийный Фенолы Цинк(2+) БПК5 | 0,193 4,63 0,003 0,028 4,0 | 9,7 9,3 3,0 2,8 2,0 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 6,93 (6 кл.) очень грязная | 4,01 (5 кл.) грязная | 3,0 (4 кл.) загрязнённая | Медь Нефтепродукты Сульфаты Цинк(2+) | 0,0053 0,25 476 0,014 | 5,3 5,0 4,8 1,4 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 1,72 (3кл.) умеренно загрязнённая | 2,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,80 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Нефтепродукты БПК5 Азот нитритный | 0,064 0,0047 0,11 3,18 0,027 | 6,4 4,7 2,2 1,6 1,4 |
| кан.Ертис-Караганда (Карагандинская) | 0,93 (2 кл) чистая |  | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Цинк(2+) Медь Азот нитритный | 0,019 0,0017 0,025 | 1,9 1,7 1,3 |
| р.Иле (Алматинская) | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая ая | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | 2,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний | 0,0081 1,41 | 8,1 1,4 |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,12 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая я | Медь Кремний | 0,0051 12,4 | 5,1 1,2 |
| р.Шарын (Алматинская) | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая я | Медь Кремний Железо общее | 0,0043 18,7 0,18 | 4,3 1,9 1,8 |
| р.Текес (Алматинская) | 0,91 (2 кл) чистая | 1,86 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая я | Медь Кремний | 0,0052 20,3 | 5,2 2,0 |
| р.Коргас (Алматинская | 0,94 (2 кл) чистая | 1,60 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний | 0,0047 23,0 | 4,7 2,3 |
| р.Турген (Алматинская) | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний Железо общее Азот нитритный | 0,0032 14,8 0,22 0,029 | 3,2 1,5 2,2 1,4 |
| р.Каркара (Алматинская) | 1,09 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний Железо общее Сульфаты | 0,0077 14,9 0,12 106 | 7,7 1,5 1,2 1,1 |
| р.Есик (Алматинская) | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,93(3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Нефтепродукты Фториды | 0,0077 0,06 0,94 | 7,7 1,2 1,3 |
| р.Каскелен (Алматинская) | 1,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний Фториды | 0,0056 17,9 1,21 | 5,6 1,8 1,6 |
| р.Баянкол (Алматинская) | 0,96 (2 кл) чистая |  | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний | 0,006 11,4 | 6,0 1,1 |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,86(4 кл.) загрязнённая | 1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний | 0,0068 13,1 | 6,8 1,3 |
| вдхр Куртинское (Алматинская) | 1,38(3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний Фториды | 0,0069 19,7 1,34 | 6,9 2,0 1,8 |
| вдхр Бартогай (Алматинская) | 0,95 (2 кл) чистая |  | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Кремний Нефтепродукты | 0,0070 11,2 0,06 | 7,0 1,1 1,2 |
| р.Киши Алматы (г.Алматы) | 3,14 (4 кл.) загрязнённая | 1,82 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фториды Азот нитритный | 0,042 0,90 0,034 | 4,2 1,2 1,7 |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,89(3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,21(3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0035 | 3,5 |
| р.Улькен Алматы (г.Алматы) | 3,17 (4 кл.) загрязнённая | 1,52 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,96 (2 кл.) чистая | Медь Фториды | 0,0023 0,98 | 2,3 1,3 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,53(3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенол БПК5 Азот аммонийный | 0,0035 0,002 2,54 0,46 | 3,5 2,0 1,3 1,2 |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,17(3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,79 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,95 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 Азот аммонийный | 0,0050 4,94 0,65 | 5,0 2,3 1,7 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0040 | 4,0 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 1,76 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,25 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 0,0045 244 4,12 0,002 0,06 | 4,5 2,4 2,1 2,0 1,2 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 2,82 (4 кл.) загрязнённая | 2,92 (4кл.) загрязнённая | 3,61 (4кл.) загрязнённая | Сульфаты Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 787 0,0065 6,9 0,002 0,06 | 7,9 6,5 3,5 2,0 1,2 |
| р.Беркара (Жамбылская) | 0,72 ( 2кл) чистая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 | 0,0023 3,86 | 2,3 1,9 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  | 2,55 (4кл.) загрязнённая | 3,23 (4кл.) загрязнённая | Медь Сульфаты БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 0,0060 599 7,04 0,002 0,06 | 6,0 6,0 3,5 2,0 1,2 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 4,43 (5 кл.) грязная | 6,24 (6 кл.) очень грязная | 4,85 (5 кл.) грязная | БПК5 Сульфаты Медь | 16,3 739 0,0030 | 16,3 7,4 3,0 |
| р.Келес (ЮКО) | 2,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,52 (4кл.) загрязнённая | 1,63 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний | 447 0,002 48,0 | 4,5 2,0 1,2 |
| р.Бадам (ЮКО) | 2,03(3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,61 (4кл.) загрязнённая | 1,92 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Цинк Сульфаты Магний | 0,004 0,027 207 55,9 | 4,0 2,7 2,1 1,4 |
| р.Бугунь (ЮКО) | 0,50 (2 кл) чистая | 0,37 (2 кл.) чистая | 0,52 (2 кл) чистая |  |  |  |
| р.Катта-Бугунь (ЮКО) | 0,42 (2 кл) чистая | 0,34 (2 кл.) чистая | 0,31 (2 кл) чистая |  |  |  |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) | 1,49(3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,81(3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Азот нитритный Магний | 480 0,002 0,036 47,4 | 4,8 2,0 1,8 1,2 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 1,73(3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,59 (4кл.) загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Медь Магний | 0,104 428 0,004 43,8 | 5,2 4,3 4,0 1,1 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 2,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,89 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний Железо общее | 335 0,003 98,82 0,15 | 3,4 3,0 2,5 1,5 |

- Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за апрель 2009 года

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентрация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Брекса, ВКО, г.Риддер, 0,6 км выше устья р.Брекса | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,152 | 15,2 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Тихая, ВКО г.Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,178 | 17,8 |
| г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая | 1ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,156 | 15,6 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Ульби, ВКО, рудн.Тишинский 50 м выше сброса шахтных вод | 1ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,174 | 17,4 |
| рудн.Тишинский 4,8 км ниже сброса шахтных вод; у автодорожного моста | 1ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,245 | 24,5 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Красноярка, ВКО 3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника | 1ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,403 | 40,3 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Глубочанка, ВКО 0,5 км ниже сброса очистных сооружений п.Белоусовка | 1ВЗ | 10.04.09 г. | Цинк(2+) | 0,167 | 16,7 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 7 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Илек, Актюбинская |  |  |  |  |  |
| г.Алга, 1 км выше шламовых прудов | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,18 | 10,59 |
|  | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,19 | 11,18 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| г.Алга, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,37 | 21,76 |
|  | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,36 | 21,18 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| г.Актобе, 0,5 км выше города | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,54 | 31,76 |
|  | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,35 | 20,59 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| г.Актобе, 1,5 км ниже впадения р.Дженишке | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,20 | 11,76 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| г.Актобе, п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,29 | 17,06 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| г.Актобе, п.Целинный, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 10.04.09 г. | Бор | 0,18 | 10,59 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 9 ВЗ |  |  |  |  |
| оз.Бийликоль, Жамбылская, зона отдыха «Ветерок», с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир | 1ВЗ | 11.04.09 г. | БПК5 | 16,3 | 16,3 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Кара-Кенгир,Карагандинская, г.Жезказган, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 15.04.09 г. | Медь | 0,057 | 57,0 |
| г.Жезказган, 6,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ЭВЗ | 15.04.09 г. | Медь | 0,183 | 183,0 |
|  | 1 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |
| Всего | 18 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе  населенных мест по Республике Казахстан *

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | ** |  |
| БПК5 | ** |  |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Железо (2+) | 0,005 |  |
| Железо общее | 0,1 |  |
| Кадмий (2+) | 0,005 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Магний | 40,0 |  |
| Марганец (2+) | 0,01 |  |
| Натрий | 120,0 |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 мг/л по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 мг/л по N) | 3 |
| Никель (2+) | 0,01 |  |
| Ртуть (2+) | 0,00001 |  |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Хлориды | 300 |  |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |

Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | > 10,0 |