|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск 8 (118)

(август 2009 г.)

Алматы 2009

|  | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения в августе 2009 года.……………………..………….……… | 4 |
|  | - Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городах Алматы и Балхаш за июль 2009 года……………………… | 13 |
| 2. | Качество поверхностных вод на территории Республики Казахстан в августе2009 года………… | 14 |
|  | Приложения……………………………………………… | 30 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в августе 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 56 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 23 населенных пунктах республики: городах Актау (2), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2),  Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1),  Тараз (4), Темиртау (3), Уральск (1), Усть-Каменогорск (5),  Шымкент (4), Экибастуз (1) и  пос.Глубокое (1).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ" проводятся в 7 населенных пунктах: Алматы (5), Атырау (1), СКФМ Боровое (1), Петропавловск (1), Тараз (1), ЩБКЗ (2) и Уральск (1).

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за август 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Шымкенте (ИЗА511,2), в г.Алматы и г.Усть-Каменогорске (ИЗА511,1).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 6 городов  (Шымкент, Алматы, Усть-Каменогорск, Темиртау, Актобе и  Тараз) (рис.1.1).

В 8 городах были отмечены средние концентрации взвешенных веществ (пыли)  в пределах 1,2-4,5 ПДК (наибольшая средняя в г.Атырау), в 7 городах концентрации диоксида азота в пределах 1,2-2,5 ПДК  (наибольшая средняя в г.Усть-Каменогорске и п.Глубокое), фенола в пределах 1,3-3,0 ПДК (наибольшая средняя в г.Темиртау), формальдегида в пределах 1,3-4,3 ПДК (наибольшая средняя в г.Актобе и г.Шымкенте), в 3 городах концентрации диоксида серы в пределах 1,5-1,8 ПДК (наибольшая средняя в г.Усть-Каменогорске) (табл. 1.1).

Средняя концентрация  аммиака  в г.Темиртау  составила 1,6 ПДК, в г.Шымкенте – 1,2 ПДК.

Разовые концентрации диоксида азота выше ПДК наблюдались в 14 городах в пределах 1,1-4,2 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане), в 12 городах концентрации взвешенных веществ в пределах 1,2-7,4 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане), в 7 городах концентрации фенола в пределах 1,1-4,0 ПДК (наибольшая максимальная в г.Темиртау), в 6 городах концентрации оксида углерода в пределах 1,2-4,8 ПДК (наибольшая   максимальная в г.Темиртау), в 3 городах концентрации фтористого водорода в переделах 1,3-3,5 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астана).

Разовая концентрация диоксида серы в г.Усть-Каменогорске составила 1,2 ПДК,  формальдегида в г.Шымкенте – 1,9 ПДК и г.Алматы – 1,7 ПДК, хлористого водорода в г.Павлодаре – 2,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске  - 1,8 ПДК. В г.Темиртау разовая концентрация сероводорода составила 2,0 ПДК, аммиака в г.Темиртау – 1,2 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в июле не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в августе 2009 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 23 | 0,16 | 1,1 | 0,80 | 1,6 | 8 | 12 |
| Диоксид серы | 22 | 0,022 | 0,4 | 0,135 | 0,3 | 3 | 1 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,006 | 0,0 | 0,032 | 0,0 | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 22 | 1,10 | 0,4 | 5,36 | 1,1 | 0 | 6 |
| Диоксид азота | 22 | 0,044 | 1,1 | 0,148 | 1,7 | 7 | 14 |
| Оксид азота | 4 | 0,021 | 0,3 | 0,065 | 0,2 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,037 | 0,9 | 0,115 | 0,6 | 2 | 1 |
| Сероводород | 6 | 0,001 | 0,0 | 0,006 | 0,8 | 0 | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0029 | 0,6 | 0,0417 | 2,1 | 0 | 3 |
| Серная кислота | 2 | 0,010 | 0,2 | 0,030 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,004 | 1,3 | 0,018 | 1,8 | 7 | 7 |
| Формальдегид | 8 | 0,009 | 3,0 | 0,028 | 0,8 | 7 | 2 |
| Хлор | 2 | 0,003 | 0,1 | 0,020 | 0,1 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,062 | 0,6 | 0,435 | 2,2 | 0 | 2 |
| Мышьяк | 3 | 0,0005 | 0,2 | 0,0010 | 0,0 | 0 | 0 |

#### Таблица 1.2

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

| Город |  | ИЗА5 |  |  | Отрасли промышленности, оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | август 2008 г. | июль 2009 г. | август 2009 г. |  |
| 1. | Шымкент | 11,7 | 12,4 | 11,2 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 2. | Алматы | 14,0 | 14,9 | 11,1 | автотранспорт, энергетика |
| 3. | Усть- Каменогорск | 7,1 | 10,7 | 11,1 | цветная металлургия, энергетика |
| 4. | Темиртау | 11,4 | 7,4 | 8,5 | нефтеперерабатывающая |
| 5. | Актобе | 8,8 | 9,0 | 8,4 | химическая |
| 6. | Тараз | 7,6 | 7,1 | 7,1 | цветная металлургия, энергетика |
| 7. | Риддер | 6,8 | 5,9 | 6,9 | энергетика, строительных материалов |
| 8. | Караганда | 7,7 | 8,2 | 6,3 | энергетика, угледобывающая автотранспорт |
| 9. | Атырау | 4,9 | 9,9 | 6,1 | черная металлургия, химическая |
| 10. | Жезказган | 7,5 | 6,5 | 5,8 | черная металлургия, химическая |
| 11. | пос. Глубокое | 2,4 | 6,2 | 5,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 12. | Астана | 6,7 | 5,0 | 4,7 | энергетика |
| 13. | Петропавловск | 4,0 | 3,9 | 3,8 | цветная металлургия |
| 14. | Семей | 3,4 | 5,6 | 3,7 | энергетика, автотранспорт |
| 15. | Павлодар | 2,0 | 2,1 | 3,6 | цветная металлургия, энергетика |
| 16. | Кызылорда | 3,9 | 3,6 | 3,5 | химическая |
| 17. | Костанай | 3,3 | 3,7 | 3,0 | энергетика, приборостроение |
| 18. | Актау | 4,2 | 3,2 | 2,7 | энергетика |
| 19. | Балхаш | 2,5 | 2,4 | 1,9 | энергетика |
| 20. | Уральск | 2,8 | 1,5 | 1,4 | нефтеперерабатывающая, энергетика |
| 21. | Экибастуз | 1,4 | 1,1 | 1,3 | энергетика |
| 22. | Талдыкорган* |  | 1,0 | 1,0 | энергетика |
| 23. | Кокшетау |  | 0,5 | 0,6 | энергетика, угледобывающая |
|  | Средний ИЗА | 5,91 | 5,73 | 5,17 |  |

*В г.Талдыкоргане комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с июлем 2009 года в городах Актау, Астана, Балхаш, Жезказган, Актобе, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Усть-Каменогорск, Уральск и Экибастуз уровень загрязнения воздуха существенно не изменился. В городах Павлодар, Риддер и Темиртау отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха, в городах Алматы, Атырау, Караганда, Семей, Шымкент и пос.Глубокое– уменьшение (табл. 1.2).

В сравнении с августом 2008 года в городах Актобе, Балхаш, Костанай, Кызылорда, Петропавловск, Риддер, Семей, Тараз, Шымкент и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Атырау, Павлодар, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое отмечен рост уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Алматы, Астана, Жезказган, Караганда, Темиртау и Уральск - снижение (табл. 1.2).

Содержание вредных веществ в августе 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами (табл. 1.3.).

Средняя за месяц  концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,1 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Атырау составила 4,5 ПДК, в г.Астане – 3,0 ПДК, в г.Жезказгане – 2,5 ПДК, в городах Алматы, Павлодар, Семей, Темиртау и Шымкент находилась в пределах 1,2-1,7 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 7,4 ПДК, в г.Тараз – 4,0 ПДК, в г.Атырау – 3,4 ПДК, в г.Жезказгане – 2,4 ПДК, в городах Костанай, Семей и Темиртау – 2,0 ПДК, в городах Алматы, Балхаш, Кызылорда, Талдыкорган, Павлодар, Усть-Каменогорск и Экибастуз находились в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в городах Кызылорда, Риддер и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,5-1,8 ПДК. В г.Усть-Каменогорске отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 1,2 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,006 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Тараз (0,11 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики в среднем составила 0,4 ПДК. Средняя концентрация оксида углерода не превышала допустимой нормы. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Темиртау составила 4,8 ПДК, в г.Алматы – 3,4 ПДК, в городах Караганда, Петропавловск, Тараз, Усть-Каменогорск и Шымкент находились в пределах 1,0-2,0 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое составила 2,5 ПДК, в г.Алматы – 2,1 ПДК, в городах Костанай, Риддер, Семей, Тараз и Шымкент находилась в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г. Астане максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 4,2 ПДК, в г.Шымкенте – 4,0 ПДК, в городах Актау, Алматы, Балхаш, Тараз и Усть-Каменогорск превышала 2 ПДК, в городах Жезказган, Костанай, Риддер, Семей, Темиртау, Уральск и пос.Глубокое  превышала 1 ПДК.

Средние за месяц и максимальные из разовых концентраций оксида азота не превышали ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,4 ПДК.  Средняя концентрация  фенола в г.Темиртау составила 3,0 ПДК, в г.Караганде – 2,0 ПДК, в г.Жезказгане – 1,7 ПДК, в городах Павлодар, Риддер, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое – 1,3 ПДК. В г.Темиртау максимальная из разовых концентраций фенола достигала 4,0 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 3,1 ПДК, в г.Жезказгане, в г.Павлодаре превышала 2 ПДК, в городах Алматы, Караганда, Семей и пос.Глубокое находились в пределах 1,0 – 1,4 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 2,9 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Шымкенте и г.Актобе составила 4,3 ПДК, в г.Алмате – 3,7 ПДК, в городах Караганда, Петропавловск, Тараз и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,3 – 2,7 ПДК.

Максимальная из разовых концентраций формальдегида в г.Алмате и г.Шымкенте превышала 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимально разовая концентрация сероводорода в г.Темиртау составила 2,0 ПДК.

Средняя   концентрация   аммиака  в г.Темиртау составила 1,6 ПДК, в г.Шымкент - 1,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау составила 1,2 ПДК.

В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых концентраций  фтористого водорода равная  3,5 ПДК, в г.Таразе - 1,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,3 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Максимальная концентрация хлористого водорода в г.Павлодаре достигала 2,6 ПДК, в г. Усть-Каменогорске - 1,8 ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в августе 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1. Актау | 2,7 | Диоксид азота | 0,033 |  | 0,20 | 2,4 | 4 |
| 2. Актобе | 8,4 | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,020 |  |  |
| 3. Алматы | 11,1 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 0,9 | 1,8 | 7,3 |
|  |  | Оксид углерода | 2,5 |  | 17 | 3,4 | 6,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,083 | 2,1 | 0,24 | 2,8 | 39,8 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,012 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,060 | 1,7 | 1,5 |
| 4. Астана | 4,7 | Взвешенные | 0,45 | 3,0 | 3,7 | 7,4 | 29,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,034 |  | 0,36 | 4,2 | 9,2 |
|  |  | Фтористый водород | 0,004 |  | 0,069 | 3,5 | 1,8 |
| 5. Атырау | 6,1 | Взвешенные | 0,67 | 4,5 | 1,7 | 3,4 | 52,6 |
| 6. Балхаш | 1,9 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,6 | 1,2 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,028 |  | 0,22 | 2,6 | 4,9 |
| 7. пос.Глубокое | 5,3 | Диоксид азота | 0,098 | 2,5 | 0,15 | 1,8 | 74,7 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,010 | 1,0 |  |
| 8. Жезказган | 5,8 | Взвешенные | 0,38 | 2,5 | 1,2 | 2,4 | 22 |
|  |  | Диоксид азота | 0,033 |  | 0,09 | 1,1 | 1,3 |
|  |  | Фенол | 0,005 | 1,7 | 0,022 | 2,2 | 3,3 |
| 9. Караганда | 6,3 | Оксид углерода | 1,5 |  | 6 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,014 | 1,4 | 4,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,006 | 2,0 | 0,011 |  |  |
| 10. Кокшетау | 0,6 | Диоксид азота | 0,011 |  | 0,04 |  |  |
| 11. Костанай | 3,0 | Взвешенные | 0,06 |  | 1,0 | 2,0 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,051 | 1,3 | 0,10 | 1,2 | 3,3 |
| 12. Кызылорда | 3,5 | Взвешенные | 0,13 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,078 | 1,6 | 0,213 |  |  |
| 13. Павлодар | 3,6 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 7,3 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,024 | 2,4 | 5,3 |
|  |  | Хлористый водород | 0,060 |  | 0,510 | 2,6 | 6 |
| 14.Петропавловск | 3,8 | Оксид углерода | 1,5 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,007 |  |  |
| 15. Риддер | 6,9 | Диоксид серы | 0,076 | 1,5 | 0,137 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,057 | 1,4 | 0,11 | 1,3 | 10 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,008 |  |  |
| 16. Семей | 3,7 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 | 1,0 | 2,0 | 7,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,040 | 1,0 | 0,12 | 1,4 | 3,3 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,011 | 1,1 | 2,7 |
| 17. Талдыкорган | 1,0 | Взвешенные | 0,11 |  | 0,9 | 1,8 | 2,7 |
| 18. Тараз | 7,1 | Взвешенные | 0,13 |  | 2,0 | 4,0 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,4 |  | 6 | 1,2 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,067 | 1,7 | 0,22 | 2,6 | 21,3 |
|  |  | Фтористый водород | 0,004 |  | 0,031 | 1,6 | 1,3 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,013 |  |  |
| 19. Темиртау | 8,5 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 3,1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 24 | 4,8 | 3,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,036 |  | 0,15 | 1,8 | 6,3 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,016 | 2,0 | 0,9 |
|  |  | Фенол | 0,009 | 3,0 | 0,040 | 4,0 | 28,9 |
|  |  | Аммиак | 0,066 | 1,6 | 0,240 | 1,2 | 0,9 |
| 20. Уральск | 1,4 | Диоксид азота | 0,031 |  | 0,14 | 1,6 | 3,2 |
| 21. Усть- | 11,1 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,7 | 1,4 | 1,5 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,091 | 1,8 | 0,585 | 1,2 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,8 |  | 10 | 2,0 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,101 | 2,5 | 0,24 | 2,8 | 65,4 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,031 | 3,1 | 2,1 |
|  |  | Фтористый водород | 0,001 |  | 0,025 | 1,3 | 0,4 |
|  |  | Хлористый водород | 0,063 |  | 0,36 | 1,8 | 0,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,008 | 2,7 | 0,019 |  |  |
| 22. Шымкент | 11,2 | Взвешенные | 0,19 | 1,3 | 0,4 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,7 |  | 8 | 1,6 | 2 |
|  |  | Диоксид азота | 0,047 | 1,2 | 0,34 | 4,0 | 8,7 |
|  |  | Аммиак | 0,048 | 1,2 | 0,13 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,013 | 4,3 | 0,067 | 1,9 | 0,4 |
| 23. Экибастуз | 1,3 | Взвешенные | 0,08 |  | 0,5 | 1,0 |  |

В таблице 1.4 представлены данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ". Станция обеспечивает автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли (РМ-10). В зависимости от наличия тех или иных газоанализаторов в некоторых населенных пунктах  количество примесей может быть меньше.

Таблица 1.4

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматических наземных комплексов "СКАТ" за август 2009 года

| Город населенный пункт | Номер ПНЗ | Название примесей | Cредняя концентрация |  | Максимальная концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Алматы |  | Диоксид серы | 0,040 | 0,8 | 0,264 | 0,5 |
|  | 27 | Оксид углерода | 0,195 | 0,1 | 1,404 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,009 | 0,2 | 0,116 | 1,4 |
|  |  | Оксид азота | 0,0002 | 0,004 | 0,021 | 0,1 |
|  | 28 | Диоксид серы | 0,034 | 0,7 | 0,459 | 0,9 |
|  |  | Оксид углерода | 0,474 | 0,2 | 2,695 | 0,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,037 | 0,9 | 0,155 | 1,8 |
|  |  | Оксид азота | 0,011 | 0,2 | 0,123 | 0,3 |
|  |  | Диоксид серы | 0,107 | 2,1 | 0,933 | 1,9 |
|  | 29 | Оксид углерода | 1,203 | 0,4 | 14,80 | 3,0 |
|  |  | Диоксид азота | 0,068 | 1,7 | 0,228 | 2,7 |
|  |  | Оксид азота | 0,041 | 0,7 | 0,422 | 1,1 |
|  |  | Диоксид серы | 0,107 | 2,1 | 0,603 | 1,2 |
|  | 30 | Оксид углерода | 0,588 | 0,2 | 4,196 | 0,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,029 | 0,7 | 0,228 | 2,7 |
|  |  | Оксид азота | 0,011 | 0,2 | 0,431 | 1,1 |
|  | 31 | Оксид углерода | 0,371 | 0,1 | 2,874 | 0,6 |
|  |  | Диоксид серы | 0,043 | 0,9 | 0,069 | 0,1 |
| СКФМ Боровое | 1 | Оксид углерода | 0,132 | 0,0 | 0,292 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,003 | 0,1 | 0,009 | 0,1 |
|  |  | Озон | 0,008 | 0,3 | 0,010 | 0,1 |
| ЩКБЗ (Щучинско-Боровская курортная зона) |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,072 |  | 0,894 |  |
|  | 2 | Диоксид серы | 0,034 | 0,7 | 0,053 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,126 | 0,04 | 1,314 | 0,3 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,021 |  | 0,102 |  |
|  | 3 | Диоксид серы | 0,026 | 0,5 | 0,085 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,048 | 0,02 | 0,843 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,039 | 1,3 | 0,094 | 0,6 |
| Петропавловск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,001 |  | 0,005 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,001 | 0,01 | 0,051 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,412 | 0,1 | 4,863 | 1,0 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,010 | 0,3 | 0,082 | 1,0 |
|  |  | Оксид азота | 0,007 | 0,1 | 0,113 | 0,3 |
|  |  | Озон | 0,038 | 1,3 | 0,122 | 0,8 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,012 | 1,5 |
|  |  | Аммиак | 0,010 | 0,2 | 0,016 | 0,1 |
| Тараз |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,058 |  | 0,822 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,012 | 0,2 | 0,085 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,694 | 0,2 | 9,792 | 2,0 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,003 | 0,1 | 0,039 | 0,5 |
|  |  | Оксид азота | 0,003 | 0,04 | 0,102 | 0,3 |
|  |  | Озон | 0,080 | 2,7 | 0,2514 | 1,6 |
|  |  | Сероводород | 0,004 |  | 0,028 | 3,5 |
|  |  | Аммиак | 0,012 | 0,3 | 0,043 | 0,2 |
| Уральск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,002 | 0,0 | 0,100 | 0,2 |
|  |  | Диоксид серы | 0,020 | 0,4 | 0,059 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,484 | 0,2 | 4,000 | 0,8 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,031 | 0,8 | 0,140 | 1,6 |
|  |  | Оксид азота | 0,013 | 0,2 | 0,140 | 0,4 |
|  |  | Озон | 0,050 | 1,7 | 0,101 | 0,6 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,006 | 0,8 |
|  |  | Аммиак | 0,012 | 0,3 | 0,090 | 0,5 |

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе

за июль 2009 года

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводится в г.Алматы (ПНЗ№1,12) и г.Балхаше (ПНЗ№1,3). Перечень измеряемых металлов включает кадмий, свинец, мышьяк, хром и медь.

Средние концентрации металлов за июль 2009 года приведены в таблице 1.5.

В г.Балхаш концентрация свинца в атмосферном воздухе составила 1,4 ПДК. Содержание кадмия, мышьяка, хрома, меди в г.Алмате и г.Балхаше не превышали допустимую норму и находились в пределах  0,002 - 0,3 ПДК.

Таблица 1.5

| Город | Примеси | Средняя концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| Алматы | Кадмий | 0,001 | 0,003 |
|  | Свинец | 0,043 | 0,1 |
|  | Мышьяк | 0,005 | 0,002 |
|  | Хром | 0,004 | 0,003 |
|  | Медь | 0,466 | 0,2 |
| Балхаш | Кадмий | 0,005 | 0,017 |
|  | Свинец | 0,411 | 1,4 |
|  | Мышьяк | 0,033 | 0,011 |
|  | Хром | 0,027 | 0,018 |
|  | Медь | 0,515 | 0,3 |

2. Качество поверхностных вод суши  за август 2009 года

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за август 2009 г. обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области) и оз.Балкаш.

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2).

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 10 рек, 4 водохранилища и 2 озера, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 29 рек, 2 озера, 5 водохранилищ и 1 канал.

К классу "загрязненных" принадлежит 10 рек, 3 озера и 1 водохранилище: реки – Брекса, Ульби, Тихая, Оба (ВКО), Большой Узень (ЗКО), Сары-Булак (г.Астана), Иле, Каркара, Есик (Алматинская), Токташ (Жамбылская), 3 озера – Улькен Шабакты, Султанкельды (Акмолинская) и Балкаш (Карагандинская).

К классу "грязных" относятся реки Илек (Актюбинская), Карабалта (Жамбылская), вдхр Кенгирское (Карагандинская), оз.Бийликоль (Жамбылская).

Состояние качества воды рек Красноярка (ВКО) и Шерубайнура (Карагандинская) характеризуются как "очень грязные", р.Кара-Кенгир (Карагандинская) – как "чрезвычайно грязные" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 16 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, железо общее, сульфаты, БПК5, фториды, азот нитритный, нефтепродукты, хром (6+) и цинк (2+) (табл.2.2).

Случаев экстремально высокого загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод в августе 2009 года не зарегистрировано.

- Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана было отмечено в 9 случаях на 7 водных объектах: р.Брекса – 1 случай ВЗ (ВКО), р.Тихая – 1  случай  ВЗ (ВКО),  р.Ульби –  1  случай   ВЗ (ВКО), р.Красноярка – 1 случай ВЗ (ВКО), р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 2 случая ВЗ (Карагандинская), оз.Бийликоль – 1 случай ВЗ (Жамбылская) (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за август 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 |  | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 |  | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 |  | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 |  | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 |  | 7 класс, "чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ертис | 1 | р.Глубочанка | 1 | р.Брекса | 1 | р.Илек (Актюбинская) | 1 | р.Красноярка | 1 | р.Кара-Кенгир |
| 2 | р.Кара Ертис | 2 | р.Чаган | 2 | р.Ульби | 2 | р.Карабалта | 2 | р.Шерубайнура |  |  |
| 3 | р.Буктырма | 3 | р.Деркул | 3 | р.Тихая | 3 | вдхр Кенгирское |  |  |  |  |
| 4 | пр.Шароновка | 4 | р.Малый Узень | 4 | р.Оба | 4 | оз.Бийликоль |  |  |  |  |
| 5 | р.Кигач | 5 | р.Илек (ЗКО) | 5 | р.Большой Узень |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.Урал | 6 | р.Тобол | 6 | р.Сары-Булак |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.Есиль (СКО) | 7 | р.Аят | 7 | р.Иле |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Беттыбулак | 8 | р.Тогызак | 8 | р.Каркара |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Беркара | 9 | р.Есиль (Акмолинская) | 9 | р.Есик |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Бугунь | 10 | р.Ак-Булак | 10 | р.Токташ |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вдхр Сергеевское | 11 | р.Жабай | 11 | вдхр Капшагай |  |  |  |  |  |  |
| 12 | вдхр Вячеславское | 12 | р.Нура | 12 | оз.Улькен Шабакты |  |  |  |  |  |  |
| 13 | вдхр Буктырма | 13 | р.Шилик | 13 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |
| 14 | вдхр Усть-Каменогорское | 14 | р.Шарын | 14 | оз.Балкаш |  |  |  |  |  |  |
| 15 | оз.Бурабай | 15 | р.Текес |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | оз.Улькен Алматы | 16 | р.Коргас |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | р.Турген |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | р.Каскелен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | р.Баянкол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | р.Киши Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | р.Есентай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | р.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | р.Келес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | р.Сырдарья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | вдхр Каратомарское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | вдхр Самаркандское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | вдхр Куртинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | вдхр Бартогай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | вдхр Шардаринское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | оз.Копа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за август 2009 года

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,1-38,0 | 43 | реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Аят, Тогызак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Каскелен, Баянкол, Есик, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Беркара, Карабалта, Токташ, Бадам, Сырдарья (Кызылординская), водохранилища Буктырма, Усть-Каменогорское Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, озера Балкаш, Улькен Алматы |
| 2 | Сульфаты | 1,1-16,9 | 27 | реки Малый Узень, Большой Узень, Илек (ЗКО), Тобол, Аят, Тогузак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Каркара, Каскелен, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Сергеевское, Шардаринское, озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 3 | БПК5 | 1,5-17,6 | 16 | реки Чаган, Деркул, Малый Узень, Большой Узень, Илек (ЗКО), Сары-Булак, Кара-Кенгир, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Шу, Карабалта, Токташ, водохранилища Каратомарское, Кенгирское, Самаркандское, оз.Бийликоль |
| 4 | Фториды | 1,1-12,7 | 15 | реки Илек (Актюбинская), Ак-Булак, Беттыбулак, Жабай, Есик, Каскелен, Киши Алматы, вдхр Куртинское, озера Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, Улькен Алматы, Бийликоль |
| 5 | Фенолы | 1,4-4,0 | 15 | реки Чаган, Деркул, Илек (ЗКО), Тогызак, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, водохранилища Каратомарское, Самаркандское, оз.Бийликоль |
| 6 | Азот нитритный | 1,1-41,7 | 14 | реки Брекса, Урал (Атырауская), Чаган, Деркул, Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Киши Алматы, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), вдхр Шардаринское |
| 7 | Магний | 1,1-2,7 | 12 | реки Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Келес, Бадам, Сырдарья, вдхр Шардаринское, озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, кан.Нура-Есиль |
| 8 | Цинк (2+) | 1,4-44,8 | 10 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Нура (Карагандинская), Шерубайнура, водохранилища Сергеевское, Кенгирское, оз.Балкаш |
| 9 | Железо общее | 1,1-8,2 | 9 | реки Брекса, Ульби, Оба, Чаган, Деркул, Есиль (СКО), Текес, водохранилища Сергеевское, Бартогай |
| 10 | Нефтепродукты | 1,2-16,8 | 6 | реки Кара-Кенгир, Аксу, Карабалта, Токташ, вдхр Кенгирское, оз.Балкаш |
| 11 | Аммоний солевой | 1,5-6,3 | 6 | реки Глубочанка, Красноярка, Оба, Сары-Булак, Кара-Кенгир, Шерубайнура |
| 12 | Марганец | 1,3-4,0 | 5 | реки Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Иле |
| 13 | Хлориды | 1,5-8,7 | 4 | реки Большой Узень, Ак-Булак, озера Копа, Султанкельды |
| 14 | Бор | 31,9 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |
| 15 | Кадмий | 3,4 | 1 | р.Тихая |
| 16 | Никель | 1,2 | 1 | вдхр Куртинское |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведено ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды рек Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, водохранилищ Буктырма и Усть-Каменогорское (ВКО) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,43-0,80). В р.Ертис в пределах Восточно-Казахстанской области превышения ПДК наблюдались по меди 1,4 ПДК. В водохранилищах Буктырма и Усть-Каменогорское зарегистрирована концентрация меди до 2,3 ПДК.

Поверхностные воды р.Глубочанка (ВКО) характеризуется как "умеренно загрязненная" (3 класс, ИЗВ=2,47). Средние концентрации меди составили 6,3 ПДК, марганца – 2,7 ПДК, цинка(2+) – 2,3 ПДК, аммония солевого – 2,2 ПДК.

Воды рек Брекса, Тихая, Ульби и Оба (ВКО) оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,57-3,46). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 1,7-3,9 ПДК. В р.Брекса отмечены концентрации цинка(2+) 5,9 ПДК, железа общего и азота нитритного до 3,4 ПДК. В р.Тихая средние концентрации цинка(2+) составили 8,7 ПДК, марганца – 3,6 ПДК, кадмия – 3,4 ПДК, в р.Ульби цинка(2+) – 6,5 ПДК, марганца – 3,9 ПДК и железа общего 2,2 ПДК, в р.Орь железа общего – 8,2 ПДК и аммония солевого 1,5 ПДК. В реках Тихая и Ульби зарегистрированы 3 случая ВЗ (табл.2.4).

Поверхностные воды р.Красноярка (ВКО) характеризуется как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=9,45). Средние концентрации цинка(2+) составили 44,8 ПДК, меди – 4,9 ПДК, марганца – 4,0 ПДК и аммония солевого – 1,6 ПДК. Наблюдалось 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Поверхностные воды рек Урал (Атырауская и ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) характеризуются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,30-0,79). В р.Урал на территории Атырауской области отмечена концентрация азота нитритного 1,3 ПДК.

Загрязненность рек Чаган, Деркул, Малый Узень (ЗКО) по состоянию качества относятся к 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,34-1,97). Во всех реках концентрация БПК5 находилась в пределах 2,7-4,1 ПДК. В р.Чаган также отмечены средние концентрации железа общего 3,8 ПДК, фенола и азота нитритного – 1,4 ПДК, в р.Деркул – азота нитритного 2,2 ПДК, железа общего и фенола до 1,8 ПДК. В р.Малый Узень средние содержание сульфатов составило 1,9 ПДК.

Состояние качества поверхностных вод р.Илек в пределах Западно-Казахстанской области оценивается как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,34), а на территории Актюбинской области как "грязная" (5 класс, ИЗВ=5,98). В р.Илек на территории Западно-Казахстанской области отмечены средние концентрации БПК5 и сульфатов 1,9 ПДК, фенола 1,8 ПДК, а в пределах Актюбинской области превышения ПДК наблюдались по бору 31,9 ПДК и фторидов 1,1 ПДК.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область) Реки Тобол, Аят, Тогызак и вдхр Каратомарское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,11-2,11). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдалось по сульфатам  в  пределах  1,1-3,1 ПДК. В р.Аят также отмечены концентрации меди 3,0 ПДК, в р.Тогызак – меди 4,0 ПДК и фенола 3,0 ПДК. В вдхр Каратомарское средние концентрации фенола составили 3,0 ПДК, БПК5 – 2,1 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Поверхностные воды р.Есиль в пределах Северо-Казахстанской области характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,83), а на территории Акмолинской области как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,32). На всем протяжении р.Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,2-2,8 ПДК. В р.Есиль на территории Северо-Казахстанской области отмечены также средние концентрации железа общего 1,2 ПДК, а в пределах Акмолинской области азота нитритного 1,6 ПДК и магния 1,1 ПДК.

Воды р.Беттыбулак, оз.Бурабай, водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,59-0,95). В р.Беттыбулак и оз.Бурабай концентрация фторидов находилась в пределах 1,1-3,2 ПДК. В вдхр Сергеевское наблюдались средние концентрации цинка(2+), железа общего и сульфатов в пределах 1,1- 1,5 ПДК.

Поверхностные воды рек Ак-Булак, Жабай, озер Копа, Шортан, кан.Нура-Есиль (Акмолинская) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,35-1,83). В р.Ак-Булак и оз.Копа средние концентрации сульфатов находились в пределах 2,1-4,9 ПДК, фторидов, хлоридов и магния – 1,2-2,0 ПДК. В р.Жабай отмечены концентрации меди 4,0 ПДК, сульфатов 1,7 ПДК, фторидов 1,2 ПДК, в кан.Нура-Есиль – сульфатов 3,7 ПДК и магния 1,3 ПДК. В оз.Шортан содержание фторидов составило 6,3 ПДК.

Уровень загрязненности р.Сары-Булак, озер Улькен Шабакты и Султанкельды соответствуют 4 классу качества "загрязненные" (ИЗВ=2,78-3,35). Во всех водных объектах содержание магния находилось в пределах 1,3-2,7 ПДК. В р.Сары-Булак превышение ПДК наблюдалось по азоту нитритному 8,9 ПДК, аммонию солевому 3,6 ПДК, сульфатам 3,5 ПДК, БПК5 1,8 ПДК. В оз.Улькен Шабакты отмечены средние концентрации фторидов 12,7 ПДК и сульфатов 2,3 ПДК. В оз.Султанкельды содержание сульфатов составили 8,2 ПДК, БПК5 и хлоридов 2,4 ПДК, фторидов 1,9 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Поверхностные воды р.Нура (Карагандинская и Акмолинская) и вдхр Самаркандское (Карагандинская) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,42-2,24). В р.Нура на территории Акмолинской области отмечены средние концентрации сульфатов 3,8 ПДК, магния 1,3 ПДК, а в пределах Карагандинской области – азота нитритного 5,6 ПДК, фенолов, меди, цинка(2+) и БПК5 до 2,0 ПДК. В вдхр Самаркандское средние концентрации БПК5, фенолов и меди находилось в пределах 1,8-2,3 ПДК.

Состояние качества воды вдхр Кенгирское (Карагандинская) соответствует 5 классу "грязная" (ИЗВ=4,19). Превышения ПДК отмечались по нефтепродуктам 16,8 ПДК, меди 3,2 ПДК, цинку(2+) 1,8 ПДК, БПК5 1,6 ПДК.

Состояние качества воды р.Шерубайнура (Карагандинская) характеризуется как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=8,91).  Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 41,7 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, аммонию солевому 2,5 ПДК, БПК5 2,3 ПДК, цинку(2+) 2,0 ПДК.

Уровень загрязненности р.Кара-Кенгир (Карагандинская) соответствует 7 классу качества "чрезвычайно грязные" (ИЗВ=11,30). Средние  концентрации меди составили 38,0 ПДК, нефтепродуктов 13,2 ПДК, азота нитритного 6,8 ПДК, аммония солевого 6,3 ПДК и БПК5 1,5 ПДК.

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Карагандинской области было отмечено в 4 случаях на 2 водных объектах: р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 2 случая ВЗ (табл. 2,4).

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Состояние качества поверхностных вод оз.Балкаш оценивается как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,90). Превышения ПДК наблюдались по меди 12,0 ПДК, нефтепродуктам 1,8 ПДК и цинку(2+) 1,4 ПДК.

Бассейн р.Иле (Алматинская область) Качество воды оз.Улькен Алматы оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,85). Превышения ПДК наблюдались по фторидам и меди в пределах 1,1-2,3 ПДК.

Качество воды рек Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай. Улькен Алматы, водохранилищ Куртинское, Бартогай соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" водные объекты (ИЗВ=1,02-2,46). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдались по меди в пределах 1,1-10,1 ПДК. В р.Текес и вдхр Бартогай также отмечены концентрации железа общего в пределах 1,1-5,9 ПДК. В р.Каскелен средние  концентрации сульфатов и фторидов составили 1,1 ПДК, в вдхр Куртинское фторидов – 1,7 ПДК, никеля – 1,2 ПДК, в р.Киши Алматы фторидов и азота нитритного 1,1 ПДК.

Качество воды рек Иле, Каркара, Есик и вдхр Капшагай оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,75-2,99). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 12,8-14,2 ПДК. В р.Иле также отмечены концентрация марганца 1,3 ПДК, в р.Есик – фторидов 1,3 ПДК, в р.Каркара – сульфатов 1,1 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область) Качество воды р.Беркара оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,59). Превышение ПДК наблюдалось по меди 1,6 ПДК.

Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,28-1,97). Во всех реках отмечены превышения ПДК по меди в пределах 2,7-4,5 ПДК и фенолам – 2,0 ПДК. В р.Шу также наблюдались концентрации БПК5 2,3 ПДК, в р.Аксу – сульфатов 2,7 ПДК и нефтепродуктов 1,2 ПДК.

Поверхностные воды р.Токташ по качеству оценивается как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=3,00). Превышения ПДК отмечались по меди, сульфатам, БПК5, фенолам и нефтепродуктам в пределах 1,2-4,8 ПДК.

Состояние поверхностных вод р.Карабалта и оз.Бийликоль соответствуют 5 классу качества "грязные" (ИЗВ=4,50-4,69). В р.Карабалта отмечены концентрации сульфатов 16,9 ПДК, меди 4,0 ПДК, БПК5, фенолов и нефтепродуктов в пределах 1,2-2,1 ПДК. В оз.Бийликоль содержание БПК5 составило 17,6 ПДК, сульфатов 5,9 ПДК, фенолов 2,0 ПДК и фторидов 1,4 ПДК. Наблюдался 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) По качеству воды р.Бугунь (ЮКО) характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,55). Превышения ПДК не наблюдалось.

Поверхностные воды рек Сырдарья (Кызылординская и ЮКО), Келес, Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,49-2,43). На всем протяжении р.Сырдарья превышения допустимых норм отмечались по сульфатам и магнию в пределах 1,1-4,0 ПДК. В р.Сырдарья на территории Кызылординской области наблюдались также концентрация меди 2,5 ПДК, а в пределах Южно-Казахстанской области – азота нитритного 2,6 ПДК. В реках Келес, Бадам и вдхр Шардаринское зарегистрированы  концентрации  сульфатов в пределах 1,7-9,3 ПДК, азота нитритного – 1,7-2,7 ПДК и магния – 1,3-1,6 ПДК. В р.Бадам также отмечались наблюдалась концентрация меди 4,0 ПДК.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с августом 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Красноярка, водохранилищ Буктырма и Усть-Каменогорское (ВКО) существенно не изменилось, а в реках Брекса, Тихая, Ульби и Оба (ВКО) – возрос. Качество воды р.Глубочанка улучшилось.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Загрязненность поверхностных вод рек Урал (Атырауская и ЗКО), Чаган, Деркул (ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) осталась на прежнем уровне, в р.Малый Узень (ЗКО) – возросла.

Качество воды р.Илек на территории Западно-Казахстанской области существенно не изменилось, в пределах Актюбинской области – ухудшилось.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол, Аят и вдхр Каратомарское не изменилось, в р.Тогызак – ухудшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качество воды рек Есиль (Акмолинская и СКО), Беттыбулак, Ак-Булак, озер Копа, Улькен Шабакты, Шортан, кан.Нура-Есиль, водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) существенно не изменилось, в р.Сары-Булак, Жабай (Акмолинская) – ухудшилось, а в оз.Бурабай – улучшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды рек Нура (Акмолинская и Карагандинская), Кара-Кенгир и вдхр Самаркандское (Карагандинская) существенно не изменилось, в р.Шерубайнура – ухудшилось, а в вдхр Кенгирское – улучшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш возрос.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды рек Шилик, Текес, Коргас, Есик, Каскелен, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, водохранилищ Куртинское, Бартогай и оз.Улькен Алматы значительно не изменилось, в реках Иле, Шарын, Турген, Каркара, Улькен Алматы и вдхр Капшагай – ухудшилось.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Аксу, Беркара, Карабалта значительно не изменилась, в р.Асса и оз.Бийликоль – возрасла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Бадам (ЮКО) существенно не изменилось, а в р.Келес и вдхр Шардаринское (ЮКО) – улучшилось.

В сравнении с июлем 2009 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Кара Ертис, Буктырма, Ульби, Глубочанка, Красноярка, водохранилищ Буктырма и Усть-Каменогорское (ВКО) существенно не изменился, в реках Ертис (Павлодарская и ВКО),  Брекса, Тихая (ВКО) – снизился, а в р.Оба (ВКО) – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качество воды р.Урал на территории Атырауской области существенно не изменилось, в пределах Западно-Казахстанской области – улучшилось. Загрязненность поверхностных вод рек Чаган, Деркул (ЗКО), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) значительно не изменилась. Качество воды р.Илек на территории Западно-Казахстанской области существенно не изменилось, в пределах Актюбинской области – ухудшилось.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)  Качество воды рек Тобол, Аят и Тогызак существенно не изменилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области) Качество воды р.Есиль на территории Акмолинской области существенно не изменилось, в пределах Северо-Казахстанской области – улучшилось. Загрязненность поверхностных вод рек Беттыбулак, Ак-Булак, озер Копа, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, кан.Нура-Есиль, вдхр Вячеславское (Акмолинская) значительно не изменилась, в р.Сары-Булак, оз.Бурабай (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) – снизилась, а в р.Жабай – возросла.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды р.Нура на территории Акмолинской области существенно не изменилось, в пределах Карагандинской области – улучшилось. Качество воды р.Кара-Кенгир, водохранилищ Кенгирское, Самаркандское (Карагандинская) существенно не изменилось, а в р.Шерубайнура – улучшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш возрос.

Бассейн р.Иле (Алматинская область) Качество воды рек Текес, Коргас значительно не изменилось, в р.Иле и вдхр Капшагай – ухудшилось, а в реках  Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и оз.Улкен Алматы – улучшилось.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Токташ и оз.Бийликоль значительно не изменилась, а в р.Карабалта – возрасла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Келес, Бадам, Бугунь и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды |  |  | Содержание загрязняющих веществ в августе 2009 года превышающих ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | август 2008 года | июль 2009 года | август 2009 года | #### Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превыше ния ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 0,50 (2кл.) чистая | 1,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,69 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00143 | 1,4 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 0,53 (2кл.) чистая | 1,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,51 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Кара Ертис (ВКО) | 0,34 (2 кл.) чистая | 0,77 (2 кл.) чистая | 0,57 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Буктырма (ВКО) | 0,55 (2кл.) чистая | 0,83 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Брекса (ВКО) | 1,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,26 (5 кл.) грязная | 2,78 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Железо общее Азот нитритный Медь | 0,059 0,34 0,065 0,003 | 5,9 3,4 3,3 3,0 |
| р.Тихая (ВКО) | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 6,02 (6 кл.) очень грязная | 3,46 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Марганец Кадмий | 0,0865 0,0039 0,036 0,017 | 8,7 3,9 3,6 3,4 |
| р.Ульби (ВКО) | 2,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,68 (4 кл.) загрязнённая | 2,59 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Марганец Железо общее Медь | 0,0648 0,039 0,22 0,0017 | 6,5 3,9 2,2 1,7 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 2,84 (4кл.) загрязнённая | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Марганец Цинк(2+) Аммоний солевой | 0,0063 0,0265 0,0228 1,09 | 6,3 2,7 2,3 2,2 |
| р.Красноярка (ВКО) | 7,62 (6кл.) очень грязная | 6,42 (6 кл.) очень грязная | 9,45 (6 кл.) очень грязная | Цинк(2+) Медь Марганец Аммоний солевой | 0,4475 0,0049 0,04 0,83 | 44,8 4,9 4,0 1,6 |
| р.Оба (ВКО) | 0,56 (2 кл.) чистая | 0,82 (2 кл.) чистая | 2,57 (4 кл.) загрязнённая | Железо общее Медь Аммоний солевой | 0,82 0,0037 0,73 | 8,2 3,7 1,5 |
| вдхр Буктырма (ВКО) | 0,43 (2кл.) чистая | 0,57 (2 кл.) чистая | 0,80 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0023 | 2,3 |
| вдхр Усть-Каменогорское (ВКО) | 0,39 (2кл.) чистая | 0,50 (2 кл.) чистая | 0,73 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00206 | 2,1 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,42 (2 кл.) чистая | 0,49 (2 кл.) чистая | 0,32 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,44 (2кл.) чистая | 1,00 (2 кл.) чистая | 0,30 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (Атырауская) | 0,32 (2 кл.) чистая | 0,50 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая | Азот нитритный | 0,025 | 1,3 |
| р.Урал (ЗКО) | 0,82 (2кл.) чистая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,79 (2кл.) чистая |  |  |  |
| р.Чаган (ЗКО) | 1,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Железо общее Фенолы Азот нитритный | 8,10 0,38 0,0014 0,027 | 4,1 3,8 1,4 1,4 |
| р.Деркул (ЗКО) | 1,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Азот нитритный Железо общее Фенолы | 7,78 0,043 0,18 0,0015 | 3,9 2,2 1,8 1,5 |
| р. Малый Узень (ЗКО) | 0,93 (2 кл) чистая |  | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Сульфаты | 5,37 197,6 | 2,7 1,9 |
| р. Большой Узень (ЗКО) |  |  | 2,97 (4 кл.) загрязнённая | Хлориды Сульфаты БПК5 | 2602,5 465,12 4,75 | 8,7 4,6 2,4 |
| р.Илек (ЗКО) | 1,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Сульфаты Фенолы | 3,90 186 0,0018 | 1,9 1,9 1,8 |
| р.Илек (Актюбинская) | 3,46 (4кл.) загрязнённая | 3,52 (4 кл.) загрязнённая | 5,98 (5 кл.) грязная | Бор Фториды | 0,54 0,83 | 31,9 1,1 |
| р.Тобол (Костанайская) | 1,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты | 248,3 | 2,5 |
| р.Аят (Костанайская) | 1,17 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,52 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,003 190,2 | 3,0 1,9 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 0,94 (2 кл.) чистая | 1,17 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фенолы | 0,004 312,8 0,003 | 4,0 3,1 3,0 |
| вдхр Каратомарское (Костанайская) | 1,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,40 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фенолы БПК5 Сульфаты | 0,003 4,28 105,7 | 3,0 2,1 1,1 |
| р.Есиль (СКО) | 0,74 (2кл.) чистая | 1,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,83 (2кл.) чистая | Железо общее Сульфаты | 0,12 119 | 1,2 1,2 |
| вдхр Сергеевское (СКО) | 0,83 (2кл.) чистая | 1,09 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,95 (2кл.) чистая | Цинк(2+) Железо общее Сульфаты | 0,015 0,13 108 | 1,5 1,3 1,1 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 281,3 0,03 43,85 | 2,8 1,6 1,1 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,74 (2 кл.) чистая | 0,71 (2 кл.) чистая | 0,63 (2 кл.) чистая | Фториды | 0,80 | 1,1 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Хлориды Фториды Магний | 494,0 475,50 1,06 47,10 | 4,9 1,6 1,4 1,2 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 2,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 9,33 (6 кл.) очень грязная | 3,35 (4кл.) загрязнённая | Азот нитритный Аммоний солевой Сульфаты БПК5 Магний | 0,18 1,82 347,60 3,65 53,37 | 8,9 3,6 3,5 1,8 1,3 |
| р.Жабай (Акмолинская) | 0,92 (2 кл.) чистая | 0,84 (2 кл.) чистая | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фториды | 0,004 173,0 0,93 | 4,0 1,7 1,2 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,67 (2 кл.) чистая | 0,56 (2 кл.) чистая | 0,59 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 207,0 79,1 441,0 1,04 | 2,1 2,0 1,5 1,4 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,93 (2 кл.) чистая | Фториды | 2,38 | 3,2 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 3,46 (4кл.) загрязнённая | 3,64 (4кл.) загрязнённая | 3,03 (4кл.) загрязнённая | Фториды Сульфаты Магний | 9,56 227,0 70,0 | 12,7 2,3 1,8 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,66 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 4,69 | 6,3 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  | 2,54 (4кл.) загрязнённая | 2,78 (4кл.) загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 822,0 109,0 718,0 1,40 | 8,2 2,7 2,4 1,9 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 1,55 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,54 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний | 372,0 52,3 | 3,7 1,3 |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,86 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний | 382,0 53,85 | 3,8 1,3 |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,87 (4 кл.) загрязнённая | 2,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Фенолы Медь Цинк(2+) БПК5 | 0,112 0,002 0,0018 0,017 3,44 | 5,6 2,0 1,8 1,7 1,7 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 115,74 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 20,50 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 11,30 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Нефтепродукты Азот нитритный Аммоний солевой БПК5 | 0,038 0,66 0,135 3,13 3,03 | 38,0 13,2 6,8 6,3 1,5 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 4,09 (5 кл.) грязная | 13,20 (7кл.) чрезвычайно грязная | 8,91 (6 кл.) очень грязная | Азот нитритный Фенолы Аммоний солевой БПК5 Цинк(2+) | 0,833 0,004 1,23 4,66 0,020 | 41,7 4,0 2,5 2,3 2,0 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 6,01 (6 кл.) очень грязная | 4,08 (5 кл.) грязная | 4,19 (5 кл.) грязная | Нефтепродукты Медь Цинк(2+) БПК5 | 0,84 0,0032 0,018 3,15 | 16,8 3,2 1,8 1,6 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 1,57 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Фенолы Медь | 4,68 0,002 0,0018 | 2,3 2,0 1,8 |
| оз.Балкаш (Карагандинская) | 2,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,90 (4кл.) загрязнённая | Медь Нефтепродукты Цинк(2+) | 0,012 0,09 0,014 | 12,0 1,8 1,4 |
| р.Иле (Алматинская) | 1,99 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,59 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,96 (4 кл.) загрязнённая | Медь Марганец | 0,0137 0,0131 | 13,7 1,3 |
| р.Шилик (Алматинская) | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,24 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0104 | 10,1 |
| р.Шарын (Алматинская) | 0,86 (2 кл.) чистая |  | 2,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0090 | 9,0 |
| р.Текес (Алматинская) | 1,31 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее | 0,00501 0,59 | 5,0 5,9 |
| р.Коргас (Алматинская | 1,65 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0089 | 8,9 |
| р.Турген (Алматинская) | 0,93 (2 кл.) чистая |  | 2,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0104 | 10,4 |
| р.Каркара (Алматинская) | 0,92 (2 кл.) чистая |  | 2,91 (4 кл.) загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,0139 106 | 13,9 1,1 |
| р.Есик (Алматинская) | 2,86 (4 кл.) загрязнённая |  | 2,99 (4 кл.) загрязнённая | Медь Фториды | 0,0142 0,85 | 14,2 1,3 |
| р.Каскелен (Алматинская) | 1,98 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фториды | 0,0076 106 0,85 | 7,6 1,1 1,1 |
| р.Баянкол (Алматинская) | 1,06 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,26 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0112 | 11,2 |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 0,91 (2 кл.) чистая | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,75 (4 кл.) загрязнённая | Медь | 0,0128 | 12,8 |
| вдхр Куртинское (Алматинская) | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,77 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Никель Фториды | 0,0011 0,0115 1,29 | 1,1 1,2 1,7 |
| вдхр Бартогай (Алматинская) | 2,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее | 0,0095 0,11 | 9,5 1,1 |
| оз.Улькен Алматы (Алматинская) | 0,97 (2 кл) чистая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,85 (2 кл.) чистая | Медь Фториды | 0,0023 0,85 | 2,3 1,1 |
| р.Киши Алматы (г.Алматы) | 1,65 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,77 (4 кл.) загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фториды Азот нитритный | 0,0040 0,85 0,022 | 4,0 1,1 1,1 |
| р.Есентай (г.Алматы) | 1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,04 (4 кл.) загрязнённая | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0048 | 4,8 |
| р.Улькен Алматы (г.Алматы) | 0,60 (2 кл.) чистая | 2,96 (4 кл.) загрязнённая | 1,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0034 | 3,4 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы | 0,0027 0,002 | 2,7 2,0 |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,55 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 Фенолы | 0,0036 4,54 0,002 | 3,6 2,3 2,0 |
| р.Асса (Жамбылская) | 0,77 (2кл.) чистая | 2,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы | 0,0030 0,002 | 3,0 2,0 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 1,65 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,05 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фенолы Нефтепродукты | 0,0045 270 0,002 0,06 | 4,5 2,7 2,0 1,2 |
| р.Беркара (Жамбылская) | 0,78 (2кл.) чистая |  | 0,59 (2кл.) чистая | Медь | 0,0016 | 1,6 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 5,68 (5кл.) грязная | 3,56 (4 кл.) загрязнённая | 4,50 (5кл.) грязная | Сульфаты Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 1687 0,004 4,28 0,002 0,06 | 16,9 4,0 2,1 2,0 1,2 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  | 2,86 (4 кл.) загрязнённая | 3,00 (4 кл.) загрязнённая | Медь БПК5 Сульфаты Фенолы Нефтепродукты | 0,0048 9,10 361 0,003 0,06 | 4,8 4,6 3,6 3,0 1,2 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 2,21 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,52 (5 кл.) грязная | 4,69 (5 кл.) грязная | БПК5 Сульфаты Фенолы Фториды | 17,6 593 0,002 1,02 | 17,6 5,9 2,0 1,4 |
| р.Келес (ЮКО) | 2,93 (4кл.) загрязнённая | 1,96 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,43 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 932 0,043 65,7 | 9,3 2,2 1,6 |
| р.Бадам (ЮКО) | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,37 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,63 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Азот нитритный Магний | 0,004 173 0,033 54,1 | 4,0 1,7 1,7 1,4 |
| р.Бугунь (ЮКО) |  | 0,52 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) | 2,77 (4кл.) загрязнённая | 1,86 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,71 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 500 0,054 51,1 | 5,0 2,7 1,3 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 404 0,052 42,9 | 4,0 2,6 1,1 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,70 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Магний | 281,6 0,0025 98,41 | 2,8 2,5 2,5 |

- Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за август 2009 года

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентрация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Брекса, ВКО, г. Риддер, 0,6 км выше устья р.Брекса | 1 ВЗ | 05.08.09 | Цинк (2+) | 0,118 | 11,8 |
| р.Тихая, ВКО, г.Риддер, 0,1 км ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | 05.08.09 | Цинк (2+) | 0,108 | 10,8 |
| р.Ульби, ВКО, 4,8 км ниже сброса шахтных вод р-ка Тишинский, у автодорожного моста | 1 ВЗ | 05.08.09 | Цинк (2+) | 0,145 | 14,5 |
| р.Красноярка, ВКО, 3 км выше с.Предгорное,1 км ниже впадения р.Березовки | 1 ВЗ | 05.08.09 | Цинк (2+) | 0,895 | 89,5 |
|  | 4 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Кара-Кенгир,Карагандинская, г.Жезказган, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 11.08.09 | Медь | 0,067 | 67,0 |
| г.Жезказган, 6,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 11.08.09 | Медь | 0,043 | 43,0 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с.Асыл | 1 ВЗ | 06.08.09 | Азот нитритный | 0,53 | 26,7 |
|  | 1 ВЗ | 14.08.09 | Азот нитритный | 0,83 | 41,7 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| оз.Бийликоль, Жамбылская, зона отдых "Ветерок", с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир | 1 ВЗ | 18.08.09 | БПК5 | 17,6 | 17,6 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 9 ВЗ |  |  |  |  |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | ** |  |
| БПК5 | ** |  |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Железо (2+) | 0,005 |  |
| Железо общее | 0,1 |  |
| Кадмий (2+) | 0,005 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Магний | 40,0 |  |
| Марганец (2+) | 0,01 |  |
| Натрий | 120,0 |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 мг/л по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 мг/л по N) | 3 |
| Никель (2+) | 0,01 |  |
| Ртуть (2+) | 0,00001 |  |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Хлориды | 300 |  |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |

Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | > 10,0 |