|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  10 (120)

(октябрь 2009 г.)

Алматы 2009

|  | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения за октябрь 2009 года | 4 |
|  | 1.1 Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городах Алматы и Балхаш за сентябрь 2009 года ………….. | 13 |
| 2. | Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям за октябрь 2009 года …………………………… | 15 |
| 3. | Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям ……………………………………………………….. | 32 |
|  | 3.1. Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области за октябрь 2009 года ………………………………………………… | 32 |
|  | Приложения ………………………………………………………… | 37 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в октябре 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 55 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 22 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2),  Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1),  Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5),  Шымкент (4), Экибастуз (1) и  пос.Глубокое (1).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ" проводятся в 7 населенных пунктах: Алматы (5), Атырау (1), СКФМ Боровое (1), Петропавловск (1), Тараз (1), ЩБКЗ (2) и Уральск (1).

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за октябрь 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА510,4).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 11 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 5 городов  (Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск, Актобе и  Тараз) (рис.1.1).

В 9 городах были отмечены средние концентрации диоксида азота в пределах 1,1-2,2 ПДК (наибольшая средняя в г.Усть-Каменогорске), в 7 городах концентрации взвешенных веществ (пыли) в пределах 1,3-3,8 ПДК  (наибольшая средняя в г.Атырау), в 6 городах концентрации формальдегида в пределах 1,3-4,0 ПДК (наибольшая средняя в г.Шымкенте), в 5 городах концентрации фенола в пределах 1,3-2,3 ПДК (наибольшая средняя в г.Караганда), в 4 городах концентрации диоксида серы в пределах 1,1-1,8 ПДК (наибольшая средняя в г.Кызылорде) (табл. 1.1).

Средняя концентрация  аммиака  в г.Темиртау  составила 1,6 ПДК.

Разовые концентрации диоксида азота выше ПДК наблюдались в 15 городах в пределах 1,1-8,1 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астана), в 12 городах концентрации взвешенных веществ в пределах 1,2-11,6 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане), в 10 городах концентрации оксида углерода в пределах 1,2-3,4 ПДК (наибольшая   максимальная в г.Алматы и в г.Тараз), в 6 городах концентрации фенола в пределах 1,3-3,7 ПДК (наибольшая максимальная в г. Усть-Каменогорске), в 3 городах концентрации фтористого водорода в переделах 1,4-1,9 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астана).

Разовая концентрация диоксида серы в г.Балхаше достигала 8,4 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,1 ПДК, хлористого водорода в г.Павлодаре – 1,3 ПДК, в г.Усть-Каменогорске  - 1,5 ПДК,  формальдегида в г.Алматы – 1,3 ПДК. В г.Темиртау разовая концентрация сероводорода составила 6,1 ПДК, в г.Павлодаре – 3,8 ПДК, аммиака в г.Темиртау – 1,6 ПДК, в г.Шымкенте – 1,1 ПДК.

В октябре зарегистрировано 1 случай высокого загрязнения атмосферного воздуха: в г.Астана разовая концентрация взвешенных веществ превышала допустимую норму в 11,6 раз (табл.1.2).

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в октябре 2009 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 22 | 0,18 | 1,2 | 0,97 | 1,9 | 7 | 12 |
| Диоксид серы | 21 | 0,023 | 0,5 | 0,288 | 0,6 | 4 | 2 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 |  | 0,023 |  | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 21 | 1,2 | 0,4 | 7,2 | 1,4 | 0 | 10 |
| Диоксид азота | 21 | 0,044 | 1,1 | 0,161 | 1,9 | 9 | 15 |
| Оксид азота | 4 | 0,020 | 0,3 | 0,108 | 0,3 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,034 | 0,9 | 0,148 | 0,7 | 1 | 2 |
| Сероводород | 5 | 0,002 |  | 0,018 | 2,3 | 0 | 2 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0022 | 0,4 | 0,0307 | 1,5 | 0 | 3 |
| Серная кислота | 2 | 0,013 | 0,3 | 0,045 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,004 | 1,2 | 0,017 | 1,7 | 5 | 6 |
| Формальдегид | 7 | 0,007 | 2,4 | 0,020 | 0,6 | 6 | 1 |
| Хлор | 2 | 0,002 | 0,1 | 0,020 | 0,1 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,058 | 0,6 | 0,275 | 1,4 | 0 | 2 |
| Мышьяк | 3 | 0,0004 | 0,1 | 0,0013 |  | 0 | 0 |

Таблица 1.2

Сведения о случаях высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха

в октябре  2009 года

| Город | Примеси | Число месяц | Время | Номер поста | Концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | мг/м3 | Кратность превышения ПДК |
| Астана | Взвешенные вещества | 02.10.09 | 19 час | ПНЗ №2 | 5,8 | 11,6 |

#### Таблица 1.3

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

| Город |  | ИЗА5 |  |  | Отрасли промышленности, оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | октябрь 2008 г. | сентябрь 2009 г. | октябрь 2009 г. |  |
| 1. | Алматы | 11,9 | 10,4 | 10,4 | автотранспорт, энергетика |
| 2. | Шымкент | 10,1 | 10,2 | 9,7 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 3. | Усть- Каменогорск | 8,6 | 9,8 | 8,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 4. | Актобе | 10,4 | 7,7 | 7,4 | химическая |
| 5. | Тараз | 8,0 | 7,3 | 7,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Караганда | 8,1 | 6,8 | 6,9 | энергетика, угледобывающая автотранспорт |
| 7. | Жезказган | 7,2 | 5,7 | 6,9 | черная металлургия, химическая |
| 8. | Темиртау | 9,8 | 6,5 | 6,8 | нефтеперерабатывающая |
| 9. | Риддер | 7,1 | 6,7 | 6,4 | энергетика, строительных материалов |
| 10. | Атырау | 3,8 | 5,4 | 6,0 | черная металлургия, химическая |
| 11. | Астана | 8,2 | 4,9 | 5,4 | энергетика |
| 12. | пос. Глубокое | 2,7 | 5,5 | 4,3 | цветная металлургия, энергетика |
| 13. | Кызылорда | 4,3 | 3,1 | 4,1 | химическая |
| 14. | Костанай | 3,1 | 3,2 | 3,7 | энергетика, приборостроение |
| 15. | Павлодар | 1,8 | 3,7 | 3,2 | цветная металлургия, энергетика |
| 16. | Семей | 4,8 | 2,8 | 3,1 | энергетика, автотранспорт |
| 17. | Петропавловск | 4,8 | 4,0 | 3,0 | цветная металлургия |
| 18. | Актау | 4,6 | 2,4 | 3,0 | энергетика |
| 19. | Балхаш | 4,7 | 1,3 | 2,6 | энергетика |
| 20. | Талдыкорган* |  | 0,7 | 1,3 | энергетика |
| 21. | Экибастуз | 1,3 | 1,1 | 0,9 | энергетика |
| 22. | Кокшетау |  | 0,6 | 0,7 | энергетика, угледобывающая |
|  | Средний ИЗА | 6,27 | 4,98 | 5,06 |  |

*В г.Талдыкоргане комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с сентябрем 2009 года в городах Актау, Актобе, Алматы, Астана, Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Риддер, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Семей, Шымкент и Экибастуз уровень загрязнения воздуха существенно не изменился. В городах Балхаш, Жезказган и Кызылорда отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха, в городах Петропавловск,Усть-Каменогорск и пос.Глубокое – уменьшение (табл. 1.3).

В сравнении с октябрем 2008 года в городах Жезказган, Костанай, Кызылорда, Риддер, Тараз, Шымкент, Усть-Каменогорск и Экибастуз уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в городах Атырау, Павлодар и пос.Глубокое отмечен рост уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Алматы, Актобе, Астана, Балхаш, Караганда, Петропавловск, Семей и Темиртау - снижение (табл.1.3).

Содержание вредных веществ в октябре 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами (табл. 1.4.).

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,2 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Атырау составила 3,8 ПДК, в г.Астане – 3,6 ПДК, в г.Жезказгане – 2,5 ПДК, в городах Алматы, Семей, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент находились в пределах 1,0-1,7 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 11,6 ПДК, в г.Атырау, в г.Караганде и в г.Усть-Каменогорске превышала 3 ПДК, в г.Семей и в г.Темиртау - превышала 2 ПДК, в городах Алматы, Балхаш, Жезказган, Кызылорда, Павлодар, Тараз и Талдыкорган находились в пределах 1,0-2,0 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в городах Балхаш, Кызылорда, Риддер и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,1-1,8 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 8,4 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,1 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,005 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Тараз (0,080 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация оксида углерода в г.Алматы составила 1,0 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Алматы и в г.Тараз составила 3,4 ПДК, в г.Шымкенте – 3,2 ПДК, в г.Караганде, в г.Костанай и в г.Усть-Каменогорске превышала 2 ПДК, в городах Актобе, Астана, Жезказган, Павлодар, Темиртау и Талдыкорган находились в пределах 1,0-2,0 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000г.Усть-Каменогорске составила 2,2 ПДК, в г.Алматы – 2,1 ПДК, в городах Атырау, Жезказган, Костанай, Риддер, Тараз, Шымкент и пос.Глубокое находились в пределах 1,1-1,9 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 8,1 ПДК, в г.Темиртау – 4,5 ПДК, в г. Тараз – 3,8 ПДК, в г.Алматы и в г.Усть-Каменогорске – 2,7 ПДК, в городах Атырау, Балхаш, Жезказган, Караганда, Костанай, Павлодар, Риддер, Семей, Шымкент и пос.Глубокое  находились в пределах 1,1-1,9 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,2 ПДК.  Средняя концентрация  фенола в г.Караганде составила 2,3 ПДК, в г.Темиртау и в г.Жезказгане – 2,0 ПДК, в г.Павлодар и в г.Риддер – 1,3 ПДК,  в г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое – 1,0 ПДК. В г.Усть-Каменогорске максимальная из разовых концентраций фенола достигала 3,7 ПДК, в г.Темиртау – 3,0 ПДК, в г.Жезказгане – 2,3 ПДК, в городах Алматы, Караганда, Павлодар, Семей и пос.Глубокое находились в пределах 1,0 – 1,7 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 2,4 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Шымкенте составила 4,0 ПДК, в г.Актобе – 3,7 ПДК и в г.Алмате – 3,3 ПДК, в городах Караганда, Петропавловск, Тараз и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,0 – 2,3 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида                  в г.Алмате составила 1,3 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,002 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимально разовая концентрация сероводорода в г.Темиртау составила 6,1 ПДК, в г.Павлодаре – 3,8 ПДК.

Средняя   концентрация   аммиака  в г.Темиртау составила 1,6 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау составила 1,6 ПДК, в г.Шымкенте - 1,1 ПДК.

В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых  концентраций  фтористого водорода  равная  1,9 ПДК, в г.Усть-Каменогорске и в г.Таразе - 1,4 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Максимальная концентрация хлористого водорода в г.Павлодаре достигала 1,3 ПДК, в г. Усть-Каменогорске - 1,5 ПДК.

Таблица 1.4

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в октябре 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1. Актау | 3,0 | Диоксид азота | 0,036 |  | 0,08 |  |  |
| 2. Актобе | 7,4 | Оксид углерода | 1,1 |  | 6 | 1,2 | 0,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,015 |  |  |
| 3. Алматы | 10,4 | Взвешенные | 0,25 | 1,7 | 1,0 | 2,0 | 6,5 |
|  |  | Оксид углерода | 3,0 | 1,0 | 17 | 3,4 | 12,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,083 | 2,1 | 0,23 | 2,7 | 37,7 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,010 | 1,0 |  |
|  |  | Формальдегид | 0,010 | 3,3 | 0,044 | 1,3 | 1,2 |
| 4. Астана | 5,4 | Взвешенные | 0,54 | 3,6 | 5,8 | 11,6 | 33,7 |
|  |  | Оксид углерода | 0,6 |  | 6 | 1,2 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,036 |  | 0,69 | 8,1 | 10,5 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,037 | 1,9 | 2 |
| 5. Атырау | 6,0 | Взвешенные | 0,57 | 3,8 | 1,7 | 3,4 | 48,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,054 | 1,3 |  | 1,2 | 5,6 |
| 6. Балхаш | 2,6 | Взвешенные | 0,14 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,055 | 1,1 | 4,180 | 8,4 | 2,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,017 |  | 0,11 | 1,3 | 2,5 |
| 7. пос.Глубокое | 4,3 | Диоксид азота | 0,078 | 1,9 | 0,16 | 1,9 | 37 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,013 | 1,3 | 2,5 |
| 8. Жезказган | 6,9 | Взвешенные | 0,38 | 2,5 | 1 | 2,0 | 19,8 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,051 | 1,3 | 0,14 | 1,6 | 21 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,023 | 2,3 | 9,9 |
| 9. Караганда | 6,9 | Взвешенные | 0,12 |  | 1,9 | 3,8 | 2,3 |
|  |  | Оксид углерода | 1,8 |  | 14 | 2,8 | 1,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,039 |  | 0,09 | 1,1 | 0,9 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,017 | 1,7 | 7,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,005 | 1,7 | 0,012 |  |  |
| 10. Кокшетау | 0,7 | Диоксид азота | 0,014 |  | 0,04 |  |  |
| 11. Костанай | 3,7 | Оксид углерода | 1,5 |  | 13 | 2,6 | 2,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,062 | 1,5 | 0,15 | 1,8 | 7,4 |
| 12. Кызылорда | 4,1 | Взвешенные | 0,12 |  | 0,6 | 1,2 | 1,3 |
|  |  | Диоксид серы | 0,090 | 1,8 | 0,314 |  |  |
| 13. Павлодар | 3,2 | Взвешенные | 0,12 |  | 1,0 | 2,0 | 1,9 |
|  |  | Оксид углерода | 1,0 |  | 10 | 2,0 | 2,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,011 |  | 0,11 | 1,3 | 0,6 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,030 | 3,8 | 0,6 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,015 | 1,5 | 5,6 |
|  |  | Хлористый водород | 0,050 |  | 0,250 | 1,3 | 1,9 |
| 14.Петропавловск | 3,0 | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,009 |  |  |
| 15. Риддер | 6,4 | Диоксид серы | 0,076 | 1,5 | 0,145 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,064 | 1,6 | 0,11 | 1,3 | 14,8 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,008 |  |  |
| 16. Семей | 3,1 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 1,4 | 2,8 | 0,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,031 |  | 0,09 | 1,1 | 1,2 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,010 | 1,0 |  |
| 17. Талдыкорган | 1,3 | Взвешенные | 0,13 |  | 0,8 | 1,6 | 3,7 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 5 | 1 |  |
| 18. Тараз | 7,3 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,8 | 1,6 | 3,1 |
|  |  | Оксид углерода | 2,0 |  | 17 | 3,4 | 5,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,071 | 1,8 | 0,32 | 3,8 | 23,8 |
|  |  | Фтористый водород | 0,003 |  | 0,027 | 1,4 | 0,8 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,025 |  |  |
| 19. Темиртау | 6,8 | Взвешенные | 0,26 | 1,7 | 1,3 | 2,6 | 9,1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 8 | 1,6 | 2,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,034 |  | 0,38 | 4,5 | 5,3 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,049 | 6,1 | 1,6 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,030 | 3,0 | 11,1 |
|  |  | Аммиак | 0,063 | 1,6 | 0,310 | 1,6 | 2,5 |
| 20. Усть- | 8,2 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 1,6 | 3,2 | 5,3 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,078 | 1,6 | 0,558 | 1,1 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 11 | 2,2 | 1,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,088 | 2,2 | 0,23 | 2,7 | 47,6 |
|  |  | Фенол | 0,003 | 1,0 | 0,037 | 3,7 | 4,1 |
|  |  | Фтористый водород | 0,000 |  | 0,028 | 1,4 | 0,1 |
|  |  | Хлористый водород | 0,067 |  | 0,300 | 1,5 | 0,2 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 21. Шымкент | 9,7 | Взвешенные | 0,20 | 1,3 | 0,4 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,9 |  | 16 | 3,2 | 4,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,043 | 1,1 | 0,15 | 1,8 | 9,3 |
|  |  | Аммиак | 0,032 |  | 0,210 | 1,1 | 0,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,012 | 4,0 | 0,028 |  |  |
| 22. Экибастуз | 0,9 | Взвешенные | 0,05 |  | 0,1 |  |  |

В таблице 1.5 представлены данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ". Станция обеспечивает автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли (РМ-10). В зависимости от наличия тех или иных газоанализаторов в некоторых  населенных пунктах  количество примесей может быть меньше.

Таблица 1.5

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматических наземных комплексов "СКАТ" за октябрь 2009 года

| Город населенный пункт | Номер ПНЗ | Название примесей | Cредняя концентрация |  | Максимальная концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Алматы | 27 | Диоксид серы | 0,009 | 0,2 | 0,287 | 0,6 |
|  |  | Оксид углерода | 0,249 | 0,1 | 1,896 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,018 | 0,4 | 0,197 | 2,3 |
|  |  | Оксид азота | 0,001 | 0,02 | 0,059 | 0,1 |
|  | 28 | Диоксид серы | 0,036 | 0,7 | 0,438 | 0,9 |
|  |  | Оксид углерода | 1,362 | 0,5 | 8,634 | 1,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,031 | 0,8 | 0,128 | 1,5 |
|  |  | Оксид азота | 0,036 | 0,6 | 0,351 | 0,9 |
|  | 29 | Диоксид серы | 0,056 | 1,1 | 0,437 | 0,9 |
|  |  | Оксид углерода | 2,759 | 0,9 | 17,280 | 3,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,038 | 0,9 | 0,334 | 3,9 |
|  |  | Оксид азота | 0,061 | 1,0 | 0,919 | 2,3 |
|  | 30 | Диоксид серы | 0,184 | 3,7 | 0,682 | 1,4 |
|  |  | Оксид углерода | 3,995 | 1,3 | 12,159 | 2,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,045 | 1,1 | 0,176 | 2,1 |
|  |  | Оксид азота | 0,125 | 2,1 | 0,685 | 1,7 |
|  | 31 | Оксид углерода | 0,416 | 0,1 | 4,588 | 0,9 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,009 |  | 0,044 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,026 | 0,5 | 0,064 | 0,1 |
| СКФМ Боровое | 1 | Оксид углерода | 0,149 | 0,05 | 0,301 | 0,1 |
|  |  | Диоксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,012 | 0,1 |
|  |  | Озон | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,01 |
| ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона) |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,095 |  | 1,173 |  |
|  | 2 | Диоксид серы | 0,038 | 0,8 | 0,053 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,184 | 0,1 | 5,830 | 1,2 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,024 |  | 0,156 |  |
|  | 3 | Диоксид серы | 0,037 | 0,7 | 0,109 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,154 | 0,05 | 1,903 | 0,4 |
| Атырау |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,018 |  | 0,193 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,012 | 0,2 | 0,047 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,033 | 0,01 | 0,765 | 0,2 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,055 | 1,4 | 0,406 | 4,8 |
|  |  | Оксид азота | 0,009 | 0,2 | 0,725 | 1,8 |
|  |  | Озон | 0,108 | 3,6 | 0,500 | 3,1 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,0001 | 0,01 |
|  |  | Аммиак | 0,014 | 0,4 | 0,072 | 0,4 |
| Петропавловск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,001 |  | 0,020 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,001 | 0,02 | 0,008 | 0,02 |
|  |  | Оксид углерода | 0,479 | 0,2 | 5,818 | 1,2 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,012 | 0,3 | 0,051 | 0,6 |
|  |  | Оксид азота | 0,012 | 0,2 | 0,153 | 0,4 |
|  |  | Озон | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,004 | 0,4 |
|  |  | Аммиак | 0,005 | 0,1 | 0,015 | 0,1 |
| Тараз |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,070 |  | 0,949 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,009 | 0,2 | 0,039 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,869 | 0,3 | 12,65 | 2,5 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,003 | 0,1 | 0,041 | 0,5 |
|  |  | Оксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,202 | 0,5 |
|  |  | Озон | 0,038 | 1,3 | 0,153 | 1,0 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,012 | 1,5 |
|  |  | Аммиак | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Уральск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,011 |  | 0,095 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,010 | 0,2 | 0,080 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 2,173 | 0,7 | 10,46 | 2,1 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,023 | 0,6 | 0,127 | 1,5 |
|  |  | Оксид азота | 0,015 | 0,2 | 0,200 | 0,5 |
|  |  | Озон | 0,018 | 0,6 | 0,056 | 0,4 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,006 | 0,8 |
|  |  | Аммиак | 0,011 | 0,3 | 0,227 | 1,1 |

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе

за октябрь 2009 года

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводится в г.Алматы (ПНЗ№1,12) и г.Балхаше (ПНЗ№1,3). Перечень измеряемых металлов включает кадмий, свинец, мышьяк, хром и медь.

Средние концентрации металлов за сентябрь 2009 года приведены в таблице 1.6.

Содержание в атмосферном воздухе кадмия, свинца, мышьяка, хрома и меди не превышали допустимую норму и находились в пределах  0,001 - 0,3 ПДК.

Таблица 1.6

| Город | Примеси | Средняя концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| Алматы | Кадмий | 0,001 | 0,003 |
|  | Свинец | 0,025 | 0,1 |
|  | Мышьяк | 0,003 | 0,001 |
|  | Хром | 0,006 | 0,004 |
|  | Медь | 0,248 | 0,1 |
| Балхаш | Кадмий | 0,002 | 0,01 |
|  | Свинец | 0,078 | 0,3 |
|  | Мышьяк | 0,021 | 0,007 |
|  | Хром | 0,024 | 0,02 |
|  | Медь | 0,048 | 0,02 |

2. Качество поверхностных вод суши  за октябрь 2009 года

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за октябрь 2009 г. обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области) и оз.Балкаш.

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2).

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 10 рек, 1 водохранилище и 1 озеро, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 34 реки, 4 озера, 7 водохранилищ и 2 канала.

К классу "загрязненных" принадлежит 5 рек, 1 водохранилище, 2 озера: реки – Ульби, Тихая (ВКО), Сары-Булак (г.Астана), Карабалта, Токташ (Жамбылская), озера – Улькен Шабакты, Султанкельды (Акмолинская).

К классу "грязных" относится оз.Шалкар (ЗКО). Состояние качества воды р.Шерубайнура (Карагандинская) и оз.Бийликоль (Жамбылская) характеризуются как "очень грязные", реки Красноярка (ВКО), Кара-Кенгир (Карагандинская) и Илек (Актюбинская) – как "чрезвычайно грязные" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 16 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, железо общее, сульфаты, азот нитритный, магний, БПК5, фториды, хлориды, нефтепродукты, фенолы, хром(6+) и цинк (2+) (табл.2.2).

В октябре 2009 года наблюдался 1 случай экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) поверхностных вод р.Красноярка (ВКО) по цинку (2+).

- Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана было отмечено в 13 случаях на 6 водных объектах: р.Ульби –  1  случай   ВЗ (ВКО), р.Красноярка – 1 случай ВЗ (ВКО), р.Илек – 6 случаев ВЗ (Актюбинская), р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 2 случая ВЗ (Карагандинская), оз.Бийликоль – 1 случай ВЗ (Жамбылская) (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за октябрь 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 |  | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 |  | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 |  | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 |  | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 |  | 7 класс, "чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ертис | 1 | р.Брекса | 1 | р.Тихая | 1 | оз.Шалкар | 1 | р.Шерубайнура | 1 | р.Красноярка |
| 2 | р.Кара Ертис | 2 | р.Глубочанка | 2 | р.Ульби |  |  | 2 | оз.Бийликоль | 2 | р.Илек (Актюбинская) |
| 3 | р.Буктырма | 3 | р.Оба | 3 | р.Сары-Булак |  |  |  |  | 3 | р.Кара-Кенгир |
| 4 | р.Урал (ЗКО) | 4 | пр.Шароновка | 4 | р.Карабалта |  |  |  |  |  |  |
| 5 | р.Аят | 5 | р.Кигач | 5 | р.Токташ |  |  |  |  |  |  |
| 6 | р.Беттыбулак | 6 | р.Урал (Атырауская) | 6 | вдхр Кенгирское |  |  |  |  |  |  |
| 7 | р.Иле | 7 | р.Чаган | 7 | оз.Улькен Шабакты |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Шилик | 8 | р.Деркул | 8 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Шарын | 9 | р.Утва |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Есентай | 10 | р.Илек (ЗКО) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | вдхр Вячеславское | 11 | р.Орь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | оз.Бурабай | 12 | р.Эмба |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 13 | р.Тобол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 14 | р.Тогызак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15 | р.Есиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 16 | р.Ак-Булак |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 17 | р.Жабай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18 | р.Нура |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19 | р.Текес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | р.Турген |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | р.Коргас |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | р.Баянкол |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | р.Каркара |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | р.Есик |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 25 | р.Каскелен |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 26 | р.Киши Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 27 | р.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 28 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 29 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 30 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 31 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 32 | р.Келес |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 33 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 34 | р.Сырдарья |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 35 | вдхр Каратомарское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 36 | вдхр Сергеевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 37 | вдхр Самаркандское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 38 | вдхр Капшагай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 39 | вдхр Куртинское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 40 | вдхр Бартогай |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 41 | вдхр Шардаринское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 42 | оз.Копа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 43 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 44 | оз.Балкаш |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 45 | оз.Улькен Алматы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 46 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 47 | кан.Ертис-Караганда |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2.2

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за октябрь 2009 года

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,1-42,0 | 48 | реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Кигач, Урал (Атырауская), Тобол, Есиль (СКО), Сары-Булак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Шилик, Шарын, Текес, Коргас, Турген, Каркара, Каскелен, Баянкол, Есик, Киши Алматы, Есентай, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Бадам, Сырдарья (Кызылординская), водохранилища Каратомарское, Сергеевское, Кенгирское, Самаркандское, Капшагай, Куртинское, Бартогай, озера Балкаш, Бийликоль, Улькен Алматы, каналы Нура-Есиль, Ертис-Караганда, пр.Шароновка |
| 2 | Сульфаты | 1,1-9,4 | 32 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Утва, Орь, Эмба, Тобол, Аят, Тогузак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Жабай, Нура, Шерубайнура, Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Каратомарское, Сергеевское, Кенгирское, Самаркандское, Шардаринское, озера Шалкар, Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, Бийликоль, каналы Нура-Есиль, Ертис-Караганда |
| 3 | Азот нитритный | 1,1-32,6 | 18 | реки Чаган, Деркул, Илек (ЗКО), Орь, Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Жабай, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), водохранилища Куртинское, Шардаринское, оз.Шалкар, кан.Ертис-Караганда |
| 4 | Железо общее | 1,1-3,8 | 17 | реки Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Оба, Чаган, Деркул, Илек (ЗКО), Текес, Шарын, Есик, Каскелен, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Сырдарья (Кызылординская), вдхр Сергеевское |
| 5 | Магний | 1,1-3,9 | 16 | реки Утва, Орь, Эмба, Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Жабай, Нура (Акмолинская), Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Куртинское, Шардаринское, озера Шалкар, Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, кан.Нура-Есиль |
| 6 | БПК5 | 1,5-22,0 | 13 | реки Чаган, Деркул, Утва, Илек (ЗКО), Тогузак, Нура (Акмолинская), Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, озера Копа, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 7 | Фториды | 1,2-13,4 | 13 | реки Орь, Ак-Булак, Беттыбулак, Есик, Каскелен, Киши Алматы, вдхр Куртинское, озера Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 8 | Фенолы | 1,1-4,0 | 13 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Утва, Нура (Карагандинская), Талас, Шу, Аксу, Карабалта, Токташ, Улькен Алматы, водохранилища Кенгирское, Самаркандское |
| 9 | Цинк (2+) | 1,1-64,8 | 7 | реки Ертис (ВКО), Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Шерубайнура |
| 10 | Хлориды | 1,1-16,2 | 7 | реки Утва, Илек (ЗКО), Тобол, Ак-Булак, озера Шалкар, Копа, Султанкельды |
| 11 | Нефтепродукты | 1,2-15,6 | 6 | реки Сары-Булак, Кара-Кенгир, Карабалта, Токташ, вдхр Кенгирское, оз.Балкаш, кан.Ертис-Караганда |
| 12 | Марганец | 1,2-10,0 | 5 | реки Брекса, Глубочанка, Красноярка, Текес, Улькен Алматы |
| 13 | Аммоний солевой | 2,7-4,8 | 2 | реки Красноярка, Кара-Кенгир |
| 14 | Кадмий | 1,2-2,1 | 2 | реки Тихая, Ульби |
| 15 | Хром(6+) | 2,0-6,0 | 2 | р.Илек, пр.Шароновка |
| 16 | Железо(2+) | 1,2 | 1 | Урал (Атырауская) |
| 17 | Бор | 58,0 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведено ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды рек Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма (ВКО) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,43-0,75). В р.Ертис на территории Восточно-Казахстанской области превышения ПДК наблюдались по меди 1,5 ПДК и цинку(2+) 1,1 ПДК, в р.Буктырма – железа общему 1,4 ПДК.

Поверхностные воды рек Брекса, Глубочанка и Оба (ВКО) характеризуются как "умеренно загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,56-2,31). В реках Брекса и Глубочанка средние концентрации меди находились в пределах 5,8-6,7 ПДК, цинка(2+) – 2,0-2,4 ПДК и марганца – 1,2-2,5 ПДК. В р.Брекса также наблюдалась концентрация железа общего 3,8 ПДК. В р.Оба превышение ПДК отмечались по меди 4,3 ПДК и железа общего 2,7 ПДК.

Воды рек Тихая и Ульби (ВКО) оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,83-3,00). Превышения ПДК наблюдались по цинку(2+) в пределах 6,9-9,3 ПДК, меди – 3,7-4,3 ПДК, железа общего – 1,9-3,4 ПДК и кадмию – 1,2-2,1 ПДК. В р.Ульби наблюдался 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Поверхностные воды р.Красноярка (ВКО) характеризуется как "чрезвычайно грязная" (7 класс, ИЗВ=13,64). Средние концентрации цинка(2+) составили 64,8 ПДК, марганца – 10,0 ПДК, аммония солевого – 2,7 ПДК и меди – 2,4 ПДК. Наблюдался 1 случай ВЗ и 1 случай ЭВЗ (табл.2.4).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Поверхностные воды р.Урал в пределах Западно-Казахстанской области характеризуется как "чистая" (2 класс, ИЗВ=0,90), а на территории Атырауской области как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,11). В р.Урал на территории Атырауской области отмечены средние концентрации меди 2,6 ПДК, железо(2+) 1,2 ПДК, а в пределах Западно-Казахстанской области – сульфатов и фенолов 1,1 ПДК.

Загрязненность рек Чаган, Деркул, Утва (ЗКО), Орь и Эмба (Актюбинская), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) по состоянию качества относятся к 3 классу "умеренно загрязненные" (ИЗВ=1,25-1,96). В реках Чаган, Деркул и Утва концентрация БПК5 находилась в пределах 1,7-3,7 ПДК, фенолов – 1,2-1,6 ПДК. В р.Чаган также отмечены средние концентрации железо общего 2,6 ПДК, азота нитритного 1,9 ПДК и сульфатов 1,1 ПДК, в р.Деркул – железо общего 3,3 ПДК, азота нитритного 1,6 ПДК. В р.Утва средние содержание хлоридов составило 3,7 ПДК, магния – 2,3 ПДК и сульфатов – 1,5 ПДК. В р.Орь превышения ПДК отмечена по азоту нитритному, сульфатам, фторидам и магнию в пределах 1,1-2,4 ПДК, в р.Эмба – сульфатам и магнию до 3,9 ПДК. В р.Кигач и пр.Шароновка наблюдались концентрации меди 3,0 ПДК и хрома(6+) 2,0 ПДК.

Поверхностные воды оз.Шалкар (ЗКО) характеризуется как "грязная" (5 класс, ИЗВ=4,66). Средние концентрации хлоридов составили 16,2 ПДК, азота нитритного – 4,0 ПДК, магния – 3,9 ПДК и сульфатов – 2,3 ПДК.

Поверхностные воды р.Илек в пределах Западно-Казахстанской области характеризуется как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=2,27), а на территории Актюбинской области как "чрезвычайно-грязная" (7 класс, ИЗВ=11,03). В р.Урал на территории Западно-Казахстанской области отмечены средние концентрации хрома(6+) 6,0 ПДК, железа общего 3,7 ПДК, БПК5, хлоридов и азота нитритного до 2,1 ПДК, а в пределах Актюбинской области – бора 58,0 ПДК и хрома(6+) 4,4 ПДК. По течению р.Илек зарегистрировано 6 случаев ВЗ.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область) Качество воды р.Аят оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,80). Превышения ПДК наблюдались по сульфатам 1,8 ПДК.

Реки Тобол, Тогызак и вдхр Каратомарское оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,20-1,97). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдалось по сульфатам в пределах 1,3-3,0 ПДК. В р.Тобол также отмечены концентрации меди 2,0 ПДК, хлоридов 1,1 ПДК, в р.Тогызак – БПК5 1,6 ПДК, вдхр Каратомарское – меди 8,0 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Поверхностные воды р.Беттыбулак, оз.Бурабай и вдхр Вячеславское (Акмолинская) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,44-0,99). В р.Беттыбулак  и  оз.Бурабай  концентрация  фторидов находилась в пределах 1,3-3,3 ПДК.

Поверхностные воды рек Есиль (Акмолинская и СКО), Ак-Булак, Жабай, озер Копа, Шортан, кан.Нура-Есиль (Акмолинская) и вдхр Сергеевское (СКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,17-2,35). На всем протяжении р.Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,2-2,7 ПДК. В р.Есиль на территории Северо-Казахстанской области отмечены также средние концентрации меди 4,3 ПДК, а в пределах Акмолинской области магния 1,3 ПДК и азота нитритного 1,2 ПДК. В р.Ак-Булак и оз.Копа средние концентрации сульфатов находились в пределах 2,1-6,1 ПДК, хлоридов и магния – 1,4-2,0 ПДК. В р.Ак-Булак также отмечены концентрации фторидов 3,3 ПДК, в оз.Копа – БПК5 1,7 ПДК. В р.Жабай превышение ПДК отмечены по азоту нитритному 1,7 ПДК, сульфатам 1,6 ПДК и магнию 1,1 ПДК. В оз.Шортан содержание фторидов составило 6,6 ПДК. В кан.Нура-Есиль отмечены концентрации сульфатов 4,0 ПДК, БПК5 3,0 ПДК, магния 1,6 ПДК, меди 1,5 ПДК и фторидов 1,2 ПДК. В вдхр Сергеевское наблюдались средние концентрации меди 3,1 ПДК, железа общего 2,1 ПДК и сульфатов 1,1 ПДК.

Уровень загрязненности р.Сары-Булак, озер Улькен Шабакты и Султанкельды соответствуют 4 классу качества "загрязненные" (ИЗВ=2,61-3,17). Во всех водных объектах содержание сульфатов находилось в пределах 2,3-7,6 ПДК. В р.Сары-Булак превышение ПДК также наблюдалось по азоту нитритному 8,6 ПДК, меди 2,0 ПДК, нефтепродуктов 1,8 ПДК. В оз.Улькен Шабакты отмечены средние концентрации фторидов 13,4 ПДК и магния 1,8 ПДК. В оз.Султанкельды содержание магния составили 2,8 ПДК, хлоридов 2,4 ПДК, фторидов 1,7 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Поверхностные воды р.Нура (Карагандинская и Акмолинская), вдхр Самаркандское и кан.Ертис-Караганда (Карагандинская) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,18-2,23). На всем протяжении р.Нура наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 2,5-3,8 ПДК и меди – 2,0-2,4 ПДК. В р.Нура на территории Акмолинской области отмечены также концентрации БПК5 2,9 ПДК, магния 1,4 ПДК, а в пределах Карагандинской области – азота нитритного 5,0 ПДК, фенолов 2,0 ПДК. В вдхр Самаркандское средние концентрации меди, сульфатов и фенолов находились в пределах 2,0-3,0 ПДК, в кан.Ертис-Караганда меди, нефтепродуктов, сульфатов и азота нитритного – 1,2-1,7 ПДК.

Уровень загрязненности вдхр Кенгирское  соответствует 4 классу качества "загрязненная" (ИЗВ=3,11). Превышение ПДК отмечены по сульфатам 6,4 ПДК, нефтепродуктам 4,2 ПДК, фенолам 4,0 ПДК и меди 2,5 ПДК.

Состояние качества воды р.Шерубайнура (Карагандинская) характеризуется как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=7,04).  Превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 32,6 ПДК, меди 2,8 ПДК, цинку(2+) 2,7 ПДК, сульфатам 2,4 ПДК.

Уровень загрязненности р.Кара-Кенгир (Карагандинская) соответствует 7 классу качества "чрезвычайно грязные" (ИЗВ=12,00). Средние  концентрации меди составили 42,0 ПДК, нефтепродуктов 15,6 ПДК, азота нитритного 6,5 ПДК, аммония солевого 4,8 ПДК.

Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Карагандинской области было отмечено в 4 случаях на 2 водных объектах: р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 2 случая ВЗ (табл. 2.4).

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Состояние качества поверхностных вод оз.Балкаш оценивается как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=2,36). Превышения ПДК наблюдались по меди 10,0 ПДК, нефтепродуктам 1,2 ПДК.

Бассейн р.Иле (Алматинская область) Качество воды рек Иле, Шарын, Шилик и Есентай оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,68-1,00). В реках Иле, Шарын, Шилик превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 1,1-2,4 ПДК. В р.Шарын также отмечена концентрация железо общего 1,2 ПДК. В р.Есентай содержание железо общего составило  1,8 ПДК.

Качество воды рек Текес, Турген, Коргас, Баянкол, Каркара, Есик, Каскелен, Киши Алматы, Улькен Алматы, водохранилищ Капшагай, Куртинское, Бартогай и оз.Улькен Алматы соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" водные объекты (ИЗВ=1,22-2,32). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдались по меди в пределах 2,5-9,3 ПДК. В р.Текес также отмечены концентрации марганца 2,0 ПДК, железо общего 1,5 ПДК. В реках Есик, Каскелен и Киши Алматы средние концентрации железо общего находились в пределах 1,1-1,6 ПДК, фторидов – 1,2-1,6 ПДК. В вдхр Куртинское средние содержание азота нитритного составило 3,7 ПДК, фторидов – 1,9 ПДК, магния – 1,7 ПДК, в р.Улкен Алматы – марганца 3,0 ПДК, железо общего 2,0 ПДК и фенолов 1,3 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область) Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,16-2,03). Во всех реках отмечены превышения ПДК по меди в пределах 3,0-4,8 ПДК. В р.Талас также наблюдались концентрации фенолов 2,0 ПДК, в р.Шу – азота нитритного 2,8 ПДК, фенолов 2,0 ПДК и БПК5 1,6 ПДК, в р.Аксу – сульфатов и фенолов 2,0 ПДК, БПК5 1,5 ПДК.

Качество воды рек Карабалта и Токташ оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,62-2,87). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 5,3-6,2 ПДК, сульфатам – 3,1-5,5 ПДК, фенолам – 2,0 ПДК, БПК5 – 2,3-2,4 ПДК и нефтепродуктам – 1,4 ПДК.

Состояние поверхностных вод оз.Бийликоль соответствует 6 классу качества "очень грязная" (ИЗВ=6,27). Содержание БПК5 составило 22,0 ПДК, сульфатов 9,4 ПДК, меди 3,0 ПДК и фторидов 1,6 ПДК. Наблюдался 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Поверхностные воды рек Сырдарья (Кызылординская и ЮКО), Келес, Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,47-2,20). На всем протяжении р.Сырдарья превышения допустимых норм отмечались по сульфатам и магнию в пределах 1,8-5,7 ПДК. В р.Сырдарья на территории Кызылординской области наблюдались также концентрация железа общего 3,1 ПДК и меди 3,0 ПДК, а в пределах Южно-Казахстанской области – азота нитритного 2,1 ПДК. В реках Келес, Бадам и вдхр Шардаринское зарегистрированы  концентрации сульфатов в пределах 1,9-8,3 ПДК, магния – 1,6-2,1 ПДК и азота нитритного – 1,1-1,4 ПДК. В р.Бадам также отмечались наблюдалась концентрация меди 3,0 ПДК.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с октябрем 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Глубочанка и Красноярка (ВКО) существенно не изменилось, а в реках Оба и Ульби (ВКО) – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качества воды р.Урал в пределах Западно-Казахстанской области значительно не изменилось, а на территории Атырауской области – ухудшилось. Уровень загрязненности воды в реках Чаган (ЗКО), Орь, Эмба, Илек (Актюбинская), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) и оз.Шалкар (ЗКО) возрос, а в р.Деркул (ЗКО) – осталась на прежнем уровне.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол и Тогызак не изменилось, в р.Аят – улучшилось, а в вдхр Каратомарское – ухудшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качества воды р.Есиль в пределах Акмолинской области значительно не изменилось, а на территории Северо-Казахстанской области – ухудшилось. Качество воды рек Беттыбулак, Ак-Булак, Жабай, озер Копа, Улькен Шабакты, Шортан, кан.Нура-Есиль и вдхр Вячеславское (Акмолинская) существенно не изменилось, в р.Сары-Булак (Акмолинская) и вдхр Сергеевское (СКО) – ухудшилось, а в оз.Бурабай – улучшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды рек Нура (Акмолинская и Карагандинская), Кара-Кенгир, водохранилищ Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская) существенно не изменилось, а в р.Шерубайнура и кан.Ертис-Караганда – ухудшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш не изменился.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды реках Турген, Каркара, Есик, Каскелен, водохранилищах Капшагай, Куртинское и Бартогай значительно не изменилось, в реках Иле, Текес, Шарын, Шилик, Коргас, Баянкол, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и оз.Улькен Алматы – улучшилось.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу значительно не изменилась, в р.Карабалта – снизилась, а в оз.Бийликоль – возросла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось, в р.Келес – улучшилось.

В сравнении с сентябрем 2009 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Тихая, Ульби и Глубочанка (ВКО) существенно не изменился, в р.Брекса (ВКО) – снизился, а в реках  Красноярка и Оба – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качество воды р.Урал на территории Западно-Казахстанской области улучшилось, в пределах Атырауской области – ухудшилось. Загрязненность поверхностных вод рек Чаган, Деркул, Утва (ЗКО) значительно не изменилась, а в реках Илек (Актюбинская), Кигач и пр.Шароновка (Атырауская) – возросла.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)   Качество воды рек Тобол, Тогызак и вдхр Каратомарское не изменилось, в р.Аят – улучшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качества воды рек Есиль (Акмолинская и СКО), Беттыбулак, Ак-Булак, Сары-Булак,  озер Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, кан.Нура-Есиль, водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) значительно не изменилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды рек Нура (Акмолинская и Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура (Карагандинская) существенно не изменилось, а в водохранилищах Самаркандское и Кенгирское (Карагандинская) – ухудшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш снизился.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Качество воды рек Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай и оз.Улькен Алматы улучшилось, в р.Улькен Алматы – ухудшилось. Загрязненность вдхр Капшагай значительно не изменилась.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу значительно не изменилась, в р.Карабалта – снизилась, а в р.Токташ и оз.Бийликоль – возросла.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Бадам и вдхр Шардаринское (ЮКО) существенно не изменилось, в р.Келес – улучшилось.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды |  |  | Содержание загрязняющих веществ в октябре 2009 года превышающих ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | октябрь 2008 года | сентябрь 2009 года | октябрь 2009 года | #### Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превыше ния ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 0,62 (2 кл.) чистая | 0,75 (2 кл.) чистая | 0,75 (2 кл.) чистая | Медь Цинк(2+) | 0,00153 0,011 | 1,5 1,1 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 0,63 (2 кл.) чистая | 0,59 (2 кл.) чистая | 0,50 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Кара Ертис (ВКО) | 0,46 (2 кл.) чистая | 0,47 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Буктырма (ВКО) | 0,56 (2 кл.) чистая | 0,51 (2 кл.) чистая | 0,71 (2 кл.) чистая | Железо общее | 0,14 | 1,4 |
| р.Брекса (ВКО) | 2,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,92 (4 кл.) загрязнённая | 2,31 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Цинк(2+) Марганец | 0,00575 0,38 0,0195 0,0115 | 5,8 3,8 2,0 1,2 |
| р.Тихая (ВКО) | 2,63 (4 кл.) загрязнённая | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | 3,00 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Железо общее Кадмий | 0,069 0,0043 0,34 0,0107 | 6,9 4,3 3,4 2,1 |
| р.Ульби (ВКО) | 1,77 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,82 (4 кл.) загрязнённая | 2,83 (4 кл.) загрязнённая | Цинк(2+) Медь Железо общее Кадмий | 0,0928 0,00365 0,19 0,006 | 9,3 3,7 1,9 1,2 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 1,84 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,25 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Марганец Цинк(2+) | 0,00665 0,025 0,0243 | 6,7 2,5 2,4 |
| р.Красноярка (ВКО) | 18,74 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 9,98 (6 кл.) очень грязная | 13,64 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Цинк(2+) Марганец Аммоний солевой Медь | 0,6475 0,1004 1,36 0,0024 | 64,8 10,0 2,7 2,4 |
| р.Оба (ВКО) | 0,53 (2 кл.) чистая | 0,73 (2 кл.) чистая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее | 0,00425 0,27 | 4,3 2,7 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,31 (2 кл.) чистая | 0,77 (2 кл.) чистая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Хром(6+) | 0,003 0,04 | 3,0 2,0 |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,31 (2 кл.) чистая | 0,60 (2 кл.) чистая | 1,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Хром(6+) | 0,003 0,04 | 3,0 2,0 |
| р.Урал (Атырауская) | 0,31 (2 кл.) чистая | 0,81 (2 кл.) чистая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо(2+) | 0,0026 0,0062 | 2,6 1,2 |
| р.Урал (ЗКО) | 0,64 (2 кл.) чистая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,90 (2 кл.) чистая | Сульфаты Фенолы | 108,0 0,0011 | 1,1 1,1 |
| р.Чаган (ЗКО) | 0,78 (2 кл.) чистая | 1,63 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Железо общее Азот нитритный Фенолы Сульфаты | 7,00 0,26 0,038 0,0014 106,2 | 3,5 2,6 1,9 1,4 1,1 |
| р.Деркул (ЗКО) | 1,01 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,61 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,96 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Железо общее Фенолы Азот нитритный | 7,29 0,33 0,0016 0,031 | 3,7 3,3 1,6 1,6 |
| р. Утва (ЗКО) |  | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хлориды Магний БПК5 Сульфаты Фенолы | 1120,28 93,6 3,4 152,0 0,0012 | 3,7 2,3 1,7 1,5 1,2 |
| оз.Шалкар (ЗКО) | 1,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 4,66 (5 кл.) грязная | Хлориды Азот нитритный Магний Сульфаты | 4870,8 0,08 156,0 234,0 | 16,2 4,0 3,9 2,3 |
| р.Илек (ЗКО) |  |  | 2,27 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Хром(6+) Железо общее БПК5 Хлориды Азот нитритный | 0,12 0,37 4,2 552,02 0,031 | 6,0 3,7 2,1 1,8 1,6 |
| р.Илек (Актюбинская) | 5,08 (5 кл.) грязная | 5,83 (5 кл.) грязная | 11,03 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Бор Хром(6+) | 0,99 0,09 | 58,0 4,4 |
| р.Орь (Актюбинская) | 0,80 (2кл.) чистая |  | 1,25 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Фториды Магний | 0,047 189 0,92 45,0 | 2,4 1,9 1,2 1,1 |
| р.Эмба (Актюбинская) | 0,48 (2кл.) чистая |  | 1,39 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний | 388,0 63,2 | 3,9 1,6 |
| р.Тобол (Костанайская) | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь Хлориды | 266,3 0,002 329,7 | 2,7 2,0 1,1 |
| р.Аят (Костанайская) | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,80 (2кл.) чистая | Сульфаты | 179,6 | 1,8 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты БПК5 | 304,3 3,13 | 3,0 1,6 |
| вдхр Каратомарское (Костанайская) | 0,75 (2кл.) чистая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,008 131,0 | 8,0 1,3 |
| р.Есиль (СКО) | 0,78 (2 кл.) чистая | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,0043 115 | 4,3 1,2 |
| вдхр Сергеевское (СКО) | 0,66 (2 кл.) чистая | 2,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Сульфаты | 0,0031 0,21 110 | 3,1 2,1 1,1 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Азот нитритный | 273,3 51,05 0,024 | 2,7 1,3 1,2 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,71 (2 кл.) чистая | 0,53 (2 кл.) чистая | 0,44 (2 кл.) чистая | Фториды | 0,98 | 1,3 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Фториды Хлориды Магний | 612,3 2,50 607,67 70,10 | 6,1 3,3 2,0 1,8 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 1,37 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,40 (4 кл.) загрязнённая | 2,71 (4 кл.) загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Медь Нефтепродукты | 0,17 239,4 0,002 0,09 | 8,6 2,4 2,0 1,8 |
| р.Жабай (Акмолинская) | 1,14 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,17 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Магний | 0,03 155,0 44,6 | 1,7 1,6 1,1 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,64 (2 кл.) чистая | 0,56 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний БПК5 Хлориды | 207,0 75,1 3,33 421 | 2,1 1,9 1,7 1,4 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,84 (2 кл.) чистая | 0,99 (2 кл.) чистая | Фториды | 2,48 | 3,3 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 3,53 (4 кл.) загрязнённая | 3,07 (4 кл.) загрязнённая | 3,17 (4 кл.) загрязнённая | Фториды Сульфаты Магний | 10,08 227,0 70,6 | 13,4 2,3 1,8 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,42 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 4,92 | 6,6 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  | 2,65 (4 кл.) загрязнённая | 2,61 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 758,0 112,0 707,0 1,26 | 7,6 2,8 2,4 1,7 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 1,50 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,96 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты БПК5 Магний Медь Фториды | 399,0 6,09 64,40 0,0015 0,88 | 4,0 3,0 1,6 1,5 1,2 |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,52 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,90 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты БПК5 Медь Магний | 379,5 5,72 0,002 56,95 | 3,8 2,9 2,0 1,4 |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,62 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,67 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Медь Фенолы | 0,10 251,0 0,0024 0,002 | 5,0 2,5 2,4 2,0 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 153,0 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 10,84 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 12,00 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Нефтепродукты Азот нитритный Аммоний солевой | 0,042 0,78 0,130 2,42 | 42,0 15,6 6,5 4,8 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 3,67 (4 кл.) загрязнённая | 8,08 (6 кл.) очень грязная | 7,04 (6 кл.) очень грязная | Азот нитритный Медь Цинк(2+) Сульфаты | 0,651 0,0028 0,027 238 | 32,6 2,8 2,7 2,4 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 3,08 (4 кл.) загрязнённая | 2,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,11 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Нефтепродукты Фенолы Медь | 640 0,21 0,004 0,0025 | 6,4 4,2 4,0 2,5 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,94 (2 кл.) чистая | 1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фенолы Сульфаты Медь | 0,003 256 0,002 | 3,0 2,6 2,0 |
| кан.Ертис-Караганда (Карагандинская) | 0,89 (2 кл.) чистая |  | 1,18 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Нефтепродукты Сульфаты Азот нитритный | 0,0017 0,08 146 0,023 | 1,7 1,6 1,5 1,2 |
| оз.Балкаш (Карагандинская) | 2,12 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,87 (4 кл.) загрязнённая | 2,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Нефтепродукты | 0,010 0,06 | 10,0 1,2 |
| р.Иле (Алматинская) | 2,72 (4 кл.) загрязнённая | 1,60 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,91 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0023 | 2,3 |
| р.Текес (Алматинская) | 2,54 (4 кл.) загрязнённая | 4,22 (5 кл.) грязная | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Марганец Железо общее | 0,0065 0,0197 0,15 | 6,5 2,0 1,5 |
| р.Турген (Алматинская) | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0074 | 7,4 |
| р.Шарын (Алматинская) | 3,94 (4 кл.) загрязнённая |  | 0,99 (2 кл.) чистая | Медь Железо общее | 0,0024 0,12 | 2,4 1,2 |
| р.Шилик (Алматинская) | 3,65 (4 кл.) загрязнённая |  | 0,68 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0011 | 1,1 |
| р.Коргас (Алматинская) | 3,04 (4 кл.) загрязнённая | 2,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0061 | 6,1 |
| р.Баянкол (Алматинская) | 2,54 (4 кл.) загрязнённая |  | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0073 | 7,3 |
| р.Каркара (Алматинская) | 1,57 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0078 | 7,8 |
| р.Есик (Алматинская) | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,19 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фториды Железо общее | 0,0093 0,85 0,11 | 9,3 1,2 1,1 |
| р.Каскелен (Алматинская) | 2,10 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фториды Железо общее | 0,0069 1,22 0,11 | 6,9 1,6 1,1 |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0043 | 4,3 |
| вдхр Куртинское (Алматинская) | 1,94 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 2,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Азот нитритный Фториды Магний | 0,0056 0,074 1,44 67,2 | 5,6 3,7 1,9 1,7 |
| вдхр Бартогай (Алматинская) | 1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,67 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0075 | 7,5 |
| оз.Улькен Алматы (Алматинская) | 3,16 (4 кл.) загрязнённая | 3,13 (4 кл.) загрязнённая | 1,66 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0063 | 6,3 |
| р.Киши Алматы (г.Алматы) | 3,37 (4 кл.) загрязнённая | 3,03 (4 кл.) загрязнённая | 1,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Железо общее Фториды | 0,0025 0,16 0,95 | 2,5 1,6 1,3 |
| р.Есентай (г.Алматы) | 3,58 (4 кл.) загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,00 (2 кл.) чистая | Железо общее | 0,18 | 1,8 |
| р.Улькен Алматы (г.Алматы) | 3,11 (4 кл.) загрязнённая | 0,79 (2 кл.) чистая | 1,39 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Марганец Железо общее Фенолы | 0,030 0,20 0,0013 | 3,0 2,0 1,3 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,39 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Фенолы | 0,0037 0,002 | 3,7 2,0 |
| р.Шу (Жамбылская) | 2,13 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,90 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Азот нитритный Фенолы БПК5 | 0,0035 0,055 0,002 3,24 | 3,5 2,8 2,0 1,6 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,51 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,003 | 3,0 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 2,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Фенолы БПК5 | 0,0048 197 0,002 3,06 | 4,8 2,0 2,0 1,5 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 5,65 (5 кл.) грязная | 4,14 (5 кл.) грязная | 2,87 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Медь БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 548 0,0053 4,8 0,002 0,07 | 5,5 5,3 2,4 2,0 1,4 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,62 (4 кл.) загрязнённая | Медь Сульфаты БПК5 Фенолы Нефтепродукты | 0,0062 314 4,67 0,002 0,07 | 6,2 3,1 2,3 2,0 1,4 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 4,96 (5 кл.) грязная | 5,21 (5 кл.) грязная | 6,27 (6 кл.) очень грязная | БПК5 Сульфаты Медь Фториды | 22,0 941 0,003 1,23 | 22,0 9,4 3,0 1,6 |
| р.Келес (ЮКО) | 3,05 (5 кл.) грязная | 2,51 (4 кл.) загрязнённая | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Азот нитритный | 826 75,4 0,024 | 8,3 1,9 1,2 |
| р.Бадам (ЮКО) | 2,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,58 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты Магний Азот нитритный | 0,003 193 62,0 0,028 | 3,0 1,9 1,6 1,4 |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) | 2,06 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Азот нитритный | 634 85,1 0,022 | 6,3 2,1 1,1 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,89 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 567 0,042 73,0 | 5,7 2,1 1,8 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 1,68 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее Медь Магний Сульфаты | 0,31 0,003 92,1 223,0 | 3,1 3,0 2,3 2,2 |

- Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за октябрь 2009 года

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентрация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р.Ульби, ВКО, 4,8 км ниже сброса шахтных вод р-ка Тишинский, у автодорожного моста | 1 ВЗ | 15.10.09 | Цинк (2+) | 0,153 | 15,3 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Красноярка, ВКО, 3 км выше с.Предгорное,1 км ниже впадения р.Березовки | 1 ЭВЗ | 14.10.09 | Цинк (2+) | 1,295 | 129,5 |
|  | 1 ВЗ | 14.10.09 | Марганец | 0,197 | 19,7 |
|  | 1 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |
| р. Илек, Актюбинская, г. Алга, 1 км выше шламовых прудов | 1 ВЗ | 06.10.09 | Бор | 0,60 | 35,3 |
| г. Алга , 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 06.10.09 | Бор | 1,26 | 74,1 |
| г. Актобе , 0,5 км выше города | 1 ВЗ | 06.10.09 | Бор | 0,96 | 56,5 |
| г.Актобе, 1,5 км ниже впадения р.Дженишке | 1 ВЗ | 06.10.09 | Бор | 0,88 | 51,8 |
| г.Актобе, п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 06.10.09 | Бор | 0,98 | 57,6 |
| г.Актобе, п. Целинный, 1 км выше села | 1 ВЗ | 06.10.09 | Бор | 1,24 | 72,9 |
|  | 6 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Кара-Кенгир, Карагандинская, г.Жезказган, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 09.10.09 | Медь | 0,072 | 72,0 |
| г.Жезказган, 6,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 09.10.09 | Медь | 0,048 | 48,0 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с.Асыл | 1 ВЗ | 06.10.09 | Азот нитритный | 0,651 | 32,6 |
|  | 1 ВЗ | 16.10.09 | Азот нитритный | 1,67 | 83,5 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| оз.Бийликоль, Жамбылская, зона отдых "Ветерок", с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир | 1 ВЗ | 10.10.09 | БПК5 | 22,0 | 22,0 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 13 ВЗ | 1 ЭВЗ |  |  |  |

3. Качество поверхностных вод

по гидробиологическим показателям

Настоящая информация содержит состояние поверхностных вод обследуемых водоемов и водотоков по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области за  октябрь 2009 года.

3.1. Качество поверхностных вод

по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области

за октябрь 2009 года

р. Нура

Согласно результатам анализа, фитопланктон реки в октябре был богат и разнообразен.  В пробах присутствовали все основные группы водорослей. По количеству видов преобладали зеленые водоросли, по численности — сине-зеленые водоросли. Наиболее часто были встречены виды родов Pediastrum, Scenedesmus, Merismopedia, Gomphosphaeria. Численность и биомасса фитопланктона октября увеличились  незначительно по сравнению с прошлым месяцем. В среднем, общее число видов в пробе составило 16, общая численность альгофлоры составила 1,51 тыс.кл/мл., общая биомасса – 4,860 мг/л, индекс сапробности — 1,86. Качество воды несколько улучшилось по состоянию фитопланктона, но класс воды остался в пределах третьего - "умеренно-загрязненные" воды.

Основу перифитона, как и в прошлом месяце, составили диатомовые водоросли. Наименьший процент составили сине-зеленые водоросли. Согласно сапробиологическому анализу, в пробах доминировали олиго-бета-мезосапробные организмы. Значения индексов сапробности составили от 1,60 до 2,04. Класс воды — третий.

Зоопланктонное сообщество на исследованном участке реки развито умеренно.  В пробах доминировали веслоногие рачки, количество их в пробах не превышало 2 видов. Средняя численность составила 0,93тыс.экз.м³, биомасса — 2,08 мг/м³. Преобладали бета-мезосапробные организмы. Индексы сапробности варьировали в пределах от 1,51 до 1,85. Качество воды соответствует третьему классу -   "умеренно-загрязненные" воды (табл.3.1).

р.Шерубай-Нура

В фитопланктоне октября в массе были встречены колонии  сине-зеленой водоросли Merismopedia glauca. Доминировали диатомовые водоросли. Они составили 50% от общей биомассы. Прочие водоросли отсутствовали.  Численность и биомасса октябрьских проб уменьшились в сравнении с результатами сентября. В среднем, общая численность составила 1,17 тыс.кл/мл, общая биомасса -  0,594 мг/л. Индекс сапробности  уменьшился и составил 1,85, но остался в  пределах третьего класса.

В перифитоне в октябре месяце существенных изменений не наблюдалось.  Преобладали диатомовые водоросли: Cyclotella Meneghiniana, Nitzschia sigmoidae.  Индекс сапробности равен 1,80. Качество воды соответствует 3 классу - "умеренно-загрязненные" воды.

Зоопланктон очень беден. В пробе был обнаружен только один вид — Brachionus guadridentatus. Численность в пробе составила 0,02 тыс.экз.м³ при биомассе 0,0074 мг/ м³. Индекс сапробности был равен 2,00 и соответствовал 3 классу "умеренно-загрязненных" вод (табл.3.1).

р. Кара-Кенгир

Альгофлора реки не богата. Среди прочих  были встречены представители класса  золотистых водорослей. Основу фитопланктона составили бета-мезосапробные организмы. Количество видов в пробе варьировало в пределах от 5 до 8, численность в среднем составила 0,20 тыс.кл/мл, биомасса – 7,765 мг/л, индекс сапробности — 1,91.  Наиболее загрязненным  по-прежнему остается участок "0,5 км ниже сброса ст. вод…", где индекс сапробности был наиболее высоким — 2,09. Сравнивая результаты двух месяцев, видим, что качество воды ухудшилось, но класс воды остался прежним — третьим.

Зоопланктон развит умеренно. Состав в пробах не превышает 6-7 видов. Численность варьировала от 1,0 до 3,7 тыс.экз.м³, среднее значение биомассы соответствовало 5,76мг/ м³.  Индексы сапробности изменялись от 1,55 до 1,75 и находились в пределах  3 класса -    "умеренно-загрязненные" воды (табл.3.1).

озеро Балкаш

Октябрьский фитопланктон не богат, в пробах преобладали диатомовые и зеленые водоросли.  Общая численность и биомасса незначительно увеличились по сравнению с прошлым месяцем. В среднем, количество видов в пробе составило 4, общая численность — 0,24 тыс.кл/мл., общая биомасса — 1,040 мг/л. Наиболее загрязненным по значениям индексов сапробности был район бухты Бертыс. По всей акватории озера индексы сапробности варьировали  в пределах от 1,69 до 2,05 и в среднем он составил 1,89.  Класс воды третий. Вода "умеренно-загрязненная".

Видовой состав зоопланктона представлен преимущественно веслоногими рачками. Наибольшая численность отмечалась в центральной части озера, максимальное количество было зафиксировано на створе "г.Балхаш, 20,0км от северного берега..." - 10,85 тыс.экз.м³ с биомассой 217,5 мг/м³. Сапробиологический анализ указал на преобладание в пробах олиго-бета-мезосапробных организмов. Индексы сапробности варьировали в пределах 3 класса  "умеренно-загрязненных" вод, но цифровое значение индексов максимальным было в бухте Бертыс- 2,10 (табл.3.2).

# Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям за октябрь 2009 года

Таблица 3.1

| № п/п | Водный объект | Пункт контроля | Пункт привязки | Индекс сапробности |  |  | Класс качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Зоо- планктон | Фито- планктон | Перифитон |  |
| 1 | р. Нура | с. Шешенкара | 3 км ниже села, в створе водпоста | 1,50 | 1,68 | 1,61 | 3 |
| 2 | -//- | Жд.ст. Балыкты | 2,0 км ниже жд.ст., 2,0 км выше села, 2,0 км ниже впад. реки Кокпекты | 1,51 | 1,86 | - | 3 |
| 3 | -//- | г. Темиртау | 1,0 км выше объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» | 1,67 | 1,90 | - | 3 |
| 4 | -//- | -//- | 1,0 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» | 1,85 | 1,92 | - | 3 |
| 5 | -//- | -//- | 5,7 км ниже объед. сбр.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и ХМЗ ТОО «ТЭМК» | 1,59 | 2,02 | 2,04 | 3 |
| 6 | -//- | Нижний бьеф Интум. вдхр. | 100 м ниже плотины | 1,65 | 1,86 | - | 3 |
| 7 | -//- | с. Акмешит | В черте села, в створе водпоста | 1,56 | 1,81 | - | 3 |
| 8 | р. Шерубай-Нура | Устье | 2,0 км ниже села Асыл | 2,00 | 1,85 | 1,80 | 3 |
| 9 | р. Кара-Кенгир | г. Жезказган | 0,2 км выше сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс» | 1,55 | 1,71 | - | 3 |
| 10 | -//- | -//- | 0,5 км ниже сброса ст. вод предпр. корпор. «Казахмыс», 4,7км н/плот. | 1,75 | 2,09 | - | 3 |
| 11 | -//-. | -//- | 6,5 км ниже сброса ст. вод предпр.корпорации «Казахмыс» | 1,60 | 1,92 | - | 3 |
| 12 | Самаркандское вдхр. | г. Темиртау | 0,5 км выше плотины от южного берега водохранилища | 1,93 | 1,89 | - | 3 |
| 13 | Кенгирское вдхр. | г. Жезказган | 0,1км А15 от реки Кара-Кенгир | 1,53 | 1,84 | - | 3 |

# Состояние качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на озере Балхаш за  октябрь 2009 года

Таблица 3.2

| № п/п | ## Пункт контроля | ## Пункт привязки | ## Индекс сапробности |  | ## Класс качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зоопланктон | фитопланктон |  |
| 1 | Южная часть | 22 км А 253° от устья реки Или | 1,76 | 1,94 | 3 |
| 2 | Южная часть | 15,5 км от сев. бер А 131° от мыса Карагаш | 1,82 | 1,83 | 3 |
| 3 | г.Балхаш | 8,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП | 1,65 | 2,00 | 3 |
| 4 | г.Балхаш | 20,0 км от сев. бер. А 175 0от ОГП | 1,71 | 1,90 | 3 |
| 5 | г.Балхаш | 38,5 км от сев. бер. А 175 0от ОГП | 1,77 | 1,80 | 3 |
| 6 | Залив Тарангалык | 0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык А 1300от хвостохранилища | 1,64 | 1,93 | 3 |
| 7 | Залив Тарангалык | 2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык А 1300от хвостохранилища | 1,66 | 1,94 | 3 |
| 8 | Бухта Бертыс | 6,5 км а 2100от южной оконечности о. Зеленый, 6 км к ЮЗ от г.Балхаш | 1,65 | 1,83 | 3 |
| 9 | Бухта Бертыс | 1,2 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ | 2,10 | 2,05 | 3 |
| 10 | Бухта Бертыс | 3,1 км от зап. бер. А 1070от сброса ст. вод ТЭЦ | 2,06 | 2,02 | 3 |
| 11 | Залив Малый Сары-Шаган | 1,0 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык» | 1,77 | 1,96 | 3 |
| 12 | Залив Малый Сары-Шаган | 2,3 км от зап.бер.а 1280от сброса ст. вод АО «Балхашбалык» | 1,66 | 1,79 | 3 |
| 13 | п-ов Сары-Есик | В проливе Узунарал 1,7 км А 311° от сев окон. п-ва Сары-Есик | 1,66 | 1,92 | 3 |
| 14 | о. Алгазы | 25 км по А 55° от сев окон о-ва Куржин | 1,61 | 1,79 | 3 |
| 15 | Северо-Восточная часть | 5,5 км по А 353° от устья р.Каратал | 1,65 | 1,69 | 3 |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к   атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | ** |  |
| БПК5 | ** |  |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Железо (2+) | 0,005 |  |
| Железо общее | 0,1 |  |
| Кадмий (2+) | 0,005 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Магний | 40,0 |  |
| Марганец (2+) | 0,01 |  |
| Натрий | 120,0 |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 мг/л по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 мг/л по N) | 3 |
| Никель (2+) | 0,01 |  |
| Ртуть (2+) | 0,00001 |  |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Хлориды | 300 |  |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |

Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендациии по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | > 10,0 |