|  | Министерство охраны окружающей Среды РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| --- | --- |
|  | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ “КАЗГИДРОМЕТ" |
|  | Департамент экологического мониторинга |

информациОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

о СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Выпуск  11 (121)

(ноябрь 2009 г.)

Алматы 2009

|  | СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Загрязнение атмосферного воздуха городов различными веществами и тенденция изменения за ноябрь 2009 года ……… | 4 |
|  | 1.1 Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе в городах Алматы и Балхаш за октябрь 2009 года ………………. | 14 |
| 2. | Качество поверхностных вод по гидрохимическим показателям за ноябрь 2009 года ………………………………… | 15 |
| 3. | Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям ……………………………………………………….. | 30 |
|  | 3.1. Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области за ноябрь 2009 года ……………………………………………………. | 30 |
|  | 3.2. Качество поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Восточно-Казахстанской области за ноябрь 2009 года ………………………………………………… | 32 |
|  | Приложения ………………………………………………………… | 36 |

Информационный бюллетень предназначен для государственных органов управления в области  охраны окружающей среды и подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП “Казгидромет” по проведению экологического мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

1. Загрязнение атмосферного воздуха  городов различными веществами и тенденция изменения  в ноябре 2009 года

Наблюдения  за   состоянием   атмосферного   воздуха проводились на 55 стационарных постах наблюдений  (ПНЗ) в 22 населенных пунктах республики: городах Актау (1), Актобе (3), Алматы (5), Астана (4), Атырау (2), Балхаш (3), Жезказган (2),  Караганда (4), Кокшетау (1), Костанай (2), Кызылорда (1), Риддер (2), Павлодар (2), Петропавловск (2), Семей (2), Талдыкорган (1),  Тараз (4), Темиртау (3), Усть-Каменогорск (5),  Шымкент (4), Экибастуз (1) и  пос.Глубокое (1).

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ" проводятся в 7 населенных пунктах: Алматы (5), Атырау (1), СКФМ Боровое (1), Петропавловск (1), Тараз (1), ЩБКЗ (2) и Уральск (1).

Состояние загрязнения воздуха оценивается по результатам анализа и обработки проб воздуха, отобранных на стационарных постах наблюдений. Основными критериями качества являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе населенных мест (Приложение 1). Уровень загрязнения атмосферы оценивается по величине комплексного индекса загрязнения атмосферы (ИЗА5), который рассчитывается по пяти веществам с  наибольшими нормированными на ПДК  значениями с учетом их класса опасности.

По данным наблюдений за ноябрь 2009 года наибольший уровень загрязнения воздуха наблюдается в г.Алматы (ИЗА512,2).

К загрязненным   городам (ИЗА5 ≥ 5) отнесено 12 городов, в том числе с высоким уровнем загрязнения воздуха (ИЗА5 ≥ 7) – 7 городов  (Алматы, Актобе, Шымкент, Караганда, Усть-Каменогорск, Темиртау и  Тараз) (рис.1.1).

В 8 городах были отмечены средние концентрации взвешенных веществ (пыли) в пределах 1,1-3,4 ПДК  (наибольшая средняя в г.Астана) и диоксида азота в пределах 1,2-2,9 ПДК (наибольшая средняя в пос.Глубокое), в 6 городах концентрации формальдегида в пределах 1,3-4,7 ПДК (наибольшая средняя в г.Актобе) и фенола в пределах 1,3-2,7 ПДК (наибольшая средняя в г.Темиртау), в 4 городах концентрации диоксида серы в пределах 1,1-1,7 ПДК (наибольшая средняя в г.Риддер) (табл. 1.1).

Средняя концентрация  аммиака  в г.Темиртау  составила 2,0 ПДК, в г.Актау – 1,3 ПДК, оксида углерода в г.Алматы - 1,2 ПДК.

Разовые концентрации диоксида азота выше ПДК наблюдались в 13 городах в пределах 1,3-5,8 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астана), в 10 городах концентрации взвешенных веществ в пределах 1,2-8,2 ПДК (наибольшая максимальная в г.Астане), в 8 городах концентрации оксида углерода в пределах 1,4-3,4 ПДК (наибольшая максимальная в г.Костанай), в 7 городах концентрации фенола в пределах 1,2-4,4 ПДК (наибольшая максимальная в г.Темиртау), в 3 городах концентрации формальдегида в переделах 1,4-3,4 ПДК (наибольшая максимальная в г.Актобе).

Разовая концентрация диоксида серы в г.Балхаше достигала 8,6 ПДК, аммиака в г.Темиртау – 2,2 ПДК, фтористого водорода в г.Астане - 1,2 ПДК, сероводорода в г.Темиртау – 1,4 ПДК.

Случаев высокого и экстремально высокого загрязнения атмосферного воздуха в ноябре не зарегистрировано.

Таблица 1.1

## Сведения о степени  загрязнения атмосферного воздуха городов

в целом по Республике Казахстан в ноябре 2009 года

| # Наименование # примеси | # Число городов | Средняя по городам |  |  |  | Число городов, где концентрации превышали ПДК |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | из средних концентраций |  | из максимальных концентраций |  |  |  |
|  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | средние | максимальные |
| Взвешенные вещества | 22 | 0,15 | 1,0 | 0,69 | 1,4 | 8 | 10 |
| Диоксид серы | 21 | 0,023 | 0,5 | 0,276 | 0,6 | 4 | 1 |
| Растворимые сульфаты | 10 | 0,005 |  | 0,021 |  | 0 | 0 |
| Оксид углерода | 21 | 1,3 | 0,4 | 6,9 | 1,4 | 1 | 8 |
| Диоксид азота | 21 | 0,045 | 1,1 | 0,144 | 1,7 | 8 | 13 |
| Оксид азота | 4 | 0,019 | 0,3 | 0,043 | 0,1 | 0 | 0 |
| Аммиак | 4 | 0,044 | 1,1 | 0,193 | 1,0 | 2 | 1 |
| Сероводород | 5 | 0,001 |  | 0,005 | 0,6 | 0 | 1 |
| Фтористый водород | 3 | 0,0018 | 0,4 | 0,0117 | 0,6 | 0 | 1 |
| Серная кислота | 2 | 0,013 | 0,3 | 0,025 | 0,1 | 0 | 0 |
| Фенол | 10 | 0,004 | 1,4 | 0,018 | 1,8 | 6 | 7 |
| Формальдегид | 7 | 0,008 | 2,6 | 0,043 | 1,2 | 6 | 3 |
| Хлор | 2 | 0,002 | 0,1 | 0,025 | 0,1 | 0 | 0 |
| Хлористый водород | 2 | 0,045 | 0,4 | 0,165 | 0,8 | 0 | 0 |
| Мышьяк | 3 | 0,0004 | 0,1 | 0,0013 |  | 0 | 0 |

#### Таблица 1.2

# Приоритетный список городов Республики Казахстан

по уровню загрязнения атмосферного воздуха

| Город |  | ИЗА5 |  |  | Отрасли промышленности, оказывающие влияние на загрязнение воздуха |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ноябрь 2008 г. | октябрь 2009 г. | ноябрь 2009 г. |  |
| 1. | Алматы | 13,8 | 10,4 | 12,2 | автотранспорт, энергетика |
| 2. | Актобе | 9,5 | 7,4 | 9,1 | химическая |
| 3. | Шымкент | 11,5 | 9,7 | 8,7 | цветная металлургия, химическая, нефтеперерабатывающая |
| 4. | Караганда | 7,5 | 6,9 | 8,1 | энергетика, угледобывающая автотранспорт |
| 5. | Усть- Каменогорск | 8,9 | 8,2 | 8,0 | цветная металлургия, энергетика |
| 6. | Темиртау | 10,6 | 6,8 | 7,6 | нефтеперерабатывающая |
| 7. | Тараз | 7,7 | 7,3 | 7,0 | цветная металлургия, энергетика |
| 8. | Риддер | 8,1 | 6,4 | 6,9 | энергетика, строительных материалов |
| 9. | Жезказган | 7,3 | 6,9 | 6,1 | черная металлургия, химическая |
| 10. | пос. Глубокое | 5,2 | 4,3 | 5,7 | цветная металлургия, энергетика |
| 11. | Астана | 6,8 | 5,4 | 5,0 | энергетика |
| 12. | Атырау | 3,0 | 6,0 | 5,0 | черная металлургия, химическая |
| 13. | Костанай | 3,3 | 3,7 | 3,9 | энергетика, приборостроение |
| 14. | Петропавловск | 3,8 | 3,0 | 3,3 | цветная металлургия |
| 15. | Кызылорда | 4,2 | 4,1 | 3,2 | химическая |
| 16. | Семей | 6,0 | 3,1 | 3,0 | энергетика, автотранспорт |
| 17. | Актау | 4,5 | 3,0 | 3,0 | энергетика |
| 18. | Павлодар | 1,1 | 3,2 | 2,7 | цветная металлургия, энергетика |
| 19. | Балхаш | 4,8 | 2,6 | 2,2 | энергетика |
| 20. | Талдыкорган* |  | 1,3 | 1,9 | энергетика |
| 21. | Экибастуз | 1,4 | 0,9 | 0,8 | энергетика |
| 22. | Кокшетау |  | 0,7 | 0,7 | энергетика, угледобывающая |
|  | Средний ИЗА | 6,45 | 5,06 | 5,19 |  |

*В г.Талдыкоргане комплексные ИЗА рассчитаны по 2 примесям

В сравнении с октябрем 2009 года в городах Актау, Астана, Балхаш, Жезказган, Кокшетау, Костанай, Кызылорда, Павлодар, Петропавловск, Риддер, Семей, Талдыкорган, Тараз, Темиртау,Усть-Каменогорск и Экибастуз уровень загрязнения воздуха существенно не изменился. В городах Актобе, Алматы, Караганда и пос.Глубокое отмечено увеличение уровня загрязнения воздуха, в городах Атырау и Шымкент – уменьшение (табл. 1.2).

В сравнении с ноябрем 2008 года в городах Актобе, Караганда, Костанай, Петропавловск, Тараз, Экибастуз и пос.Глубокое уровень загрязнения атмосферного воздуха значительно не изменился, в г.Атырау и в г.Павлодар отмечен рост уровня загрязнения воздуха, в городах Актау, Алматы, Астана, Балхаш, Жезказган, Кызылорда, Риддер, Шымкент, Темиртау, Семей и Усть-Каменогорск - снижение (табл.1.2).

Содержание вредных веществ в ноябре 2009 г. в атмосферном воздухе городов Казахстана остается высоким. Средние и максимальные значения вредных примесей в городах изменялись в больших пределах, в зависимости от величины выбросов промышленных предприятий, а также расположения городов в различных физико-географических районах. Ниже приведены сведения о состоянии  загрязнение воздуха городов различными веществами (табл. 1.3.).

Средняя за месяц концентрация взвешенных веществ (пыли) по городам республики равна 1,0 ПДК. Средняя концентрация взвешенных веществ в г.Астане составила 3,4 ПДК, в г.Атырау– 2,5 ПДК, в городах Актау, Алматы, Жезказган, Риддер, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск и Шымкент находились в пределах 1,0-1,9 ПДК. В г.Астане максимальная из разовых концентраций взвешенных веществ достигала 8,2 ПДК, в г.Семей – 2,0 ПДК, в городах Актау, Алматы, Атырау, Жезказган, Павлодар, Петропавловск, Талдыкорган, Тараз, Темиртау, Усть-Каменогорск и пос.Глубокое находились в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида серы по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация диоксида серы в городах Костанай, Кызылорда, Риддер и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,1-1,7 ПДК. В г.Балхаше отмечена максимальная из разовых концентраций диоксида серы равная 8,6 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 1,0 ПДК.

Средняя за месяц  концентрация сульфатов составила 0,005 мг/м3 (ПДК нет). Наибольшая разовая концентрация сульфатов отмечена в г.Балхаш (0,050 мг/м3).

Концентрация оксида углерода по городам республики была ниже ПДК. Средняя концентрация оксида углерода в г.Алматы составила 1,2 ПДК. Максимальная из разовых концентраций оксида углерода в г.Костанай составила 3,4 ПДК, в г.Алматы и в г.Караганде – 3,2 ПДК, в г.Павлодаре – 3,0 ПДК, в г.Таразе и в г.Шымкенте  превышала 2 ПДК, в городах Астана, Талдыкорган и Усть-Каменогорск находились в пределах 1,0-1,8 ПДК.

Средняя за месяц концентрация диоксида азота по городам республики составила 1,1 ПДК. Средняя концентрация диоксида азота в пос.Глубокое составила 2,9 ПДК, в г.Алматы – 2,3 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,2 ПДК, в городах Атырау, Жезказган, Костанай, Риддер, Тараз и Шымкент находились в пределах 1,0-1,7 ПДК. 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000В г.Астане максимальная из разовых концентраций диоксида азота составила 5,8 ПДК, в городах Алматы, Тараз, Усть-Каменогорск, Шымкент и пос.Глубокое  превышала 2 ПДК, в городах Атырау, Балхаш, Жезказган, Костанай, Риддер, Семей и Темиртау находились в пределах 1,3-1,9 ПДК.

Средние за месяц  и максимальные из разовых концентраций оксида азота не  превышали  ПДК.

Средняя за месяц  концентрация фенола составила 1,4 ПДК.  Средняя концентрация  фенола в г.Темиртау составила 2,7 ПДК, в г.Караганде – 2,3 ПДК, в г.Жезказгане – 2,0 ПДК, в г.Павлодаре, в г.Риддер и в г.Усть-Каменогорске – 1,3 ПДК. В г.Темиртау максимальная из разовых концентраций фенола достигала 4,4 ПДК, в г.Усть-Каменогорске – 2,6 ПДК, в г.Семей – 2,5 ПДК, в г.Жезказгане – 2,4 ПДК, в городах Алматы, Караганда и Павлодар находились в пределах 1,2 – 1,4 ПДК.

Средняя за месяц концентрация формальдегида по городам республики составила 2,6 ПДК. Средняя концентрация формальдегида в г.Актобе составила 4,7 ПДК, в г.Алмате – 3,7 ПДК, в г.Шымкенте – 3,3 ПДК, в г. Караганде и в г.Таразе – 2,3 ПДК, в г.Петропавловск – 1,3 ПДК и в г.Усть-Каменогорске – 1,0 ПДК. Максимальная из разовых концентраций формальдегида                  в г.Актобе составила 3,4 ПДК, в г.Алматы и в г.Усть-Каменогорске превышала 1 ПДК.

Средняя за месяц концентрация сероводорода составила 0,001 мг/м3 (ПДК отсутствует). Максимально разовая концентрация сероводорода в г.Темиртау составила 1,4 ПДК.

Средняя   концентрация   аммиака  в г.Темиртау составила 2,0 ПДК, в г.Актау – 1,3 ПДК, в г.Шымкенте – 1,0 ПДК. Максимальная из разовых концентраций аммиака в г.Темиртау составила 2,2 ПДК.

В г.Астане наблюдалась максимальная из разовых  концентраций  фтористого водорода  равная  1,2 ПДК.

В г.Риддере, г.Усть-Каменогорске и пос.Глубокое средний уровень загрязнения воздуха мышьяком находился в пределах  допустимой нормы.

Среднее содержание хлора в г.Павлодаре и г.Усть-Каменогорске, серной кислоты - в г.Актау и г.Усть-Каменогорске,  хлористого водорода - в г.Павлодаре и в г. Усть-Каменогорске не превышало ПДК.

Таблица 1.3

Загрязнение воздушного бассейна городов Казахстана

в ноябре 2009 года

| Город, | ИЗА5 | Название примесей, | Cредняя концентрация, |  | Максимальная концентрация, |  | Повторяемость концентраций примесей выше ПДК, в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| населенный пункт |  | превышающих ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |  |
| 1. Актау | 3,0 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Аммиак | 0,050 | 1,3 | 0,180 |  |  |
| 2. Актобе | 9,1 | Формальдегид | 0,014 | 4,7 | 0,120 | 3,4 | 0,7 |
| 3. Алматы | 12,2 | Взвешенные | 0,29 | 1,9 | 0,9 | 1,8 | 10,4 |
|  |  | Оксид углерода | 3,6 | 1,2 | 16 | 3,2 | 21,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,092 | 2,3 | 0,24 | 2,8 | 47,9 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,012 | 1,2 | 0,8 |
|  |  | Формальдегид | 0,011 | 3,7 | 0,060 | 1,7 | 1,3 |
| 4. Астана | 5,0 | Взвешенные | 0,51 | 3,4 | 4,1 | 8,2 | 25,8 |
|  |  | Оксид углерода | 0,6 |  | 5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,038 |  | 0,49 | 5,8 | 8,7 |
|  |  | Фтористый водород | 0,002 |  | 0,023 | 1,2 | 0,3 |
| 5. Атырау | 5,0 | Взвешенные | 0,37 | 2,5 | 0,8 | 1,6 | 16,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,065 | 1,6 | 0,14 | 1,6 | 14,6 |
| 6. Балхаш | 2,2 | Диоксид серы | 0,038 |  | 4,280 | 8,6 | 1,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,019 |  | 0,15 | 1,8 | 1,4 |
| 7. пос.Глубокое | 5,7 | Взвешенные | 0,10 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,115 | 2,9 | 0,23 | 2,7 | 72,2 |
| 8. Жезказган | 6,1 | Взвешенные | 0,29 | 1,9 | 0,8 | 1,6 | 4,9 |
|  |  | Диоксид азота | 0,040 | 1,0 | 0,12 | 1,4 | 8,3 |
|  |  | Фенол | 0,006 | 2,0 | 0,024 | 2,4 | 10,4 |
| 9. Караганда | 8,1 | Оксид углерода | 2,2 |  | 16 | 3,2 | 3,2 |
|  |  | Фенол | 0,007 | 2,3 | 0,014 | 1,4 | 4,6 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,016 |  |  |
| 10. Кокшетау | 0,7 | Диоксид азота | 0,014 |  | 0,06 |  |  |
| 11. Костанай | 3,9 | Диоксид серы | 0,057 | 1,1 | 0,087 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,6 |  | 17 | 3,4 | 2,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,064 | 1,6 | 0,16 | 1,9 | 18,8 |
| 12. Кызылорда | 3,2 | Диоксид серы | 0,082 | 1,6 | 0,258 |  |  |
| 13. Павлодар | 2,7 | Взвешенные | 0,09 |  | 0,5 | 1,0 |  |
|  |  | Оксид углерода | 1,1 |  | 15 | 3,0 | 1,3 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,013 | 1,3 | 2 |
|  |  | Хлористый водород | 0,034 |  | 0,200 | 1,0 |  |
| 14.Петропавловск | 3,3 | Взвешенные | 0,07 |  | 0,9 | 1,8 | 0,7 |
|  |  | Формальдегид | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 15. Риддер | 6,9 | Взвешенные | 0,15 | 1,0 | 0,3 |  |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,083 | 1,7 | 0,125 |  |  |
|  |  | Диоксид азота | 0,068 | 1,7 | 0,12 | 1,4 | 16 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,009 |  |  |
| 16. Семей | 3,0 | Взвешенные | 0,09 |  | 1 | 2,0 | 0,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,032 |  | 0,11 | 1,3 | 1,4 |
|  |  | Фенол | 0,002 |  | 0,025 | 2,5 | 4,2 |
| 17. Талдыкорган | 1,9 | Взвешенные | 0,17 | 1,1 | 0,8 | 1,6 | 4,2 |
|  |  | Оксид углерода | 2,07 |  | 7 | 1,4 | 2,8 |
| 18. Тараз | 7,0 | Взвешенные | 0,14 | 1,0 | 0,6 | 1,2 | 0,7 |
|  |  | Оксид углерода | 2,0 |  | 13 | 2,6 | 3,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,067 | 1,7 | 0,18 | 2,1 | 25 |
|  |  | Формальдегид | 0,007 | 2,3 | 0,021 |  |  |
| 19. Темиртау | 7,6 | Взвешенные | 0,18 | 1,2 | 0,8 | 1,6 | 2,8 |
|  |  | Диоксид азота | 0,025 |  | 0,12 | 1,4 | 1,4 |
|  |  | Сероводород | 0,001 |  | 0,011 | 1,4 | 0,5 |
|  |  | Фенол | 0,008 | 2,7 | 0,044 | 4,4 | 24,1 |
|  |  | Аммиак | 0,079 | 2,0 | 0,43 | 2,2 | 6 |
| 20. Усть- | 8,0 | Взвешенные | 0,22 | 1,5 | 0,7 | 1,4 | 4,6 |
| Каменогорск |  | Диоксид серы | 0,078 | 1,5 | 0,519 | 1,0 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 1,2 |  | 9 | 1,8 | 0,3 |
|  |  | Диоксид азота | 0,089 | 2,2 | 0,25 | 2,9 | 47,9 |
|  |  | Фенол | 0,004 | 1,3 | 0,026 | 2,6 | 5,4 |
|  |  | Формальдегид | 0,003 | 1,0 | 0,05 | 1,4 | 0,7 |
| 21. Шымкент | 8,7 | Взвешенные | 0,16 | 1,1 | 0,3 |  |  |
|  |  | Оксид углерода | 2,1 |  | 14 | 2,8 | 5,6 |
|  |  | Диоксид азота | 0,047 | 1,2 | 0,23 | 2,7 | 11,5 |
|  |  | Аммиак | 0,040 | 1,0 | 0,150 |  |  |
|  |  | Формальдегид | 0,010 | 3,3 | 0,024 |  |  |
| 22. Экибастуз | 0,8 | Взвешенные | 0,04 |  | 0,1 |  |  |

В таблице 1.4 представлены данные наблюдений за состоянием атмосферного воздуха полученные с помощью автоматического наземного комплекса "СКАТ". Станция обеспечивает автоматическое измерение следующих компонентов: озона, диоксида азота, оксида азота, оксида углерода, диоксида серы, сероводорода, аммиака и пыли (РМ-10). В зависимости от наличия тех или иных газоанализаторов в некоторых  населенных пунктах  количество примесей может быть меньше.

Таблица 1.4

Данные наблюдений вредных примесей полученных с помощью

автоматических наземных комплексов "СКАТ" за ноябрь 2009 года

| Город населенный пункт | Номер ПНЗ | Название примесей | Cредняя концентрация |  | Максимальная концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | мг/м3 | кратность превышения ПДК | мг/м3 | кратность превышения ПДК |
| Алматы | 27 | Диоксид серы | 0,007 | 0,1 | 0,105 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,340 | 0,1 | 2,046 | 0,4 |
|  |  | Диоксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,051 | 0,6 |
|  |  | Оксид азота | 0,002 | 0,03 | 0,053 | 0,1 |
|  | 28 | Диоксид серы | 0,032 | 0,6 | 0,386 | 0,8 |
|  |  | Оксид углерода | 2,131 | 0,7 | 12,711 | 2,5 |
|  |  | Диоксид азота | 0,059 | 1,5 | 0,183 | 2,2 |
|  |  | Оксид азота | 0,054 | 0,9 | 0,356 | 0,9 |
|  | 29 | Диоксид серы | 0,035 | 0,7 | 0,414 | 0,8 |
|  |  | Оксид углерода | 3,273 | 1,1 | 23,647 | 4,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,020 | 0,5 | 0,279 | 3,3 |
|  |  | Оксид азота | 0,036 | 0,6 | 0,703 | 1,8 |
|  | 30 | Диоксид серы | 0,216 | 4,3 | 1,372 | 2,7 |
|  |  | Оксид углерода | 2,206 | 0,7 | 13,713 | 2,7 |
|  |  | Диоксид азота | 0,055 | 1,4 | 0,346 | 4,1 |
|  |  | Оксид азота | 0,051 | 0,9 | 0,638 | 1,6 |
|  | 31 | Оксид углерода | 0,825 | 0,3 | 6,161 | 1,2 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,007 |  | 0,035 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,008 | 0,2 | 0,044 | 0,1 |
| СКФМ Боровое | 1 | Оксид углерода | 0,082 | 0,03 | 0,215 | 0,04 |
|  |  | Диоксид азота | 0,008 | 0,2 | 0,018 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,001 | 0,03 | 0,001 | 0,01 |
| ЩКБЗ (Щучинско-Боровское курортная зона) |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,123 |  | 1,432 |  |
|  | 2 | Диоксид серы | 0,041 | 0,8 | 0,071 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,172 | 0,1 | 4,116 | 0,8 |
|  |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,037 |  | 0,190 |  |
|  | 3 | Диоксид серы | 0,062 | 1,2 | 0,113 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,110 | 0,04 | 0,372 | 0,1 |
|  |  | Озон | 0,036 | 1,2 | 0,067 | 0,4 |
| Атырау |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,014 |  | 0,359 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,006 | 0,1 | 0,022 | 0,04 |
|  |  | Оксид углерода | 0,189 | 0,1 | 1,512 | 0,3 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,058 | 1,5 | 0,266 | 3,1 |
|  |  | Оксид азота | 0,002 | 0,03 | 0,103 | 0,3 |
|  |  | Озон | 0,003 | 0,1 | 0,376 | 2,4 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,0000 | 0,0 |
|  |  | Аммиак | 0,005 | 0,1 | 0,026 | 0,1 |
| Петропавловск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,0005 |  | 0,001 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,001 | 0,03 | 0,040 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,537 | 0,2 | 7,160 | 1,4 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,013 | 0,3 | 0,061 | 0,7 |
|  |  | Оксид азота | 0,014 | 0,2 | 0,204 | 0,5 |
|  |  | Озон | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,003 | 0,3 |
|  |  | Аммиак | 0,008 | 0,2 | 0,021 | 0,1 |
| Тараз |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,073 |  | 0,916 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,010 | 0,2 | 0,042 | 0,1 |
|  |  | Оксид углерода | 0,777 | 0,3 | 11,92 | 2,4 |
|  | 6 | Диоксид азота | 0,003 | 0,1 | 0,032 | 0,4 |
|  |  | Оксид азота | 0,004 | 0,1 | 0,073 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,021 | 0,7 | 0,0904 | 0,6 |
|  |  | Сероводород | 0,002 |  | 0,018 | 2,2 |
|  |  | Аммиак | 0,000 | 0,0 | 0,000 | 0,0 |
| Уральск |  | Взвешенные вещества РМ-10 | 0,011 |  | 0,062 |  |
|  |  | Диоксид серы | 0,018 | 0,4 | 0,095 | 0,2 |
|  |  | Оксид углерода | 0,652 | 0,2 | 6,53 | 1,3 |
|  | 5 | Диоксид азота | 0,019 | 0,5 | 0,067 | 0,8 |
|  |  | Оксид азота | 0,011 | 0,2 | 0,092 | 0,2 |
|  |  | Озон | 0,016 | 0,5 | 0,048 | 0,3 |
|  |  | Сероводород | 0,000 |  | 0,006 | 0,8 |
|  |  | Аммиак | 0,005 | 0,1 | 0,038 | 0,2 |

Содержание тяжелых металлов в атмосферном воздухе

за октябрь 2009 года

Наблюдения за содержанием тяжелых металлов в атмосферном воздухе проводится в г.Алматы (ПНЗ№1,12) и г.Балхаше (ПНЗ№1,3). В г.Алмате перечень измеряемых металлов включает кадмий, свинец, мышьяк, хром, медь, не превышают допустимую норму и находятся в пределах  0,001 - 0,1 ПДК.

В г.Балхаше перечень измеряемых металлов включает кадмий, свинец, мышьяк, медь, не превышают допустимую норму и находятся в пределах  0,01- 0,5 ПДК.

Средние концентрации металлов за октябрь 2009 года приведены в таблице 1.5.

Таблица 1.5

| Город | Примеси | Средняя концентрация |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q, мкг/м3 | Q, ПДК |
| Алматы | Кадмий | 0,002 | 0,01 |
|  | Свинец | 0,041 | 0,1 |
|  | Мышьяк | 0,003 | 0,001 |
|  | Хром | 0,070 | 0,05 |
|  | Медь | 0,209 | 0,1 |
| Балхаш | Кадмий | 0,003 | 0,01 |
|  | Свинец | 0,143 | 0,5 |
|  | Мышьяк | 0,171 | 0,1 |
|  | Медь | 0,052 | 0,03 |

2. Качество поверхностных вод суши  за ноябрь 2009 года

Данные мониторинга загрязнения поверхностных вод за ноябрь 2009 г. обработаны по бассейнам рек Ертис (Восточно-Казахстанская и Павлодарская области), Урал и Эмба (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) и устьевой части р.Волга (Атырауская область), Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области), Нура (Акмолинская и Карагандинская области), Тобол (Костанайская область), Иле (Алматинская область), Талас, Шу (Жамбылская область), Сырдарья (Южно-Казахстанская и Кызылординская области) и оз.Балкаш.

Основными критериями качества воды по гидрохимическим показателям являются значения предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих вещества для рыбохозяйственных водоемов (Приложение 2).

Уровень загрязнения поверхностных вод суши оценивается по величине комплексного индекса загрязненности воды (ИЗВ), который используется для сравнения и выявления динамики изменения качества воды (Приложение 3).

Всего из общего количества обследованных водных объектов к "чистым" отнесено 15 рек, 2 водохранилища, 1 озеро и 1 канал, к классу "умеренно загрязненных" водных объектов – 18 рек, 2 озера, 3 водохранилища и 1 канал.

К классу "загрязненных" принадлежит 6 рек и 3 озера: реки – Большой Узень (ЗКО), Нура (Карагандинская), Карабалта, Токташ (Жамбылская), Келес, Сырдарья (ЮКО), озера – Улькен Шабакты, Султанкельды (Акмолинская) и Балкаш.

К классу "грязных" относятся реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка (ВКО) и вдхр Кенгирское (Карагандинская).

Состояние качества воды рек Илек (Актюбинская), оз.Бийликоль (Жамбылская) характеризуются как "очень грязные", реки Кара-Кенгир и Шерубайнура (Карагандинская) - как "чрезвычайно грязные" (табл.2.1).

В перечне основных загрязняющих веществ, превышающих значения ПДК, присутствуют 16 ингредиентов, из которых наиболее распространёнными являются медь, сульфаты, БПК5, азот нитритный, фенолы, магний, фториды, цинк (2+), нефтепродукты и железо(2+) (табл.2.2).

Случаев экстремально высокого загрязнение (ЭВЗ) поверхностных вод в ноябре 2009 года не зарегистрировано.

- Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Казахстана было отмечено в 19 случаях на 10 водных объектах: р.Брекса – 1 случай ВЗ, р.Ульби – 2 случая ВЗ (ВКО), р.Тихая – 2 случая ВЗ, Глубочанка – 2 случая ВЗ, р.Красноярка – 1 случай ВЗ (ВКО), р.Илек – 6 случаев ВЗ (Актюбинская), р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 1 случай ВЗ (Карагандинская), оз.Бийликоль – 1 случай ВЗ (Жамбылская), Сары-Булак – 1 случай ВЗ (Акмолинская) (табл.2.4).

Таблица 2.1

Состояние поверхностных вод по гидрохимическим показателям за ноябрь 2009 года

| 2 класс "чистая" ИЗВ 0,31-1,0 |  | 3 класс "умеренно загрязненная" ИЗВ 1,01-2,5 |  | 4 класс, "загрязненная" ИЗВ 2,51-4,0 |  | 5 класс, "грязная" ИЗВ 4,01-6,0 |  | 6 класс, "очень грязная" ИЗВ 6,01-10 |  | 7 класс, "чрезвычайно грязная" ИЗВ > 10 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Ертис | 1 | р.Оба | 1 | р.Большой Узень | 1 | р.Брекса | 1 | р.Илек (Актюбинская) | 1 | р.Кара-Кенгир |
| 2 | р.Кара Ертис | 2 | р.Чаган | 2 | р.Нура (Карагандиская) | 2 | р.Тихая | 2 | оз.Бийликоль | 2 | р.Шерубайнура |
| 3 | р.Буктырма | 3 | р.Деркул | 3 | р.Карабалта | 3 | р.Ульби |  |  |  |  |
| 4 | пр.Шароновка | 4 | р.Малый Узень | 4 | р.Токташ | 4 | р.Глубочанка |  |  |  |  |
| 5 | р.Кигач | 5 | р.Тобол | 5 | р.Келес | 5 | р.Красноярка |  |  |  |  |
| 6 | р.Урал | 6 | р.Аят | 6 | р.Сырдарья (ЮКО) | 6 | вдхр Кенгирское |  |  |  |  |
| 7 | р.Беттыбулак | 7 | р.Тогызак | 7 | оз.Улькен Шабакты |  |  |  |  |  |  |
| 8 | р.Иле | 8 | р.Есиль | 8 | оз.Султанкельды |  |  |  |  |  |  |
| 9 | р.Текес | 9 | р.Ак-Булак | 9 | оз.Балкаш |  |  |  |  |  |  |
| 10 | р.Коргас | 10 | р.Сары-Булак |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | р.Киши Алматы | 11 | р.Нура (Акмолинская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | р.Есентай | 12 | р.Талас |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | р.Улькен Алматы | 13 | р.Шу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | р.Беркара | 14 | р.Асса |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | р.Катта-Бугунь | 15 | р.Аксу |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | вдхр Вячеславское | 16 | р.Бадам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | вдхр Капшагай | 17 | р.Бугунь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | оз.Бурабай | 18 | р.Сырдарья (Кызылординская) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | кан.Кушум | 19 | вдхр Сергеевское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20 | вдхр Самаркандское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 21 | вдхр Ташуткельское |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 22 | оз.Копа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 23 | оз.Шортан |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 24 | кан.Нура-Есиль |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень основных загрязняющих компонентов в поверхностных водах за ноябрь 2009 года

Таблица 2.2

| № | Наименование ингредиентов | Пределы ПДК | Кол-во объектов | Название рек и водоемов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Медь | 1,2-38,0 | 37 | реки Ертис, Буктырма, Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, Оба, Тобол, Тогызак, Есиль (СКО), Сары-Булак, Нура, Кара-Кенгир, Шерубайнура, Иле, Текес, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Беркара, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Кенгирское, Самаркандское, Ташуткельское, Шардаринское, озера Балкаш, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 2 | Сульфаты | 1,2-10,4 | 26 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Тобол, Аят, Тогузак, Есиль, Ак-Булак, Сары-Булак, Нура (Акмолинская), Аксу, Карабалта, Токташ, Келес, Бадам, Сырдарья, водохранилища Сергеевское, Шардаринское, Ташуткельское, озера Копа, Улькен Шабакты, Бийликоль, каналы Кушум, Нура-Есиль |
| 3 | БПК5 | 1,4-26,0 | 15 | реки Кара Ертис, Деркул, Малый Узень, Илек (Актюбинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ, Сырдарья (Кызылординская), вдхр Ташуткельское, озера Копа, Бийликоль |
| 4 | Азот нитритный | 1,2-91,5 | 12 | реки Урал (ЗКО), Чаган, Деркул, Есиль (Акмолинская), Сары-Булак, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, водохранилища Кенгирское, Шардаринское, кан.Кушум |
| 5 | Фенолы | 1,1-4,0 | 10 | реки Большой Узень, Малый Узень, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Шерубайнура, Шу, Келес, Бадам, Сырдарья (ЮКО), вдхр Самаркандское |
| 6 | Магний | 1,1-4,8 | 9 | реки Большой Узень, Есиль (Акмолинская), Ак-Булак, Сырдарья (Кызылординская), озера Копа, Улькен Шабакты, Султанкельды, каналы Кушум, Нура-Есиль |
| 7 | Фториды | 1,1-13,4 | 8 | реки Беттыбулак, Ак-Булак, озера Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, Бийликоль, кан.Нура-Есиль |
| 8 | Цинк (2+) | 1,2-27,5 | 8 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка, водохранилища Сергеевское, Самаркандское, оз.Балкаш |
| 9 | Нефтепродукты | 1,2-20,6 | 7 | реки Аят, Нура (Карагандинская), Кара-Кенгир, Аксу, Карабалта, водохранилища Кенгирское, Ташуткельское |
| 10 | Хлориды | 1,1-9,2 | 6 | реки Деркул, Большой Узень, Малый Узень, Ак-Булак, озера Копа, Султанкельды |
| 11 | Железо(2+) | 2,0-8,0 | 6 | Келес, Бадам, Бугунь, Ката-Бугунь, Сырдарья (ЮКО), вдхр Шардаринское |
| 12 | Марганец | 1,6-4,3 | 5 | реки Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка |
| 13 | Аммоний солевой | 1,1-5,1 | 5 | реки Тихая, Глубочанка, Аят, Кара-Кенгир, Шерубайнура |
| 15 | Железо общее | 1,2-2,6 | 4 | реки Чаган, Деркул, Иле, Сырдарья (Кызылординская) |
| 16 | Хром(6+) | 3,9 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |
| 17 | Бор | 30,6 | 1 | р.Илек (Актюбинская) |

Состояние качества поверхностных вод по водным объектам приведено ниже.

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Качество воды рек Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма (ВКО) оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,56-0,87). На всем протяжении р.Ертис наблюдались средние концентрации меди в пределах 1,9-2,1 ПДК. В р.Кара Ертис средние содержания БПК5 составили 2,2 ПДК, в р.Буктырма – меди 1,2 ПДК.

Поверхностные воды р.Оба (ВКО) характеризуется как "умеренно загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,08). Превышение ПДК отмечались по меди 3,8 ПДК.

Воды рек Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка и Красноярка (ВКО) оцениваются как "грязные" (5 класс, ИЗВ=4,43-5,70). Во всех реках средние концентрации цинка(2+) находились в пределах 12,3-27,5 ПДК, меди – 2,0-9,8 ПДК и марганца – 1,6-4,3 ПДК. В р.Тихая и Глубочанка также наблюдались концентрации аммония солевого в пределах 1,2-1,9 ПДК. Всего на территории бассейна р.Ертис зарегистрировано 8 случаев ВЗ (табл.2.4).

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Поверхностные воды рек Урал (ЗКО и Атырауская), Кигач, пр.Шароновка (Атырауская) и кан.Кушум (ЗКО) характеризуются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,50-0,93). В р.Урал на территории Западно-Казахстанской области отмечены средние концентрации азота нитритного 1,3 ПДК и сульфатов 1,2 ПДК. В кан.Кушум средние концентрации сульфатов, азота нитритного и магния находились в пределах 1,1-1,4 ПДК.

Загрязненность рек Чаган, Деркул и Малый Узень (ЗКО) по состоянию качества относятся к 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,20-1,69). В реках Чаган, Деркул концентрация железо общего находилась в пределах 1,7-2,6 ПДК, сульфатов – 1,5-1,9 ПДК, азота нитритного – 1,8 ПДК. В р.Деркул также отмечены средние концентрации БПК5 2,1 ПДК и хлоридов 1,4 ПДК. В р.Малый Узень средние содержания БПК5, сульфатов, фенолов и хлоридов находились в пределах 1,1-2,7 ПДК.

Поверхностные воды р.Большой Узень (ЗКО) характеризуется как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=3,02). Средние концентрации хлоридов составили 9,2 ПДК, магния – 4,8 ПДК, сульфатов – 1,6 ПДК и фенолов – 1,2 ПДК.

Поверхностные воды р.Илек на территории Актюбинской области характеризуется  как "очень грязная" (6 класс, ИЗВ=6,33). Превышения  ПДК  отмечены по бору 30,6 ПДК, хрому(6+) 3,9 ПДК и БПК5 1,8. По течению реки зарегистрировано 6 случаев ВЗ.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область) Реки Тобол, Аят и Тогызак оцениваются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,02-1,33). Во всех водных объектах превышение ПДК наблюдалось по сульфатам в пределах 2,0-2,8 ПДК. В реках Тобол и Тогызак также отмечены концентрации меди в пределах 2,0-3,0 ПДК, в р.Аят – нефтепродуктов 1,4 ПДК и аммония солевого 1,1 ПДК.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Поверхностные воды р.Беттыбулак, оз.Бурабай и вдхр Вячеславское (Акмолинская) по качеству оцениваются как "чистые" (2 класс, ИЗВ=0,43-0,83). В р.Беттыбулак и оз.Бурабай  концентрация фторидов находились в пределах 1,1-2,9 ПДК.

Поверхностные воды рек Есиль (Акмолинская и СКО), Ак-Булак, Сары-Булак, озер Копа, Шортан, кан.Нура-Есиль (Акмолинская) и вдхр Сергеевское (СКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс, ИЗВ=1,16-1,79). На всем протяжении р.Есиль наблюдались средние концентрации сульфатов в пределах 1,2-3,0 ПДК. В р.Есиль на территории Северо-Казахстанской области отмечены также средние концентрации меди 3,0 ПДК, а в пределах Акмолинской области магния 1,3 ПДК и азота нитритного 1,2 ПДК. В р.Ак-Булак и оз.Копа средние концентрации сульфатов находились в пределах 2,6-4,4 ПДК, хлоридов и магния – 1,4-1,9 ПДК. В р.Ак-Булак также отмечены концентрации фторидов 1,7ПДК, в оз.Копа – БПК5 1,5 ПДК. В р.Сары-Булак превышение ПДК наблюдалось по азоту нитритному 4,5 ПДК, сульфатов 2,2 ПДК и меди 1,4 ПДК. В оз.Шортан содержание фторидов составило 6,6 ПДК. В кан.Нура-Есиль отмечены концентрации сульфатов 4,1 ПДК, магния 1,6 ПДК, меди 1,5 ПДК и фторидов 1,2 ПДК. В вдхр Сергеевское наблюдались средние концентрации цинка(2+) 3,0 ПДК и сульфатов 1,2 ПДК. В р.Сары-Булак наблюдался 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Уровень загрязненности озер Улькен Шабакты и Султанкельды соответствуют 4 классу качества "загрязненные" (ИЗВ=3,16-3,87). Во всех водных объектах содержание сульфатов находилось в пределах 2,1-8,1 ПДК. В оз.Улькен Шабакты отмечены средние концентрации фторидов 13,4 ПДК и магния 1,8 ПДК. В оз.Султанкельды содержание магния составили 3,2 ПДК, хлоридов 2,8 ПДК, фторидов 1,8 ПДК.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Поверхностные воды р.Нура в пределах Акмолинской области характеризуется как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,47), а на территории Карагандинской области как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,55). На всем протяжении р.Нура наблюдались средние концентрации меди в пределах 2,0-3,6 ПДК. На территории Акмолинской области превышения ПДК наблюдались по сульфатам 3,9 ПДК, а на территории Карагандинской области средние концентрации  азота нитритного составили 4,3 ПДК, фенолов 4,0 ПДК и нефтепродуктов 2,0 ПДК.

Поверхностные воды вдхр Самаркандское (Карагандинская) характеризуется как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=1,93). В вдхр Самаркандское средние концентрации цинка(2+), меди и фенолов находились в пределах 1,4-5,0 ПДК.

Уровень загрязненности вдхр Кенгирское  соответствует 5 классу качества "грязная" (ИЗВ=4,94). Превышение ПДК отмечены по нефтепродуктам 20,6 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, меди 2,0 ПДК и азоту нитритному 1,5 ПДК.

Уровень загрязненности р.Кара-Кенгир и Шерубайнура (Карагандинская) соответствует 7 классу качества "чрезвычайно грязные" (ИЗВ=11,70-17,60). В р.Кара-Кенгир средние концентрации меди составили 38,0 ПДК, нефтепродуктов 16,4 ПДК, азота нитритного 6,7 ПДК, аммония солевого 5,1 ПДК и БПК5 2,1 ПДК. В р.Шерубайнура превышения ПДК наблюдались по азоту нитритному 91,5 ПДК, фенолам 4,0 ПДК, меди и аммонию солевому 3,7 ПДК,  БПК5 1,7 ПДК. Высокое загрязнение (ВЗ) поверхностных вод на территории Карагандинской области было отмечено в 3 случаях на 2 водных объектах: р.Кара-Кенгир – 2 случая ВЗ, р.Шерубайнура – 1 случай ВЗ (табл. 2.4).

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Состояние качества поверхностных вод оз.Балкаш оценивается как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=2,71). Превышения ПДК наблюдались по меди 12,0 ПДК, цинку(2+) 1,2 ПДК.

Бассейн р.Иле (Алматинская область) Качество воды рек Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы, вдхр Капшагай оцениваются как "чистые" (2 класс ИЗВ=0,56-0,98). В реках Иле, Текес, Киши Алматы, Есентай и  Улкен Алматы превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 1,3-2,9 ПДК. В р.Иле также отмечена концентрация железа общего 1,2 ПДК.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область) Качество воды р.Беркара оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,72). Превышение ПДК наблюдалось по меди 2,5 ПДК.

Качество воды рек Талас, Шу, Асса, Аксу и вдхр Ташуткельское соответствуют 3 классу "умеренно-загрязненные" (ИЗВ=1,36-2,41). Во всех реках отмечены превышения ПДК по меди в пределах 3,0-6,1 ПДК. В р.Асса также наблюдались концентрации БПК5 1,9 ПДК, в р.Шу – азота нитритного 3,9 ПДК, фенолов 2,5 ПДК и БПК5 1,4 ПДК, в р.Аксу – сульфатов 3,1 ПДК, БПК5 2,4 ПДК и нефтепродуктов 1,2 ПДК. В вдхр Ташуткельское средние концентрации БПК5 составили 3,6 ПДК, сульфатов 1,2 ПДК и нефтепродуктов 1,2 ПДК.

Качество воды рек Карабалта и Токташ оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,62-2,97). Превышения ПДК наблюдались по меди в пределах 4,9-6,5 ПДК, сульфатам – 4,3-4,5 ПДК, БПК5 – 1,7-6,0 ПДК. В р.Карабалта также отмечена концентрация нефтепродуктов 1,4 ПДК.

Состояние поверхностных вод оз.Бийликоль соответствует 6 классу качества "очень грязная" (ИЗВ=6,94). Содержание БПК5 составило 26,0 ПДК, сульфатов 10,4 ПДК, меди 2,1 ПДК и фторидов 1,8 ПДК. Наблюдался 1 случай ВЗ (табл.2.4).

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Поверхностные воды р.Сырдарья в пределах Кызылординской области характеризуется как "умеренно-загрязненная" (3 класс, ИЗВ=2,46), а на территории Южно-Казахстанской области как "загрязненная" (4 класс, ИЗВ=3,35). На всем протяжении р.Сырдарья наблюдались средние концентрации меди в пределах 2,0-5,0 ПДК, сульфатов – 3,5-5,1 ПДК. На территории Южно-Казахстанской области превышения ПДК наблюдались по железу(2+) 6,0 ПДК, фенолам 3,0 ПДК, а на территории Кызылординской области средние концентрации  магния составили 2,9 ПДК, железа общего 2,4 ПДК и БПК5 1,7 ПДК.

Качество воды р.Катта-Бугунь оценивается как "чистая" (2 класс ИЗВ=0,75). Превышение ПДК отмечена по железу (2+) 2,0 ПДК.

Поверхностные воды рек Бадам и Бугунь (ЮКО) характеризуются как "умеренно-загрязненные" (3 класс ИЗВ=1,84-2,15). В обеих реках зарегистрированы  концентрации железо(2+) в пределах 4,0-8,0 ПДК. В р.Бадам также отмечались наблюдалась концентрация фенолов и меди 3,0 ПДК, сульфатов 2,0 ПДК.

Качество воды р.Келес и вдхр Шардаринское оцениваются как "загрязненные" (4 класс, ИЗВ=2,82-3,53). Превышения ПДК наблюдались по сульфатам в пределах 5,1-5,6 ПДК, меди – 3,0-4,0 ПДК, железо(2+) – 4,0-6,0 ПДК. В р.Келес также отмечена концентрация фенолов 6,0 ПДК, в вдхр Шардаринское – азота нитритного 2,3 ПДК.

Отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод по сравнению с ноябрем 2008 года (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма (ВКО) существенно не изменилось, а в реках Брекса, Тихая, Ульби, Глубочанка, Красноярка и Оба (ВКО) – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качества воды рек Урал (ЗКО и Атырауская), Кигач, пр.Шароновка (Атырауская), Илек (Актюбинская), Деркул и кан.Кушум (ЗКО) значительно не изменилось, в р.Чаган (ЗКО) – ухудшилось.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)  Качество воды рек Тобол и Тогызак не изменилось, в р.Аят – улучшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качества воды р.Есиль в пределах Акмолинской области значительно не изменилось, а на территории Северо-Казахстанской области – ухудшилось. Качество воды рек Беттыбулак, Ак-Булак, Сары-Булак, озер Копа, Улькен Шабакты, Шортан, кан.Нура-Есиль и вдхр Вячеславское (Акмолинская) существенно не изменилось, в вдхр Сергеевское (СКО) – ухудшилось, а в оз.Бурабай – улучшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качество воды р.Нура в пределах Акмолинской области значительно не изменилось, а на территории Карагандинской области – ухудшилось. Качество воды р.Кара-Кенгир (Карагандинская) существенно не изменилось, а в р.Шерубайнура, водохранилищах Самаркандское и Кенгирское – ухудшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш возрос.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Уровень загрязненности воды в реках Иле, Текес, Коргас, Киши Алматы, Есентай, Улькен Алматы и вдхр Капшагай снизилась.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Беркара, вдхр Ташуткельское и  оз.Бийликоль значительно не изменилась.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качество воды рек Сырдарья (ЮКО и Кызылординская), Келес, Бадам (ЮКО) существенно не изменилось, в р.Бугунь – ухудшилось.

В сравнении с октябрем 2009 года отмечаются следующие изменения качества поверхностных вод (табл. 2.3).

Бассейн р.Ертис (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) Уровень загрязненности воды в реках Ертис (Павлодарская и ВКО), Кара Ертис, Буктырма, Оба (ВКО) существенно не изменился, в р.Красноярка (ВКО) – снизился, а в реках Брекса, Тихая, Ульби и Глубочанка – возрос.

Бассейн рек Урал, Эмба и устьевая часть р.Волга (Атырауская, Западно-Казахстанская и Актюбинская области) Качество воды р.Урал на территории Западно-Казахстанской области не изменилось, в пределах Атырауской области – улучшилось. Загрязненность поверхностных вод реках Чаган, Деркул (ЗКО) и пр.Шароновка (Атырауская) значительно не изменилась, а в реках Кигач (Атырауская), Илек (Актюбинская) и кан.Кушум – снизилась.

Бассейн р.Тобол (Костанайская область)  Качество воды рек Тобол и Тогызак не изменилось, в р.Аят – ухудшилось.

Бассейн р.Есиль (Акмолинская и Северо-Казахстанская области)  Качества воды рек Есиль (Акмолинская и СКО), Беттыбулак, Ак-Булак,  озер Копа, Бурабай, Улькен Шабакты, Шортан, Султанкельды, кан.Нура-Есиль, водохранилищ Вячеславское (Акмолинская) и Сергеевское (СКО) значительно не изменилось, в р.Сары-Булак – улучшилось.

Бассейн р.Нура (Карагандинская и Акмолинская области) Качества воды р.Нура в пределах Акмолинской области значительно не изменилось, а на территории Карагандинской области – ухудшилось. Качество воды р.Кара-Кенгир и вдхр Самаркандское (Карагандинская) существенно не изменилось, а в р.Шерубайнура и вдхр Кенгирское – ухудшилось.

Озеро Балкаш (Карагандинская область) Уровень загрязненности поверхностных вод оз.Балкаш возрос.

Бассейн р.Иле (Алматинская область)  Уровень загрязненности воды в реках Иле, Есентай не изменилась, в реках Текес, Коргас, Киши Алматы, Улькен Алматы и вдхр Капшагай – снизилась.

Бассейн рек Талас и Шу (Жамбылская область)  Загрязненность рек Талас, Шу, Асса, Аксу, Карабалта, Токташ и оз.Бийликоль значительно не изменилась.

Бассейн р.Сырдарья (Кызылординская и Южно-Казахстанская области) Качества воды р.Сырдарья в пределах Кызылординской области значительно не изменилось, а на территории Южно-Казахстанской области – ухудшилось. Качество воды р.Бадам (ЮКО) существенно не изменилось, а в р.Келес и вдхр Шардаринское (ЮКО) – ухудшилось.

Таблица 2.3

Состояние качества поверхностных вод по гидрохимическим показателям

| Наименование водного объекта (адм.область) | Индекс загрязненности воды (ИЗВ) – характеристика качества воды |  |  | Содержание загрязняющих веществ в ноябре 2009 года превышающих ПДК |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ноябрь 2008 года | октябрь 2009 года | ноябрь 2009 года | #### Ингредиенты | Средняя концент-рация, мг/л | Кратность превыше ния ПДК |
| р.Ертис (ВКО) | 0,70 (2 кл.) чистая | 0,75 (2 кл.) чистая | 0,87 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00207 | 2,1 |
| р.Ертис (Павлодарская) | 0,63 (2 кл.) чистая | 0,50 (2 кл.) чистая | 0,70 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00189 | 1,9 |
| р.Кара Ертис (ВКО) | 0,76 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая | 0,81 (2 кл.) чистая | БПК5 | 4,34 | 2,2 |
| р.Буктырма (ВКО) | 0,77 (2 кл.) чистая | 0,71 (2 кл.) чистая | 0,56 (2 кл.) чистая | Медь | 0,00115 | 1,2 |
| р.Брекса (ВКО) | 2,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,31 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,43 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Медь Марганец | 0,1230 0,0098 0,0261 | 12,3 9,8 2,6 |
| р.Тихая (ВКО) | 2,93 (4 кл.) загрязнённая | 3,00 (4 кл.) загрязнённая | 5,70 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Медь Марганец Аммоний солевой | 0,2070 0,00625 0,043 0,95 | 20,7 6,3 4,3 1,9 |
| р.Ульби (ВКО) | 1,93 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,83 (4 кл.) загрязнённая | 5,09 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Медь Марганец | 01936 0,00739 0,0231 | 19,4 7,4 2,3 |
| р.Глубочанка (ВКО) | 1,75 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,25 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 4,55 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Медь Марганец Аммоний солевой | 0,1698 0,00653 0,0159 0,58 | 17,0 6,5 1,6 1,2 |
| р.Красноярка (ВКО) | 2,45 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 13,64 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 5,56 (5 кл.) грязная | Цинк(2+) Марганец Медь | 0,2745 0,0217 0,002 | 27,5 2,2 2,0 |
| р.Оба (ВКО) | 0,71 (2 кл.) чистая | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,08 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0038 | 3,8 |
| пр.Шароновка (Атырауская) | 0,38 (2 кл.) чистая | 1,34 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,50 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Кигач (Атырауская) | 0,39 (2 кл.) чистая | 1,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,59 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (Атырауская) | 0,36 (2 кл.) чистая | 1,11 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,57 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Урал (ЗКО) | 0,79 (2 кл.) чистая | 0,90 (2 кл.) чистая | 0,93 (2 кл.) чистая | Азот нитритный Сульфаты | 0,026 116,35 | 1,3 1,2 |
| р.Чаган (ЗКО) | 0,83 (2 кл.) чистая | 1,85 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Железо общее Сульфаты | 0,035 0,17 154,65 | 1,8 1,7 1,5 |
| р.Деркул (ЗКО) | 1,12 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,96 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо общее БПК5 Сульфаты Азот нитритный Хлориды | 0,26 4,16 191,85 0,035 430,25 | 2,6 2,1 1,9 1,8 1,4 |
| р. Большой Узень (ЗКО) |  |  | 3,02 (4 кл.) загрязнённая | Хлориды Магний Сульфаты Фенолы | 2760,12 190,8 160,0 0,0012 | 9,2 4,8 1,6 1,2 |
| р. Малый Узень (ЗКО) |  |  | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Сульфаты Фенолы Хлориды | 5,4 209,3 0,0011 324,72 | 2,7 2,1 1,1 1,1 |
| кан.Кушум (ЗКО) | 0,96 (2 кл.) чистая | 4,66 (5 кл.) грязная | 0,93 (2 кл.) чистая | Сульфаты Азот нитритный Магний | 140,0 0,024 0,0011 | 1,4 1,2 1,1 |
| р.Илек (Актюбинская) | 4,48 (5 кл.) грязная | 11,03 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 6,33 (6 кл.) очень грязная | Бор Хром(6+) БПК5 | 0,52 0,078 3,57 | 30,6 3,9 1,8 |
| р.Тобол (Костанайская) | 1,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,003 208,7 | 3,0 2,1 |
| р.Аят (Костанайская) | 2,51 (4 кл.) загрязнённая | 0,80 (2кл.) чистая | 1,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Нефтепродукты Аммоний солевой | 200,8 0,07 0,54 | 2,0 1,4 1,1 |
| р.Тогызак (Костанайская) | 1,30 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,33 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь | 279,0 0,002 | 2,8 2,0 |
| вдхр Сергеевское (СКО) | 0,82 (2 кл.) чистая | 1,38 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Цинк(2+) Сульфаты | 0,0299 122,0 | 3,0 1,2 |
| р.Есиль (СКО) | 0,77 (2 кл.) чистая | 1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты | 0,0030 124,0 | 3,0 1,2 |
| р.Есиль (Акмолинская) | 1,17 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,28 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Азот нитритный | 300,3 50,87 0,023 | 3,0 1,3 1,2 |
| р.Беттыбулак (Акмолинская) | 0,66 (2 кл.) чистая | 0,44 (2 кл.) чистая | 0,43 (2 кл.) чистая | Фториды | 0,85 | 1,1 |
| р.Ак-Булак (г.Астана) | 1,81 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Фториды Магний Хлориды | 443,3 1,29 58,7 432,67 | 4,4 1,7 1,5 1,4 |
| р.Сары-Булак (г.Астана) | 1,62 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,71 (4 кл.) загрязнённая | 1,79 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Сульфаты Медь | 0,09 219,8 0,0014 | 4,5 2,2 1,4 |
| вдхр Вячеславское (Акмолинская) | 0,66 (2 кл.) чистая | 0,55 (2 кл.) чистая | 0,67 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| оз.Копа (Акмолинская) | 1,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,44 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,48 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний БПК5 Хлориды | 256,0 75,2 3,08 414,0 | 2,6 1,9 1,5 1,4 |
| оз.Бурабай (Акмолинская) | 1,09 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,99 (2 кл.) чистая | 0,83 (2 кл.) чистая | Фториды | 2,15 | 2,9 |
| оз.Улькен Шабакты (Акмолинская) | 3,60 (4 кл.) загрязнённая | 3,17 (4 кл.) загрязнённая | 3,16 (4 кл.) загрязнённая | Фториды Сульфаты Магний | 10,08 207,0 73,5 | 13,4 2,1 1,8 |
| оз.Шортан (Акмолинская) | 1,56 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,49 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фториды | 4,98 | 6,6 |
| оз.Султанкельды (Акмолинская) |  | 2,61 (4 кл.) загрязнённая | 3,87 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Магний Хлориды Фториды | 807,0 127,0 828,0 1,36 | 8,1 3,2 2,8 1,8 |
| кан Нура-Есиль (Акмолинская) | 1,53 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,96 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,64 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Медь Фториды | 413,5 64,25 0,0015 344,5 | 4,1 1,6 1,5 1,2 |
| р.Нура (Акмолинская) | 1,88 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,90 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Медь | 386,5 0,002 | 3,9 2,0 |
| р.Нура (Карагандинская) | 1,52 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,55 (4 кл.) загрязнённая | Азот нитритный Фенолы Медь Нефтепродукты | 0,086 0,004 0,0036 0,10 | 4,3 4,0 3,6 2,0 |
| р.Кара-Кенгир (Карагандинская) | 120,10 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 12,00 (7 кл.) чрезвычайно грязная | 11,70 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Медь Нефтепродукты Азот нитритный Аммоний солевой БПК5 | 0,38 0,82 0,133 2,57 4,12 | 38,0 16,4 6,7 5,1 2,1 |
| р.Шерубайнура (Карагандинская) | 3,57 (4 кл.) загрязнённая | 7,04 (6 кл.) очень грязная | 17,60 (7 кл.) чрезвычайно грязная | Азот нитритный Фенолы Медь Аммоний солевой БПК5 | 1,83 0,004 0,0037 1,87 3,29 | 91,5 4,0 3,7 3,7 1,7 |
| вдхр Кенгирское (Карагандинская) | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | 3,11 (4 кл.) загрязнённая | 4,94 (5 кл.) грязная | Нефтепродукты Фенолы Медь Азот нитритный | 1,03 0,004 0,002 0,029 | 20,6 4,0 2,0 1,5 |
| вдхр Самаркандское (Карагандинская) | 0,88 (2 кл.) чистая | 1,69 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,93 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Фенолы Медь Цинк(2+) | 0,005 0,0029 0,014 | 5,0 2,9 1,4 |
| оз.Балкаш (Карагандинская) | 2,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,71 (4 кл.) загрязнённая | Медь Цинк(2+) | 0,012 0,012 | 12,0 1,2 |
| р.Иле (Алматинская) | 2,54 (4 кл.) загрязнённая | 0,91 (2 кл.) чистая | 0,87 (2 кл.) чистая | Медь Железо общее | 0,0013 0,12 | 1,3 1,2 |
| р.Текес (Алматинская) | 2,29 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,85 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0019 | 1,9 |
| р.Коргас (Алматинская) | 2,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,56 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| вдхр Капшагай (Алматинская) | 1,74 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,22 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,75 (2 кл.) чистая |  |  |  |
| р.Киши Алматы (г.Алматы) | 1,97 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,23 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,98 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0029 | 2,9 |
| р.Есентай (г.Алматы) | 3,78 (4 кл.) загрязнённая | 1,00 (2 кл.) чистая | 0,98 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0023 | 2,3 |
| р.Улькен Алматы (г.Алматы) | 2,56 (4 кл.) загрязнённая | 139 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 0,75 (2 кл.) чистая | Медь | 0,0020 | 2,0 |
| р.Талас (Жамбылская) | 1,35 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,36 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь | 0,0039 | 3,9 |
| р.Шу (Жамбылская) | 1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,90 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Азот нитритный Медь Фенолы БПК5 | 0,078 0,003 5,08 0,0014 | 3,9 3,0 2,5 1,4 |
| р.Асса (Жамбылская) | 1,07 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,16 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь БПК5 | 0,0032 3,82 | 3,2 1,9 |
| р.Аксу (Жамбылская) | 1,91 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,03 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,41 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Медь Сульфаты БПК5 Нефтепродукты | 0,0061 314 4,84 0,06 | 6,1 3,1 2,4 1,2 |
| р.Карабалта (Жамбылская) | 2,85 (4 кл.) загрязнённая | 2,87 (4 кл.) загрязнённая | 2,62 (4 кл.) загрязнённая | Медь Сульфаты БПК5 Нефтепродукты | 0,0065 451 3,44 0,07 | 6,5 4,5 1,7 1,4 |
| р.Токташ (Жамбылская) |  | 2,62 (4 кл.) загрязнённая | 2,97 (4 кл.) загрязнённая | БПК5 Медь Сульфаты | 12,0 0,0049 431 | 6,0 4,9 4,3 |
| р.Беркара (Жамбылская) | 0,84 (2 кл.) чистая |  | 0,72 (2 кл.) Чистая | Медь | 0,0025 | 2,5 |
| оз.Бийликоль (Жамбылская) | 6,04 (6 кл.) очень грязная | 6,27 (6 кл.) очень грязная | 6,94 (6 кл.) очень грязная | БПК5 Сульфаты Медь Фториды | 26,0 1037 0,0021 1,32 | 26,0 10,4 2,1 1,8 |
| вдхр Ташуткельское (Жамбылская) | 1,32 (3 кл.) умеренно загрязнённая |  | 1,78 (3 кл.) умеренно загрязнённая | БПК5 Медь Сульфаты Нефтепродукты | 7,11 0,003 139 0,06 | 3,6 3,0 1,4 1,2 |
| р.Келес (ЮКО) | 2,58 (4 кл.) загрязнённая | 2,20 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,53 (4 кл.) загрязнённая | Фенолы Железо(2+) Сульфаты Медь | 0,006 0,03 509,0 0,003 | 6,0 6,0 5,1 3,0 |
| р.Бадам (ЮКО) | 1,80 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 1,47 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,15 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо(2+) Фенолы Медь Сульфаты | 0,02 0,003 0,003 202,0 | 4,0 3,0 3,0 2,0 |
| р.Бугунь (ЮКО) | 0,41 (2 кл.) чистая |  | 1,84 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Железо(2+) | 0,04 | 8,0 |
| р.Катта-Бугунь (ЮКО) |  |  | 0,75 (2 кл.) чистая | Железо(2+) | 0,01 | 2,0 |
| вдхр Шардаринское (ЮКО) |  | 1,83 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,82 (4 кл.) загрязнённая | Сульфаты Медь Железо(2+) Азот нитритный | 557,0 0,004 0,02 0,045 | 5,6 4,0 4,0 2,3 |
| р.Сырдарья (ЮКО) | 2,57 (4кл.) загрязнённая | 1,89 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 3,35 (4 кл.) загрязнённая | Железо(2+) Сульфаты Медь Фенолы | 0,03 510,0 0,005 0,003 | 6,0 5,1 5,0 3,0 |
| р.Сырдарья (Кызылординская) | 1,96 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,02 (3 кл.) умеренно загрязнённая | 2,46 (3 кл.) умеренно загрязнённая | Сульфаты Магний Железо общее Медь БПК5 | 350,0 115,6 0,24 0,002 3,3 | 3,5 2,9 2,4 2,0 1,7 |

- Таблица 2.4

Сведения о случаях высокого загрязнения поверхностных вод суши

за ноябрь 2009 года

| Наименование водного объекта, область, пункт наблюдения, створ | Кол-во случаев | Число, месяц, год | Загрязняющее вещество |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Концентрация, мг/л | Кратность превышения ПДК |
| р. Брекса, ВКО г. Риддер, 0,6 км выше устья р. Брекса | 1 ВЗ | 05.11.09 | Цинк (2+) | 0,246 | 24,6 |
| р.Ульби, ВКО, 4,8 км ниже сброса шахтных вод р-ка Тишинский, у автодорожного моста | 1 ВЗ | 05.11.09 | Цинк (2+) | 0,384 | 38,4 |
| рудник Тишинский, 50 м выше сброса шахтных вод | 1 ВЗ | 05.11.09 | Цинк (2+) | 0,283 | 28,3 |
| р.Тихая, ВКО г.Риддер, 0,06 мили ниже сброса цинкового завода | 1 ВЗ | 05.11.09 | Цинк (2+) | 0,224 | 22,4 |
| г.Риддер, 0,8 км выше устья р.Тихая | 1 ВЗ | 05.11.09 | Цинк (2+) | 0,19 | 19,0 |
| р. Глубочанка, ВКО 0,5 км ниже сброса очистных сооружений п.Белоусовка | 1 ВЗ | 11.11.09 | Цинк (2+) | 0,19 | 19,0 |
| с.Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода | 1 ВЗ | 11.11.09 | Цинк (2+) | 0,244 | 24,4 |
| р.Красноярка, ВКО 3 км выше с.Предгорное 1 км ниже впадения р.Березовка, 0,5 км ниже сброса сточных вод Березовского рудника | 1 ВЗ | 11.11.09 | Цинк (2+) | 0,549 | 54,9 |
|  | 8 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Кара-Кенгир, Карагандинская, г.Жезказган, 0,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 13.11.09 | Медь | 0,065 | 65,0 |
| г.Жезказган, 6,5 км ниже сброса сточных вод предприятий Корпорации "Казахмыс" | 1 ВЗ | 13.11.09 | Медь | 0,046 | 46,0 |
|  | 2 ВЗ |  |  |  |  |
| р. Илек, Актюбинская, г. Алга, 1 км выше шламовых прудов | 1 ВЗ | 13.11.09 | Бор | 0,48 | 28,2 |
| г. Алга , 0,5 км ниже выхода подземных вод | 1 ВЗ | 13.11.09 | Бор | 0,85 | 50,0 |
| г. Актобе , 1,0 км выше города | 1 ВЗ | 13.11.09 | Бор | 0,50 | 29,4 |
| г.Актобе, п.Георгиевка, 0,5 км ниже выхода подземных | 1 ВЗ | 13.11.09 | Бор | 0,43 | 25,3 |
| г.Актобе, п. Целинный, 1 км выше села | 1 ВЗ | 13.11.09 | Бор | 0,43 | 25,3 |
| г.Актобе, 1,5 км ниже впадения р.Дженишке | 1 ВЗ | 13.11.09 | Бор | 0,43 | 25,3 |
|  | 6 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Шерубайнура, Карагандинская, 2 км ниже с.Асыл | 1 ВЗ | 05.11.09 | Азот нитритный | 1,83 | 91,7 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| оз.Бийликоль, Жамбылская, зона отдых "Ветерок", с.Жанауткель, 2 км от а.Абдикадир | 1 ВЗ | 06.11.09 | БПК5 | 26,0 | 26,0 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| р.Сары-Булак, Акмолинская, г.Астана, Астраханская трасса, под мостом | 1 ВЗ | 19.11.09 | Азот нитритный | 0,226 | 11,0 |
|  | 1 ВЗ |  |  |  |  |
| Всего | 19 ВЗ |  |  |  |  |

3. Качество поверхностных вод

по гидробиологическим показателям

Настоящая информация содержит состояние поверхностных вод обследуемых водоемов и водотоков по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области и Восточно-Казахстанской области за  ноябрь 2009 года.

3.1. Качество поверхностных вод

по гидробиологическим показателям на территории

Карагандинской области за ноябрь 2009 года

озеро Балкаш

Результаты анализа ноябрьских проб показали, что основу фитопланктона составили диатомовые и сине-зеленые водоросли. Они составили 78% от общей биомассы. Численность сине-зеленых водорослей была наибольшей, так как были встречены колониальные формы  Gomphosphaeria lacustris, Merismopedia glauca. В среднем, общая численность составила 0,27 тыс.кл/мл, общая биомасса  - 1,091 мг/мл, число видов в пробе — 4. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,81 до 2,14 и в среднем составил 1,94, что соответствует 3 классу "умеренно-загрязненных" вод.

Видовой состав зоопланктона водоема не богат. В пробах присутствовало  не более 3-4 видов, которые на протяжении многих лет наблюдений  составляют основу фауны планктона. Средняя численность зоопланктона составила 2,0 тыс.экз.м³, биомасса — 30,5 мг/м³. Доминировали рачки Eudiaptomus vulgaris, Cyclops strenuus. Индексы сапробности оставались в пределах 3 класса  "умеренно-загрязненных" вод. Средний индекс сапробности по водоему был равен 1,81.

Состояние качества поверхностных вод  озера Балхаш по гидробиологическим показателям за ноябрь 2009 года

| № | Пункт контроля | Пункт привязки | Индекс сапробности |  | Класс качества воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | зоопланктон | фитопланктон |  |
| 1 | г. Балхаш | 8,0 км от сев. бер. по А 175 гр. от ОГП | 1,78 | 2,14 | 3 |
| 2 | - // - | 20 км от сев. бер. по А 175 гр. от ОГП | 1,69 | 2,05 | 3 |
| 3 | -// - | 38,5 км от сев. бер. по А 175 гр. от ОГП | 1,70 | 1,79 | 3 |
| 4 | Залив Тарангалык | 0,7 км от сев. бер. залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища | 1,85 | 2,02 | 3 |
| 5 | - // - | 2,5 км от сев. бер. залива Тарангалык по А 130 гр от хвостохранилища | 1,73 | 1,80 | 3 |
| 6 | Бухта Бертыс | 6,5 км по А 210 гр. от юж. оконечности от о-ва Зеленый | 1,96 | 1,85 | 3 |
| 7 | - //- | 1,2 км от зап. бер. по А 107 гр.от сброса ст.вод ТЭЦ | 1,91 | 1,99 | 3 |
| 8 | - //- | 3,1 км от зап. бер. по А 107 гр.от сброса ст.вод ТЭЦ | 1,77 | 1,81 | 3 |
| 9 | Залив Малый Сары-Шаган | 1,0 км от зап. бер.по А 128 гр.от сброса ст. вод АО «Балхашбалык» | 1,84 | 1,84 | 3 |
| 10 | - //- | 2,3 км от зап. бер.по А 128 гр.от сброса ст. вод АО «Балхашбалык» | 1,83 | 2,07 | 3 |

3.2. Качество поверхностных вод

по гидробиологическим показателям на территории

Восточно-Казахстанской области за ноябрь 2009 года

р. Ертис

Пробы воды, отобранные в ноябре 2009 г. на р. Ертис по степени токсичности  определены как чистые. Острого токсического действия в створах «0,35 км ниже понтонного моста лев.берег», «0,35 км ниже понтонного моста прав.берег», «в черте с. Прапорщиково» и «1 км ниже впадения р. Красноярка, в черте с. Предгорное» не зафиксировано. Процент погибших дафний на этих створах составляет 0%. На створе «0,8 км ниже плотины У-Ка ГЭС» также острого токсического действия не зафиксировано, но процент погибших дафний составляет 11,1%.

р. Буктырма

По степени токсичности поверхностные воды р.Буктырма в ноябре  оценены как чистые. В экспериментах обоих створов острой токсичности не зафиксировано, но на первом створе «0,3 км выше с. Лесная Пристань» процент погибших дафний составил 11,1%.

р.Брекса, р.Тихая, р.Ульби (рудн.Тишинский)

В ноябре  месяце в створах  р.Брекса острой токсичности не зафиксировано, но на первом створе р. Брекса, «6,8 км выше г.Риддера» процент погибших дафний составил 11,1%.

На р. Тихая на створе «0,1 км выше сброса Цинкового завода» тоже процент погибших дафний составил 11,1%. На втором створе р.Тихая погибших дафний не обнаружено.

Качество воды, отобранной  р. Ульби по уровню токсичности  оценено по-разному. Первый створ р. Ульби, «50 м выше сброса шахтных вод рудн. Тишинский» - чистый, острой токсичности нет.  Второй створ  р. Ульби, «4,8 км ниже сброса шахтных вод руд. Тишинский; у автодорожного моста» - грязный. Данный створ оказывает острое токсическое действие на живые организмы, процент погибших дафний составляет 100%.

р Ульби  (г. Усть-Каменогорск)

По уровню токсичности р. Ульби в черте г. Усть-Каменогорска в ноябре  оценена как чистая. Острой токсичности не зафиксировано. Во всех створах погибших дафний не обнаружено.

р. Глубочанка

По уровню токсичности в ноябре 2009 г. на поверхностных водах р.Глубочанка острой токсичности не зафиксировано. На створах «5,5 км выше сброса хозфекальных вод о/с п. Белоусовский» и «0,5 км ниже сброса хозфекальных вод о/с п. Белоусовский» процент погибших дафний составил 11,1%. На створе  «в черте с.Глубокое, 0,175 км ниже сброса Медьзавода» процент погибших дафний составил 33,3%.

р Красноярка

Качество воды, отобранной  р. Красноярка по уровню токсичности  оценено по-разному. Первый створ «1,5 км выше сброса хозбытовых сточных вод Иртышского рудника» - чистый, острой токсичности нет.  Второй створ  «0,5 км ниже сброса Березовского рудника» - грязный. Данный створ оказывает острое токсическое действие на живые организмы, процент погибших дафний составляет 88,89%.

р.Оба

Качество отобранных проб на р. Оба по показателям токсичности в ноябре 2009 г. определено как чистое. Погибших дафний не обнаружено.

| Состояние качества поверхностных вод по токсикологическим показателям за ноябрь 2009г |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| на территории деятельности ВК ЦГМ |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Водный объект | Пункт контроля | Створ (привязка) | Выживаемость |  | Влияние острого ток- |  |
| п/п |  |  |  | тест-объектов |  | сического действия |  |
|  |  |  |  | в пробе (%) |  | на тест-объекты |  |
| 1 | Ертис | г.Усть-Каменогорск | 0,8 км ниже плотины ГЭС | 88,9 |  | не оказывает |  |
|  |  | г.Усть-Каменогорск | 0,35 км ниже понт. моста | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  | г.Усть-Каменогорск | 0,35 км ниже понт. моста | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  | с.Прапорщиково | 3,5 км ниже г.У-Ка; в черте се- | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | ла Прапорщиково |  |  |  |  |
|  |  | с.Предгорное | В черте с.Предгорное; 1км ни- | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | же впадения р.Красноярка |  |  |  |  |
| 2 | Буктырма | г.Зыряновск | 0,3 км выше с.Лесная Пристань | 88,9 |  | не оказывает |  |
|  |  | г.Зыряновск | В черте с.Зубовка; 1,5 км ниже | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | устья р.Березовка |  |  |  |  |
| 3 | Брекса | г.Риддер | 6,8 км выше города | 88,9 |  | не оказывает |  |
|  |  | г.Риддер | В черте г.Риддера; 0,6 км выше | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | усть р.Брекса |  |  |  |  |
| 4 | Тихая | г.Риддер | 0,1 км ниже сброса цинкового | 88,9 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | завода |  |  |  |  |
|  |  | г.Риддер | 0,5 км ниже города | 100 |  | не оказывает |  |
| 5 | Ульби | рудн.Тишинский | 50 м выше сброса шахтных вод | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | рудн.Тишинский |  |  |  |  |
|  |  | рудн.Тишинский | 4,8 км ниже сброса шахтных | 0,0 |  | оказывает |  |
|  |  |  | вод рудника Тишинский |  |  |  |  |
| 6 | Ульби | г.Усть-Каменогорск | 21 км выше г.У-Ка; в черте | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | п.Каменный Карьер |  |  |  |  |
|  |  | г.Усть-Каменогорск | 1,45 км выше устья р.Ульба (01); | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | у автодорожного моста |  |  |  |  |
|  |  | г.Усть-Каменогорск | 1,45 км выше устья р.Ульба (09); | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | у автодорожного моста |  |  |  |  |
| 7 | Глубочанка | с.Белоусовка | 5,5 км выше сброса хозфек. вод | 88,9 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | о/с п.Белоусовский |  |  |  |  |
|  |  | с.Белоусовка | 0,5 км ниже сброса хозфек. вод | 88,9 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | о/с Белоусовский, у автодорож- |  |  |  |  |
|  |  |  | ного моста |  |  |  |  |
|  |  | с.Глубокое | 0,175 км ниже сброса Медьзавода | 66,7 |  | не оказывает |  |
| 8 | Красноярка | с.Предгорное | 1,5 км выше хозбыт. сточных вод | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | Иртышского рудника |  |  |  |  |
|  |  | с.Предгорное | 0,5 км ниже сброса Березовского | 11,1 |  | оказывает |  |
|  |  |  | рудника; у автодорожного моста |  |  |  |  |
| 9 | Оба | г.Шемонаиха | 0,3 км выше г.Шемонаиха | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  | г.Шемонаиха | 9,5 км ниже г.Шемонаиха; | 100,0 |  | не оказывает |  |
|  |  |  | в черте с.Камышенка |  |  |  |  |

Приложение 1

Значения предельно-допустимых концентраций отдельных примесей

в воздухе населенных мест по Республике Казахстан

| Наименование примесей | Значения ПДК, мг/м3 |  | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
|  | максимально разовая | средне-суточная |  |
| Оксид углерода | 5,0 | 3 | 4 |
| Оксид азота | 0,4 | 0,06 | 3 |
| Диоксид азота | 0,085 | 0,04 | 2 |
| Взвешенные вещества | 0,5 | 0,15 | 3 |
| Фенол | 0,01 | 0,003 | 2 |
| Формальдегид | 0,035 | 0,003 | 2 |
| Свинец | 0,001 | 0,0003 | 1 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 | 4 |
| Диоксид серы | 0,5 | 0,05 | 3 |
| Сероводород | 0,008 | - | 2 |
| Хлор | 0,1 | 0,03 | 2 |
| Фтористый водород | 0,02 | 0,005 | 2 |
| Озон | 0,16 | 0,03 | 1 |
| Хлористый водород | 0,2 | 0,1 | 2 |
| Хром (VI) | - | 0,0015 | 1 |

*  Санитарно-эпидемиологические правила и нормы: "Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху" , 18.08.2004 г.,№629

Приложение 2

Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ

для рыбохозяйственных водоемов

| Наименование | ПДК, мг/л | Класс опасности |
| --- | --- | --- |
| Растворенный кислород | ** |  |
| БПК5 | ** |  |
| Аммоний солевой | 0,5 |  |
| Бор (3+) | 0,017 | 2 |
| Железо (2+) | 0,005 |  |
| Железо общее | 0,1 |  |
| Кадмий (2+) | 0,005 | 2 |
| Медь (2+) | 0,001 (к природному естественному фону) | 3 |
| Мышьяк | 0,05 | 2 |
| Магний | 40,0 |  |
| Марганец (2+) | 0,01 |  |
| Натрий | 120,0 |  |
| Нитриты | 0,08 (0,02 мг/л по N) | 2 |
| Нитраты | 40,0 (9,1 мг/л по N) | 3 |
| Никель (2+) | 0,01 |  |
| Ртуть (2+) | 0,00001 |  |
| Сульфаты | 100,0 |  |
| Фториды | 0,05 (не выше суммарного содержания 0,75) | 2 |
| Хлориды | 300 |  |
| Хром (6+) | 0,02 | 3 |
| Цинк (2+) | 0,01 | 3 |
| Фенолы | 0,001 | 4 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 4 |

Примечание: Обобщенный перечень предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ для воды рыбохозяйственных водоемов, Москва 1990 г.

** - Методические рекомендации по формализованной комплексной оценке качества поверхностных и морских вод по гидрохимическим показателям, Москва 1988 г.

Приложение 3

Критерии качества поверхностных вод по величине ИЗВ

| Класс качества | Характеристика качества воды | Величина ИЗВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Очень чистая |  0,3 |
| 2 | Чистая | 0,31 - 1,0 |
| 3 | Умеренно загрязненная | 1,01 - 2,5 |
| 4 | Загрязненная | 2,51 – 4,0 |
| 5 | Грязная | 4,01 – 6,0 |
| 6 | Очень грязная | 6,01 – 10,0 |
| 7 | Чрезвычайно грязная | > 10,0 |